目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	17

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	31

四、生态环境影响分析	41

五、主要生态环境保护措施	58

六、生态环境保护措施监督检查清单	75

七、结论	79

噪声环境影响评价专题	81

附表

声环境自查表

附件

附件1 ：委托书

附件2：临沧工业园区管理委员会经济发展局关于临沧工业园区北入城口交通基础设施综合提升建设项目可行性研究报告的批复

附件3：临沧市国土空间规划委员会2022年第1次全体会议纪要

附件4：水务局对设计方案的审查意见

附件5：环境质量现状监测报告

附件6：关于临沧工业园区北入城口交通基础设施综合提升建设项目是否占用生态保护红线的查询结果说明

附件7：弃土协议

附件8：项目选址意见

附件9：审查意见

附件10：专家意见

附件11：专家签到表

附件12：修改清单

附图

附图1 ：地理位置图

附图2 ：项目周边水系图

附图3：项目总体平面布置图

附图4 ：周边关系图

附图5 ：忙畔片区用地布局规划图

附图6 ：忙畔片区三线控制规划图

附图7：污水工程规划图

附图8：环境质量现状监测布点图

附图9：综合交通规划图

附图10：环保设施布置图

附图11：声环境保护目标分布图

附图12：规划在云南省生态功能区划位置关系图

附图13：规划在云南省生态功能区划位置关系图

附图14：声环境功能区划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临沧工业园区北入城口交通基础设施综合提升建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-530902-04-01-541072 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李光平 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省临沧市临翔区忙畔街道下邦笃村 |  |  |
| 地理坐标 | 起点：东经100°6′11.318″，北纬23°56′33.623″； 终点：东经100°5′38.719″，北纬23°56′27.578″。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “五十二、交通运输业、管道运输业”中“城市道路（不含维护、不含支路、人行天桥、人行地道）”的“城市桥梁和城市主干道” | 用地面积m2 | 11170 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临沧高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 临高开管经发〔2023 〕5号 |
| 总投资（万元） | 7792 | 环保投资（万元） | 106 |
| 环保投资占比（%） | 1.36 | 施工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，专项评价设置原则如下表所示： 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部. 根据上表，本项目为城市道路项目，需设置噪声专项评价。 |
| 规划情况 | 《临沧市“十四五”及中长期综合交通运输发展规划》（2022年）临沧市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《临沧市“十四五”及中长期综合交通运输发展规划环境影响报告书》； 审查机关：临沧市生态环境局； 审查文件名称及文号：《临沧市“十四五”及中长期综合交通运输发展规划环境影响报告书技术审查意见的函》（临环函〔2022〕154号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 规划符合性分析 ### 与《临沧市城市总体规划（2021-2030年）》符合性分析 根据调查，目前临沧市现行有效的城市发展规划为《临沧市城市总体规划（2021-2030年）》，将现状的214国道、323国道和319省道提升为二级道路。在临沧、昔本和博尚片区之间增加二级道路通道，到规划期末临沧主城区、昔本片区、博尚片区间实现有2条以上二级道路互通网（勐托备用片区随着开发建设相关通道）。现状县道提升为三级道路。规划中心村由三级道路相连，基层村由四级道路相连。中心城区设置3处汽车客运站；规划建制镇镇区各设1处乡村客运站。 《临沧市城市总体规划（2021-2030年）》为较宏观规划，未涉及本项目，本项目与《临沧市城市总体规划（2021-2030年）》不冲突。 ### 用地规划的符合性 根据《临沧工业园区总体规划（2018--2035）》道路与交通设施用地包括城市道路用地、交通枢纽用地和交通场站用地，总用地面积为152.40公顷，占园区城市建设用地比例22.22%。项目与《临沧工业园区总体规划（2018--2035）》忙畔片区用地布局规划关系图详见附图5。 根据《临沧市国土空间规划委员会2022年第1次全体会议纪要》，会议原则同意《临沧城北入城景观和入城口片区土地规划建设意向方案》，提出依据项目土地征转批文组织编制项目控制线详细规划，出具规划条件，供应土地。 ### 与《临沧工业园区总体规划（2018--2035）》规划符合性。 项目位于临沧市工业园区，根据《临沧工业园区总体规划（2018--2035）》芒畔片区道路规划：主干道、次干道、支路三个等级。 主干路主要承担工业园区内部组团间及对外的货运交通，起到串联工业园区各个组团的作用；次干路承担工业园区组团内部的客货运输，主要是为各个组团内部交通需求服务；支路主要承担工业园区组团内部客运交通通行需求。 本项目西环路段属于规划内的城市主干道、锦绣大道段属于城市次干道，符合临翔新区“四位一体”交通网络体系，项目与园区道路系统规划图详见附图9。 ### 与《临沧市“十四五”及中长期综合交通运输发展规划》符合性 2022年11月17日，临沧市人民政府办公室印发《临沧市“十四五”及中长期综合交通运输发展规划》，该《规划》专栏七临沧市“十四五”综合客运枢纽建设项目指出：临沧火车站综合交通枢纽项目已列入交通运输部“十四五”综合客运枢纽项目库，本项目符合《临沧市“十四五”及中长期综合交通运输发展规划》。 ## 规划环评及审查意见符合性 2022年10月25日，临沧市生态环境局发函《临沧市生态环境局关于《临沧市“十四五”及中长期综合交通运输发展规划环境影响报告书》技术审查意见的函》（临环函〔2022〕154号），作为规划的依据。根据该《审查意见》要求，本项目的相符性分析见下表1.2-1。 表1.2-1 本项目与《临沧市“十四五”及中长期综合交通运输发展规划环境影响报告书》及审查意见的相符性分析 序号; 审查意见相关要求; 本项目建设内容; 符合性. 1; 建议规划指导思想和规划原则中增加“生态文明”及“生态优先”的相关表述，重视对生态系统及生物多样性的保护，进一步充实规划的生态定位，突出“生态立体交通”相关要求和规划理念。; 项目不涉及等敏感区和生态红线。项目建设不会破坏周边生态系统影响生物多样性。; 符合. 2; 鉴于目前生物多样性丰富程度及关注度的提升，建议规划重视对生物多样性保护优先区的影响，主动避让生物多样性丰富区域及优先保护区域，对发现的极小种群等敏感区域进行优化避让，降低规划实施对生物多样性的影响。; 项目不涉及云南生物多样性保护优先区域。; 符合. 3; 鉴于规划实施，尤其是公路网、铁路网、机场规划的实施会对周边的环境敏感区造成一定的不利影响，建议对涉及敏感区的线路进行优化调整，尽量避让环境敏感区，严禁新建项目直接从地表穿越自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区、饮用水水源保护区一级保护区等环境敏感区。鉴于目前法律法规中并无明确条文禁止交通项目以隧道形式穿越自然保护区核心区和缓冲区，对于涉及自然保护区核心区和缓冲区的交通项目，经过深入论证后无法避让敏感区的，应提前开展环境影响调查，充分调查所涉及敏感区的主要保护对象、存在的生态环境问题，可采取调整开发时序、增加桥隧比、优化技术指标等方式切实降低对敏感区的影响。 根据现有资料叠图分析，规划高速公路和普通国省道项目中22条约189.29km涉及生态保护红线、241.74km涉及一般生态空间；5条规划高速公路约38.36km涉及自然保护区、5条普通国省道约23.10km涉及自然保护区，高速公路中2条涉及国家级自然保护区（南滚河国家级自然保护区），3条涉及2个省级自然保护区（澜沧江省级自然保护区和南捧河省级自然保护区），1条涉及县级自然保护区（德党后山水源县级自然保护区），普通国省道中2条涉及国家级自然保护区（南滚河国家级自然保护区），3条涉及2个省级自然保护区（澜沧江省级自然保护区和南捧河省级自然保护区）；5条高速公路、5条普通国省道涉及临沧市全部5个省级风景名胜区；1条高速公路涉及1个集中式饮用水水源地、1条普通国省道涉及1个集中式饮用水水源地；2条高速公路涉及3个集中式饮用水水源地、1条普通国省道涉及1个乡镇级饮用水水源地；1条涉及1个森林公园（五老山国家级森林公园）；4条路涉及水产种质资源保护区（南汀河下游段国家级水产种质资源保护区和南捧河四须鲃国家级水产种质资源保护区）。 规划铁路项目10条约148.55km涉及生态保护红线，约195.72km涉及一般生态空间；2条涉及1个国家级自然保护区（南滚河国家级自然保护区），5条涉及1个省级自然保护区（澜沧江省级自然保护区），1条涉及1个县级自然保护区（德党后山水源县级自然保护区）；5条铁路涉及3个省级风景名胜区；3条涉及3个集中式饮用水水源地；1条涉及1个乡镇级饮用水水源地；3条涉及1个水产种质资源区（南汀河下游段国家级水产种质资源保护区）。 本规划环评建议对具体项目涉及自然保护区的线路进行调整，无法调整的严禁新建项目直接从地表穿越自然保护区核心区、缓冲区或未分区区域，具体项目包括：巍山至凤庆高速公路、永德至镇康高速公路、孟定至耿马高速公路、芒卡至沧源高速公路，临沧至清水河铁路、楚雄至临沧铁路、云县至永德至镇康铁路、孟定至沧源铁路，G219耿马（班幸）至沧源（南撒）和G323耿马至孟定改造严禁在自然保护区范围内新增占地。 对具体项目涉及饮用水水源保护区的线路进行调整，无法调整的严禁新建项目穿越饮用水水源保护区一级保护区，具体项目包括永德至镇康高速公路、孟定至耿马高速公路、芒卡至沧源高速公路，临沧至清水河铁路、云县至永德至镇康铁路、沧源至双江铁路，G219耿马（班幸）至沧源（南撒）改造严禁在饮用水水源保护区范围内新增占地。 在生态保护红线、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区等其他生态环境敏感区范围内改造的项目严禁在保护范围内新增占地。 具体进行线路规划时，优先采取避让生态保护红线。若无法避让，应尽早开展相关的专题论证工作，按照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》要求，由省级政府组织论证，提出调整方案，经生态环境部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准；规划实施时采取最严格的环保措施，减轻对生态保护红线造成的影响，同时注意生态保护与恢复。; 项目不涉及自然保护区、国家公园、世界自然遗产地、重要生境 等敏感区域。项目不占用生态保护红线; 符合. 4; 根据规划与云南省“三线一单”生态分区管控、临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性分析，规划实施的项目涉及优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。在规划布局时充分考虑资源节约集约利用和生态环境保护相结合，建议下阶段进一步优化调整工程规模及布局，确保避让环境敏感区。项目环境影响评价阶段应根据最新调整后公布的生态保护红线进行红线占用情况复核，避让生态保护红线区，以满足优先保护单元管控要求。 重点管控单元往往是土地资源和环境承载能力有限的区域，规划应节约集约利用资源，最大限度降低污染和环境影响，优化交通运输结构，减少土地占用，鼓励使用清洁能源，加强交通运输业“三废”和生活废物的资源化利用、开展烟气脱硫除尘、机动车尾气净化工作，减少排污。对于一般管控单元，建议规划实施中，项目设计和环境影响评价阶段严格按照国家、云南省、临沧市生态环境保护基本要求执行。 云南省“三线一单”生态分区管控、临沧市“三线一单”生态环境分区管控属于动态更新，空间布局和产业定位需根据地方实际进行优化调整，在项目实施阶段应根据最新的“三线一单”分区管控要求合理调整以保障项目符合管控要求。; 项目位于临翔区重点管控单元，临翔区工业园区单元，不涉及生态保护红线; 符合. 5; 规划应重视与国土空间控制规划的衔接与协调，应主动融入国土空间规划中，使线性基础设施建设符合县级以上国土空间规划。土地资源已成为影响规划实施的重要因素之一，规划实施过程中，建议采取充分利用既有线路、升级改造、根据实际需求确定综合立体交通技术指标等方式做好优化，尽可能减少综合立体交通项目建设对耕地特别是优质耕地占用指标。; 项目利用既有线路、升级改造，用地为城市建设用地，不占用耕地。; 符合. 6; 应当综合考虑工程建设条件、环境敏感程度、社会需求相关因素，尽可能合理安排规划项目的建设时序，应充分论证经济和环境效益，确保生态安全的前提下，逐步推动项目建设。; 项目综合考虑工程建设条件、环境敏感程度、社会需求相关因素，应充分论证经济和环境效益，确保生态安全的前提下，逐步推动项目建设。; 符合. |
| 其他符合性分析 | ## 产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，临沧工业园区北入城口交通基础设施综合提升建设项目属于“第一类、鼓励类；二十二、城市基础设施；4.城市道路及智能交通体系建设。”因此，项目符合现行的国家产业政策要求。 ## 与临沧市“三线一单”符合性分析 根据《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市共划分70个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。优先保护单元。共24个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在临翔大雪山、云县大朝山、永德大雪山、邦骂雪山、澜沧江、南滚河、南汀河、南捧河、小湾水库、饮用水水源保护区等重点生态功能区域。重点管控单元。共38个，包含开发强度高、污染物排放强度大、生态环境问题相对集中的区域以及大气环境布局敏感、弱扩散区、矿产资源开发区域等，主要分布在澜沧江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量缓解压力较大的区域。一般管控单元。共8个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 拟建项目位于临翔区重点管控单元，临翔区工业园区单元，项目与临沧市临翔区工业园区单元管控要求符合性分析见下表： 表1.4-1本项目的符合性分析 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。; 项目符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求; 符合. 2．禁止布局污染严重的重工业，不宜布局原矿加工企业，确需建设该类项目应严格进行科学论证，确保不对周边敏感目标造成严重环境影响。; 项目不属于重工企业和原矿加工企业; 符合. 3．严格落实《关于推动高质量发展的意见》《中共云南省委 云南省人民政府关于印发〈云南省各类开发区优化提升总体方案〉的通知》（云委〔2020〕287号）等高质量发展有关要求。; 项目符合《关于推动高质量发展的意见》《中共云南省委 云南省人民政府关于印发〈云南省各类开发区优化提升总体方案〉的通知》（云委〔2020〕287号）等高质量发展有关要求。; 符合. 3．不宜新建水污染严重企业。; 项目运营期无生产废水产生; 符合. 4．工业发展区应与城市发展规划区、园内村庄搬迁区及园内现有村庄保留区保持必要的环境防护距离。; 项目不属于工业发展区; 不冲突. 污染物排放管控; 1．执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及临沧市总体准入要求。; 项目符合云南省“三线一单”生态环境准入清单及临沧市总体准入要求; 符合. 2．对现有企业限期开展提标升级改造。; 项目为基础设施建设项目，除噪声和雨天地表径流外不产生污染物; 不冲突. 3．新入园企业应实施污染物等量或倍量替代。; 项目为基础设施建设项目，除噪声和雨天地表径流外不产生污染物; 不冲突. 4．实行污染物排放许可制度和排放总量控制制度，加强工业污染源监管。; 项目为基础设施建设项目，不涉及总量控制指标; 符合. 环境风险防控; 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。; 项目符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求; 符合. 资源利用效率; 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。; 项目符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求; 符合. 2．片区工业用水重复利用率达到≥75%。; 项目不产生工业废水; 不冲突. 综上分析，项目建设符合《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相关要求。 ## 与云南省生态功能区划的符合性分析 经云南省人民政府批准，《云南省生态功能区划》于2010年正式开始施行。《云南省生态功能区划》将云南生态功能分为5个一级区、19个二级区和65个三级区，划定了对云南生态安全具有重大意义的重要生态功能区域，明确了各功能区的生态系统特征、服务功能、保护目标与发展方向，提出了相应的生态保护和建设方案。其作为科学开展生态环境保护工作的重要手段，是指导产业布局、资源开发的重要依据。 区划提出，要以生态功能区划为依据，严格建设项目环境管理。经济社会发展应与生态功能区的功能定位保持一致。资源开发利用项目应当符合生态功能区的保护目标，不得造成生态功能的改变；禁止在生态功能区内建设与生态功能区定位不一致的工程和项目。对全部或部分不符合生态功能区划的新建项目，应对项目重新选址，重新进行环境影响评价；对已建成的与功能区定位不一致且造成严重生态破坏的工程和项目，应明确停工、拆除、迁址或关闭的时间表，提出恢复项目所在区域生态功能的措施，依照执行。 项目位于临沧市临翔区，根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域生态功能类型为Ⅱ2-2南汀河中山峡谷林业与水土保持生态功能区，生态系统服务功能为南汀河流域的生态林业和水土保持，以水源涵养林为主的生态林业，防止水土流失 ，本项目属于基础设施建设的范畴，工程建设会对区域生态环境造成一定程度的不利影响，在认真落实水土保持措施和生态保护措施的前提下，项目实施不会改变区域的生态功能区服务功能，项目建设与《云南省生态功能区划》的要求不矛盾。 ## 与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 本项目位于临沧市临翔区。根据《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区划的通知》（云政发〔2014〕1号）。临翔区为省级重点开发区，发展方向为加快发展热区农业、旅游文化、生物、能源、轻工、出口商品加工、商贸物流等产业，促进形成以绿色经济为主的特色经济和外向型产业区。 项目为道路建设，这将有利于发展热区农业、旅游文化、生物、能源、轻工、出口商品加工、商贸物流等产业，因此，项目与《云南省主体功能区规划》中省级重点开发区的发展方向和开发原则不冲突。 ## 与《临沧市南汀河保护管理条例》符合性分析 根据《临沧市南汀河保护管理条例》，南汀河干流保护管理范围为南汀河干流水域及两岸外延2000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。项目以南汀河保护条例符合性分析见下表： 表1.7-1项目与《临沧市南汀河保护管理条例》符合性分析 序号; 条例管理要求; 本项目; 符合性. 保护管理范围内禁止; 非法占用林地、草地，擅自变更林地、草地用途；; 项目不占用林地和草地；; 符合. 非法占用湿地；; 项目不占用湿地；; 符合. 猎捕、杀害国家和省重点保护的野生动物；; 项目施工人员不猎捕、杀害国家和省重点保护的野生动物；; 符合. 毁林开垦、盗伐、滥伐、烧炭等破坏森林资源的行为；; 项目不存在毁林开垦、盗伐、滥伐、烧炭等破坏森林资源的行为；; 符合. 非法占用基本农田；; 项目不占用基本农田；; 符合. 未经批准在本条例第十六条规定范围内采石、挖砂、取土等露天开采矿产资源；; 项目不涉及采石、挖砂、取土等露天开采矿产资源；; 符合. 溜砂；; 项目不涉及溜砂；; 符合. 擅自新建、改建、扩建入河排污口；; 项目不新建、改建、扩建入河排污口；; 符合. 直接或者间接向水体排放油类、酸液、碱液和有毒废液等；; 项目不向水体排放油类、酸液、碱液和有毒废液等；; 符合. 在河道内清洗装贮油类或者装贮有毒污染物的车辆、容器、包装物等；; 项目不在河道内清洗装贮油类或者装贮有毒污染物的车辆、容器、包装物等；; 符合. 使用国家明令禁止的农药及其他农业投入品；; 不涉及此条款; 符合. 随地丢弃农药包装物、农药废弃物；; 不涉及此条款; 符合. 法律法规禁止的其他行为。; 不存在法律法规禁止的其他行为。; 符合. 在南汀河保护管理范围内的水域禁止下列行为; 从事捕捞、扎巢捕杀亲体和其他危害渔业资源的活动；; 不涉及从事捕捞、扎巢捕杀亲体和其他危害渔业资源的活动；; 符合. 实施炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的捕捞行为；; 不涉及实施炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的捕捞行为；; 符合. 在南汀河干流和珍稀特有鱼类洄游的一级支流进行水电开发、拦河闸坝等影响河流自然流淌的工程建设活动；; 项目不属于河流自然流淌的工程建设活动；; 符合. 法律法规禁止的其他行为。; 不存在法律法规禁止的其他行为。; 符合. 其他相关规定; 在南汀河保护管理范围内从事生产、经营、储存、运输危险化学品等可能发生水污染事故的单位和个人，应当制定水污染事故应急方案，并报所在县区行业行政部门备案。; 项目生产、经营、储存的单位，运输危险化学品应当制定水污染事故应急方案，并报所在县区行业行政部门备案。; 符合. 禁止占用流域内的公益林地，不得随意变更公益林地用途。 因公益事业项目建设确需占用或者征收、征用的，应当依法办理审批手续。; 项目不占用流域内的公益林地。; 符合. 项目建设位于南汀河干流河道管理范围内，根据临翔区水务局对项目的审查意见，项目需编制洪水影响评价报告，报临沧市水务局审批。综上，根据临翔区水务局对项目的审查意见报批洪水影响评价报告，采取本环评提出的各项环保措施后，总体符合《临沧市南汀河保护管理条例》相关要求。 ## 项目与《临沧市蓝天保卫战行动方案》符合性分析 ### 方案相关内容 根据临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单加强扬尘综合治理要求将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建立健全城市建筑工地扬尘污染防治网格化监管机制，突出解决城市扬尘污染问题。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ### 项目相关内容 本环评要求建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ### 符合性分析 项目施工期间采取环评提出的各项措施后，符合临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单加强扬尘综合治理的相关要求。 ## 项目与《临沧市环境噪声污染防治管理办法》符合性分析 ### 管理办法相关要求 （1）建筑施工噪声污染防治 ①建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。 ②在城镇建成区及居民聚居区内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前15天向工程所在地环境保护行政主管部门申报。 ③在城镇建成区及居民聚居区内，禁止在中午12时至14时、夜间21时至次日7时进行建筑施工作业。抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。 其他需要禁止建筑施工作业的区域和时间，由各县、自治县、区人民政府决定，并向社会公告。 ④因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前3天持住建部门的证明，到所在地环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告 （2）交通噪声污染防治 按照后建服从先建的原则，学校周边、医院、敬老院、机关办公区、居民住宅区、宾馆酒店等噪声敏感区域与城镇道路之间应当保持一定的退让距离。退让距离不能保证的，建设单位应采取有效措施减轻、避免交通噪声污染。 ### 项目相关内容 项目施工期采取围挡措施防止噪声污染、项目中午和夜间不施工。本次环境建议：施工单位在工程开工前15天向工程所在地环境保护行政主管部门申报；因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前3天持住建部门的证明，到所在地环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。 ### 符合性分析 项目施工期间采取环评提出的各项措施后，符合《临沧市环境噪声污染防治管理办法》建筑施工噪声污染防治和交通噪声污染防治的相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 临沧工业园区北入城口交通基础设施综合提升建设项目位于临沧市临翔区芒畔乡下邦笃村地点位于环西路与祥临公路交叉口。起点：东经100°6′11.318″，北纬23°56′33.623″；终点：东经100°5′38.719″，北纬23°56′27.578″。 项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | ## 任务由来 项目位于环西路与祥临公路交叉口，交叉口两侧道路现状锦绣大道宽36m，而现状下邦笃大桥仅18m宽。导致现状锦绣大道与下邦笃大桥形成的轴线宽窄不一、该交叉口处车流不畅、视线反差较大，极大地影响北入口城市门户形象，且不利于交通流线的组织，本项目急需优化改造提升。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），五十二条交通运输业、管道运输业，131项城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道应编制建设项目环境影响报告表，本项目西环路段属于规划内的城市主干道、锦绣大道段属于城市次干道，环西路段建设城市桥梁，应编制环境影响报告表，受建设单位委托编制《临沧工业园区北入城口交通基础设施综合提升建设项目环境影响报告表》。 ## 项目概况 项目名称：临沧工业园区北入城口交通基础设施综合提升建设项目 建设性质：改扩建 建设单位：临沧高新技术产业开发区国有资本投资运营有限公司 建设地点：临沧市临翔区下邦笃村 建设规模：本项目改造内容为城北出入口改造拓宽，包含锦绣大道路口段及邦笃大桥拓宽以及西环路段部分拓宽，具体建设内容为： （1）锦绣大道南面拓宽6m，总长135m，改造面积约1250 m2； （2）邦笃大桥北侧拼宽，桥宽18m，桥长190m，中央留空8.5m； （3）前程大道过渡段顺接，顺接段长约200m，新建道路面积约6500m2。 （4）在邦笃大桥两侧新增两座景观廊桥，桥宽8m，桥长 190m。 占地面积：本项目用地面积共11170m2，用地类型为城市交通枢纽用地和城市道路用地。 项目总投资：7792万元。 ## 工程建设内容组成 项目建设内容包含主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，其中主体工程为道路工程，辅助工程包含管线综合工程（包括给排水、电力、通讯、燃气等工程）、照明工程、景观工程、交通安全设施和管理设施工程以及海绵城市等配套设施。项目具体建设内容见下表。 表2.3-1项目工程内容一览表 分类; 项目; 建设内容; 建设性质. 主体工程; 道路工程; - （1）锦绣大道南面拓宽6m，总长135m，改造面积约1250m2； - （2）邦笃大桥北侧拼宽，桥宽18m，桥长190m，中央留空8.5m； - （3）前程大道过渡段顺接，顺接段长约200m，新建道路面积约6500m2。; - 新建. 路基工程; （1）新建车行道路基：下挖至路床顶面下60cm后，原地翻挖20cm并碾压，压实度≥90%（重型击实标准，下同）；接着填筑三层各20cm6％石灰土并碾压，压实度分别≥93%、≥95%、≥95%。 （2）人行道路基：人行道范围内，土基压实，压实度≥90％。; 新建. 路面工程; 本项目路面结构如采用沥青混凝土路面，其路面结构组合如下： 表面层：4cm细粒式沥青混凝土SMA-13（SBS改性沥青，玄武岩） 下面层：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C（70号A级沥青，石灰岩） 下封层：0.6cm乳化沥青封层 基层：30cm水泥稳定碎石（水泥剂量5%） 底基层：30cm级配碎石 人行道路面结构： 4cm饰面型透水水泥混凝土fr≥4.5Mpa（推荐素色，具体以建设单位意见为准）10cm素色透水水泥混凝土fr≥4.5Mpa20cm级配碎石。; 新建. 桥涵工程; 邦笃大桥北侧拼宽，桥宽18m，桥长190m，中央留空8.5m，现状开河道宽20m，河道为排水河道，无通航要求；河道两侧驳岸规划为直立驳岸。 桥跨布置采用：6x30m，先简支后连续，下部采用柱式墩，桥台采用柱式台，钻孔灌注桩基础，桥梁全长190m。 车行道铺装：为10cm沥青铺装+聚合物改性沥青PB（II）型防水涂料三涂+8cmC40现浇混凝土。 人行道铺装：6cm荷兰砖+3cmM10砂浆+8cmC30人行道板。; 新建. 辅助工程; 管线工程; 本项目以祥临公路分界分为东西两段。祥临公路西侧环西路一侧排水沟，本次继续沿用现有排水沟；祥临公路东侧锦绣大道段存在多种管线包括雨水管、污水管、给水管、电力管，本项目对南侧雨水管产生影响部分雨水口及支管需要重新布置，改移至扩建道路边。; 改建. 无障碍设施; 本项目无障碍设计在道路路段人行道、沿线单位出入口、道路交叉口、人行过街设施、公交车站等设施处满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿童等利用道路交通设施出行的需要。; 改建. 交通安全设施和管理设施等工程; 本工程内交通标志标均新建。主要设置指路、指示标志为主，在各交叉口前设置完善的指路标志、车道指示标志等，并辅以一定数量的禁令、警告标志。; 新建. 照明工程; 一般路段照明：本次设计在道路两侧侧分带对称设置照明灯杆，采用H=12m双挑臂低杆LED照明，间距35m。 交叉口照明：为了保障交岔路口车辆在夜间的安全通行,设计建议在路段全线平交口处设置夜间照明系统，根据交岔路口规模大小，设计建议在交岔路口设置4基中杆灯，杆高15m，灯柱接地电阻值不大于4欧姆，每基中杆灯上设置4套200WLED灯具。电源可接入现状锦绣大道路灯电源。; 改扩建. 景观工程; 锦绣大道段：道路两侧3m宽机非隔离带。 环西路景观段：在下邦笃大桥两侧设置与主体工程的景观协调性的两座景观廊桥，在中间设置13.5m中央绿化景观带。 根据周围景观环境。种植绿化选用树种均为适宜临沧市广泛栽种的树种。; 新建. 海绵城市; 本次结合道路规划红线实际情况进行海绵城市要求选择性实施。本次海绵城市建设工程主要改变传统雨水排放方式，具体措施为道路沿线外侧绿化带，实施海绵城市设计，结合两侧绿地设置植草沟或下凹式绿地等海绵设施。路面人行道采用透水结构，雨水渗入道路两侧海绵设备回收利用。; 新建. “三场”及施工便道; 项目不设置取土场、表土堆场、弃土场和施工营场地和施工便道。; ——. 公用工程; 施工用电; 用电可直接从已有片区电网接入; ——. 施工通讯; 施工中采用手机或对讲机能够满足施工通信要求; ——. 施工用水; 就近市政管线引入; ——. 环保工程; 道路绿化工程; 乔木、灌木混合种植，道路配套绿化面积为2500m2。; 新建. 施工期临时沉砂池; 2个，有效容积不低于15m³; 新建. 施工期排水沟; 环西路道路工程区排水沟390m，锦绣大道工程区排水沟135m; 新建. 施工期洒水车; 1辆; 新建. 车辆清洁池; 2座，有效容积15m³（和沉砂池共用）; 新建. 施工噪声挡墙; 道路施工时两侧全路段设置≥2.5m的施工围挡墙; 新建. 运营期隔声降噪; 绿化精心养护、道路管理及路面养护; 新建. 垃圾收集桶; 垃圾桶安装在立柱两侧，垃圾桶表面设垃圾分类标志，人行道内间隔100m双侧对称布置。; 新建. ## 主体工程 ### 道路工程 （1）设计断面 1）锦绣大道段：锦绣大道路口拓宽（南侧增加车道与北侧渠化对称），本段改造包含部分路灯改移及新建部分雨水口，现状管线基本维持现状，锦绣大道展宽段横断面宽度 41m。 断面组成：2.5m人行道+1.5m绿化带+2.25m非机动车道+4x3.5m机动车道+0.5m中央 双黄线+4x3.5m机动车道+2.25m非机动车道+1.5m绿化带+2.5m人行道=41m 图2-1 锦绣大道展宽段横断面 2）环西路段：本段现状老路利用，向北拼宽；桥梁内侧人行道改造为绿化带。 ①环西路景观段横断面宽度 44.5m 断面组成：2.5m人行道+2.25m非机动车道+3x3.5m机动车道+0.25m路缘带+13.5m中央绿化景观带+3x3.5m机动车道+0.25m路缘带+2.25m非机动车道+2.5m人行道=44.5m 图2-2 环西路景观段横断面 ②环西路标准段横断面宽度 30m 断面组成： 2.5m 人行道+1.75m非机动车道+3x3.5m机动车道+0.5m中央双黄线+3x3.5m机动车道+1.75m非机动车道+2.5m人行道=30m 图2-3 环西路标准段横断面 （2）路基工程 1）新建车行道 下挖至路床顶面下60cm后，原地翻挖20cm并碾压，压实度≥90% （重型击实标准，下同）；接着填筑三层各20cm 6％石灰土并碾压，压实度分别≥93%、≥95%、≥95%。 当开挖后路基填土大于60cm 的，原地翻挖20cm 并碾压，压实度≥90%；接着填筑两层各20cm 6％石灰土并碾压，压实度分别≥93% 、≥95%；然后分层填筑6％石灰土至路床顶面以下20cm，压实度≥95％；最后回填一层20cm6%石灰土，压实度≥95％。 2）人行道 人行道范围内，土基压实， 压实度≥90％。 （3）路面工程 本项目沿线工程地质状况及路基土水稳性及新建成的结构形式，并结合沿线料场分布、交通量、气候、水文、土质等自然地理条件。本项目路面结构如采用沥青混凝土路面，其路面结构组合如下： 车行道路面结构： 表面层：4cm细粒式沥青混凝土SMA- 13 (SBS改性沥青，玄武岩) 下面层：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C (70号A级沥青，石灰岩) 下封层：0.6cm乳化沥青封层 基层：30cm水泥稳定碎石(水泥剂量5%) 底基层：30cm级配碎石 人行道路面结构： 4cm饰面型透水水泥混凝土fr≥4.5Mpa（推荐素色，具体以建设单位意见为准）10cm素色透水水泥混凝土fr≥4.5Mpa。20cm 级配碎石。 （4）交通工程 本项目交通工程主要以《城市道路交通标志和标线设置规范》 （GB51038-2015）及《道路交通标志和标线》（GB 5768.2-2009、GB 5768.3-2009）为依据，对工程范围内缺失的交通安全设施（交通标志、标线）新建。 （5）管线工程 1）管线方案 本项目以祥临公路分界分为东西两段。祥临公路西侧环西路一侧排水沟，本次继续沿用现有排水沟；祥临公路东侧锦绣大道段存在多种管线包括雨水管、污水管、给水管、电力管，本项目对南侧雨水管产生影响部分雨水口及支管需要重新布置，改移至扩建道路边。 2）管线施工 ①沟槽开挖 本工程沟槽视地质情况采用放坡 （或不放坡）大开挖。 ②沟槽回填 管道胸腔及管顶以上500mm范围内均采用石粉分层回填夯实。雨季施工要注意回填土的含水率，如施工期紧张，或土质含水量较高，则应采用掺二灰土或掺碎石间隔土分层夯实回填。管道两侧胸腔压实度≥0.90，管顶 0.5m 范围内压实度≥87±2%。 当管道沟槽回填层进入道路路基时，其回填土的压实度按照道路路基技术参数值控制。 （6）桥涵工程 1）桥梁方案 现状开河道宽20m，河道为排水河道，无通航要求；河道两侧驳岸规划为直立驳岸。桥跨布置采用：6x30m，先简支后连续，下部采用柱式墩，桥台采用柱式台，钻孔灌注桩基础，桥梁全长190m。 车行道铺装：为10cm沥青铺装+聚合物改性沥青 PB(II)型防水涂料三涂+8cmC40 现浇混凝土。 人行道铺装：6cm荷兰砖+3cmM10砂浆+8cmC30人行道板。 （7）照明工程 1）一般路段照明 本次设计在道路两侧侧分带对称设置照明灯杆，采用H=12m 双挑臂低杆 LED 照明，间距35m。 2）交叉口照明 为了保障交岔路口车辆在夜间的安全通行,设计建议在路段全线平交口处设置夜 间照明系统，根据交岔路口规模大小，设计建议在交岔路口设置4基中杆灯，杆高15m， 灯柱接地电阻值不大于4欧姆，每基中杆灯上设置4套200WLED灯具。电源可接入现状锦绣大道路灯电源。 （8） 海绵城市设计 本次结合道路规划红线实际情况进行海绵城市要求选择性实施。本次海绵城市建 设工程主要改变传统雨水排放方式，具体措施为道路沿线外侧绿化带，实施海绵城市 设计，结合两侧绿地设置植草沟或下凹式绿地等海绵设施。路面人行道采用透水结构， 雨水渗入道路两侧海绵设备回收利用。 ## 主要技术标准 ### 道路 （1）道路等级：次干路 （2）设计速度：40km/h （3）汽车荷载：城-A级 （4）桥梁设计使用年限：100年 （5）防洪标准：100 年一遇 （6）防灾标准：抗震设防等级8级 （7）基本通行能力及设计通行能力：基本通行能力1650 pcu /（km.ln），设计通行能力1300pcu /（km.ln） ### 桥梁 （1）汽车荷载：城-A级 （2）设计速度：40km/h （3）设计使用年限：100年 （4）防洪标准：100 年一遇 （5）结构形式：本桥上部结构采用装配式预应力混凝土T梁，桥跨布置采用：6x30m，先简支后连续，桥梁全长190m；下部采用柱式墩，桥台采用柱式台，钻孔灌注桩基础。 ## 交通量预测 根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中1.0.8要求：预测年规定为竣工投入使用后的第1年、第7年和15年，故本环评将本项目预测特征年设置为2024年（近期第1年）、2031年（中期第7年）和2039年（远期第15年）。本次工程位于临翔区城北出入口，环西路是临翔区城北出入口服务性的次干路。通过可研对区域内的容积率及停车位分析，采用弹性系数法推导趋势型发生交通量，依据临沧市城市总体规划以及相关道路网规划，进行交通需求分析预测，获得本项目未来路段交通量。 表2.6-1道路特征年交通流量表（单位：pcu/h） 道路等级; 预测高峰小时流量. 2024; 2031; 2039. 主干道+次干路; 427; 592; 768. 结合项目可行性研究报告及拟建道路周边道路通行情况，片区主要通行车辆以小型车为主，车型比按照小型：中型：大型=80：15：5进行车流量预测。运营期交通量昼间（6:00~22:00）车流量占全天的80%，夜间（22:00~06:00）车流量占全天的20%；高峰小时系数采用全日流量的0.1计，不同车型小时车流量见下表。 表2-7路段交通量预测结果表（单位：辆/h） 特征年; 时段. 昼间小时 车流量; 夜间小时 车流量; 高峰期 小时车流量; 日均小时 车流量. 小; 中; 大; 小; 中; 大; 小; 中; 大; 小; 中; 大. 2024年; 273; 51; 17; 68; 13; 4; 342; 64; 21; 142; 27; 9. 2031年; 379; 71; 24; 95; 18; 6; 474; 89; 30; 197; 37; 12. 2039年; 492; 92; 31; 123; 23; 8; 614; 115; 38; 256; 48; 16. ## 工程占地 本项目用地面积共11170m2，占地为城市交通枢纽用地和城市道路用地。 ## 土石方平衡及分析 项目目前正在编制水土保持报告，尚未取得相关批复文件，本项目土石方平衡主要根据初步设计提供的资料。本项目工程挖方6.22万m³，填方3.34万m³，弃方2.3826万m³，弃方最终弃至临沧恒瑞农业开发有限公司正在开展实施的临沧文伟火车站片区田园综合开发项目中作为山沟、低洼处回填土平整复垦使用。 ## 劳动定员 项目施工期施工人员约25人。 |
| 总平面及现场布置 | ## 总平面布置 （1）锦绣大道段：锦绣大道路口拓宽（南侧增加车道与北侧渠化对称），本段改造包含部分路灯改移及新建部分雨水口，现状管线基本维持现状，锦绣大道展宽段横断面宽度 41m。设置人行道、绿化带、非机动车道、机动车道、中央双黄线、机动车道、非机动车道、绿化带、人行道。 2）环西路景观段：利用现状老路向北拼宽；桥梁内侧人行道改造为绿化带，环西路景观段横断面宽度 44.5m。设置人行道、非机动车道、机动车道、路缘带、中央绿化景观带、机动车道、路缘带、非机动车道、人行道。 3）环西路标准段：利用现状老路向北拼宽，横断面宽度 30m，设置人行道、非机动车道、机动车道、中央双黄线、机动车道、非机动车道、人行道。 ## 现场布置 （1）办公生活区 本项目生活营地和管理用房在附近小区或村庄租用，不在项目区内食宿和办公，故无需增加额外的临时占地。 （2）施工“三场” 根据项目初步设计，项目不设置专门的取土场、弃渣场、砂石料场和混凝土和沥青混凝土拌和场，项目施工所需的砂石料、混凝土、沥青混凝土等材料外购。 ①取土场 项目为桥梁架设和路面开挖，不设高路基。项目回填土需求量较小，项目回填用土来自路面开挖产生的弃土，不单独设置取土场。 ②弃土场 本项目工程挖方6.22万m³，填方3.8374万m³，弃方2.3826万m³，弃方最终弃至临沧恒瑞农业开发有限公司正在开展实施的临沧文伟火车站片区田园综合开发项目中作为山沟、低洼处回填土平整复垦使用。弃土点位于云南省临沧市临翔区大临铁路临沧火车站东侧土地复垦项目区（经纬度:23.926526° N，100.120505'E)，（弃土协议详见附件7）。 ③砂石料场 项目使用的砂石料从周边合法的砂石料场外购，项目不设砂石料场。 （3）施工道路 项目周边道路交通较为便利，工程施工可利用现有道路，不需修建施工便道。 |

| 施工方案 | ## 施工期工艺流程 （1）道路施工 本项目为市政道路建设项目，施工期工艺流程简述如下： 扬尘、机械尾气 建 筑 拆 迁 图2-4项目工艺流程及污染物产生节点示意图 - 拆迁 对拟拆除12亩占地范围内现有建筑物进行拆除。 2）路基施工 下挖至路床顶面下60cm后，原地翻挖20cm并碾压，压实度≥90% （重型击实标准，下同）；接着填筑三层各20cm6％石灰土并碾压，压实度分别≥93%、≥95%、≥95%。 当开挖后路基填土大于60cm 的，原地翻挖20cm 并碾压，压实度≥90%；接着填筑两层各20cm 6％石灰土并碾压，压实度分别≥93% 、≥95%；然后分层填筑6％石灰土至路床顶面以下20cm，压实度≥95％；最后回填一层20cm6%石灰土，压实度≥95％。 人行道范围内，土基压实，压实度≥90％。 3）路面施工 本项目为市政道路，采用沥青混凝土面层，路面面层施工顺序如下：清扫下撑层－铺筑底基层－养护－铺筑面层养护。 路段在路基工程完成后另定合同单元，全部由专业队伍承担。由于路面施工工艺复杂，专业技术要求较高，尤其应注意施工队伍的选择。基层混合料采用摊铺机分层摊铺、压路机压实，外购沥青混合料，自卸汽车及时运输至工点摊铺成型，各项工序必须环环相扣，确保路面质量。沥青铺筑过程会有沥青烟气和粉尘散逸。 4）排水及综合管线工程施工方案 综合管线均采用地下埋管的方式进行排水，管道开槽埋管施工可以结合道路开挖进行铺设，管节可采用起重设备调运到位，或采用铺管机逐段铺设。开挖料沿槽边堆放，待埋管安装后用于回填。挖土开槽应严格控制基底高程，禁止超挖。基底设计标高以上0.2-0.3m的原状土要用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动，可换填粒径10-15mm天然级配沙石料或中、粗砂并夯实。沟底如有易滑出的块石、碎石、砖等坚硬物体时，应铲除至设计标高以下0.2m，然后铺上天然级配沙石料，面层铺上沙土整平夯实。人工接口施工，同时进行检查井砌筑施工。人工配合液压挖掘机翻土回填、平整、压实。 5）绿化工程 绿化工程安排在主体工程基本完工后实施。主体工程施工中，根据道路设计方案，道路建设将预留绿化区域，采取乔、灌、花、地被相结合的植物种植方式。工程为市政道路绿化，施工工艺以带土球移栽为主。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护，种植区域覆土平均厚度80~l00cm，绿化覆土为外购。 （2）桥梁工程 项目桥梁不涉水，施工工艺：定位→钻孔→清孔→放钢筋笼→承台施工。桥墩采用桩柱式桥墩，施工时，先绑扎钢筋、架设模板，再进行墩身混凝土的浇筑。墩柱达到设计强度后，就可在柱顶施工盖梁，首先要制作盖梁钢筋骨架片，然后进行模板拼装，最后浇筑混凝土。桥基采用冲击钻钻孔，排渣泵清孔，排出的泥浆钻渣进入附近的泥浆沉淀处理池处理，泥浆经沉淀处理后进入泥浆池循环利用，钻渣进入桥梁两岸弃渣场，废弃泥浆进入桥梁两侧的弃渣场。陆域桥梁施工工艺如图2-4。 图2-5 不涉水桥梁施工工艺 ## 施工时序 2023年1月-2024年6月。 |
| --- | --- |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 主体功能区 根据《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区划的通知》（云政发〔2014〕1号），临翔区为省级重点开发区。详见附图13。 ## 生态环境功能区划 项目所在区域生态功能类型为Ⅱ2-2南汀河中山峡谷林业与水土保持生态功能区。详见附图12。 ## 环境质量现状 ### 生态环境现状 （1）项目区土地利用现状 项目总占地面积为11170m2，用地类型为城市交通枢纽用地和城市道路用地。 （2）植被、植物 根据实地调查，评价区位于人为活动较多的区域，评价区内的主要植被类型为人工植被，为次生植被，经初步查勘，评价区内未发现国家级和云南省级保护植物分布，也未发现当地特有种和古树名木分布。 （3）动物 评价区内野生动物较少，主要分布有普通蛇类、草晰、鸠鸡、沼蛙、普通翠鸟、树晰，斑啄木鸟、中华竹鼠等，偶尔可见到燕子、山雀、杜鹃等鸟类。评价区内未发现国家级和云南省级保护动物分布。 （4）水生生态现状 根据《云南鱼类志》等近几年的调查资料，南汀河流域主要保护鱼类品种为保山新光唇鱼、巨魾、云纹鳗鲡、南汀爬鳅等， 保山新光唇鱼N. baoshanensis，体长可达70cm，栖息在中底层水域。 巨魾Bagarius yarrelli，鮡科 魾属。俗称老鹰坦克、老鹰鸭嘴、面瓜鱼，国内分布于澜沧江中下游， 《国家重点保护野生动物名录》二级。体形巨大，长相诡异，活体灰黄色，体被黑斑和黑点，口须基部扁平，质感强韧，向外扩出一个半弧，好似两把镰刀，气场强大，不怒自威。在原产地是 著名的游钓鱼类及食用鱼，也是水族爱好者追捧的种类。 云纹鳗鲡Anguilla nebulosa，俗称蛇鱼，是南汀河鱼类中典型的长距离洄游鱼类。 南汀爬鳅Balitora nantingensis，是动物界脊索动物门辐鳍鱼纲鲤形目爬鳅科爬鳅属的动物。 ### 环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《2022年临沧市环境质量公报》2022年临翔区PM10年均浓度为13~22μg/m³、Pm2.5年均浓度为22~35μg/m³、SO2年均浓度为7~26μg/m³、NO2年均浓度为7~14μg/m³，CO第95百分位日均值为1.0~1.2mg/m³、O3第90百分位数96~117μg/m³。 根据以上数据，临翔区基本污染物年评价指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）其他污染物达标分析 本项目排放的特征污染物为TSP。为了解项目区TSP现状，2023年3月12日～14日委托国瑞检测科技（云南）有限公司对项目区TSP进行了现状监测。 表3.3-1 TSP补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对项目方位; 相对项目距离. X; Y. 项目区下风向; 100.097374391; 23.941986616; TSP; 2023.3.11-14; 西南; 10m. 表3.3-2 TSP环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m³）; 监测浓度范围（μg/m³）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 项目区下风向; TSP; 24h; ≤300; 71.9~75; 25; 0; 达标. 根据监测结果，项目区TSP现状监测值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ### 地表水环境质量现状 项目区位于临沧市临翔区忙畔街道下邦笃村，所在区域属于怒江流域，桥梁跨越南汀河，根据《临沧市水功能区划表—临沧市水功能区划（2015年修订）》 南汀河博尚水库坝址至大文水文站，全长32.6km，一级水功能区属于南汀河临翔开发利用区，二级水功能区属于南汀河临翔农业、工业用水区，水质类别为III类。 根据《2022年临沧市生态环境状况公报》可知：2022年南汀河大文段水质类别为III类，水质状况为良好。 ### 声环境质量现状 根据《临沧市临翔区声环境功能区划分（2019~2029)》，项目声环境评价范围包括2类、3类和4a类声环境功能区，其中道路红线范围外35内区域以及高于三层的临街第一排建筑属于4a类声功能区，工业区属于3类区，其他区域属于2类声功能区；2类、3类、4a类声环境功能区分别对应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类、4a类标准。为了解项目区声环境质量现状，委托国瑞检测科技（云南）有限公司于2023年3月11、12日对监测点位进行了为期两天的声环境现状监测。 （1）监测因子：等效 A 声级 LAeq （2）监测断面（点）设置：在保护目标受交通噪声影响较大路段，选择具有代表性的监测点进行声环境现状监测。 ①敏感点噪声监测点： 根据拟建公路所经区域的环境特征、噪声污染源和噪声敏感目标现状情况，根据“以点和代表性区域段为主、点段结合、反馈全线”的评价原则，在项目沿线选取2个敏感目标进行监测。监测点信息见表3-3。 表3.3-3 敏感点监测点位 序号; 监测点; 监测位置; 经纬度. N1; 下邦笃村; 临路第一排房窗前1m处监测，高度1.2m; 100.103823751，23.943872137. 代表性建筑楼层（3F）. N2; 小街村; 临路第一排房窗前1m处监测，高度1.2m。; 100.098990410，23.943035288. 代表性建筑楼层（3F）. ②水平噪声衰减监测断面 在西环路瑞玺生物产业园较为宽阔、受建筑物影响较小的地方设置噪声衰减监测断面。 表3.3-4 公路声环境现状监测布点一览表 序号; 监测点性质; 监测位置. 1; 西环路瑞玺生物产业园; 西环路瑞玺生物产业园较为宽阔、受建筑物影响较小的地方距道路红线40m，80m，120m，200m处设置噪声衰减断面监测点位. - 声环境监测点监测结果 ①敏感点噪声监测结果 监测结果见下表。 表3.3-5 声环境质量监测结果（dB（A）） 测点; 日期; 检测结果; 标准值; 评价; 检测结果; 标准值; 评价. 时段（昼间）; 时段（夜间）. N1下邦笃（1层）; 2023.3.11; 08:30; 56.4; 60; 达标; 22:10; 48.2; 50; 达标. 2023.3.12; 08:50; 55.8; 60; 达标; 22:30; 46.5; 50; 达标. N1下邦笃（3层）; 2023.3.11; 08:30; 54.6; 60; 达标; 22:10; 46.0; 50; 达标. 2023.3.12; 08:50; 54.2; 60; 达标; 22:30; 45.7; 50; 达标. N2小街（1层）; 2023.3.11; 08:30; 57.3; 60; 达标; 22:10; 47.8; 50; 达标. 2023.3.12; 08:50; 56.3; 60; 达标; 22:30; 48.3; 50; 达标. N2小街（3层）; 2023.3.11; 08:30; 54.1; 60; 达标; 22:10; 46.3; 50; 达标. 2023.3.12; 08:50; 53.6; 60; 达标; 22:30; 46.9; 50; 达标. 根据以上监测结果，保护目标处声环境质量现状昼间夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ②水平噪声衰减监测断面监测结果 表3.3-6 交通衰减断面噪声监测结果一览表 dB（A） 监测点位; 检测时段; 检测日期; Leq. 噪声衰减40m; 昼间; 2023.3.11; 57.4. 夜间; 46.3. 噪声衰减80m; 昼间; 2023.3.11; 56.5. 夜间; 45.7. 噪声衰减120m; 昼间; 2023.3.11; 56.1. 夜间; 45.4. 噪声衰减200m; 昼间; 2023.3.11; 55.4. 夜间; 45.4. 噪声衰减40m; 昼间; 2023.3.12; 56.8. 夜间; 47.4. 噪声衰减80m; 昼间; 2023.3.12; 55.8. 夜间; 46.3. 噪声衰减120m; 昼间; 2023.3.12; 55.3. 夜间; 45.7. 噪声衰减200m; 昼间; 2023.3.12; 54.8. 夜间; 45.5. 根据上述监测结果，本次环评选取了西环路瑞玺生物产业园较为宽阔、受建筑物影响较小的地方进行了水平衰减断面监测，随着距道路红线离增大，噪声值总体上呈逐渐降低的趋势。昼间、夜间道路红线35外区域噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）声环境质量现状评价 ①根据衰减断面监测结果，交通噪声是随着距道路红线距离增大，噪声值总体上呈逐渐降低的趋势。昼间、夜间道路红线35外区域噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； ②项目选取了2个可能受到公路噪声影响的环境敏感点进行了现状环境噪声和交通噪声的监测，根据监测结果，两个监测点昼间夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ### 地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于地下水环境影响评价项目类别IV类项目，不做地下水现状评价。 ### 土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境影响评价项目类别Ⅳ类项目，不做土壤现状评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目在现有道路上进行改扩建，现有道路主要环境污染物为噪声，根据声环境质量现状监测结果，项目所在区域声环境质量现状达到相应声环境质量现状。项目周边无生态破坏问题和大气污染等问题。 |
| 生态环境保护目标 | 主要环境保护目标详见下表（声环境保护目标情况见声环境影响专项评价）。 表3.3-7主要环境现状保护目标一览表 环境 要素; 保护目标名称; 坐标; 规模; 方位; 与项目场界最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 下邦笃; 100.097008269; 23.943152035; 120户450人; 北; 22; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区要求. 地表水环境; 南汀河; 项目跨越南汀河; 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体要求. 生态环境; 项目区周边植被、动物等; 不降低现有生态功能. |
| 评价 标准 | ## 环境质量标准 ### 环境空气 项目所处区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见下表。 表3.3-8环境空气质量标准（单位：μg/m³） 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（Pm2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m³. 1小时平均; 10. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m³. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 氮氧化物（NOx）; 年平均; 50; μg/m³. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m³. 1小时平均; 200. ### 地表水环境 项目区位于临沧市临翔区忙畔街道下邦笃村，所在区域属于怒江流域，桥梁跨越南汀河，根据《临沧市水功能区划表—临沧市水功能区划（2015年修订）》 南汀河博尚水库坝址至大文水文站，全长32.6km，一级水功能区属于南汀河临翔开发利用区，二级水功能区属于南汀河临翔农业、工业用水区，水质类别为III类，标准值见下表。 表3.3-9 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L，pH值除外 项目; Ⅲ类; 项目; Ⅲ类. 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2; pH（无量纲）; 6~9. 溶解氧; ≥5; 高锰酸盐指数; ≤6. COD; ≤20; BOD5; ≤4. NH3-N; ≤1.0; 总磷（以P计）; ≤0.2（湖、库0.05）. 总氮（湖、库以N计）; ≤1.0; 铜; ≤1.0. 锌; ≤1.0; 氟化物; ≤1.0. 硒; ≤0.01; 砷; ≤0.05. 汞; ≤0.0001; 镉; ≤0.005. 六价铬; ≤0.05; 铅; ≤0.05. 氰化物; ≤0.2; 挥发酚; ≤0.005. 石油类; ≤0.05; 阴离子表面层活性剂; ≤0.2. 硫化物; ≤0.2; 粪大肠菌群数（个/L）; ≤10000. 硫酸盐（以SO42-计）; 250; 氯化物（以Cl-计）; 250. 硝酸盐（以N计）; 10; 铁; 0.3. 锰; 0.1; --; --. ### 地下水环境 项目所在地无地下水功能区划，根据现状地下水开发利用情况执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值见下表。 表3.3-10 地下水质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类标准; 序号; 项目; Ⅲ类标准. 1; 色（铂钴色度单位）; ≤15; 20; 嗅和味; 无. 2; 浑浊度/NTU; ≤3; 21; 肉眼可见物; 无. 3; pH（无量纲）; 6.5~8.5; 22; 总硬度（以CaCO3计）; ≤450. 4; 溶解性固体; ≤1000; 23; 硫酸盐; ≤250. 5; 氯化物; ≤250; 24; 铁; ≤0.3. 6; 锰; ≤0.10; 25; 铜; ≤1.00. 7; 锌; ≤1.00; 26; 钼; ≤0.2. 8; 挥发性酚（以苯酚计）; ≤0.002; 27; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 9; 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0; 28; 氨氮（以N计）; ≤0.5. 10; 硫化物; ≤0.02; 29; 钠; ≤200. 11; 总大肠菌群（MPN/100mL）; ≤3.0; 30; 菌落总数（CFU/mL）; ≤100. 12; 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.00; 31; 硝酸盐（以N计）; ≤20. 13; 氰化物; ≤0.05; 32; 氟化物; ≤1.0. 14; 碘化物; ≤0.08; 33; 汞; ≤0.001. 15; 砷; ≤0.01; 34; 硒; ≤0.01. 16; 镉; ≤0.005; 35; 六价铬; ≤0.05. 17; 铅; ≤0.01; 36; 三氯甲烷; ≤60. 18; 四氯化碳（μg/L）; ≤2.0; 37; 苯（μg/L）; ≤10.0. 19; 甲苯（μg/L）; ≤700; /. ### 声环境 项目声环境评价范围包括2类、3类和4a类声环境功能区，分别对应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类、4a类标准，具体区划的执行标准见下表。 表3.3-11 声环境质量标准（单位：dB[A]） 类别; 适用区域; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 道路红线范围外35~200m的居民区; 60; 50. 临路第一层建筑物高于三层（含三层）的第一排建筑后200m范围内的居民区. 3类; 道路红线范围外35~200m的工业区; 65; 55. 临路第一层建筑物高于三层（含三层）的第一排建筑后200m范围内的工业区. 4a类; 道路红线外35m内区域; 70; 55. 临路第一层建筑物高于三层（含三层）的临路第一排建筑. ## 污染物排放标准 ### 废气 项目施工期无组织排放的粉（扬）尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，排放标准见下表。 表3.3-12 大气污染物综合排放标准 污染物; 施工内容; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 路基开挖等; ——; 1.0mg/m³. 沥青烟; 沥青覆盖路面; 浸涂80mg/m³. — （2）废水 根据本工程的工程特性与环境现状，项目施工期产生的废水经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘和施工生产，不外排，故不设废水排放标准。 （3）噪声 施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。 表3.3-13 建筑施工场界噪声限值（单位：dB[A]） 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废弃物 项目产生的固体废物为一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 拟建项目为城市道路建设项目，营运期自身无废水的排放，固体废物处置率100%；项目不涉及大气污染物SO2、NOx排放。不设总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目施工期主要进行征地拆迁、施工场地清理、土地平整、道路基础开挖、路基充填、沥青混凝土路面的铺筑、各配套基础设施管线布设等，本项目不涉及拆迁工程，项目所需沥青从周边沥青搅拌站处购买，本项目不设置沥青拌合场，本工程不涉及桥涵工程建设，项目施工将产生噪声、废气、废水、固体废弃物等。 ## 生态环境影响分析 本项目为城市道路建设项目，道路路基开挖、管道铺设施工时，必将形成大量的临时堆土，若不能及时清运受暴雨冲刷时，雨水将冲刷泥土、石粒形成泥浆水流入边沟；路基开挖时还将破坏部分开挖场地的现有植被，施工临时堆土的无序堆放还将压损植被；工程占地使土地利用类型发生改变，占地将对区域土地利用格局造成一定的影响；同时施工将清除征地范围内的植被，造成地表裸露，使裸露表面被雨水冲刷后造成水土流失，降低土壤肥力，自然植被的清除对工程区内的少量动物觅食、生活和繁殖也造成一定不良影响。 （1）对土地利用的影响 项目总占地面积为11170m2，用地类型为城市交通枢纽用地和城市道路用地。从整个评价区的总体情况来看，主要的构成地类没有大的改变，因此，项目道路占地不会对评价区的土地利用格局造成显著影响。 （2）对植物的影响分析 施工期，将破坏项目占地区域内原有植被的生长，如施工便道、施工场地等施工期临时占地造成地表植被破坏，其恢复需要一定的时间。施工过程，特别是路面施工会有大量的人流和车流进入，如果施工管理不善，对施工场地周围的植被破坏较大。项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘、施工过程洒落的石灰和水泥，会对周围植物的生长带来直接的影响。 桥梁建设过程中，永久占地处的植被和将被清除，另外土石的堆放、人员践踏、施工机具碾压，可能会伤及附近植物的根系，使生物量减少；此外，施工将扰乱土壤层，除施工部分受到直接破坏以外，土石方混合回填后，改变了土壤层次、紧实度和质地，影响土壤发育，会造成土壤肥力的降低，影响植物正常生长。本工程直接影响地段，人为影响和各种干扰活动频繁，因此植物区系是人工的，其中的植物种类不十分丰富。评价范围内主要为农田、草地、人工林、人工绿地等。在种类绝对数目上，受影响较大的是那些种类上较多或分布较为普遍的科、属植物，这些植物均为当地自然环境中常见的种类，它们分布广、资源丰富，生长能力强，故本工程对评价范围内植物资源的影响只是一些植物个体数量上的少量减少，不会对它们的生存和繁衍造成威胁，也不会降低物种的多样性。通过采取一定措施，可将施工期间产生影响控制在一定范围内，且项目施工期间所产生的影响会随着施工的结束而得以消除。因此，不会对植物造成不可逆的影响。 （3）对动物的影响分析 本项目所在区域为城市建成区，评价区内野生动物较少，主要分布有普通蛇类、草晰、鸠鸡、沼蛙、普通翠鸟、树晰，斑啄木鸟、中华竹鼠等，偶尔可见到燕子、山雀、杜鹃等鸟类。评价区内未发现国家级和云南省级保护动物分布。 项目对野生动物产生的影响主要为项目在施工期工程建设过程中产生的各种噪声，对生活在周边的野生动物产生不利影响，导致附近的部分动物因不能忍受噪声干扰而向远离项目区的方向迁移，从而使项目区四周动物种类和数量减少，但项目区周边类似的生境分布较广，动物迁移后能很快适应新的环境。因此项目的建设对整个区域的野生动物影响不大。 （4）对区域生物多样性的影响分析 本项目建设将会对区域生物多样性带来一定的影响，由于本项目所在区域为城市建成区，植被物种较为单一，组成结构较简单，区域的野生动物的数量少，项目建设对生物个体产生的干扰容许度较低。本项目建设影响范围相对较小，不会造成区域动植物的生境产生重大变化，不会影响到动植物间的组成结构协调性。 综上所述，本项目工程建设对区域动植物多样性、植被的连续性、动植物之间的协调性的影响均较小，项目周边无自然保护区、风景名胜区，不会影响项目区域生态系统的完整性，对区域生物多样性的影响较小。 （5）对水生生态的影响分析 项目桥墩不涉水，施工期无直接占用水域，路面、路基工程施工期间若管理不善，将会有大量的砂石滑落河里，对水生生态环境造成影响。工程不会改变河流的水文情势，不会对水生生物造成阻隔。工程完建后，对公路两边的岩土进行了加固，减少了泥石流、滑坡等地质灾害的概率，对河流地质结构的稳定有一定的好处。 （6）水土流失造成的生态影响分析 据现场调查，项目场地现状水土流失主要为水力侵蚀，现状水土流失主要体现为面蚀。如不采取任何防治措施，不仅影响工程本身的建设，将对区域生态环境造成不利的影响。本项目水土流失防治责任范围为道路施工区，水土流失防治责任范围为11170m2。项目水土流失造成的生态影响如下。 ①对区域生态环境的影响 水土流失本身是一项衡量区域生态环境状况的重要指标，水土流失的加剧，意味着生态环境质量的降低。若工程建设扰动地表、破坏植被，而得不到有效治理，必将导致土壤侵蚀加剧，使生态环境质量下降。 ②降低水域功能，直接影响水质 伴随着发生的水土流失现象，地表径流夹带进入南汀河的悬浮物及其他有机物、无机物污染物数量增加，从而使水环境功能下降。 ③损坏水利基础设施，加剧洪涝灾害 在降雨等自然因素和人为因素的共同作用下，水土流失会导致流入附近河流的泥沙量增加，加快河流泥沙淤积速度，阻挡行洪，加剧洪涝灾害。 本项目在施工期，采取设置临时排水沟和临时沉沙池对地表径流沉淀处理后回用于洒水降尘等水土保持措施，以降低项目的建设对水土流失的影响。 （7）对景观地影响 工程建设过程中将对项目区域的景观产生一定影响，具体体现在：施工期道路的路基开挖、设施摆放、材料堆放等均严重破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差极大、不兼容的裸地景观，从而对人群的视觉产生极大冲击。由于地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季，松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，对周围植被产生影响，从而对区域景观环境质量造成不利影响；在旱季，松散的地表在有风天气和车辆行驶时易产生扬尘，扬尘覆盖在附近植被表面，使周围景观的美感大大降低。待道路主体工程和附属配套设施及绿化美化的完成，将逐步恢复施工期间所造成的景观破坏。 ## 大气环境影响分析 项目施工期产生的废气为扬尘、施工机械尾气、沥青蒸发废气，其中扬尘分为施工场地扬尘和运输扬尘。 （1）施工场地扬尘影响分析 项目施工中使用商品混凝土，不设混凝土搅拌站。路基工程在施工过程中由于干燥地表的开挖产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；土石方堆存过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起：在装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。 根据类比同类工程施工期环境空气污染的监测结果，在风速1.5~2.0m/s范围内，施工场地下风向100m之内扬尘影响较严重，至下风向150m处TSP浓度在0.5mg/m³左右，其浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（0.3mg/m³），在下风向200m处也高于二级标准。类比检测结果如表4-1所示，如果不采取任何防护措施，施工场地产生的扬尘对周围的大气环境影响十分严重，必须采取有效的防尘措施。 表4.2-1道路施工场地TSP现场监测结果 监测地点; 风速（m/s）; 下风向距离（m）; TSP浓度（mg/m³）. 施工场地; 1.2; 50; 8.849. 100; 1.703. 150; 0.483. 对照点; 0.400. 因此，项目在施工过程中应做好施工场地的扬尘污染，合理安排施工时间，限制在大风天气下作业。 从道路沿线关心点分布来看，下邦笃村位于拟建道路的上风向，通过采取相应的工程及管理措施，如路面定期洒水、缩短施工时间、材料与表土堆场土工布覆盖等，因此施工扬尘对敏感点影响较小。 （2）运输扬尘影响分析 施工期道路扬尘产生量与路面含尘量、路面含尘水分、车重、车速等有关。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度达到11mg/m³左右，下风向100m处TSP浓度达到9.5mg/m³左右，下风向150m处TSP浓度达到5mg/m³左右，超过环境空气质量二级标准小时均值，对沿线造成的污染较为显著，影响范围也较大。施工期运输产生的扬尘是短暂的，随着道路的竣工而结束。 在施工过程中主要采取以下措施对扬尘进行治理，最大限度地减少扬尘对周围环境的影响，具体如下： ①实行硬地坪施工，在施工场地四周设置2.5m高的彩钢结构围挡，并在围挡处设置雾炮车及TSP自动监测设备，以缩小施工扬尘扩散范围，减小扬尘对周围环境及敏感点的影响。 ②加强施工现场运输车辆管理。混凝土及沥青成料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；须有遮盖和防护措施，易洒落物料全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。 ③装卸砂石等严禁凌空抛洒；实施物料散装运输作业的车辆不应装载过满，使用封闭式车厢，以避免物料散落造成扬尘。 ④道路两侧粉状粒料堆、建筑材料堆场等应远离项目沿线的关心点，并对其进行遮盖，同时在非雨天适当地洒水抑尘，沿路粉状粒料堆、建筑材料堆场的地方车辆减速。 ⑤路基施工及时分层压实，洒水降尘；加强施工便道及未铺装道路洒水抑尘；对土石方开挖、回填等产生的生产性粉尘应进行适当的加湿处理；施工期配备专用洒水车洒水降尘。 ⑥加强施工管理，合理安排、缩短工期，减小施工废气的影响面与影响时间。 项目在严格管理，切实落实上述措施的情况下，施工扬尘产生量和影响程度可得到较大程度的减缓。施工期产生的扬尘污染是短暂的，将随着道路的竣工而结束。对环境的影响不大。 （3）施工机械尾气影响分析 项目施工期燃油设备主要为施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆在运行过程中将会产生少量的燃油废气。燃油废气中主要成分为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是汽油燃烧的产物，THC是汽油不完全燃烧的产物，NOx是汽油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物。机械废气属无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、易被稀释扩散等特点，加之项目区场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，机械废气和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对区域的环境空气质量影响不大。 （4）沥青烟气 本项目路面工程在使用沥青混凝土路面铺装过程会产生沥青烟。由于在施工场地不设置拌和站，路面铺装所需沥青混凝土等各种施工物料均外购，因此不存在沥青熬化和运输阶段的污染，只是在道路摊铺过程中可能会产生微量沥青烟。由于在进行路面铺装时采用密封式加热铺装装置，所以产生的沥青烟量很少。根据同类道路路面施工阶段实测监测数据表明，苯并（α）芘监测浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中0.008ug/m³的要求，但下风向苯并（α）芘浓度高于对照点浓度，说明路面施工时苯并（α）芘对施工场界周围环境有一定影响。道路路线短，施工量小，道路铺装过程中产生的沥青烟是微量的，可通过大气扩散，影响不大。 - （5）对大气保护目标的影响 据调查，拟建项目沿线 200m 范围内现阶段保护目标为下邦笃村和小街村，施工期的扬尘将不可避免地对保护目标大气环境产生影响，但其影响为暂时地随施工结束而停止。拟建项目严格落实本环评提出的施工扬尘污染防治措施后，可有效减轻施工扬尘对区域大气环境的影响。 ## 地表水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水、洗车废水、雨天地表径流和污水管道闭水试验废水。 （1）雨天地表径流 施工过程中的路基开挖、施工现场将有机械、土方、砂、石料等临时堆放，若遇雨天，裸露的地表泥土、油污及粉状材料很容易被冲刷而随雨水带走进入附近地表河流，会使水体浑浊、水体中总悬浮物固体和溶解性总固体大量增加，从而降低水体水质，影响水体功能。 雨季地表径流所含污染物主要为SS，浓度为200～500mg/L左右。 项目区雨天汇水量按下式公式计算： Q=ψ×H×F÷N×M÷1000 式中： Q——雨水流量，m³/d； ψ——地面综合径流系数，取0.2； H——多年平均降雨深，m；根据《云南省暴雨径流查算图》，项目区多年平均降雨量为1054mm； F——汇水面积，取11170m2； N——全年降雨天数，根据《云南省暴雨径流查算图》，项目区全年雨天约150天； M——占全年降雨量的百分比，根据《云南省暴雨径流查算图》，多集中在5~10月，占全年降雨量的80%。 根据上式计算，项目区雨天地表径流量为9.46m³/d，故需设置2个15m³临时沉沙池用于收集处理雨天地表径流，用于晴天洒水抑尘。 （2）施工废水 项目施工期产生的废水主要为机械设备进行清洗产生的少量机械设备清洗废水。根据类比同类型项目并结合项目实际情况，项目产生的机械设备清洗废水产生量约为2m³/d。废水中的主要污染因子是SS，产生量较少，机械设备清洗废水经项目设置的临时沉砂池（2个，容积15m³/个）收集沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （3）生活污水 项目施工期施工人员约25人，租用民房作为施工营地，施工人员均不在项目区内进行食宿，如厕采用项目区周边公厕。生活污水主要为施工人员产生的洗手废水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），施工人员用水量按10L/人·d计算，则施工期间生活用水量为0.25m³/d，污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为0.2m³/d。生活污水所含的污染物主要为SS、BOD5、COD等，经临时沉砂池（2个，容积15m³/个）沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （4）洗车废水 项目在施工场地出口处设置“三池一设备”（2个，容积15m³/个）对汽车进行清洗，清洗废水沉淀处理后循环使用，不外排；在洗车过程蒸发等损失量，损失用水量定期补充。 （5）管道闭水试验废水 按照市政施工要求，市政污水管道在回填前需进行管道闭水试验以检查管道气密性。试验从上游往下游分段进行，上游试验完毕后，可往下游充水，倒段试验以节约用水。管道直径500mm，每段试验段长度25m，闭水试验将产生试验废水，这部分废水产生量约5m³，主要污染物为SS，抽排至临时沉砂池处沉淀处理后回用于施工过程洒水降尘。 综上所述可得，本项目施工期废水产生情况汇总详见下表。 表4.3-1项目施工期废水产生处置情况一览表 项目; 用水量（m³/d）; 废水量（m³/d）; 处置措施及去向. 施工废水; /; 2; 经项目建设的临时沉砂池（2个，容积15m³）收集沉淀后回用于施工场地、道路洒水降尘，不外排。. 生活污水; 0.25; 0.2. 雨天地表径流; /; 9.46. 闭水试验废水; /; 5. 洗车废水; /; /; 经收集沟收集后，进入车辆清洗废水沉淀池（2个，容积15m³）沉淀处理后循环用于洗车，不外排。. 综上，项目施工期废水处理后回用不外排，对地表水环境的影响可接受，其影响随施工活动的结束而消失。 ## 地下水影响分析 路基在开挖时可能揭穿地下水层，使地下水外渗变成地表水，但本项目路基开挖深度不大，根据初步设计对施工路段进行的地质调查，本项目建设区域岩溶漏斗不属于强发育区，路基修建基本不会对地下水环境造成影响。 ## 噪声影响分析 根据噪声环境影响评价专项预测结果：小街村近期、中期、远期的各楼层昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；下邦笃村临路第一排建筑近期、中期、远期的各楼层昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；下邦笃村临路第一排建筑后区域近期、中期、远期的各楼层昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；根据项目区用地规划，项目区其余用地规划为工业用地，项目噪声对其影响不大。 具体分析详见噪声环境影响评价专项分析。 ## 施工期固体废物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要为土石方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 （1）土石方影响分析 项目土石方主要来源于路基和管沟开挖。根据初步设计提供的资料，经统计，本项目工程挖方6.22万m³，填方3.34万m³，弃方2.3826万m³，弃方最终弃至临沧恒瑞农业开发有限公司正在开展实施的临沧文伟火车站片区田园综合开发项目中作为山沟、低洼处回填土平整复垦使用。项目土石方能够得到妥善处理产生的环境影响较小。 （2）建筑垃圾影响分析 本项目在道路建设过程中将会产生一定量的建筑垃圾主要为拆迁建筑来不及，产生量约为10t。本环评要求建设单位对产生的建筑垃圾分类收集，能够回收利用的部分进行回收利用（如钢材碎料可出售），不能回收利用的集中收集运至住建部门指定地点堆放，严禁与生活垃圾混合处置，严禁随意堆放和倾倒。建筑垃圾妥善处理后对周边环境影响较小。 （3）生活垃圾影响分析 项目工程施工人员为25人，施工人员不在项目区内食宿，生活垃圾产生量较少，垃圾产生量以0.2kg/人·d计，产生量为5kg/d。生活垃圾不得随意丢弃，由建设单位经垃圾桶集中收集后，清运委托当地环卫部门统一清运处置。 综上所述可得，项目施工期固废处置率为100%。 本项目施工期固体废物产生及处置去向汇总详见下表。 表4.3-1项目施工期固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 固废属性; 产生量; 处置去向; 处置率. 1; 生活垃圾; /; 5kg/d; 由建设单位经垃圾桶集中收集后委托当地环卫部门统一清运处置。; 100%. 2; 废弃土石方; 一般固废; 2.3826万m³; 清运到城建部门指定合法弃渣场填埋。. 3; 建筑垃圾; 一般固废; 10t; 经收集后能够回收利用的部分进行回收利用（如钢材碎料可出售），不能回收利用的集中收集运至住建部门指定地点堆放。. 综上所述，项目施工期产生的固体废物均可得到妥善处置，处置率100%，对周围环境造成的影响较小。 ## 小结 综上所述，建设项目施工期产生的生态环境影响较小，经采取相应防治措施后施工期环境影响是可以接受的，且随着施工期的结束，产生的环境影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | ## 生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响 本工程征占地面积11170m2，均为永久占地，占地类型为城市建设用地，本项目的建设可以完善临翔芒畔片区的交通网络，有效地推进临翔芒畔片区基础设施建设，为片区开发提供良好的基础，带动周边拟建地块的修建，为片区内居民提供便捷交通出行环境；同时，本项目的建设可以有效地实现项目所在片区对外的交通联系，为项目所在片区乃至临翔其他项目的建设提供便利要道，从而推动整个临翔的开发建设。 （2）对植被的影响 拟建道路施工期对植被和植物的影响主要表现在施工前期的场地整理和施工期的表土剥离，地上植被、根系及其土壤种子库被全部清除，破坏了工程占地范围内的植被和植物的生长繁殖。但是由于拟建工程占地范围内受到长期强烈的人为干扰，区域内植被类型简单，多为荒草以及裸露地表，其分布的植物物种贫乏，且受破坏的植被在项目评价区乃至整个临翔区分布十分广泛。鉴于此，评价区内的某个物种不会因为项目建设而导致其灭绝。且项目建成后设有绿化植被，因此项目建设对植被及植物的影响较小。 （3）对动物的影响 运营期，交通噪声会对沿线的野生动物造成不利影响，可能会导致某些动物远离或向他处迁移。路灯、汽车车灯以及桥面透出的光照会直接干扰到兽类和鸟类。整体上，工程以桥梁型式跨越湿地公园，距离较短，不会对动物生存空间及活动通道产生分割与阻隔效应，不会造成物种衰退或消亡。 在运营期，因汽车高速行驶及噪声，由于动物对外环境的适应性，普遍采取规避方式，随着时间的推移，动物对外环境的适应性使它们逐步接近或回到其原有的生活环境，种群结构基本没有变化。沿线现场调查时没有发现国家和省级珍稀濒危动物物种存在，因此，不涉及对沿线珍稀濒危动物的影响问题。 （4）对景观地影响 项目本身的桥面、构筑物、辅助设施（如标牌等）等都构成自身项目景观，若人为设计不当，对项目自身的景观也会带来负面影响。从整体来看，本项目的自身景观可以达到和谐统一。 ## 大气环境影响分析 （1）汽车尾气分析 汽车尾气中主要污染物为CO、CO2、烟尘、HC等，其污染类型属分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。因昼夜车流量的变化，一般昼间的污染重于夜间，下风向一侧重于上风向一侧，静风天气重于有风天气。污染物排放量随燃油类型、车型、耗油量而变化。项目沿线风速较大，有利于污染物的快速扩散稀释，拟建道路汽车尾气对沿线两侧环境空气不会造成明显影响。尽管远期交通量的不断加大，但汽车尾气污染可以通过加强项目沿线绿化、改进汽车设计和制造技术进步以及不断采用清洁能源加以缓解。总体而言，运营期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响不大。 综上，道路运营期机动车排放的尾气对环境空气影响不大，对环境的影响较小。 （2）交通扬尘影响分析 项目采取沥青路面铺装，周边有较好的绿化带，且定期进行洒水降尘，项目车辆通过后也不会扬起大量的扬尘。 （3）运营期环境空气保护措施 ①加强道路路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和尾气污染。 ②加强对道路沿线绿化的养护，维护绿化的减污功能。 ③加强街道两侧绿化带管理，在两侧栽种可以吸附汽车尾气中污染物的乔木、灌木等树种及草坪，以控制废气向周围环境扩散。 ## 地表水环境影响分析 ### 水污染源 项目运营期水污染源主要为雨天路面径流。影响路面径流污染物浓度的因素众多，包括降雨量、降雨时间、与车流量有关的路面及空气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等。由于各种因素的随机性强、偶然性大，所以，典型的路面雨水污染物浓度也就较难确定。根据华南环科所对南方地区路面径流污染情况的研究，路面雨水污染物浓度变化情况见下表。 表4.10-1 路面径流污染物浓度测定值一览表 历时 项目; 5~20min; 20~40min; 40~60min; 平均值. SS(mg/L); 231.42~158.22; 158.00~90.36; 90.36~18.17; 100. BOD5(mg/L); 7.34~7.3; 7.3~4.15; 4.15~1.26; 5.08. 石油类（mg/L); 22.3~19.74; 19.74~3.12; 3.12~0.21; 11.25. 路面径流污染物排放源强计算公式如下： E=C·H·L·B·a·10-6 其中：E——每km路面年排放强度，t/a·km； C——60分钟平均值，mg/L； H——年平均降雨量，mm； L——单位长度路面，m； B——路面宽度，m； a——径流系数，无量纲。 计算项目路面径流源强结果见下表。 表4.10-2 锦绣大道路面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 60分钟平均值（mg/L）; 100; 5.08; 11.25. 年平均降雨量（mm）; 1054. 径流系数; 0.9. 路面路宽（m）; 41. 路基段路线长度（m）; 135. 径流总量（m³/a）; 5250.501. 年均产生总量（t/a）; 0.525; 0.027; 0.059. 表4.10-2 西环路景观段面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 60分钟平均值（mg/L）; 100; 5.08; 11.25. 年平均降雨量（mm）; 1054. 径流系数; 0.9. 路面路宽（m）; 33. 路基段路线长度（m）; 190. 径流总量（m³/a）; 5947.72. 年均产生总量（t/a）; 0.595; 0.030; 0.067. 表4.10-3 西环路标准段面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 60分钟平均值（mg/L）; 100; 5.08; 11.25. 年平均降雨量（mm）; 1054. 径流系数; 0.9. 路面路宽（m）; 31. 路基段路线长度（m）; 200. 径流总量（m³/a）; 5881.31. 年均产生总量（t/a）; 0.588; 0.030; 0.066. 项目路面径流总量为17079.531m³/a，污染物排放总量为SS1.078t/a，BOD50.087t/a，石油类0.192t/a。 ### 排水方案 道路配套建设排水管网，确保雨水进入雨水管网、污水排放进入市政污水管网、事故废水进入事故水池。 雨水排水方案：锦绣大道和西环路标准段设有雨水管，最终通过雨水主干管（已建）将雨水排至南汀河；西环路景观段雨水通过桥头雨水收集池收集后排入南汀河。 污水排水方案：项目道路沿途污水经管网输送进入市政污水处理厂，不进入地表河流，改善现状排水不完善的状况。 事故废水排水方案：考虑危险品车辆运输事故排放，将会对南汀河造成严重的影响，需采取严格措施控制路面径流事故废水。因此，本次环评建议在下邦笃大桥两端设施事故废水收集池，确保事故废水能进入事故废水收集池。 ### 水环境影响分析 拟建道路运营后，随着交通量逐年增加，沉降在路桥面上的机动车尾气排放物、车辆油类和散落在路桥面上的其他有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降雨径流进入南汀河，将对南汀河水质产生一定程度的不利影响。研究表明，在路面污染负荷比较一致的情况下，降雨初期，路桥面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，降雨一段时间后，污染会逐渐降低。道路路面径流以一次降雨近期1h内形成的污染最重，随着降雨的持续，这种污染会逐渐减轻；降雨初期到形成路面径流的40min内，径流中的SS和石油类的浓度较高；40min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，径流中的BOD5浓度随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定。降雨5～20min内，径流中的SS和石油类达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，pH和BOD5达一级标准；降雨40min后，径流中污染物浓度均能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。此外，由于水体有稀释自净作用，路面径流污染物进入水体经过一段时间后，其污染物浓度可被稀释降低到较低的浓度，对水体水质产生污染的影响非常有限。 事故废水通过事故废水收集池有效收集后，不进入地表水体对地表水的影响较小。 项目道路沿途污水经管网输送进入市政污水处理厂，不进入地表河流，对地表水环境的影响较小。 ## 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为Ⅳ类项目，根据4.1一般性原则，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 ## 声环境影响分析 详见噪声环境影响评价专项分析。 ## 固体废弃物影响分析 项目投入运营后，产生的固体废弃物主要是运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物以及乘客丢弃的物品等，还包括道路清扫垃圾、绿化垃圾等。由于拟建道路建成后由环卫部门和城市绿化部门对道路全线进行养护，同时也对沿线的垃圾进行收集，清扫、集中处理后委托环卫部门定期清运，管网污泥委托有关部门定期清掏，故运营期固体废弃物对环境影响较小。 ## 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A，本项目为Ⅳ类项目，根据4.2.2一般性原则，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。 ## 环境风险影响分析 拟建项目为城市道路（含城市桥梁）建设工程，位桥梁跨越南汀河，道路周边为人口聚居区、水源区。道路运行主要环境风险物质为公路运输的石油、农药、易燃易爆物品和危险化学品等。可能的影响途径是化学危险品石油、农药、易燃易爆物品和危险化学品泄漏对南汀河的影响和易燃易爆物品火灾爆炸产生的伴生、次生大气环境污染物对周边居民点的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | ### 道路选址合理性分析 本项目工程建设场地唯一，不存在比选。本项目市政道路建设项目，道路等级为城市次干路。本项目500m范围内不涉及饮用水源保护地、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、地质公园、森林公园、重要湿地和文物保护单位等环境敏感目标，交通方便。 ## 三场设置合理性分析 根据项目初步设计，项目不设置专门的取土场、弃渣场、砂石料场、混凝土和沥青混凝土拌和场，均外购。 （1）材料堆场 本工程施工工艺较单一、施工时序较短，且项目区周边区域交通条件较好，本项目施工期间不设施工营地，只建临时指挥部，食宿依托周边现有生活设施。砂石料场按照就近原则从区域合法砂石料场购买，不再新设砂石料场。道路工程采用带状施工，施工作业面较小，项目建设结合工程安排就近利用道路沿线场地布设，以方便施工，钢材、土工格栅材料可根据施工组织沿线临时将施工材料堆放在路基范围内，本工程不设置专门的建筑材料堆放场地。 项目的混凝土、沥青砼均外购成品，因此不设置混凝土及沥青砼拌和场地。 （2）弃渣场 本项目不设弃渣场，临沧恒瑞农业开发有限公司正在开展实施的临沧文伟火车站片区田园综合开发项目中作为山沟、低洼处回填土平整复垦使用。 （3）表土堆场 项目不设置表土堆场，通过合理安排施工工序，表土内部平衡。 综上所述，项目内不设置砂石料场、弃土场、取土场、混凝土搅拌站、沥青搅拌站是可行的。因此项目“三场”设置合理。 本项目用地范围未涉及生态保护红线，符合选址要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ## 生态环境保护措施 针对项目施工期对周边生态环境的影响，本次从避让、减缓、修复、管理等方面提出生态环境保护措施。 ### 避让措施 （1）为避免施工人员对鸟类、两栖类、鱼类的影响，对管理人员加强教育，项目施工人员不猎捕、杀害国家和省重点保护的野生动物； （2）禁止占用林地、草地，擅自变更林地、草地用途 （3）施工中应选用低噪声施工机械，减少施工噪声对鸟类的侵扰。 （4）在工程施工当中，应加强管理，限定施工区域，不准擅自扩大临时施工场地，避免人为对地表植被的破坏。 ### 减缓措施 （1）减缓施工期对植物的影响措施 ①重视表层土壤的保护，工程动工之初，应注意保护表层土壤，可将上表 0～30cm表土铲取后，分层清理、分层堆放、分层回填，回用于需要绿化的表皮、护坡道、隔离带和需要移植大树的植穴中，有利于植被的生长。 ②对于施工料场等临时占地，在结束后清理剩余材料，加快植被恢复。 ③工程破坏土壤植被的重建，应以自然恢复为主，同时结合人工种植。 ④避免超计划占地，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。 ⑤形成的裸露土地，需及时覆土，弃土、填土应尽量结合填坑、修路，避免增加临时占地。 ⑥植树、种草应首选当地的种类，禁止选用外地种类，避免造成外来物种的生态入侵。 （2）减缓施工期对动物的影响措施 ①合理规划工程施工时段和施工方式，防止噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工时间的安排，力求避免在晨昏和正午进行高噪声机械作业等。 ②施工期间，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，增强施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其他有碍生态环境保护的活动。 ③加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对野生动物栖息地的破坏。 ④工程建设中，取弃土要综合考虑，挖填应相互结合，以减少施工中的弃土量；合理布置建材和表土的位置，尽可能减少破坏地貌植被的面积，保持原有生态环境，尽量避免破坏野生动物栖息地。 ### 修复 施工后临时占地造成的损失，要积极恢复。将植被恢复费用纳入工程预算，合理配置乔、灌、草，空间上强调点、线、面相结合，平面与立体相结合；要以高生产力、高生物量、多物种立体复层的生物相、多生态服务功能为追求目标；在时间演进上，应运用群落演替的原理，利用乡土物种尽可能使人工的自然生态系统回复自然，恢复乡土景观；考虑美学原则，合理配置植被的季相、色相。 ### 管理 减少人为活动恢复和重建的植被，加强管养，保证成活率。 ## 大气环境保护措施 项目施工期产生的废气为施工扬尘、运输扬尘、施工机械尾气和沥青烟主要采取以下措施。 （1）施工扬尘 项目施工过程中产生的扬尘属于无组织排放，为减缓施工扬尘对环境影响，项目拟采取以下措施： ①施工期间，实行硬地坪施工，在场界设置2.5m高彩钢结构围挡，并在围挡处设置喷淋设施，减小扬尘对周围环境及敏感点的影响； ②物料堆放覆盖，道路两侧粉状粒料堆、建筑材料堆场等远离项目沿线的关心点，并对其进行遮盖，同时在非雨天适当地洒水抑尘，沿路粉状粒料堆、建筑材料堆场的地方车辆减速。 ③加强施工现场运输车辆管理。驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；土石方应封闭运输；混凝土及沥青成料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；须有遮盖和防护措施，易洒落物料全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染； ④装卸砂石等严禁凌空抛洒；实施物料散装运输作业的车辆不应装载过满，使用封闭式车厢，以避免物料散落造成扬尘。 ⑤对土石方开挖、回填等产生的生产性粉尘应采样湿法作业；施工期配备专用洒水车洒水降尘。 ⑥加强施工区、作业场所和周边运输道路的地面硬化。 （2）施工机械及运输车辆废气 施工机械主要有挖土机、压路机等各型机械设备。大部分机械使用柴油作业能源，少量使用汽油。 施工机械废气主要是CO、NOx、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，其影响将随着施工的结束而消失，影响不大，影响的时间不长。 （3）沥青烟气 本项目路面工程在使用沥青混凝土路面铺装过程会产生沥青烟。由于在施工场地不设置拌和站，路面铺装所需沥青混凝土等各种施工物料均外购，因此不存在沥青熬化和运输阶段的污染，只是在道路摊铺过程中可能会产生微量沥青烟。由于在进行路面铺装时采用密封式加热铺装装置，所以产生的沥青烟量很少。根据同类道路路面施工阶段实测监测数据表明，苯并（α）芘监测浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中0.008ug/m³的要求，但下风向苯并（α）芘浓度高于对照点浓度，说明路面施工时苯并（α）芘对施工场界周围环境有一定影响。道路路线短，施工量小，道路铺装过程中产生的沥青烟是微量的，可通过大气扩散，影响不大。 （4）其他要求 ①设立项目场地扬尘污染防治专门工作机构，层层落实工作责任，工地现场必须有专人负责扬尘污染防治工作、专人负责台账管理。 ②施工全过程，一是坚持每天自检自查，各项扬尘污染防治措施必须落实到位，特别是洒水、喷淋降尘措施；二是每天24小时对进出工地的运输车辆等工程车辆进行检查、登记，规范使用“三池一设备”，未清洗干净的车辆，未按规定密闭容易产生泼洒、滴漏的车辆，不得驶出工地现场。发现运输车辆违法违规行为及时上报城管综合执法部门和项目监督机构；三是依法依规开展运输车辆运输作业，对项目运输全过程负责。 ③尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、运输车辆。 ④尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。 ⑤加强施工机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因施工机械、车辆状况不佳造成的空气污染。 ## 地表水环境保护措施 ### 地表水环境保护措施 工程管沟开挖等特殊工程施工方法为明挖法，根据项目所在区域地下水埋深，明挖法施工不会产生基坑废水，项目施工期产生的废水主要为雨天地表径流、施工废水、施工人员生活污水、洗车废水和污水管道闭水试验废水。拟采取污水处理措施如下： （1）雨天地表径流处理措施：根据地形条件设置临时截排水沟，并在截排水沟尽头低洼地带设置临时沉砂池（2个，15m³），雨天地表径流经截排水沟收集后进入临时沉砂池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。 （2）施工废水处理措施：项目施工期产生的施工废水经临时沉砂池（2个，容积15m³）沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （3）施工人员生活污水处理措施：施工人员如厕利用附近公厕。施工人员产生的洗手等生活污水经临时沉沙池（2个，容积15m³）沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （4）施工期车辆清洗废水处理措施：产生的清洗废水经位于施工场地出口的2个15m³车辆清洗废水沉淀池沉淀处理后循环用于洗车，不外排。 （5）项目污水管道闭水试验废水处理措施：抽排至沉砂池（2个，容积15m³）沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 ### 措施可行性 通过以上处理措施。合理规划施工期，尽量避开雨季进行施工；不会造成地表水污染。 ## 声环境保护措施 （1）声环境保护措施 由于距离施工区距离周围居民区比较近，为了减少项目施工对周围环境敏感点的影响，根据《临沧市环境噪声污染防治管理办法》和项目特点，项目施工期应采取以下防治措施： ①从声源上控制：使用的主要机械设备为低噪声机械设备；施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；高噪声设备布置尽量远离保护目标。 ②管理措施： 1）建筑施工噪声应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。 2）建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 3）禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业等需要连续作业的除外。因抢修、抢险作业等需要连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的县（市）区环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。 ③对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作； ④项目施工场地进行围挡封闭施工，围挡高度不低于2.5m； ⑤在进行物料运输时，应合理安排运输时间，禁止在夜间进行，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工； ⑦应科学合理地安排施工步骤，采取诸如分段浇筑等方式，尽量减短噪声持续排放的时间； ⑧项目施工期间建设单位应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，并且加强与周围可能受影响单位的沟通，减轻对声环境的不利影响。 （2）振动防治措施 本项目施工期采用的振动设备主要是挖土机、压路机、打桩机、钻孔机等，铅垂向Z振级在75～90dB（A）之间。本次道路工程两侧主要分布有居民小区。根据施工期声环境影响分析，为进一步减缓项目施工振动对沿线关心点的影响，项目应采取以下防治措施： ①从振动源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低振动机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ②对强振动设备进行相应的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作； ③在进行物料运输时，应合理安排运输时间，禁止在夜间进行，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ④建设管理部门应加强对施工场地的振动管理，施工企业也应对施工振动进行自律，合理安排工期，减短施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工； ⑤应科学合理地安排施工步骤，采取诸如分段浇筑等方式，尽量减短振动持续排放的时间； ⑥项目施工期间建设单位应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期振动防治措施，并且加强与周围可能受影响单位的沟通，减轻对环境关心点的不利影响。 ## 固体废物污染防治措施 道路施工期将产生大量的固体废物，主要包括道路废弃施工垃圾、生活垃圾。 （1）土石方 本项目工程挖方6.22万m³，填方3.8374万m³，弃方2.3826万m³，弃方最终弃至临沧恒瑞农业开发有限公司正在开展实施的临沧文伟火车站片区田园综合开发项目中作为山沟、低洼处回填土平整复垦使用。 （2）项目产生的建筑垃圾经分类收集后，能回用的回用（如钢材碎料可出售），不能回收利用的集中收集运至住建部门指定地点堆放，严禁与生活垃圾混合处置，严禁随意堆放和倾倒。 （3）施工人员产生的生活垃圾不得随意丢弃，由建设单位经垃圾桶集中收集后，委托当地环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | ## 生态环境保护措施 项目生态环境影响主要集中在施工期，项目运营期生态环境影响较小，项目运营期主要做好种植植被的管养和保护。 ## 大气环境保护措施 汽车尾气和道路扬尘是工程建成后环境空气的主要污染源，汽车在路上行驶，是一个流动的线源。主要污染因子为碳氢化合物、CO、NOx和TSP，采取的保护措施如下： （1）加强道路路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和尾气污染。加强对道路沿线绿化的养护，维护绿化的减污功能。 （2）加强街道两侧绿化带管理，在两侧栽种可以吸附汽车尾气中污染物的乔木、灌木等树种及草坪，以控制废气向周围环境扩散。树木的吸附能力一般情况下常绿阔叶林大于落叶林大于针叶林。 ## 水环境保护措施 ### 处理措施 （1）加强管理确保沿线污水经管网输送进入市政污水处理厂，不进入南汀河； （2）加强运输车辆密闭性管理； （3）加强道路清扫、保持路面清洁，避免垃圾、泥土等汇入南汀河污染水质； （4）加强排水系统维护，定期检查，确保降水畅通排泄； （5）及时更换维护损坏的排水井盖，避免垃圾进入排水系统，造成排水堵塞。 ### 措施可行性分析 通过以上措施项目运行期废水能得到有效收集，项目运营期采取的废水收集的措施可行。通过以上措施废水不会进入南汀河，项目运营期正常情况下对南汀河水质影响较小。 ## 声环境保护措施 （1）声源控制措施 ①采用低噪声路面（沥青路面）有效地吸收噪声。 ②加强软基工程处理，减少沉降高差，加强道路维护，保持路面平整，若路面出现坑洼，应及时修护。 （2）噪声传播途径控制措施 ①行车道与人行道之间建绿化带，在树种选择时考虑使用树冠浓密、主干分枝低的乔木树种来作为噪声防护林带的树种，如黑荆树或柏树等。 ②临路的小区预留空地上进行植树绿化。 （4）管理措施 ①加强机动车管理，严格执行限速和禁止超载的交通管理要求，从源头上减轻交通噪声，严格限制车况较差且噪声大的车辆上路，以减少交通噪声扰民问题。在途 经居住区路段应设置禁鸣标志。 ②做好道路养护工作，维持路面平整，保证道路处于良好运行状态，尽量降低道路摩擦磕碰噪声源强。道路沿线做好绿化设计，重点增强绿化降噪效果。 ③项目应预留资金，加强声环境敏感区域的噪声监测。根据监测结果，适时对沿线关心点采取合理的措施进行交通噪声治理。 综上所述，项目在采取环评提出的各项管理和声环境影响控制措施后，可有效减缓交通噪声对敏感点的影响，对周边声环境影响较小。 ## 固体废物污染防治措施 项目投入运营后，产生的固体废弃物主要是运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物以及乘客丢弃的物品等，还包括道路清扫垃圾、绿化垃圾等。由于拟建道路建成后由环卫部门和城市绿化部门对道路全线进行养护，同时也对沿线的垃圾进行收集，清扫、集中处理后委托环卫部门定期清运，管网污泥委托有关部门定期清掏，故运营期固体废弃物对环境影响较小。 ## 环境风险防范措施 （1）风险预防措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预防。根据《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令〔2019〕第42号）的相关要求，对本项目道路危险货物运输采取如下预防措施： ①为防止意外事故发生，道路管理部门应做好危险品运输车辆上路前检查，危险品运输车辆上路前，应检查直接从事运输的人员是否持有主管部门核准的《道路危险品货物运输操作证》等有关证件，检查是否满足运输危险品的车辆严禁搭乘无关人员的规定；车辆和装备应符合规定的标志和标志灯的规定；车辆、容器、装卸机械及工具必须符合规定的条件，查对核实托运人填写的托运单和提供有关资料文件。 ②雾、雪天气禁止危险品运输车辆通行，其他车辆限速行驶，严禁运输易燃易爆腐蚀性物品的车辆在暴雨天气上路行驶。 ③从事危险货物运输经营的，向设区的市级道路运输管理机构提出申请。运输危险货物应当配备必要的押运人员，保证危险货物处于押运人员的监管之下，并悬挂明显的危险货物运输标志。危险货物运输经营者应当为危险货物投保承运人责任险。 ④在本项目路段两侧醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志，提醒过路驾驶员和乘客加强保护环境意识，要求危险品车辆限速通过。 ⑤在桥梁两段各设置两个应急事故收集池，收集事故废水，根据桥梁面积和降雨量和泄漏量核算，每个事故水池体积不低于50m³。 （2）风险应急措施 ①制定突发环境事件应急预案 由临翔区政府和其他相关单位，如临沧市生态环境局临翔分局、临翔区环境监测站、临翔区公安局、临翔区消防大队等相关部门形成应急网络，由具有事故处理能力的临沧市生态环境局临翔分局、临翔区公安局、临翔区消防大队等单位有关人员成立运输事故处理小组，负责本项目路段运输事故的应急处理。应急中心配备专门应急电话号码，专人负责，24小时接听，一旦发生情况立即通知应急指挥人，由其参照应急计划联络事故应急领导小组并由其通知有关单位和地区，组织调动人员、车辆、设备、药物，联合采取应急行动。 ②为防止意外事故发生，各类型的载客车辆应符合规定要求：司乘人员应严禁吸烟，在运输途中必须集中精力，要注意观察路标，遵守交通部门和公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车等。 ③建设完善的道路安全设施，包括道路交通标志、标线处的安全警告标志等；建设道路监控设施，监控设施能及时收集数据和信息，进行信息发布，并配合巡逻车进行交通管制和疏导，目标是稳定交通流、减少拥挤和堵塞，及时消除事故隐患，及时处理和发现交通事故，减少二次事故发生。 ④培训和演习 制定了突发环境事件应急预案后，应急队伍要根据预案的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织编写突发环境事件应急预案并备案。 ⑤事故处理措施 一旦发生交通事故，应及时报告指挥协调中心，指挥协调中心接到事故报告后，应立即通知火车新南站巡警前往事故点并控制现场，采取应急措施防止污染和危险的扩散；同时，通知就近的地方消防部门派消防车辆和人员前往救援。 1）迅速切断泄漏物料来源，封锁事故现场和危险区域。迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志，同时设法保护相邻装置、设备，严禁一切火源、切断一切电源、防止静电火花，并尽量将易燃易爆物品搬离危险区域，防止事态扩大和引发次生事故； 2）事故现场如有人员出现伤亡，立即进行现场医疗救治，适时进行转移治疗； 3）如果恰逢下雨，则应考虑将泄漏的油品覆盖，减少淋洗，同时建防水沟或建小防水坝把泄漏的油品与地表径流隔离，抑制污染物的扩散，将受污染的水收集，根据污染情况及时启动应急措施，减少对地表水及地下水的污染。 |
| 其他 | ## 环境管理 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境保护行政主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好地综合环境效益。 由于项目建设期和运行期的环境管理内容具有较大的差异，而且二者的工作时限有先后之分，所以设立单独的组织机构，采用分阶段负责的方式对拟建项目进行环境管理。 为了切实减轻环境影响，落实本报告中提出的环境管理计划，在项目运作的各个阶段，应执行相应的环境监督计划： 表5.12-1 环境管理计划一览表 环境问题; 管理内容; 实施机构. 一; 设计阶段. 1; 影响城镇规划; 科学设计，使道路建设与城镇规划相协调。; 设计单位. 2; 占用土地资源、破坏地表植被、造成水土流失; 采用少占其他用地的方案，重视复垦、优化路线纵断面设计、路基防护工程设计、绿化设计。. 3; 公路对居民的阻隔; 布置位置和数量恰当的平面交叉或通道。. 4; 交通噪声和扬尘污染; 科学设计，保护声、大气环境，种植绿化带进行防护。. 二; 施工期. 1; 空气污染; ①靠近居民点的地方采取合理的措施，包括洒水，以降低施工期道路扬尘，减少大气污染。洒水次数视当地土质、天气情况决定。 ②运送建筑材料的卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。 ③施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。; 施工单位. 2; 土壤侵蚀; 路基完工三个月内在公路沿线合适处植树种草。. 3; 水污染; ①在建造永久性的排水系统同时，建造用于排水的临时沟渠或水管。 ②施工单位在施工过程中加强管理，监控沉沙池、车辆清洗池的运行情况，一旦出现事故排污，立刻停止项目施工。 ③施工过程中做好严格的水土保持措施。 ④施工过程中加强管理。. 4; 噪声; ①严格执行噪声标准以防止公路施工人员受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间。 ②加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。 ③施工单位使用挖掘机等可能产生环境噪声污染的设备，应当在开工五日前向工程所在地的环境保护行政主管部门报告该工程项目名称、施工场所和使用产生噪声污染的设备的期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 ④禁止夜间（22：00～6：00）施工作业；因生产工艺要求及其他特殊情况须在午间、夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的午间、夜间施工意见书，由环境保护行政主管部门出具可在午间、夜间进行施工作业的证明，并公告附近的居民。. 5; 生态环境; 沿线道路绿化。. 6; 施工安全; ①为保证施工安全，施工期间在临时道路上应设置安全标志。 ②施工路段设置执勤岗，疏导交通，保证行人安全。③施工期间，为降低事故发生率，应采取有效的安全和警告措施。. 7; 运输管理; ①建筑材料的运送应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘土和噪声污染。 ②咨询交通和公安部门，指导交通运行，施工期间防止交通阻塞和降低其运输效率。 ③制定合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。. 8; 施工监理; 根据审查批复的环评报告表和环境工程施工图设计进行施工期环境监理。; 监理单位、建设单位. 三; 运营期; 建设单位. 1; 噪声; ①严格执行临沧市人民政府第59号令《临沧市城市规划管理技术规定》； ②加强机动车管理，严格执行限速和禁止超载的交通管理要求，从源头上减轻交通噪声，严格限制车况较差且噪声大的车辆上路，以减少交通噪声扰民问题。 ③做好道路养护工作，维持路面平整。. 2; 道路绿化; 加强对道路绿化的维护。. ## 环境监理 环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域 工作范围：施工现场、施工道路、建设办公区、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。 建设单位应委托具有资质的监理部门对工程建设的各个阶段，按照国家有关规定实施全程监理，以保证环境污染治理实施的建设。环境监理计划见下表。 表5.13-1 项目施工期环境监理计划 环境要素; 监理地点; 重点保护目标; 主要工程环境监理内容; 出现超标或违规现象处置方案. 地表水水环境; 施工现场; 南汀河; ①设置临时截排水沟，并在截排水沟尽头低洼地带设置临时沉砂池（2个，15m³），雨天地表径流经截排水沟收集后进入临时沉砂池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。 ②项目施工期产生的施工废水经临时沉砂池（2个，容积15m³）沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 ③施工人员产生的洗手等生活污水经临时沉沙池（2个，容积15m³）沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 ④施工期车辆清洗废水经位于施工场地出口的2个15m³车辆清洗废水沉淀池沉淀处理后循环用于洗车，不外排。 ⑤项目污水管道闭水试验废水抽排至沉砂池（2个，容积15m³）沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。; 通知建设单位和施工单位采取补救措施. 环境空气; 施工运输道路、筑路材料堆放场地; 工程沿线环境敏感点; 敏感点附近的施工道路洒水抑尘、筑路材料堆放、运输粉状物料加盖篷布; 通知建设单位和施工单位采取补救措施. 声环境; 施工运输道路施工场地; 工程沿线环境敏感点; ①运输车辆在敏感点附近减速禁鸣； ②合理安排施工时间、居民点附近夜间禁止施工，选用低噪声设备。; 通知建设单位和施工单位采取补救措施. 社会环境; 施工运输道路主要施工地点; 公共设施; ①采取运输避开地方运输高峰时段等措施减少对所在地交通的影响。 ②注意保护沿线现有公用设施。; 通知建设单位和施工单位采取补救措施. 生态环境; 占用荒草地及园地等; 沿线; ①严格在施工范围内施工。 ②绿化选用适宜该片区生长的树种、草地。; 通知建设单位和施工单位采取补救措施. 环保设施施工; 项目各项环保设施的建设; /; 敏感点噪声防治措施落实（绿化带、围墙、中空玻璃）。; 同工程监理. ## 环境监测 根据项目特点，建议项目竣工环保验收环境监测计划见表下表。 表5.14-1 项目营运期环境监测计划表 实施阶段; 监测内容; 监测时间与频率; 监测地点; 监测项目. 营运期; 环境噪声; 1次/季；每次监测2天，昼夜各1次。; 下邦笃村; Leq[dB（A）]. 大气环境; 1次/季；每次监测2天，每天监测不少于20h。; TSP. ## 环保竣工验收 本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，按建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关规定，该项目竣工环境保护验收内容见下表。 本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，按建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关规定，该项目竣工环境保护验收内容见下表。 表5.15-1 竣工验收一览表 项目; 处理措施; 数量; 处理效果; 验收标准. 生态环境保护; 道路沿线绿化带; 1925m2; 达到改善美化环境的同时起到隔声降噪声; 乔灌草相结合，当地物种，绿化面积不少于1925m2. 地表水; 雨污网管系统; 锦绣大道; 雨污分流，污水100%收集，收集后通过市政污水管网进入城市污水处理厂; 雨水、污水收集率100%. 雨污网管系统; 西环路景观段; 雨污分流，污水100%收集，收集后通过市政污水管网进入城市污水处理厂; 雨水、污水收集率100%. 雨污网管系统; 西环路标准段; 雨水收集系统，雨水收集率100%; 雨水收集率100%. 声环境; 禁鸣、限速标识牌、绿化带; 道路全线敏感点; 减缓噪声影响; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准. 固废; 环卫设施; 生活垃圾收集率100%; 100%处置. 风险预防应急措施; 在邦笃大桥桥梁两端设置事故应急池，制定应急处理预案。; 4个，体积不低于50m³/个。; 事故废水能全部有效收拾; 4个，体积不低于50m³/个. |
| 环保投资 | 本项目总投资7792万元，环保投资106万元，占总投资的1.36%。环境保护投资估算见下表。 表5.15-2 环保投资一览表 环境保护措施; 实施关键部位; 措施; 投资（万元）. 周围环境; 路线与现有道路; 平面交叉处 “减速慢行，此处施工”标志牌; 1. 水环境; 施工废水处理; 施工现场; 排水沟525m、沉砂池（2个，15m³）、车辆清洁池（2座，15m³）; 5. 大气环境; 扬尘污; 控制 全线; 洒水车1辆（利用施工车辆）洒水，物料遮盖措施; 15. 施工人员保护; —; 配备防尘装备; 1. 声环境; 施工期低噪声设备; 全路段围挡; 对施工沿线全路段道路两边设置2.5m高的挡墙; 10. 固废; 施工期建筑垃圾; 建筑垃圾; 建筑垃圾运至合法弃土场堆存处置。; 18. 生态环境; 绿化工程、水土; 保持 全线; 植行道树、铺设绿化带，锦绣大道绿化面积405m2，西环路绿化面积1520m2; 50. 环境风险; 运营期; —; 标识牌、编制应急预案; 2. 桥梁两端建设4个事故应急池，体积不低于50m³/个。; 4. 合计; /; /; 106. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强教育、避免施工人员对野生动植物的破坏； ②禁止占用林地、草地，擅自变更林地、草地用途； ③加强表土保护，做到分层清理、分层堆放、分层回填； ④避免超计划占地； ⑤做好植物的恢复和重建，植被恢复和重建使用当地物种； ⑥减少人为活动恢复和重建的植被，加强管养，保证成活率。 | 不新增水土流失 | 植行道树、铺设绿化带 | 锦绣大道绿化面积405m2，西环路绿面积1520m2。 |
| 水生生态 | —— | 不改变水文情势 | —— | —— |
| 地表水 环境 | 设置2个容积为15m³的临时沉砂池； 设置2个容积15m³的轮胎清洗池对车辆进行清洗，清洗废水沉淀循环回用。 | 废水不外排 | ①加强管理确保沿线污水经管网输送进入市政污水处理厂，不进入南汀河； ②加强运输车辆密闭性管理； ③加强道路清扫、保持路面清洁，避免垃圾、泥土等汇入南汀河污染水质； ④加强排水系统维护，定期检查，确保降水畅通排泄； ⑤及时更换维护损坏的排水井盖，避免垃圾进入排水系统，造成排水堵塞。 | 雨污分流 |
| 土壤环境 | —— | —— | —— | —— |
| 声环境 | ①使用低噪声机械设备，同时设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械； ②对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理。 ③项场地工工地进行围挡封闭施工，围挡高度不低于2.5m。 ④合理安排物料运输时间及路线，施车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤加强对施工场地的噪声管理，合理安排工期；加强对施工人员的管理，做到文明施工。 ⑥科学合理安排施工步骤，尽量减短噪声持续排放的时间。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | ①行车道与人行道之间建绿化带。 ②采用低噪声路面有效地吸收噪声。 ③加强声环境敏感区域的噪声监测。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准 |
| 振动 | ①使用低振动机械设备，同时设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械； ②对强振动设备进行相应的隔声及减振处理。 ③应合理安排物料运输时间和路线，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ④加强对施工场地的振动管理，合理安排工期，文明施工。 ⑤科学合理地安排施工步骤，减短振动持续的时间。 | 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88），居民、文教区、交通干线道路两侧执行标准 | —— | —— |
| 大气环境 | 建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值 | （1）加强道路路面养护和清洁，维护良好的路况。 （2）加强道路两侧绿化带管理和养护。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值 |
| 固体废物 | ①土石方：弃方最终弃至合法弃渣场。 ②建筑垃圾：经分类收集后，能回用的回用，不能回收利用的集中收集运至住建部门指定地点堆放。 ③施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶集中收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 | 处置率100% | 沿线的垃圾进行收集，清扫、集中处理后委托环卫部门定期清运； 管网污泥委托有关部门定期清淘。 | 处置率100% |
| 电磁环境 | —— | —— | —— | —— |
| 环境风险 | —— | —— | 标识牌、编制应急预案 桥梁两端建设4个事故应急池，体积不低于50m³/个。 | —— |
| 环境监测 | ①废气 点位：场址上风向1个点，下风向3个点 因子：TSP 频次：每季度1次，每次2天，每天4次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 | ①废气 点位：下邦笃村因子：TSP、非甲烷总烃 频次：每季度1次，每次2天，每天4次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | ②噪声 点位：下邦笃村 因子：LeqA（dB） 频次：每季度1次，每次连续两天，昼夜各一次 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | ②噪声 点位：下邦笃村 因子：LeqA（dB） 频次：每季度1次，每次连续两天，昼夜各一次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准 |
| 其他 | —— | —— | —— | —— |

# 七、结论

临沧工业园区北入城口交通基础设施综合提升建设项目属于市政道路建设项目，项目建设符合国家有关产业政策、云南省生态功能区划、云南省主体功能区规划等相关规划要求，选址合理。项目建设将不可避免地对区域生态、地表水、环境空气和声环境质量等产生一定的不利影响，通过采取技术经济可行的污染防治和生态保护措施后，项目对环境的影响可接受。建设单位在工程建设和生产运行过程中只要切实做好环境保护“三同时”工作，严格落实工程修复方案及本报告中提出的各项污染防治措施，可将工程建设对生态、地表水、环境空气和声环境等不利影响程度降至最低限度，各项污染物能够实现达标排放，并为环境所接受，实现经济、社会和环境的可持续发展。从环境保护的角度而言，建设项目环境影响可行。