2017年

临沧市环境状况

COMMUNIQUE

公  报

临沧市环境保护局

根据《中华人民共和国环境保护法》第五十四条关于“环境保护行政主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，应当依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件等信息”规定，现发布2017年临沧市环境状况公报。

临沧市环境保护局

2018年6月

目   录

1

2

3

4

水环境

——地表水环境

2017年，通过对临沧市境内两大水系（怒江、澜沧江）9条河流的15个（较2016年增加3个）断面进行监测，并对其水质、综合污染指数进行评价分析，结果显示：水质符合Ⅰ类水标准，水质状况为优的有3个断面，占20%；水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优的有9个断面占60%；水质符合Ⅲ类水标准，水质状况为良的有3个断面占20%，所测断面均达到水环境功能区划要求。综合评价：2017年临沧市地表水水环境质量与2016年相比大部分河流水质保持不变。少部分河流水质有所改善，两大水系水质均为优良。

2016、2017年临沧市断面水质、综合污染指数比较表

| 年份 监测点位 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 所属水系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水质类别 | 水质类别 | 综合污染指数 | 综合污染指数 |  |
| 澜沧江嘎旧 | Ⅰ | Ⅰ | 0.160 | 0.151 | 澜沧江 |
| 澜沧江景临桥 | Ⅱ | Ⅱ | 0.166 | 0.161 | 澜沧江 |
| 罗闸河黑箐 | Ⅱ | Ⅱ | 0.227 | 0.198 | 澜沧江 |
| 凤庆河平村 | Ⅱ | Ⅲ | 0.256 | 0.244 | 澜沧江 |
| 勐勐河双江纸厂大桥 | Ⅱ | Ⅱ | 0.240 | 0.195 | 澜沧江 |
| 南碧河那缅 | Ⅱ | Ⅱ | 0.215 | 0.171 | 澜沧江 |
| 小黑江 | Ⅱ | Ⅱ | 0.230 | 0.167 | 澜沧江 |
| 澜沧江漭街渡大桥 | - | Ⅰ | - | 0.164 | 澜沧江 |
| 拉勐河和平桥 | - | Ⅱ | - | 0.154 | 澜沧江 |
| 南汀河孟定大桥 | Ⅱ | Ⅱ | 0.233 | 0.175 | 怒江 |
| 南汀河大文 | Ⅲ | Ⅲ | 0.297 | 0.238 | 怒江 |
| 南汀河班控大桥 | - | Ⅱ | - | 0.186 | 怒江 |
| 永康河永康水文站 | - | Ⅱ | - | 0.163 | 怒江 |
| 博尚水库 | Ⅱ | Ⅲ | 0.203 | 0.240 | 怒江 |
| 南捧河大岔河桥 | - | Ⅰ | - | 0.154 | 怒江 |

—主要河流水质状况

澜沧江水系

总体评价：2017年澜沧江水系的9个监测断面中，水质符合Ⅰ类水标准，水质状况为优有2个断面；符合Ⅱ类水标准，水质状况为优有6个断面；符合Ⅲ类水标准，水质状况为良有1个断面；所监测断面水质均达到水环境功能区划类别要求。

■澜沧江嘎旧断面：2017年水质符合Ⅰ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。

■澜沧江景临桥断面：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。

■罗闸河黑箐断面：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。

■凤庆河平村断面：2017年水质符合Ⅲ类水标准，水质状况为良，完全满足水环境功能区划Ⅳ类水质的要求。

■勐勐河双江纸厂大桥断面：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅳ类水质的要求。

■南碧河那缅断面：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅳ类水质的要求。

■小黑江边防检查站断面：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。

■澜沧江漭街渡大桥断面：2017年水质符合Ⅰ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。

■拉勐河和平桥断面：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。

怒江水系

总体评价：2017年怒江水系南汀河流域6个监测断面中，水质符合Ⅰ类水标准，水质状况为优有1个断面；符合Ⅱ类水标准，水质状况为优有3个断面；符合Ⅲ类水标准，水质状况为良有2个断面。所测断面均满足水环境功能区划类别要求。

■孟定大桥断面：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。

■南汀河大文断面：2017年水质符合Ⅲ类水标准，水质状况为良，完全满足水环境功能区划Ⅳ类水质的要求。

■南汀河班控大桥断面：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅳ类水质的要求。

■永康河永康水文站断面：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅳ类水质的要求。

■博尚水库：2017年水质符合Ⅲ类水标准，水质状况为良，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。

■南捧河大岔河桥断面：2017年水质符合Ⅰ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅳ类水质的要求。

——中心城市及7县饮水水质状况

2017年临沧市中心城市3个饮用水水源地及7县14个主要饮用水水源地水质状况持续良好。

2016、2017年临沧市中心城市饮用水水质情况比较表

| ■中山水库：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，满足水环境功能区划Ⅱ类水质的要求。 类别年份 监测点位 | 水质类别 |  | 综合污染指数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 中山水库 | Ⅱ | Ⅱ | 0.165 | 0.184 |
| 大田河 | Ⅱ | Ⅱ | 0.164 | 0.186 |
| 铁厂河水库 | Ⅱ | Ⅱ | 0.161 | 0.186 |

■大田河：2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。

■铁厂河水库： 2017年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，满足水环境功能区划Ⅱ类水质的要求。

——7县饮用水水源地水质状况

2017年 ，县城14个主要饮用水水源地，市环境监测站按饮用水水源地的监测规范进行取样分析，全年监测4次，监测结果显示：14个饮用水水源地水质全部达Ⅱ类水标准以上，符合集中式饮用水水源地水质要求。其中7个饮用水水源地水质达到Ⅰ类水标准，7个饮用水水源地水质达到Ⅱ类水标准，水质为优，达优率100%。

| 评价 测点 | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水质类别 | 综合污染指数 | 水质类别 | 综合污染指数 |
| 凤庆安庆河 | Ⅰ | 0.160 | Ⅱ | 0.183 |
| 凤庆绿荫塘水库 | Ⅰ | 0.174 | Ⅰ | 0.172 |
| 云县正觉庵水库 | Ⅱ | 0.186 | Ⅱ | 0.210 |
| 永德明朗坝尾 | Ⅰ | 0.152 | Ⅰ | 0.166 |
| 永德棠梨山 | Ⅰ | 0.141 | Ⅱ | 0.151 |
| 双江大棚子水库 | Ⅱ | 0.163 | Ⅱ | 0.197 |
| 双江榨房河 | Ⅰ | 0.146 | Ⅰ | 0.154 |
| 耿马石房河 | Ⅰ | 0.145 | Ⅱ | 0.173 |
| 耿马弄抗河 | Ⅰ | 0.140 | Ⅱ | 0.167 |
| 沧源坝卡大沟 | Ⅱ | 0.143 | Ⅰ | 0.164 |
| 沧源坝卡水塘 | Ⅰ | 0.144 | Ⅰ | 0.173 |
| 沧源也来河 | Ⅰ | 0.149 | Ⅰ | 0.155 |
| 沧源芒告水源 | Ⅱ | 0.150 | Ⅰ | 0.151 |
| 南伞水库 | Ⅰ | 0.154 | Ⅱ | 0.199 |

大气环境

- ——临沧市中心城市环境空气质量

2016、2017年环境空气污染状况比较表

| 项目 年度 | SO2 Ug/m3 | NO2 Ug/m3 | PM10 Ug/m3 | CO Mg/m3 | O3-8h Ug/m3 | PM2.5 Ug/m3 | AQI为优 | 轻度污染天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 11.5 | 12 | 43.5 | 0.96 | 72 | 28 | 248 | 3 |  |
| 2017 | 12 | 20 | 40 | 0.86 | 78 | 24 | 245 | 7 |  |

2017年临沧市中心城市市区环境空气质量监测天数为361天，环境空气质量为优的245天，比2016年减少了3天，占总监测天数的67.9%；为良的109天，占总监测天数的30.2%；为轻度污染的7天，比2016年增加了4天。占总监测天数的1.9%。

- ——降水和酸雨

2016、2017降水污染情况比较表

| 项目 年份 | 降雨量（MM） | 酸雨出现个数（个） | 获得样品数（个） | 酸雨出现频率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 972.3 | 4 | 99 | 4.04 |
| 2017 | 1144.5 | 0 | 95 | 0 |

2017年临沧市中心城市市区共采集降水样品数95个，降雨量为1144.5mm，与2016年相比降雨量增加了172.2mm,全年未出现酸雨样品。

声环境

——临沧市中心城市道路交通声环境状况

2016、2017年中心城市道路交通噪声情况比较表

| 项目 年度 | 昼间年平均等效声级值（dB（A）） | 声级范围所占道路总长比例（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级≤68.0 | 二级68.1～70.0 | 三级70.1～72.0 | 四级72.1～74.0 | 五级＞74.0 |
| 2016 | 66.9 | 59.31 | 33.01 | 1.92 | 5.76 | —— |
| 2017 | 64.8 | 79.65 | 16.51 | —— | —— | 3.84 |

2017年临沧市中心城市道路交通噪声监测路段总长26.05千米，其中有20.75千米的路段昼间等效声级值≤68.0，噪声强度等级为一级，评价为好，占监测路段总长度的79.65%；有4.3千米的路段昼间等效声级值在68.1～70.0分贝之间，噪声强度等级为二级，评价为较好，占监测路段总长度的16.51%；有1千米的路段昼间等效声级值大于74.0分贝，噪声强度等级为五级，评价为差，占监测路段总长度的3.84%。

总体评价：2017年临沧市中心城市道路交通噪声昼间年平均等效声级值为64.8分贝，与2016年相比降低了2.1分贝，噪声强度等级为一级，噪声质量评价为好。

——临沧市中心城市区域声环境状况

暴露在不同等效声级下的面积和人口分布状况表（昼间）

| 质量等级 | 声级范围 [dB（A）] | 声级覆盖面积（平方公里） | 占总网格面积（%） | 声级覆盖人口（万人） | 占总网格人口（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤50.0 | 6.56 | 40.20 | 5.92 | 43.5 |
| 二级 | 50.1～55.0 | 5.44 | 33.33 | 3.57 | 26.3 |
| 三级 | 55.1～60.0 | 3.20 | 19.61 | 2.84 | 20.84 |
| 四级 | 60.1～65.0 | 1.12 | 6.86 | 1.3 | 9.54 |
| 五级 | >65.0 | — | — | — | — |

2017年临沧市中心城市区域环境噪声年平均等效声级值（昼间）为51.7dB(A)，其中暴露在55dB(A)以下声级的人口占总网络人口的69.8%；暴露在55.01dB(A)-60dB(A)占总网格人口的20.84%。暴露在60.1dB(A)-65dB(A)占总网格人口的9.54%。

总体评价：2017年临沧市中心城市区域环境噪声年平均等效声级值（昼间）为51.7dB(A)，声环境质量等级为二级，评价为较好。

城市区域环境噪声的年度比较表

| 级别范围 | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声级覆盖面积（平方公里） | 声级覆盖人口（万人） | 声级覆盖面积（平方公里） | 声级覆盖人口（万人） |
| 一级≤50.0 | 6.4 | 4.94 | 6.56 | 5.92 |
| 二级 50.1～55.0 | 6.4 | 5.31 | 5.44 | 3.57 |
| 三级 55.1～60.0 | 3.04 | 3.1 | 3.20 | 2.84 |
| 四级 60.1～65.0 | 0.48 | 0.28 | 1.12 | 1.30 |
| 五级 >65.0 | —— | —— | —— | —— |
| 合计 | 16.32 | 13.63 | 16.32 | 13.63 |
| 噪声年平均等效声级值（dB（A）） | 51.5 |  | 51.7 |  |

从声级覆盖面积分析：2017年处于二级以上范围的面积有12平方公里，比2016年减少0.8平方公里；处于三级的范围增加0.16平方公里；处于四级的范围增加0.64平方公里。处于一级和二级噪声范围的人口较2016年减少0.76万人；处于三级范围的人口减少0.26万人；处于四级范围的人口增加1.02万人；

总体评价：2017年中心城市区域环境噪声年平均等效声级值与2016相差不大，声环境质量等级均为二级。评价为较好。

“三废”排放情况

——废水

2017年全市废水排放总量6084.22万吨，其中：工业废水排放量1003.50万吨，占总量的16.49%；生活污水排放量5072.10万吨，占总量的83.37%；集中式垃圾处理场废水排放量8.62万吨，占总量的0.14%。废水中的主要污染物为化学耗氧量、氨氮等，部分冶炼与选矿行业废水中含有一定的重金属污染因子。

■废水中化学需氧量（COD）排放总量为20474.60吨，其中：

工业废水中化学需氧量（COD）排放量870.41吨，占4.25%；

生活废水中化学需氧量(COD)排放量19455.61吨，占95.02%；

垃圾处理场废水中化学需氧量（COD）排放量148.58吨，占0.73%。

■废水中氨氮的排放总量为2066.63吨，其中：

工业废水中氨氮排放量53.49吨，占2.59%；

生活废水中氨氮排放量1994.70吨，占96.52%；

垃圾处理场废水中氨氮排放量18.44吨，占0.89%。

■废水中重金属污染因子主要有砷、铅、镉和汞系化合物，其中：

砷排放量为18.81千克，铅排放量为58.74千克，镉排放量为9.28千克，汞排放量为1.81千克、总铬18.48千克，六价铬13.92千克。重金属污染因子主要来源于冶炼与采选行业，集中式垃圾处理场废水中有少量排放。

——废气

2017年全市工业废气排放总量26.50亿标立方米。工业废气中二氧化硫排放量2836.75吨，氮氧化物排放量4616.76吨，烟尘（粉尘）排放量3406.41吨，挥发性有机物排放量580.1吨。

——工业固体废物

2017年全市工业固体废物产生量164.02万吨，工业固体废物综合利用量130.20万吨，综合利用率达到79.38%。产生的工业固体废物中，以制糖蔗渣、滤泥为主的其他废物产生量867817.17吨，企业废气除尘治理收集到的粉煤产生量105679.89吨，锅炉车间炉渣产生量13490.26吨，冶炼废渣产生量49567吨，煤矿石产生量8620吨。

生态环境保护

——森林资源

2017年全市森林资源现状：全市林业用地面积2260.88万亩，占国土面积的63.8%。按两类林划分，公益林711.94万亩、商品林1548.94万亩；按林地权属分，国有林地430.14万亩、集体林地1830.74万亩。森林面积2292.08万亩，活立木蓄积量1.07亿立方米，森林覆盖率64.69%。

——森林灾害

■森林火灾： 2017年共发生较大森林火灾1起，火灾次数占省下达90次控制指标的1.11%，过火面积28.89公顷，受害森林面积4.33公顷，占省下达控制指标1514.2公顷的0.003%，森林受害率0.003‰，比省下达控制指标1‰低0.997个千分点，损失幼树0.17万株。取得了连续28年无重特大森林火灾和无扑火人员伤亡的良好成绩，被省政府考核评定为优秀等次。

■林业有害生物灾害： 2017年全市共发生林业有害生物面积50.03万亩，防治面积47.81万亩，防治率96%，无公害防治面积46.85万亩，无公害防治率98%，成灾面积2.697万亩，成灾率1.18‰，年初预测全年发生面积49万亩，实际发生50.03万亩，测报准确率98%。其中病害45.975万亩（主要是核桃膏药病、橡胶白粉病等），虫害35.9656万亩（主要是松毛虫、金龟子、春尺蠖等），有害生物1.399万亩（薇甘菊）， 鼠害6.69万亩。

——人工造林

2017年全市完成造林67.28万亩，完成木本油料提质增效30亩，低效林改造20万亩，义务植树649.33万株。分县（区）为：临翔区完成造林8.42万亩，木本油料提质增效4万亩，低效林改造3万亩，义务植树80万株；云县完成造林8.05万亩，木本油料提质增效3万亩，低效林改造2万亩，义务植树84.6万株；凤庆县完成造林8.97万亩，木本油料提质增效4万亩，低效林改造3万亩，义务植树80.3万株；永德县完成造林12.01万亩，木本油料提质增效4万亩，低效林改造3万亩，义务植树81万株。镇康县完成造林8.58万亩，木本油料提质增效4万亩，低效林改造2万亩，义务植树80万株。耿马自治县完成造林7.22万亩，木本油料提质增效4万亩，低效林改造3万亩，义务植树80万株。沧源自治县完成造林7.01万亩，木本油料提质增效3万亩，低效林改造2万亩，义务植树82.08万株。双江自治县完成造林7.02万亩，木本油料提质增效4万亩，低效林改造2万亩，义务植树81.35万株。

——生物多样性

临沧市有热带雨林、热带季节雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、温性针叶林、竹林、灌丛、草丛、草甸、人工植被等11种植被类型，有高等植物4200多种，其中有列入《国家重点保护野生植物（第一批）》35种（国家一级保护野生植物有云南红豆杉、长蕊木兰、伯乐树、宽叶苏铁、藤枣5种，国家二级保护野生植物有桫椤、金毛狗、合果木等30种）。野生动物有兽类121种、鸟类413种、爬行类55种、两栖类35种、鱼类85种，其中有国家、省重点保护野生动物100种（国家一级重点保护野生动物有印支虎、亚洲象、黑冠长臂猿、绿孔雀等21种，国家二级重点保护野生动物有猕猴、黑熊、白鹇等74种，省级重点保护野生动物有毛冠鹿等5种）。

——自然保护区

2017年全市共有自然保护区(小区)6个，即南滚河和永德大雪山2个国家级自然保护区、临沧澜沧江和镇康南捧河2个省级自然保护区、永德德党后山县级自然保护区、耿马四方井铁力木自然保护小区，总面积303.36万亩，占全市国土面积的8.56%。

——城市绿化

2017年临沧市全市城市建成区面积为71.23平方千米，全市建成区绿地率为35.69%，全市建成区绿化覆盖率为40.28％，全市人均公园绿地面积为10.13平方米。

——农村生态环境

■农药、化肥、地膜及秸秆使用。2017年，全市农药施用量2387吨，比上年减少252吨；化肥施用量21.6万吨（按折纯法计算），比上年减少0.69吨；农膜用量3823吨，比上年增61吨；全市共实现秸秆资源综合利用140.58万吨，其中：还田利用63.26万吨、饲料利用53.42万吨、燃料利用10.97万吨、作原料利用12.93万吨。秸秆利用率71%，完成全年计划数70%的101%，

■农村能源建设。推进“生态养殖+沼气池+有机肥+种植业”农业循环经济，实现种养业无缝对接，促进产业发展和环境保护谐调发展。全市累计投资农村能源建设资金54227万元，其中，争取国家投资19450.05万元，建成农村户用型沼气83966口、农村沼气服务网点797个、养殖小区和联户沼气89口、规模化大型沼气13座，完成沼气处理设施建设695318立方米。引导农村散养户畜禽粪便经处理后就近还田利用，全市农村种养结合率达90%以上。全市畜禽粪便年产生量约1520.7万吨，通过种养结合、沼气发电等模式利用67.3%，其中还田利用粪便约868万吨，占总利用量的61%，能源化利用粪便约96万吨、尿约77万吨，占总利用量的6.3%。

——水土流失治理

■水土流失治理：2017年全市水土流失治理目标任务计划290 km²，共完成水土流失治理面积295 km²，占治理计划的101.72%；累计完成水土流失治理总面积4666.32km²（2016年底4371.32 km²）。

——土地保护

按照国家和省2017年审核通过，并下达的我市2016年末地籍年度变更数据，全市耕地保有量为841.66万亩；按照2017年末全市永久基本农田划定后的最新面积，我市基本农田保护面积为621.67万亩，其中：耕地面积570.96万亩，其他地类面积50.71万亩。

2017年全市共组织验收土地整治项目验收21个，组织审查土地整治项目设计变更及预算调整方案12个；争取下达省级土地整治项目建设资金10187.3万元，积极有效的推进了临沧市土地整治工作进程。同时，开展了补充耕地指标清理专项工作和对土地整治项目提质改造信息进行了完善。

气象及自然灾害

——综述

2017年，全市年平均气温正常略高，年总降水量正常略多，日照时数正常略少。1月、4月降水特多，2月、12月降水特少，5月、10月降水偏少，其它月份降水正常至偏多。1～2月、9～12月气温偏高，4月气温略低，其它月份气温正常。全市雨季开始大部地区偏晚，于5月中旬至7月上旬初相继开始；全市雨季结束偏早，于9月下旬至10月上旬相继结束。汛期5～10月总降水量略少，阶段性、单点性强降水突出。大雨日数较历年相近，暴雨日数较历年持平。年内极端天气事件较多，出现暴雨洪涝、大风、冰雹等灾害。就农作物生长条件总体而言，2017年属于农业气候条件中等偏好年景。

2017年临沧市各县（区）气温、降水量、日照时数表

单位：℃、毫米、小时

| 站点 | 临翔 | 云县 | 凤庆 | 永德 | 镇康 | 耿马 | 沧源 | 双江 | 全市平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温 | 18.3 | 20.5 | 17.7 | 18.2 | 20.4 | 20.1 | 18.6 | 20.4 | 19.3 |
| 较历年 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| 较去年 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 降水量 | 1356 | 791 | 1290 | 1343 | 1495 | 1458 | 1597 | 1191 | 1315 |
| 较历年 | 207 | -125 | -77 | 82 | -126 | 142 | -150 | 195 | 19 |
| 较历年% | 18 | -14 | -6 | 7 | -8 | 11 | -9 | 20 | 1 |
| 较去年 | 48 | -170 | -213 | -174 | -321 | -258 | -302 | -32 | -178 |
| 日照时数 | 2315 | 2413 | 1796 | 2276 | 1789 | 2105 | 1950 | 2120 | 2096 |
| 较历年 | 188 | 185 | -210 | 104 | -174 | -112 | 88 | -172 | -12 |
| 较历年% | 9 | 8 | -10 | 5 | -9 | -5 | 5 | -8 | -1 |
| 较去年 | 114 | 117 | -169 | -39 | -72 | 95 | 86 | -92 | 5 |

——降水

2017年全市平均降水日数159天，较历年偏少5天，比上年偏少10天；平均大雨日数11天，较历年偏多1天，与上年持平；平均暴雨日数2天，与历年、上年持平。全市各县（区）城区大雨以上降雨有100站次，其中大雨85站次，暴雨15站次，无大暴雨站次，县城日最大雨量在永德7月12日86毫米。乡村气象监测站大雨以上降雨3231站次，其中大雨2643站次，暴雨556站次，大暴雨32站次，日最大雨量在沧源班老乡8月6日185.8毫米。

表2  2017年临沧市各县（区）各级降水日数

单位：天

| 站点 | 临翔 | 云县 | 凤庆 | 永德 | 镇康 | 耿马 | 沧源 | 双江 | 全市平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水日数 | 164 | 179 | 169 | 155 | 161 | 149 | 158 | 136 | 159 |
| 较历年 | 5 | 34 | -2 | -13 | -21 | -16 | -17 | -14 | -5 |
| 较上年 | -4 | 28 | -8 | -12 | -25 | -26 | -23 | -12 | -10 |
| 大雨日数 水日数 | 10 | 5 | 11 | 13 | 15 | 11 | 8 | 12 | 11 |
| 较历年 | 1 | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 | -7 | 6 | 1 |
| 较上年 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | -5 | -10 | 4 | 0 |
| 暴雨日数 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 较历年 | 2 | -1 | -1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 较上年 | 3 | -1 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 |

——主要气象灾害及影响

2017年出现暴雨洪涝、大风、冰雹等灾害。因各种气象灾害及衍生灾害造成203337人受灾， 4人死亡，紧急转移安置2166人；农作物受灾19165公顷，其中成灾10833公顷，绝收3359公顷；房屋损坏3908间，倒塌208间。直接经济损失25339万元，其中农业经济损失13722万元。总体上，2017年气象灾害造成的受灾人口、死亡人数、直接经济损失、房屋倒损数等远低于近10年的平均值，为气象灾害较轻年份。

从灾害造成的直接经济损失来看，暴雨洪涝造成的直接经济损失占全年总经济损失的比重最大，为60.3%，其次是大风、冰雹灾害占27.5%，台风灾害占12.2%。从灾害损失时空分布来看，年内灾害发生时段主要集中在7～8月。空间分布上看，近1/3的经济损失集中在临翔，人口死亡在云县和双江。

环境保护管理与措施

【节能减排】

■节能工作措施：一是分解落实年度节能目标责任；二是出台节能综合意见；三是做好节能指标监测和研判工作；四是抓好重点耗能企业节能管理；五是实施能源管理体系建设工作；六是开展节能监察；七是开展淘汰燃煤锅炉；八是推进墙材革新工作。

■节能目标任务：认真把握结构节能、技术节能、管理节能三个关键环节，强化能源强度和总量“双控”指标倒逼作用，进一步落实责任、创新机制、加强管理、提升服务，确保完成省下达年度单位GDP能耗下降1.2%的目标任务，推动产业绿色转型升级。全年单位GDP能耗同比下降6.01%以上，圆满完成省下达的目标任务。

■污染减排工作：认真履行环境保护“党政同责、一岗双责”，继续实施主要污染物总量减排目标责任制，着力强化管理减排措施，抓实“减排目标责任分解、减排工程建设运行、减排监测体系建设管理、减排专项督查督导、减排档案建立完善”五项工作，突出污染防治重点，扎实抓好省级下达的19个水、气重点减排项目。全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项主要污染物排放总量控制在责任目标范围内。

【环境管理】

■生态建设。一是坚决落实中央和省、市党委、政府生态文明建设和环境保护的决策部署，切实加大《临沧生态市建设规划（2011-2020年）》及系列重要配套措施的落实力度，继续加快推进生态创建工作，截止2017年底，累计获得省级生态文明乡镇命名14个，59个创建申报“省级生态文明乡镇”通过省级审核和现场复核，启动了临翔区、凤庆县、双江自治县省级生态文明县创建工作。二是积极开展生态保护红线的划定，最终划定为6642.43km2，占行政区总国土面积23620.15km2的28.12%。三是继续深化农村生态环境保护。通过“饮用水源保护、污水处理系统、垃圾处理设施、村容村貌整治”等工程的实施，进一步发挥了重点整治村的示范带动作用。2017年共组织完成了全市15个农村环境综合整治及生态环境保护项目的申报入库，组织对17个农村环境综合整治项目实施方案的审查，争取到中央和省级环保专项资金支持的农村环境综合整治项目16个，项目资金5083万元。

■环评管理。一是抓好环评服务。提前介入、主动服务、分类指导、加强协调、限时办结，对符合审批条件属市、县级审批的项目，及时给予审批，对属于上级环境保护部门审批的项目，认真做好基础审核工作，积极跟踪汇报，争取项目尽快获批，确保项目合法落地建设，2017年度全市获得各级环保部门审批环评并完成网上录入项目144个，完成网上环评登记备案1975个。二是加强环评管理。加强项目建设现场环境监管，并重点开展了公路、铁路等重大项目环保“三同时”制度执行情况现场检查，督促指导项目业主落实生态环境保护措施，加强污染防治，有效控制环境污染和生态破坏，保障区域生态环境安全，促进经济社会与生态环境保护协调、持续发展。

■污染防治。市人民政府成立了“临沧市环境污染防治工作领导小组”，负责统筹协调推进全市大气、水、土壤污染防治工作，研究解决污染防治重大措施和重大问题。印发实施《2017年临沧市主要污染物总量减排工作方案》《临沧市全面建立大气水土壤污染防治工作协调落实机制的意见和蓝天保卫 碧水青山净土安居专项行动计划》《临沧市2017年度大气水土壤污染防治年度计划》《临沧市控制污染物排放许可制实施计划》，明确年度污染防治工作目标、重点任务和具体要求。全市纳入水环境质量国家考核的5个地表水断面、省级考核的10个地表水断面和15个集中式饮用水源的水质均达到考核目标要求，城市黑臭水体整治初见成效。切实加强工业、机动车、城市扬尘等污染综合防控措施，8县（区）城市全年环境空气质量持续保持优良，其中临沧市中心城区环境空气质量优良率为98.1%。

【环境执法】

■环境监管。坚持用法治思维和法治方式化解矛盾、深化改革、推动发展，以更加坚决的态度、更加迅速的行动、更加有力的措施抓好《中华人民共和国环境保护法》及其配套办法等政策法规的贯彻落实。扎实开展“绿盾2017”自然保护区监督检查专项行动，全面排查自然保护区生态环境隐患问题，严肃查处涉及自然保护区的各种违法行为，圆满完成了造纸、水泥、制糖等行业共21户企业国家新版排污许可证核发任务；对8个工业园区382户企业建设项目环评及环保“三同时”制度执行情况，201户重点行业企业的废水、废气、危废处理处置情况，14户矿山企业的尾矿库环境安全隐患及治理情况、15个县级以上集中式饮用水水源地保护区存在问题进行了全面排查，并督促整改；全年共办理环境行政处罚案件49件，其中适用《环保法》四个配套办法案件15件，罚金378万元，全力维护环境安全；共受理各类环境信访有效举报229件，已全部办结。

■环保督察。扎实抓好中央环境保护督察反馈问题整改落实，严格对照《云南省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改措施清单》，梳理临沧市整改落实类问题23项、关注加强类问题2项，已完成整改18项。高度重视省委、省政府环境保护督察工作，根据督察反馈意见，认真细化梳理出我市需要整改的33项具体问题，制定下发整改方案，已完成整改20项，其余事项抓紧推进整改。