- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：四排山乡卫生院建设项目

建设单位（盖章）：耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院

编制日期： 2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	70

附件：

附件1：委托书

附件2：事业单位法人证书

附件3：医疗机构执业许可证

附件4：土地证

附件5：医疗废物处置协议

附件6：检测报告

附件7：污泥处置承诺书

附件8：环评合同

附件9：内部审核记录表

附件10：进度管理表

附件11：专家修改意见及修改清单

附件12：技术审查意见及专家签到表

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：项目区平面布置图

附图4：环境保护目标分布图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四排山乡卫生院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省临沧市耿马县四排山乡卫生院 |  |  |
| 地理坐标 | （东经99°34′4.714″，北纬23°27′36.106″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8423乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 第四十九“卫生”的108“基层医疗服务842”中的“其他（住院床位20张以下的除外）” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 712.96 | 环保投资（万元） | 47.6 |
| 环保投资占比（%） | 6.68 | 施工工期（月） | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目于1989年建设完成并营业至今，临沧市生态环境局耿马分局根据《环境影响评价法》相关要求，因该项目自建设行为终了之日起两年内未被发现，依法不予“未批先建”行政处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 5442.47 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属医疗卫生服务设施建设，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019 年本），属于鼓励类中的第三十七“卫生健康”第5条“医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目建设符合相关规划。项目位于耿马县四排山乡卫生院，所在区域交通便利，配套基础设施完善。通过现场踏勘，项目周围均为居民，无其他大型工业企业，外环境对该项目无明显制约因素，项目区周边道路交通完善，交通较为便利，方便周围居民就医，建设条件较好。项目不涉及基本农田、饮用水源保护区，周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。项目对污染物提出了合理有效的措施，不会对周围环境造成危害性影响。因此，本项目选址合理。 3、项目平面布置合理性分析 根据现场踏勘，项目东侧为医院出入口，出入口旁为综合门诊楼，综合门诊楼西侧为门诊楼，项目北侧为住院楼，南侧为宿舍楼，发热门诊为项目西侧，住院楼南侧为中医馆；污水处理站位于项目西南侧，住宿楼西侧；医疗废物暂存间位于项目西侧发热门诊旁，不靠近项目出入口及就诊病人主要活动区域，不靠近居民区和垃圾存放点，同时医疗废物转运车能够直接到达医疗废物暂存间门口，方便医疗废物的装卸。项目总平面布置根据总体功能要求，按照分区明确，线路清楚，建筑布局紧凑合理，交通便捷，管理方便地原则布置。主要医疗建筑集中，联系紧密便捷，资源共享，间距满足医疗建筑采光及日照要求。项目总平面布置图详见附图3。 4、与《云南省医疗卫生服务体系规划（2016—2020年）》符合性分析 该规划中指出了目前存在的主要问题：医疗卫生资源总量不足、质量不高、医疗卫生资源分布不均、结构不合理、基层医疗卫生机构管理水平较低、服务能力弱、卫生信息化建设发展滞后、地区发展差异大、公立医院功能定位不清、分工协作机制尚未建立。 规划在医疗卫生资源分布不均、结构不合理的问题中指出医疗卫生资源分布不均，资源利用不足与过度利用并存。全省93%的省办医院、46%的三级甲等医院、30%的执业（助理）医师和注册护士集中在昆明。不同类型医疗卫生机构发展不均衡。 本项目的建设可以完善耿马县四排山乡医疗体系，促进了耿马县四排山乡当地医疗卫生水平和群众健康水平的提高。 5 、与《水污染防治行动计划》 符合性分析 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号），共10条35款，其中与本项目密切相关的规定为一条（二） 、（六）款。项目与《水污染防治行动计划》的符合性分析见表1-2。 表 1-2 水污染防治行动计划符合性分析表 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合 情况. 1; 推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化 处理处置，禁止处理处置不达标的污泥 进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处置设施应于2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应2020年底前达 到 90%以上。; 项 目产生的污泥经消毒处理后委托有资质的单位处置。; 符合. 2; 优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡 规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排 放减量置换。; 本项目用地性质符合规划要求，项目不属于高耗水、高污染项目，不属于重点行业建设项目。; 符合. 3; 加大执法力度。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。; 本项目废水能够达标排放。医院一体化污水处理设施设专人负责，当出现故障时及时采取措施，同时废水定期检测。; 符合. 项目符合《水污染防治行动计划》（国发[2015]17 号）的相关要求。 6、与《大气污染防治行动计划》 符合性分析 本项目废气产生量小，对大气环境影响小，符合《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37 号）的相关要求。 7、与《土壤污染防治行动计划》 符合性分析 项目与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）的符合性分析见表1-3。 表 1-3 土壤污染防治行动计划符合性分析表 相关要求; 本项目情况; 符合 情况. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目位于耿马县四排山乡卫生院，不属于优先保护类耕地，项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。; 符合. 项目符合《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）的相关要求。 8、“三线一单”符合性分析 - 临沧市人民政府2021年11月1日，以临政发〔2021〕24号文件，《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，明确了生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，制定了生态环境准入清单。 表1-4 建设项目“三线一单”相符性分析 管控项目; 临政发〔2021〕24号; 本项目相符性. 生态保 护红线 和一般生态空间; 执行《云南省人民政府关于发布 云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、公益林、天然林等生态功能重要区域、生态环境敏感区划入一般生态空间。; 本项目位于耿马县四排山乡卫生院，项目于1989年建设完成，已建成多年，项目用地于2014年取得土地证（耿国用（2014）字第12-01号），用地性质为医疗卫生用地，本项目用地不在生态保护红线范围内、不占用基本农田。. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，全市水环境质量明显改善，地表水体水质优良率保持稳定，重点区域、流域水环境质量进一步改善，饮用水安全保障水平持续提升，怒江、澜沧江流域水生态系统功能持续恢复。到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态恢复取得明显成效。; 本工程区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目运行过程中废水达标外排，不会导致区域地表水环境质量下降，不会突破水环境质量底线。. 大气环境质量底线; 到2025年，全市环境空气质量继续保持优良，县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，临翔区细颗粒物年均浓度低于26μg/m3，优良率保持稳定。到2035年，全市环境空气质量稳定提升，各县（区）细颗粒物年均浓度低于25μg/m3，优良率进一步提升。; 根据《临沧市环境质量状况公报》（2021版）可知，耿马县大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，并且项目运行过程产生的大气污染物通过采取相应措施后，能够达标排放，不会导致区域环境空气质量下降，不会突破大气环境质量底线。. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到有效管控，污染地块安全利用率达到95%以上。到2035年，全市土壤环境质量持续改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目建成运行后不会对土壤造成污染，工程建设不会突破土壤环境风险防控底线。. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提成资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标; 本项目属于乡镇卫生院（Q8423），生产过程主要采用电、太阳能等清洁能源，本项目不属于高能耗、高污染、资源型项目，运营过程中用水不开采地下水，用水接市政供水管网。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。. 生态环 境准入 清单; 优先保 护单元; 共24个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在临翔大雪山、云县大朝山、永德大雪山、邦骂雪山、澜沧江、南滚河、南汀河、南捧河、小湾水库、饮用水水源保护区等重点生态功能区域。; 该项目不在耿马县生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。因此本工程未位于优先保护单元。. 重点管控单元; 共38个，包含开发强度高、污染物排放强度大、生态环境问题相对集中的区域以及大气环境布局敏感、弱扩散区、矿产资源开发区域等，主要分布在澜沧江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。; 耿马县共设置6个重点管控单元。本项目位于耿马县四排山乡卫生院，不属于开发强度高、污染物排放强度大、生态环境问题相对集中的区域以及大气环境布局敏感、弱扩散区、矿产资源开发区域等。本项目不属于《实施方案》中的重点管控单元。. 一般管控单元; 共8个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。; 项目所在地属于一般管控单元。本项目严格落实本评价提出的环保措施，项目建设和运行应满足产业准入等管理规定。. 根据上表，工程建设符合《临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发〔2021〕24号）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 四排山乡卫生院于1989年建设完成并运营至今，开设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置病床位20张。由于医院建设年限较早，至今未进行相关环保手续办理，现完善环保手续的办理工作，进行本次补办环评及后续的环境保护验收。 2.2编制依据 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本项目属于第四十九、卫生的108“基层医疗卫生服务842”中的“其他（住院床位20张以下的除外）”，须编制环境影响报告表。为此，耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院委托我公司（临沧正诚环境技术有限公司）承担本项目的环境影响评价工作（见附件1委托书）。接受委托后，我公司组织相关技术人员对现场进行了详细踏勘和调查，通过收集相关资料，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律、法规和“建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）”等技术规范要求，编制完成《四排山乡卫生院建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。 本项目不包含放射性和辐射性医疗设备的评价内容，对于建设项目内放射性和辐射性医疗设备的安装和使用，建设单位应委托资质单位按照国家相关规定进行辐射环境影响评价，另行报环保管理部门上报审查，不包括在此评价报告范围内。 2.3、项目建设内容： 本项目总占地面积5442.47m2，总建筑面积1500m2，设置床位20张。项目分为主体工程、辅助工程、环保工程，已配套建设化粪池和一体化污水处理设备，本次项目建设内容详见表2-1。 表2-1项目建设内容组成一览表 工程内容; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 综合门诊楼; 2层建筑，砖混结构，医院科室主要设置在综合门诊楼，主要用于门诊接待。; 已建. 住院部; 3层建筑，砖混结构，主要用于住院病患住院治疗。. 门诊楼; 1层建筑，砖混结构。主要用于门诊、输液等。. 中医馆; 1层建筑，砖混结构。主要用于中医门诊及治疗。. 宿舍楼; 医院职工住宿楼2栋，一栋2层建筑，一栋1层建筑，砖混结构。主要用于职工住宿。. 发热门诊; 1层建筑，框架结构。主要用于发热病人检查及治疗。. 辅助工程; 给水; 由自来水管网供给; 已配置. 排水; 项目排水实行“雨污分流”。废水总产生量为4.264m3/d、1556.36m3/a，检验废水属特殊医疗废水，采用封闭式收集桶单独收集经中和预处理后，同其他废水（门诊废水、住院废水）一起进入化粪池和污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准表1中的A级标准后排入市政污水管网，最终排入四排山乡污水处理厂。; 已配置. 供电; 由市政供电电路接入，设置备用柴油发电机; 已配置. 供热; 热水供应采用太阳能与空气源热泵加热系统联合供热的方式，供热系统主要用于住院病房热水供应; 已配置. 供氧; 氧气来源于外购氧气瓶，氧气瓶最大存储量为2瓶，6m3/瓶，合计12m3; 已配置. 消毒; 病房采用三氯异氰尿酸消毒片消毒；医疗仪器采用紫外光消毒；厕所用三氯异氰尿酸消毒片进行消毒；手术室安装紫外线消毒灯；污水处理站消毒池使用计量泵自动投加二氧化氯进行消毒; 已实施. 环保工程; 废水; 污水处理站; 污水处理站位于项目区住宿楼西侧，处理规模15m3/d，采用“格栅+调节池+AOA+双级沉淀池+消毒”污水处理工艺，经一体化医疗污水处理设备进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准表1中的A级标准后排入市政污水管网，最终排入四排山乡污水处理厂。; 已配置. 化粪池; 设置3个化粪池，总容积为20m3; 已配置. 检验科废水收集桶; 若干个，用于收集预处理检验科废水; 已配置. 废气; 污水处理站异味; 加盖、投加除臭剂、绿化、自然稀释扩散; 已实施. 固废; 生活垃圾收集桶; 若干个，各区域设置，满足需要; 已配置. 一体化污水处理设备、化粪池污泥; 消毒后委托有资质的单位清运处置; 已实施. 医疗废物收集桶; 若干个，各区域设置，满足需要; 已配置. 医疗废物暂存间; 10m2，用于暂存医疗废物、废药物、药品。医疗废物、废药物、药品按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标志和警示说明。医疗废物暂存间进行防渗处理，渗透系数达到10-10cm/s以下; 已配置. 噪声; 选用低噪声设备，设备置于封闭的用房内，定期保养维护；在门诊楼内、住院楼内设置保持安静等标识牌; 已配置. 2.4、就诊人次及科室设置 项目不生产产品，仅对病患进行诊治，根据医疗机构执业许可证（见附件3），项目设置20张床位。项目门诊人数最大约为50人/d。 医院主要诊疗科目有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室。本项目不设置传染科。根据建设单位提供资料，项目中医科开展针灸和理疗，不在医院煮制中药，不产生煮药废渣、废水。 2.5、就诊程序 前来就诊的患者挂号后，前往所选择的科室看诊，医生进行初步诊断后，根据病人实际情况开具处方、住院单或检查单，病人缴费后按单取药或是接受各项检查，之后进行简单治疗、手术、住院等，治疗结束后出院离开。 2.6、主要医疗设备 项目主要医疗设备见表2-2。项目涉及放射性设备，本次环评不包括辐射类污染源评价，辐射影响评价应另委托相关技术单位进行评价，并报相关部门审批。 表2-2 主要医疗设备一览表 序号; 医疗设备名称; 数量; 单位. 1; 其他医疗设备; 12; 套. 2; 其他防疫、防护卫生装备及器具; 27; 套. 3; 救护车; 2; 辆. 4; 专用X线诊断设备; 1; 台. 5; 其他医疗设备; 1; 台. 6; 其他消毒灭菌设备及器具; 3; 套. 7; 医用冷疗设备; 1; 台. 8; 药具自助发放机; 1; 台. 9; 生化分析设备; 1; 台. 10; 药品柜; 4; 个. 11; 中医治疗床; 2; 床. 12; 输液车; 3; 辆. 13; 中频治疗仪; 2; 台. 14; 灭菌高压锅; 1; 口. 15; 超敏CRP; 1; 台. 16; 手术无影灯; 1; 盏. 17; 超声彩色多普勒诊断仪; 1; 台. 18; 心电图机; 1; 台. 19; 全自动电解质; 1; 台. 20; 全自动尿液分析仪; 1; 台. 21; 全自动血液分析仪; 1; 台. 22; 医用离心机; 1; 台. 23; 医用臭氧冲洗治疗仪; 1; 台. 24; 冷光型反光灯; 2; 盏. 25; 心电诊断仪器; 1; 台. 26; 生化分析设备; 1; 套. 27; 电子阴道镜; 1; 台. 28; 空气消毒机; 1; 台. 29; 家用洗衣机; 1; 台. 30; 超声诊断仪器; 1; 台. 31; 尿液分析系统; 1; 套. 2.7、主要原料、燃料消耗量及来源： 建成后医院主要原料及水、电等消耗量见表2-3，主要原辅材料理化性质详见表2-4。 表2-3 能源、物料消耗量表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 来源. 1; 二氧化氯; kg/a; 7.2; 7.2; 外购. 2; 酒精; t/a; 0.07; 0.07; 外购. 3; 碘附; t/a; 0.032; 0.032; 外购. 4; 液氧; m3; 18; 12; 外购. 5; 三氯异氰尿酸消毒片; kg/a; 10; 10; 外购. 6; 水; t/a; /; /; 自来水厂. 7; 电; 万千瓦时/a; /; /; 当地电网. 表2-4 原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 液氧; 液氧为浅蓝色液体，储存于液氧罐中，通常气压（101.325kPa）下密度1.141g/cm&sup3，凝固点50.5K（-222.65℃），沸点90.188K（-182.96℃）。冷却到-218.8℃成为雪花状的淡蓝色固体，液氧的总膨胀比高达860：1。. 二氧化氯; 二氧化氯，是一种无机化合物，化学式为ClO2，常温常压下是一种黄绿色到橙黄色气体。二氧化氯具有漂白性，主要用于纸浆和纸、纤维、小麦面粉、淀粉的漂白，油脂、蜂蜡等的精制和漂白，另外，由于其消毒能力较强，常作为饮用水消毒杀菌剂替代传统的液氯消毒. 酒精; 乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH）或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。. 碘附; 紫黑色液体，是碘与表面活性剂的不定型结合物。碘附常用的浓度是 1%；0.3%～0.5%的碘附用于手和外科皮肤消毒，具有杀菌作用，稀溶液毒性低，无腐蚀性，稀溶液不稳定，使用前配制，避免接触银、铝和二价合金。. 三氯异氰尿酸; 三氯异氰尿酸，化学式为C3Cl3N3O3，分子量为232.41，是一种有机化合物，白色结晶性粉末或粒状固体，具有强烈的氯气刺激味。三氯异氰尿酸是一种极强的氧化剂和氯化剂，与铵盐、氨、尿素混合生成易爆的三氯化氮，遇潮、受热也放出三氯化氮，遇有机物易燃。三氯异氰尿酸对不锈钢几乎无腐蚀作用，对黄铜的腐蚀比对碳钢的腐蚀强烈。. 2.8、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目共有职工25人，其中医生4人，护士12人，其他人员9人，项目区不设置食堂，设有住宿（10人在项目区住宿）。 工作制度：项目全年365天连续工作，每天24h工作，轮班工作制，每班工作8小时。 2.9、水平衡 项目用排水核算见下表： 表2-5 用排水量核算一览表 序号; 用水环节; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 产污系数; 日废水量m3/d; 年废水量m3/a. 1; 门诊; 1; 365; 0.8; 0.8; 292. 2; 住院部; 3.3; 1204.5; 0.8; 2.64; 963.6. 3; 检验、化验; 0.03; 10.95; 0.8; 0.024; 8.76. 4; 员工生活污水; 1; 365; 0.8; 0.8; 292. 5; 绿化（项目绿化用水只在非雨天使用）; 0.3; 62.1; /; /; /. 合计; 非雨天5.63 雨天5.33; 2007.55; /; 4.264; 1556.36. 项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位m3/d） 2.10、项目环保投资 本项目总投资712.96万元，环保投资共计47.6万元，占总投资的6.68%。 表2-6 环境保护投资 估算一览表 单位：万元 阶段; 污染物; 投资项目; 规模; 金额; 备注. 运营期; 废气; 加盖、投加除臭剂; /; 1.0; 已建. 废水; 化粪池; 3个总容积20m3; 6.0; 已建. 污水处理站; 处理规模为15m3; 27.3; 已建. 检验科废水收集桶; 若干个; 0.5; 已建. - 排污口规范化设置; - 1个; 0.2; 环评新增. - 事故应急池; - ≥1.3m3; 1; 环评新增. 噪声; 设备基础减振措施、风机加装风机罩、墙体隔声和吸声措施、医院安静标志; /; 0.5; 已建. 固废; 医疗废物暂存间; 10m2; 2.0; 已建. 危险废物和医疗废物的警示标志; /; 0.1; 已建. 生活垃圾桶; 若干个; 0.5; 已建. 医废收集桶; 若干个; 0.5; 已建. 检验废试剂、废液收集桶; 若干个; 0.5; 已建. 其他; 绿化; 绿化100m2; 1; 已建. 环境管理; 环评、竣工环境保护验收; 5; /. 环境监测; 运营期环境监测; 1.5; 一年. 合计; 47.6. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 经过现场踏勘，该项目已于1989年投入运营，施工期环境影响已随施工期的结束而消除，本项目施工期间未发生任何环保事故，未收到任何环保投诉，故本评价不对该项目施工期的污染进行分析。 二、运营期工艺流程及产污环节 - 1、项目运营期就医流程 图2-2 项目运营期就医流程图 就医流程简述 ①挂号：医院挂号处排队挂号。 ②就诊：根据挂号所得信息，到不同门诊科室就诊，根据医生诊断结果和建议，选择不同治疗方法； ③治疗、缴费：根据不同治疗方法，首先到缴费处进行缴费，然后取药、进行简单治疗后离开；或缴费后进行住院治疗；或缴费后进行进一步化验检查，再由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。 ④离开：治疗结束，病人出院。 项目已于1989年建成投入运营，运营期热水供应使用电热、太阳能等清洁能源；采用数码洗印设备，无影印废水产生。项目运营期产生的污染物废气主要为：污水处理站恶臭、医院消毒异味、医疗废物暂存间异味、汽车尾气、备用发电机废气；废水为：门诊废水、住院废水、检验科废水、员工生活污水；噪声；固废：医疗废物、化粪池和污水处理站污泥、生活垃圾。项目运营期产污环节示意图见图2-3： 图 2-3 项目运营期产污环节示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目已于1989年建成投入运营，在运营过程已设置化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间等环保设施，未收到任何投诉。经现场勘察，项目现状存在以下主要环境问题。 - 项目现状存在的主要环境问题如下： - 未进行排污许可登记。 - 污水处理设施未设置事故池。 - 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）于2023年7月1日实施，2023年7月1日起实行危险废物新标识，目前仍采用老标识。 - 项目已设置排污口，但未设置标识。 - 5、医疗废物暂存间内部未分区，墙裙需防渗处理。 - 针对本项目存在的环保问题，本次评价要求采取以下整改措施： - 项目环评批复后进行排污登记。 - 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求医院设置容积不小于日排放量的30%的应急事故池，以贮存处理系统或其他突发事件时医院污水未经处理外排。医院需设置1个容积不小于1.3m3的事故池。 - 3、2023年7月1日实行危险废物新标识后采用新危险废物标识。 - 根据相关要求完善排污口标识。 - 5、医疗废物暂存间内部进行分区，墙裙进行防渗处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 项目区所在地为农村地区，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二类区，项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据2021年临沧市环境现状公报，除临翔区外，临沧市其余7县城环境空气质量有效监测343～361天，优232～275天、良53～123天、轻度污染2～36天。本报告引用项目所在区域空气自动站的环境空气质量监测结果对区域环境空气开展评价，耿马县2020年全年环境空气监测结果及评价结果详见表3-1。 表3-1 耿马县空气质量监测及评价结果统计表 污染物; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 11; 40; 27.5; 达标. PM10; 39; 70; 55.71; 达标. PM2.5; 24; 35; 68.57; 达标. CO; 1.3; ——; ——; 达标. O3; 132; ——; ——; 达标. 从统计结果看，项目区域基本污染物SO2、NO2、CO、O3、PM10和PM2.5年均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，耿马傣族佤族自治县为环境空气质量达标区，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在地附近主要地表水体为西南侧3900m的弄告河，弄告河属于小黑江支流，根据《临沧市水功能区划》，弄告河耿马保留区：源头至小黑江汇口，河长 20 km，现状水质为Ⅲ类，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类。因此项目区河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 根据《2021年临沧市环境状况公报》，小黑江检查站断面：2021年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，满足水环境功能类别Ⅲ类水质的要求。项目区最近地表水体为弄告河，属于小黑江支流，小黑江断面位于项目区下游，因此评价认为项目区段弄告河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目为耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）功能区分类，项目区为1类声环境功能区，周边居民区属于2类功能区，因此，项目区卫生院内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，卫生院周边其他区域执行2类标准。 为了解项目周边声环境质量现状，建设单位委托贵州鼎拔检测有限公司于2023年06月01日和2023年06月02日分别对项目厂界四周噪声进行了监测。其监测结果见表3-2所示。 表3-2 项目声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 测点位置; 测量时段; 时段; 结果[dB(A)]; 标准限值; 达标情况. 1#厂界东面外1m处; 2023.06.01; 昼间; 50.3; 60; 达标. 夜间; 41.6; 50; 达标. 2#厂界南面外1m处; 昼间; 50.2; 60; 达标. 夜间; 42.3; 50; 达标. 3#厂界西面外1m处; 昼间; 50.5; 60; 达标. 夜间; 42.8; 50; 达标. 4#厂界北面外1m处; 昼间; 50.4; 60; 达标. 夜间; 42.3; 50; 达标. 1#厂界东面外1m处; 2023.06.02; 昼间; 50.2; 60; 达标. 夜间; 41.8; 50; 达标. 2#厂界南面外1m处; 昼间; 50.6; 60; 达标. 夜间; 42.7; 50; 达标. 3#厂界西面外1m处; 昼间; 50.8; 60; 达标. 夜间; 42.7; 50; 达标. 4#厂界北面外1m处; 昼间; 50.9; 60; 达标. 夜间; 43.0; 50; 达标. 本项目噪声监测点位于2类声环境功能区，根据表3-2噪声检测结果，检测点昼夜噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态质量现状 项目用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及集中式饮用水源保护区。其区域周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 5、电磁辐射环境现状 项目涉及放射性设备，本次环评不包括辐射类污染源评价，辐射影响评价应另委托相关技术单位进行评价，并报相关部门审批。 3.2、环境质量标准 1、环境空气质量标准 项目区域环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值标准值见下表。 表3-3 《环境空气质量标准》标准限值 （单位：ug/m3） 执行标准; 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. G3095－2012《环境空气质量标准》二级标准; 总悬浮颗粒物 (TSP); 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 颗粒物 (PM2.5); 年平均; 35. 24小时平均; 75. 颗粒物 (PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 附录D; NH3; 1小时平均; 200; μg/m3. H2S; 1小时平均; 10; μg/m3. 2、地表水环境质量标准 项目最近地表水体为西南侧3900m的弄告河，弄告河属于小黑江支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。标准值见表3-4。 表3-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; TN; TP（以P计）; 粪大肠杆菌. III类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2; 10000个/L. 3、声环境质量标准 本项目为耿马县四排山乡卫生院，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准，标准值详见下表。 表3-5 声环境质量标准 （单位dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 3.3环境保护目标 根据对本项目现场踏勘和调查，确定了本次评价的大气环境、声环境、地下水环境、生态环境保护目标概况见表3-6。 表3-6 本项目环境保护目标 环境要素; 评价范围; 保护目标名称; 与建设项目厂界位置关系; 保护级别. 大气环境; 厂界外500m范围内; 四排山乡居民约35户（约140人）; 最近距离为项目区北侧1m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 四排山乡居民约60户（约240人）; 最近距离为项目区南侧1m. 四排山乡居民约70户（约280人）; 最近距离为项目区东侧5m. 声环境; 厂界外50m范围内; 四排山乡居民约10户（约40人）; 最近距离为项目区北侧1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 四排山乡居民约20户（约80人）; 最近距离为项目区南侧1m. 四排山乡居民约15户（约60人）; 最近距离为项目区东侧5m. 地下水环境; 厂界外500m范围内; 无; /; /. 地表水环境; /; 弄告河; 最近距离为项目区西南侧3900m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 生态环境; 保护周边植被不被破坏. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.4排放标准 - 1、大气污染物排放标准 项目运营期污水处理站主要产生氨、硫化氢等恶臭气体，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，标准值见下表3-7。 表3-7 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 控制项目; 标准值. 氨（mg/m3）; 1.0. 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 氯气（mg/m3）; 0.1. 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1. 2、水污染物排放标准 项目废水经化粪池预处理后，一起进入医院的一体化污水处理设备进行处理，处理后外排至四排山乡污水处理厂，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准。《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准未做规定的氨氮、总磷、总氮、色度等，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准表1中的A级标准。标准值见表3-8、3-9。 表3-8 医疗机构水污染物排放标准 单位：mg/L 项目 执行标准; 标准限值. GB18466—2005表2预处理标准; 浓度（mg/L); pH值; BOD5; CODCr; SS. 6-9; 100; 250; 60. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 动植物油; 阴离子表面活性剂; 总余氯. 5000; 20; 10; -. 石油类; 挥发酚; 总氰化物; 总汞. 20; 1.0; 0.5; 0.05. 注：用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求：消毒接触池的接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。. 表3-9 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 项目 执行标准; 标准限值；浓度（mg/L）. GB/T 31962-2015表1中A级标准; NH3-N; 总磷; 总氮; 色度. 45; 8; 70; 64. 3、噪声排放标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，标准具体限值见下表。 表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 等效声级（Leq）. 昼间; 夜间. 1类标准; 55; 45. 4、固体废物 医疗废物：项目运营期医疗废物执行《医疗废物管理条例》（国务院380 号令）、《医疗废物专用包装袋子、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 污水处理站、化粪池污泥：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中4.3控制和处置要求：化粪池和污水处理站污泥按危险废物进行处理处置；污泥清掏前达到表4医疗污泥排放标准值要求，标准值详见表3-11。 表3-11 医疗机构污泥排放标准值 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目污水排放量为1556.36m3/a，污水中的COD和氨氮纳入污染物总量控制要求。 项目周边配套污水管网建成并通达，项目污水集中收集并进行预处理后排入市政污水管网，废水污染物总量控制指标计入四排山乡污水处理厂的总量控制指标。年排放水污染物总量控制值为CODCr0.39t/a、NH3-N 0.07t/a。 废气：项目排放废气主要为H2S、NH3，其中NH3排放量为0.000072t/a，H2S排放量为0.000003t/a。由于我国主要污染物总量控制种类不含H2S、NH3，因此本项目不设置废气总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1、施工期回顾性分析 根据现场踏勘，该项目已于1989年投入运营，施工期环境影响已随施工期的结束而消除，本项目施工期间未发生任何环保事故，截至目前，未收到任何环保投诉。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2、大气环境影响分析及措施 本项目建成营运后，医院内器械灭菌使用电蒸汽灭菌器，住院楼的热水供应系统采用集中太阳能热水器辅助空气源热泵机组联合供热方式，项目不设食堂。 根据废气产生的位置不同，可分为污水处理站恶臭、医院消毒异味、医疗废物暂存间异味、汽车尾气和备用发电机废气。 1、废气产排情况 （1）污水处理站恶臭 污水处理站运行过程中会产生恶臭，排放源为一体化污水处理设备，主要污染物为NH3、H2S，呈无组织排放。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目废水产生总量为1556.36m3/a，污水处理站BOD5进水浓度为150mg/L，出水浓度为100mg/L，则BOD5去除量约为0.08t/a，由此计算得出NH3产生量约为0.000241t/a，H2S产生量约为0.000009t/a。项目污水处理站为密闭式一体化污水处理设备，并定期喷洒生物除臭剂，除臭效率为70%，则项目NH3排放量为0.000072t/a，H2S排放量为0.000003t/a。 （2）医院消毒异味 为降低医院空气中的含菌量，医院内经常使用三氯异氰尿酸消毒片兑水对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生。此外，洗涤消毒间内对衣物进行洗涤消毒过程中采用的三氯异氰尿酸消毒片等含氯消毒剂，也会产生少量的异味，消毒异味主要为消毒剂挥发物，产生量不大，且主要产生在室内，为无组织排放。 （3）医疗废物暂存间异味 项目医疗废物暂存间设于项目北面，用于临时存储医院产生的医疗废物。医疗废物在存储过程中会有少量的硫化氢、氨气等异味气体产生，为无组织排放。 （4）汽车尾气 车辆在项目内行驶以、出入和在停车场怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气，主要污染物为CO、HC、NOX等。项目营运过程中，地上停车位属于无组织排放，汽车尾气产生量少。 （5）备用发电机废气 本项目拟设置1个备用发电机，设置在配电间。备用发电机仅在停电时使用，本项目所在区域停电情况较少，备用发电机使用频率不高，发电机使用时产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等，属于无组织排放。 综上所述，本项目废气排放情况详见下表。 表4-1 项目排放废气情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 污水处理站; NH3; 0.000241; 密闭式一体化污水处理设备，并定期喷洒生物除臭剂; 0.000072. H2S; 0.000009; 0.000003. 医院; 消毒异味; 少量; 大气稀释扩散; 少量. 医疗废物暂存间; 异味; 少量; 大气稀释扩散; 少量. 车辆尾气; 总烃、CO、NOx; 少量; 大气稀释扩散; 少量. 备用发电机废气; 总烃、CO、NOx; 少量; 大气稀释扩散; 少量. 2、环境空气环境影响分析 （1）污水处理设施异味 污水处理站异味：项目污水处理站的污泥和污水中有机物在分解、发酵过程中将产生异味。污水处理站为地上式密闭一体化污水处理设施，各处理设施池体均位于地下，废水及污泥等排放臭气的单元均处于封闭的构筑物中，逸散到大气中的臭气浓度很低，再经除臭处理后，臭气浓度可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求的臭气最高允许排放浓度。 根据贵州鼎拔检测有限公司于2023年06月01日和2023年06月02日对污水处理设施周边上风向和下风向废气（氯气、臭气浓度、氨、硫化氢和甲烷）监测结果，见附件6，其中氯气上风向和下风向浓度＜0.03mg/m3；臭气浓度上风向和下风向浓度为＜10（无量纲）；氨上风向和下风向浓度范围为0.02-0.17mg/m3；硫化氢上风向和下风向浓度最大值为0.002mg/m3；甲烷上风向和下风向浓度范围为1.26×10-5-5.36×10-5%；污水处理设施周边上风向和下风向废气监测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3中氯气≤0.1mg/m3；臭气浓度≤10；氨≤1.0mg/m3；硫化氢≤0.03mg/m3；甲烷≤1%限值要求。 综上所述，本项目污水处理设施周界臭气浓度可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求，项目废气产生量较小，对医院住院楼和周边居民影响较小，对周围大气环境影响较小。 （2）医院消毒异味 为降低医院地面和设备表面的含菌量，医院内经常使用三氯异氰尿酸消毒片兑水对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生，且易挥发，在保持医院楼内通风良好，并加强自然通风或机械通风，医院内异味对周围环境影响不大。 （3）医疗废物暂存间异味 项目医疗废物暂存间用于临时存储医院产生的医疗废物。医疗废物均用装袋、放密闭容器中，贮存时间最多不会超过2d，并定期对医疗废物暂存间及运输车辆进行消毒处理，存储间产生的少量异味，经大气扩散后对周围环境影响不大。 （4）停车场汽车尾气 项目内设地面停车场，方便行车人员停车，地面停车场汽车尾气经大气扩散后，对周围环境影响不大。 （5）备用发电机废气 - 项目设有1台柴油发电机，发电机废气主要污染物为烟尘、NOx、CO及CHx等。备用发电机使用频率较低，只在停电的情况下使用，且使用轻质柴油作为燃料，备用发电机产生的污染物排放量较少，通过大气的稀释、扩散后，污染物均可以做到达标排放，对周围环境和人群影响不大。 - （6）项目臭气对周围敏感目标的影响分析 项目污水处理站为密闭式一体化污水处理设备，并定期喷洒生物除臭剂，项目臭气产生量较小，项目污水处理站位于医院东侧，靠近树林，同时项目污水处理站旁设有绿化，对臭气有吸附作用，臭气通过大气的稀释、扩散后，污染物均可以做到达标排放，项目臭气对周围敏感目标影响较小。 3、废气治理措施可行技术分析 本项目为医疗设施项目，本项目废气污染防治技术与《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）废气治理可行技术对比情况见下表： 表4-2 废气污染防治可行技术 污染物; 可行技术（HJ1105-2020）; 本项目; 是否为可行技术. 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 密闭式一体化污水处理设备，并定期喷洒生物除臭剂; 是. 结合上表可知，本项目污水处理站产生的废气符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）废气污染防治可行技术，因此，本项目采取的废气治理措施可行。 4、结论 根据上述分析，项目废气排放会对环境有一定的影响，但影响较小，项目废气对大气环境的影响在可接受范围内。 4.3、水环境影响分析及措施 1、污染源分析 根据项目实际情况，项目在营运期产生的废水主要为门诊废水、住院废水、检验科废水和员工生活污水。项目产生的所有废水最终进入医院污水处理站处理达标后排入四排山乡污水处理厂。项目采用数字化医用X射线摄影系统，采用电子显像，运营过程中不产生洗印废水。 ①门诊废水 根据建设单位提供资料，门诊最大接诊量约为50人/d。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中门诊（无住院部，含行政及医护人员、附属设施综合用水），用水量按20L/（人·次）计，则门诊用水量为1m3/d、365m3/a，污水产生系数按0.8计，门诊废水产生量为0.8m3/d、292m3/a。 ②住院废水 医院编制床位20张（其中带洗浴的床位2张，不带洗浴的床位18张），住院楼最大住院量按照床位数计为20人/d，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019） - （1）住院部病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施综合用水），用水量按300L/（床·d）计，则住院病人用水量为0.6m3/d、219m3/a，污水产生系数按0.8计，住院病人废水产生量为0.48m3/d、175.2m3/a。 - （2）住院部病房内不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施综合用水），用水量按150L/（床·d）计，则住院病人用水量为2.7m3/d、985.5m3/a，污水产生系数按0.8计，住院病人废水产生量为2.16m3/d、788.4m3/a。 综上，项目住院用水量为3.3m3/d、1204.5m3/a，住院废水产生量为2.64m3/d、963.6m3/a。 ③检验科废水 项目设有检验科。检验科属于特殊科室，检验科主要采用酶作为实验介质，项目使用检验试剂均为外购，不在医院内自制酶介质，因此不会产生含氰、含铬等重金属废水。废水主要产生于设备清洗阶段，产生的废水主要为酸性废水。根据建设单位提供资料，门诊最大接诊量约为50人/d，检测化验用水量约为2L/（人·次），需要化验的人数约为最大接诊人数的30%，即15人/d，则检验科用水量为0.03m3/d、10.95m3/a，污水产生系数按0.8计，检验科废水产生量为0.024m3/d、8.76m3/a。检验废水属特殊医疗废水，需采用封闭式收集桶单独收集经中和预处理后再排入化粪池及污水处理站。 ⑤员工生活污水 医院区内设员工宿舍，根据业主提供资料，有10名员工在医院内住宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目区住宿人均用水量按100L/（人·d）计，则用水量约为1m3/d，365m3/a，废水产生量按用水量的80%计，废水产生量约为0.8m3/d，292m3/a。 ④绿化用水 项目绿化面积约为100m2，根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，绿化用水定额3L/（m2·次）。根据耿马县多年气象资料，耿马非雨天按207天计，雨天按158天计，非雨天每天灌溉一次，雨天无需灌溉，则项目非雨天绿化用水量为0.3m3/d，62.1m3/a。项目绿化用水全部自然蒸发。 项目用排水核算情况见表4-3。 表4-3 用排水量核算一览表 序号; 用水环节; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 产污系数; 日废水量m3/d; 年废水量m3/a. 1; 门诊; 1; 365; 0.8; 0.8; 292. 2; 住院部; 3.3; 1204.5; 0.8; 2.64; 963.6. 3; 检验、化验; 0.03; 10.95; 0.8; 0.024; 8.76. 4; 员工生活污水; 1; 365; 0.8; 0.8; 292. 5; 绿化（项目绿化用水只在非雨天使用）; 0.3; 62.1; /; /; /. 合计; 非雨天5.63 雨天5.33; 2007.55; /; 4.264; 1556.36. 综上，项目用水全部由市政自来水管网供给，总用水量为2007.55m3/a，废水总产生量为4.264m3/d、1556.36m3/a，检验废水属特殊医疗废水，采用封闭式收集桶单独收集经中和预处理后，同其他废水（门诊废水、住院废水）一起进入化粪池和污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准表1中的A级标准后排入四排山乡污水处理厂。 2、废水污染源核算 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水水质指标为CODcr：150～300mg/L；BOD5：80～150mg/L；SS：40～120mg/L；NH3-N：10～50mg/L、粪大肠杆菌：1×106~3×108个/L。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社 2017 年第三版）中典型生活污水水质指标中浓度，典型生活污水水质动植物油浓度约为50～150mg/L。在考虑最不利情况下，本项目综合废水主要污染物产生浓度取参考数据最大值，本项目废水中主要污染物产生浓度取值为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：50mg/L、动植物油：150mg/L、粪大肠菌群：3×108个/L。 项目污水处理站出水按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准进行控制，氨氮按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级要求进行控制。 项目废水污染物核算见表4-4。 表4-4 废水污染物核算一览表单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群（个/L）; 总余氯; 动植物油. 综合废水产生浓度（1556.36t/a）; 300; 150; 120; 50; 3.0×108; /; 150. 污染物产生量（t/a）; 0.47; 0.23; 0.19; 0.08; /; /; 0.23. 综合废水排放浓度 （1556.36t/a）; 250; 100; 60; 45; 5000; 2～8; 20. 污染物排放量（t/a）; 0.39; 0.16; 0.09; 0.07; /; /; 0.03. 排放标准; 250; 100; 60; 45; 5000; 2～8; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标. 污染物削减量（t/a）; 0.08; 0.07; 0.1; 0.01; /; /; 0.2. 3、地表水环境影响分析 （1）废水处置措施分析 1）检验室废水收集桶 项目设有检验科，检验科属于特殊科室，检验科主要采用酶作为实验介质，项目使用检验试剂均为外购，不在医院内自制酶介质，因此不会产生含氰、含铬等重金属废水。废水主要产生于设备清洗阶段，产生的废水主要为酸性废水。检验废水属特殊医疗废水，采用封闭式收集桶单独收集经中和预处理后同其他废水一起经过化粪池、污水处理站处理达标后排放。 2）化粪池 根据水平衡分析，项目废水总产生量为4.264m3/d，全部进入化粪池处理，根据现场踏勘，项目已设置3个化粪池，总容积为20m3，能够满足废水停留24h的时间要求。 3）污水处理站 1、处理规模 医院满负荷运行时，项目废水总产生量为4.264m3/d，根据建设方提供的污水处理站设计资料，医院污水处理站污水处理规模为15m3/d，处理规模能满足要求。 2、处理工艺 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.1.3条：非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用“二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺”；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用“一级强化处理+消毒工艺”。 根据建设方提供的污水处理站设计资料，污水处理站污水处理工艺采用“格栅+调节池+AOA+双级沉淀池+消毒”处理工艺。 工艺流程如图4-1： 图4-1 污水处理站工艺流程图 工艺流程简述： ①格栅井：首先经化粪池处理的污水进入格栅，去除大颗粒物质，防止管道和设备堵塞。 ②调节池 调节池可以均衡水质、水量，使后续处理工艺在相对稳定的条件下工作，停留时间大于6-8倍小时平均流量的时间。 ③AOA生化池 AOA工艺主要通过调整空间时序将缺氧区后置，省去内回流，形成厌氧－好氧－缺氧的生物处理流程。厌氧池：污水首先进入厌氧池，同步进入厌氧池的还有从沉淀池剩余污泥泵房回流的剩余污泥，厌氧池主要功能是利用进水中易降解BOD5作为碳源去除部分有机物并释放出大量磷酸盐，而由于在好氧状态下的富磷吸收现象，使到释放出的磷将在好氧池中重新被污泥吸收，所以通过排除剩余污泥可以达到去除污水中磷的目的。好氧池：好氧是多功能的，通过曝气实现去除BOD5、硝化和磷的吸收这三项反应。污水中的微生物在好氧环境下去除污水中的有机污染物，同时使污水中的氨氮转换成硝酸盐氮，再通过上述混合液内流入缺氧区内使硝酸盐氮转换为氮气，从而达到生物除氮的目的。另一方面在好氧池内，聚磷菌利用存储的有机物进行能量代谢，产生大量能量，用于胞外磷酸盐的超量吸收，在胞内转变成聚磷；利用活性污泥的超量磷吸收特性，使细胞含磷量相当高的细菌群体能在处理系统的基质竞争中取得优势，剩余污泥的含磷量可达到3～7％，进入剩余污泥的总磷量增大，处理出水的磷浓度明显降低。缺氧池：污水经过好氧池进入缺氧池，还有从好氧池流入的含硝态氮的混合液。由于混合液呈缺氧状态，使得反硝化反应在此得以实现，从而达到脱氮的功能。 ④沉淀池 由生物反应池排出的处理水，含有较高的悬浮物，若直接对其消毒灭菌，消毒药剂消耗量较大，且效果也不佳。斜管沉淀池内填装斜管填料，采用浅池原理，用以增大沉淀面积，加快沉淀速度，以去除污水与絮凝药剂混合后产生的絮凝沉淀物，消减COD、SS等污染物。沉淀池污泥通过污泥泵一部分用于厌氧池污泥回流，剩余污泥泵送至污泥池。 ⑤消毒水池 经沉淀池上清液出水后进入消毒池，投加二氧化氯溶液进行消毒处理，定量把二氧化氯药液投加到消毒池中，可以较彻底地消除细菌、臭味、色度 等可能对人群造成的危害。其化学反应式为：NaCLO3 + 2HCL=NaCL（溶液）+ 2CLO2（气体）+ 1/2CL2（气体）+ H2O 。 （2）污水处理站处理工艺可行性分析： 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.1.2条：传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。本项目不属于传染病医院，不设传染科。 项目废水处理达标后排入市政污水管网，最终排入四排山乡污水处理厂，项目区污水处理站采用“格栅+调节池+AOA+双级沉淀池+消毒”工艺，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中“表A.2 医疗机构排污单位废水治理可行技术参照表”可知，本项目参照医疗污水排入城镇污水处理厂可行技术为：一级处理/一级强化处理+消毒工艺，项目区污水处理站采用“格栅+调节池+AOA+双级沉淀池+消毒”工艺，满足要求，治理技术可行。 项目废水治理技术与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中可行技术对比情况如下表： 表4-5 项目污水处理站可行性分析一览表 污水类别; 排放去向; 可行技术（HJ2029-2013）; 可行技术（HJ1105-2020）; 本项目; 是否为可行性技术. 医疗废水; 排入四排山乡污水处理厂; 预消毒后采用一级强化处理+消毒工艺。; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺; 格栅+调节池+AOA+双级沉淀池+消毒工艺; 是. 项目一体化污水处理设施已运行，建设单位委托贵州鼎拔检测有限公司于2023年06月01日和2023年06月02日对污水处理站总排口进行了监测，监测结果如下： 表4-6 污水处理站监测结果一览表 单位：mg/L 监测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 限值 标准; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理站总排口; 2023.06.01. pH值; 无量纲; 7.17; 7.06; 7.18; 7.05; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 28; 27; 30; 26; 250; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 8.9; 8.5; 9.6; 8.0; 100; 达标. 悬浮物; mg/L; 14; 12; 15; 16; 60; 达标. 动植物油; mg/L; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; 20; 达标. 石油类; mg/L; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; 20; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 10; 达标. 总氰化物; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; 0.5; 达标. 挥发酚; mg/L; <0.0003; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 1.0; 达标. 粪大肠菌群; MPN/L; 180; 210; 190; 220; 5000; 达标. 污水处理站总排口; 2023.06.02. pH值; 无量纲; 7.25; 7.23; 7.24; 7.38; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 32; 31; 25; 29; 250; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 10.2; 9.7; 8.0; 8.9; 100; 达标. 悬浮物; mg/L; 15; 12; 13; 11; 60; 达标. 动植物油; mg/L; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; 20; 达标. 石油类; mg/L; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; 20; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 10; 达标. 总氰化物; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; 0.5; 达标. 挥发酚; mg/L; <0.0003; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 1.0; 达标. 粪大肠菌群; MPN/L; 200; 210; 180; 220; 5000; 达标. 注：1.检测结果中“<”表示检测结果低于检出限，“<”后数值为该项目检出限；“/”表示该标准无此限值； 2.限值标准参照《医疗机构污染物排放标准》GB 18466-2005表2预处理标准。. 由上表可知，项目区已建的污水处理站外排水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，本项目污水可达标排入四排山乡污水处理厂。 （3）废水进入四排山乡污水处理厂的可行性分析 ①项目周边市政管网铺设情况 根据现场调查，项目区域内布设有完善的雨污收集管网。雨水可排入市政雨水管网，污水处理站处理达标的废水可经市政污水管网最终进入四排山乡污水处理厂。当前污水处理站排放口无环保图形标志牌，环评要求规范化废水排放口，并设置明显标志。 ②四排山乡污水处理厂建设情况 四排山乡污水处理厂位于项目区西南侧500m，四排山乡镇往四排山中学方向，四石公路边。四排山乡污水处理厂于2022年11月开工，2023年6月进行验收，污水处理厂正常运行，污水达标排放。四排山乡污水处理厂污水处理量为300m3/d。四排山乡污水处理厂采用MBBR工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A标准，处理达标后的水排入弄告河。 本项目位于耿马傣族佤族自治县四排山乡街道，属四排山乡污水处理厂纳污范围内，项目周围市政污水管网已配套建成使用，项目产生的废水经自建化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入四排山乡污水处理厂处理。项目产生的废水量为4.264m3/d，不会对四排山乡污水处理厂产生冲击性影响。因此，项目运营期废水进入四排山乡污水处理厂可行。 （4）事故排放影响分析 导致污水处理设施运转非正常的原因主要有医院停电、污水处理设施机械故障及消毒设备故障等。若污水处理设施发生运转非正常，废水未经处理直接外排，外排污水排入市政污水管网，最终进入四排山乡污水处理厂，影响四排山乡污水处理厂的处理效率。本评价针对这几类非正常情况一一分析如下。 1）医院停电 若医院发生停电，污水处理站将无法运转，导致大量污水积压而无法处理，若积压的污水量超过污水处理站池子容积，废水将发生非正常外排事故，外排废水中含有的大量致病菌对受纳水体和人群健康威胁最大。针对此类情况，医院已配备一台柴油发电机作为备用供电电源，一旦发生停电事故，即刻启用备用发电机供应电力。采取此类措施后，医院可确保不会发生停电事故。 2）污水处理设施机械故障 污水处理设施机械故障将直接导致污水处理设施无法正常运转，导致大量污水积压而无法处理。建议针对发生此类情况，采用如下措施：制定了一套应急方案，针对医院污水中对水体和人群健康威胁最大的致病菌，将二氧化氯溶解在水里，制成水溶液投加到消毒池进行简易消毒，将机械投加消毒剂切换为人工投加消毒剂，并进行人工搅拌，以确保外排废水中粪大肠菌群指标达标，将污染影响降低到最轻程度。环评要求项目设置1个容积不小于1.3m3的事故池，当污水处理设施故障时可将污水排入事故池，同时，及时迅速维修，以保证污水处理设施迅速恢复正常运行，待污水处理设施正常运行后把事故池废水抽至污水处理设施处理达标后再外排。还有，污水处理站平时运转应加强操作管理，经常维护，以避免故障的发生或提前发现并及时清除。根据建设单位污水处理站运营情况，医院污水处理站运行至今，未发生过以上的机械故障问题。 综上分析，在采取以上措施后，污水处理设施发生故障的可能性较小，事故排放的影响大大降低最低。 （5）结论 综上所述，项目产生的废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准表1中的A级标准后，排入四排山乡污水处理厂。本项目主要加强废水处理设施运行管理，加强对操作人员的岗位培训，对有毒、有害废水进行合理地管理与防治，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。 4.4、运营期噪声环境影响和保护措施 项目运营期间病人及陪同人员前往就诊产生嘈杂声，由于病人看病需保持安静，一般产生的嘈杂声不大，噪声值约65dB（A）左右。项目运营期噪声主要来源于污水处理站潜水泵、备用发电机。其噪声源及源强见表4-7。 表4-7 主要噪声源及源强单位：dB（A） 序号; 位置; 噪声源; 数量; 性质; 噪声值; 治理措施. 1; 污水处理站设备房; 潜水泵; 1台; 间歇; 80; 基础减震垫、墙体隔声. 2; 备用发电机房; 备用发电机; 1台; 间歇; 85. 3; 医院室内; 人群活动; --; 间歇; 65; 加强管理、墙体阻隔. （1）设备噪声影响分析 根据贵州鼎拔检测有限公司于2023年06月01日和2023年06月02日分别对项目厂界四周噪声进行了监测。其监测结果见表4-8所示。 表4-8 项目声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 测点位置; 测量时段; 时段; 结果[dB(A)]; 标准限值; 达标情况. 1#厂界东面外1m处; 2023.06.01; 昼间; 50.3; 55; 达标. 夜间; 41.6; 45; 达标. 2#厂界南面外1m处; 昼间; 50.2; 55; 达标. 夜间; 42.3; 45; 达标. 3#厂界西面外1m处; 昼间; 50.5; 55; 达标. 夜间; 42.8; 45; 达标. 4#厂界北面外1m处; 昼间; 50.4; 55; 达标. 夜间; 42.3; 45; 达标. 1#厂界东面外1m处; 2023.06.02; 昼间; 50.2; 55; 达标. 夜间; 41.8; 45; 达标. 2#厂界南面外1m处; 昼间; 50.6; 55; 达标. 夜间; 42.7; 45; 达标. 3#厂界西面外1m处; 昼间; 50.8; 55; 达标. 夜间; 42.7; 45; 达标. 4#厂界北面外1m处; 昼间; 50.9; 55; 达标. 夜间; 43.0; 45; 达标. 由表4-8所示，项目运营期厂界昼夜噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）） （2）人群活动噪声影响分析 项目人群集中活动区域会产生不连续、无规律的人群活动噪声，噪声源强约为65dB（A），通过粘贴安静告示、加强管理、墙体阻隔和距离衰减后对周围声环境的影响较小。 4.5、固体废弃物处置分析 项目运营期的固体废物主要包括医疗废物、化粪池和污水处理站污泥、生活垃圾。 （1）固体废物产生情况 ①医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2021版），医疗废物属于HW01类。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类。根据我国《医疗废物管理条例》及卫生部和中华人民共和国生态环境部（原国家环境保护总局）制定的《医疗废物分类目录》，医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物等五类。 表4-9 医疗废物分类目录 类别; 废物代码; 特征; 常见组分或废物名称; 收集方式. 感染性废物; 841-001-01; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1·被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：—棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；—次性废弃的被服；; 使用套有黄色收集袋的医废收集桶收集. 2·医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃. 3·病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 4·各种废弃的医学标本。. 5·废弃的血液、血清。. 6·使用后的一次性使用医疗用品及一医疗器械视为感染性废物. 病理性废物; 841-003-01; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。; 使用套有黄色收集袋的医废收集桶收集. 2.医学实验动物的组织、尸体。. 3.病理切片后废弃的人体组织、病理切块等。. 损伤性废物; 841-002-01; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1·医用针头、缝合针。; 锐器盒装存. 2·各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 3·载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1·废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。; 使用套有黄色收集袋的医废收集桶收集. 2·废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、硫替派等； ——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ——免疫抑制剂。. 3·废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 841-004-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1·医学影像室、实验室废弃的化学试剂。; 使用专用周转箱收集. 2·废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3·废弃的汞血压计、汞温度计。. 废药物、药品; 900-02-03; 失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品; 废弃的处方性药品; 使用套有黄色收集袋的医废收集桶收集. 根据上表分类目录，结合本医院诊疗科目，本项目产生的医疗废物含有感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药品性废物。项目极少产生病理性废物，当产生病理性废物时联系耿马县殡仪馆进行处置。耿马傣族佤族自治县殡仪馆位于耿马县芒等山公墓旁，其占地面积为19228.91m2，建筑面积为1440m2。主要服务于耿马县城及周边乡镇，年焚尸量约为400具。殡仪馆已于2008年8月施工，2009年4月建设完成并投入运营。同时耿马傣族佤族自治县民政局计划迁建耿马县殡仪馆于耿马镇复兴村南翁组石场山，项目占地面积19644平方米，规划建筑总面积4535.22平方米。建成后殡葬服务能力预计在每年火化遗体2043具左右，能够满足全县的殡葬服务和病理性废物的处置。因此项目病理性废物交由耿马县殡仪馆处理是合理可行的。 输液瓶及其他未被沾染的固体废物属于生活垃圾，不属于感染性废物，不必按医疗废物要求处理。应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。去除后的输液管、针头等应当严格按照医疗废物处理，严禁混入未被污染的输液瓶（袋）及其他生活垃圾中。根据业主提供资料，该类废物产量约为0.3t/a，对该类废物分类收集，可回收利用部分进行回收后外售，不可回收部分委托环卫部门清运处置。 参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册－第四分册：医院污染物产生、排放系数》，医院住院区医疗废物排放核算系数为0.42kg/床·d，按照住院楼最大住院量为20人/d，则住院区医疗废物的产生量为8.4kg/d（3.07t/a）。门诊区接待就诊人数约50人/d，医疗废物产生量按0.08kg/人·d计，则门急诊医疗废物产生量为4kg/d（1.46t/a）。综上，项目医疗废物产生总量为12.4kg/d（4.53t/a），分类收集后暂存于医疗废物暂存间。项目按照《医疗废物集中处置管理办法》要求，对医疗废物进行分类无害化处理：感染性废物、损伤性废物分类收集，在医疗废物暂存间暂存后，交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司集中处置；病理性废物在交耿马县殡仪馆处置；药物性废物、化学性废物以及医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物，环评要求在医疗废物暂存间暂存后交有危险废物处置资质的单位进行处置。 ②废药物、药品 医院销售药品过程中会产生失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，该类废物属于HW03废药物、药品类，废物代码900-02-03，根据业主提供资料，该类废物产量约为0.001t/a，对该类废物分类收集包装，暂存于医疗废物暂存间。 ③化粪池和污水处理站污泥 本项目化粪池污泥主要来源于去除的悬浮物。化粪池预处理污水量4.264m3/d、1556.36m3/a。项目进水含SS 浓度为120mg/L，悬浮物去除效率约为30%，则本项目污泥产生量约为0.15kg/d，0.05t/a。 医院污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），项目建成后污水排放量为4.264m3/d、1556.36m3/a，则含水污泥产生量为0.64kg/d，0.23t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置，污泥在清运前需投加石灰、三氯异氰尿酸消毒片或二氧化氯等药剂进行消毒，经消毒达到医疗机构污泥控制标（即粪大肠菌群≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）后，委托有资质单位进行清运处置。建设单位已签订了污泥处置承诺书，承诺将化粪池污泥、污水处理站污泥委托给有相关危险废物经营许可证的单位处置。 ④生活垃圾 项目运营期生活垃圾主要来源于住院病患、门诊患者、医护工作人员，其中医护工作人员25人，住院病患20人/d（按床位数计），门诊患者按最多50人/d，住院病患按1人/床计算，医护人员、住院病患生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，门诊生活垃圾产生量按照0.2kg/人·d计，则生活垃圾产生总量为32.5kg/d、11.86t/a，分类收集后委托环卫部门清运处置。 项目固体废物产生量及处置方式见表4-10所示。 表4-10 项目固体废物产生及处置方式一览表 固体废弃物名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 医疗固废; 4.53; 项目按照《医疗废物集中处置管理办法》要求，对医疗废物进行分类无害化处理：感染性废物、损伤性废物分类收集，在医疗废物暂存间暂存后，交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司集中处置；病理性废物在交耿马县殡仪馆处置；药物性废物、化学性废物以及医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物，环评要求在医疗废物暂存间暂存后交有危险废物处置资质的单位进行处置。. 废药物、药品; 0.001. 化粪池和污水处理站污泥; 0.28; 投加石灰、三氯异氰尿酸消毒片或二氧化氯等药剂进行消毒，消毒后委托有资质单位进行清运处置. 未被沾染及不属于医废的固体废物; 0.3; 分类收集后可回收利用部分进行回收后外售，不可回收部分委托环卫部门清运处置. 生活垃圾; 11.86; 分类收集后委托环卫部门清运处置. （2）医疗废物暂存间符合性分析 项目已经建设有医疗废物暂存间，面积为10m2。该医疗废物暂存间与《医疗废物集中处置技术规范》《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析及整改措施见下表： 表4-11 与《医疗废物集中处置技术规范》符合性分析及整改措施一览表 序号; 《医疗废物集中处置技术规范》; 项目区医疗废物暂存间; 是否满足要求; 整改措施. 01; 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡; 已与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度已确保设施内不受雨洪冲击或浸泡; 满足; 无. 02; 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入; 已与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入; 满足; 无. 03; 应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施; 已有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施; 满足; 无. 04; 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境; 医疗废物暂存间已进行防渗处理，危废间定期进行干式清洁，定期消毒，不产生废水和废水外排。; 满足; 无. 05; 库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用; 库房外设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用; 满足; 无. 06; 避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件; 已避免阳光直射库内，有良好的照明设备和通风条件; 满足; 无. 07; 库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志; 暂存间内未张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志; 不满足; 需增加“禁止吸烟、饮食”的警示标志. 08; 应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标志要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标志; 已按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标志要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标志; 满足; 无. 综上，该医疗废物暂存间在增加“禁止吸烟、饮食”的警示标志后可符合《医疗废物集中处置技术规范》《危险废物贮存污染控制标准》相关规范要求。 （3）医疗废物处置方式及去向 项目医疗废物按照《医疗废物集中处置管理办法》要求，对医疗废物进行分类无害化处理：感染性废物、损伤性废物分类收集，在医疗废物暂存间暂存后，交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司集中处置；病理性废物在交耿马县殡仪馆处置；药物性废物、化学性废物以及医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物，环评要求在医疗废物暂存间暂存后交有危险废物处置资质的单位进行处置。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的要求，转交运输时应填写医疗废物转移联单。 （4）医疗废物处置及暂存设施设计管理要求 根据《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及临沧市相关规定，项目应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： A.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标志的规定》的包装物或者容器内； B.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷； C.损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集； D.废弃的麻醉、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； E.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； F.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； G.放入包装物或者容器内的损伤性废物不得取出。 H.本项目建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离医疗区、食品加工区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； ④防止渗漏和雨水冲刷； ⑤易于清洁和消毒； ⑥避免阳光直射； ⑦设有明显的医疗废物警示标志和“禁止吸烟、饮食”的警示标志。 医疗废物属于危险废物，根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）规定：所有危险废弃物产生和危险废弃物经营者应建造专用的危险废物贮存设施。同时规定危险废物暂存间的选址及设计应满足以下要求： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物必须相容； ②设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ④应设计堵截泄漏的裙角，地面和裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤外部要设有明显标识； ⑥不得与其他废弃物共用。 今后运营过程中建设单位应按照危险废物转移联单制度填写转移联单，对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 4.6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业，为Ⅳ项目；对照表4，Ⅳ项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此，本文仅对土壤环境影响进行一般性分析。 为保护区域地下水、土壤安全，项目采取分区防渗，需要防渗的区域包括： ①重点防渗区：医疗废物暂存间、污水处理站、事故应急池、化粪池均采取重点防渗措施，采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，医疗废物暂存间地面和1.0米高的墙裙必须硬化或贴瓷砖，方便清洁和消毒。 ②一般防渗区：对项目区道路、办公室地面等施工时采用防渗混凝土浇筑，渗透系数≤10-7cm/s。 项目采取防渗措施后医疗废水、医疗废物污染土壤的可能性较小。 4.7、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于“V－社会事业与服务业：158 医院 其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。因此，本文仅对地下水环境影响进行一般性分析。 项目在运营过程中，化粪池、一体化污水处理设备如发生泄漏则会对项目所在区域内的地下水造成污染，进而影响到下游其他使用该地下水的居民和企业，环评要求采取以下源头控制措施和分区防控措施： ①加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出现故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放； ②项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，设置1个不小于1.3m3的事故应急池，确保事故污水全部收集至事故应急池暂存，待事故结束后妥善处理。 ③医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求。 ④医疗废物暂存间、污水处理站、事故应急池、化粪池均采取重点防渗措施，采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，医疗废物暂存间地面和1.0米高的墙裙必须硬化或贴瓷砖，方便清洁和消毒。 4.8、环境风险影响分析 （1）风险调查 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险调查有：医疗废水处理设施事故状态下的排污、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险、危险化学品和药品在贮存、运送、使用过程中的存在的风险。 - 环境风险潜势初判 根据建设单位提供的原辅材料及其用量，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B和《企业突发环境事件风险等级分级方法》（HJ941-2018） 中本项目涉及的危险物质，本项目涉及的风险物质主要为二氧化氯、柴油、酒精和三氯异氰尿酸。项目设有检验科，检验科属于特殊科室，检验科主要采用酶作为实验介质，项目使用检验试剂均为外购，不在医院内自制酶介质，因此不会产生含氰、含铬等重金属废水。根据业主提供的检验科药名名录，项目检验科药品、试剂不属于突发环境事件风险物质。 ①Q值计算方法 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B和《企业突发环境事件风险等级分级方法》（HJ941-2018）中对应的临界量的比值Q Q=q1Q1+q2Q2......+qnQn≥1 （6-1） 式中：q1、q2…qn：每种危险物质实际存在量（t）； Q1、Q2…Qn：与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q的确定见表4-12。 表4-12 建设项目Q值确定表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 二氧化氯; 10049-04-4; 0.0072; 0.5; 0.0144. 柴油; /; 0.009; 2500; 0.0000036. 酒精（乙醇）; 64-17-5; 0.07; 500; 0.00014. 三氯异氰尿酸; 87-90-1; 0.01; 5; 0.002. 项目Q值Σ; 0.0165436. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ，按评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 表4-13 评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ，Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定型的说明. - 风险物质识别 - 柴油、二氧化氯、酒精和三氯异氰尿酸的存量远远小于附录A中生产场所临界量或贮存临界量，其理化特征及危险特征见表4-14-4-17。 表4-14 柴油理化性质及危险特性表 中文名; 柴油; 英文名; Diesel oil；Diesel fuel. 危险性类别; 第3.3类高闪点易燃液体; 危规号; /. 第一部分 理化特性. 外观及性状; 稍有粘性棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）; 55; 相对密度（水＝1）; 0.87～0.9. 沸点（℃）; 180～370; 爆炸上限％（V/V）; 4.5. 自燃点（℃）; 250; 爆炸下限％（V/V）; 1.5. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 第二部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 危险特性; ①遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 ②若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 第三部分 健康危害. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 急性中毒; 皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性; 具有刺激作用。. 第四部分 环境影响. ①在很低浓度下对水生生物造成危害，在土壤中具有极强迁移性，有一定生物富集性。. ②在低浓度时能生物降解。. ③在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。. 表4-15 二氧化氯理化性质及危险特性表 标识; 中文名：二氧化氯; 英文名：ChlorineDioxide. 危险性类别：氧化性气体，类别1; 加压气体： 急性毒性－吸入，类别2*; 皮肤腐蚀/刺激，类别1B; 严重眼损伤/眼刺激，类别1; 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3 （呼吸道刺激）； 危害水生环境-急性危害，类别1。; 分子式：CIO₂; 分子量：67.46. 序号：640; CAS号：10049-04-4. 理化性质; 外观性状：黄绿色气体，有刺激性气味. 熔点（℃）：-59.5℃; 相对密度(空气=1)无资料. 沸点（℃）：11℃; 临界温度（℃）：. 相对密度(水=1):3.09; 临界压力（MPa）无意义. 饱和蒸汽压(kPa):; 燃烧热(kJ/mol)：无资料. 最小点火能(mJ)：无资料; 溶解性：不溶于水. 燃烧爆炸 危险性; 燃烧性：本品不燃; 闪点(℃)：无意义. 引燃温度(℃):---; 爆炸极限(%): 下限：溶液浓度大于10%或空气中浓度大于10%已发生低水平爆炸； 上限：--. 危险特性：具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。. 燃烧(分解)产物：氯化氢. 稳定性：不稳定; 聚合危害：不聚合. 禁忌物：还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末. 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 毒性及健 康危害; 接触限值; 中国MAC(mg/m³):---; 美国 TLV-TWA; OSHA. ACGIH; 0.1ppm,0.28mg/m³. 前苏联MAC(mg/m³):---; 美国 TLV-STEL; ACGIH; 0.3ppm,0.38mg/m³. 侵入途径：吸入、食入; 毒性; LDso; 1432mg/kg小鼠经口(固体8%) 5000mg/kg小鼠经口(液体2%). LCso; 5000mg/kg小鼠经口(固体8% 溶5倍)10000mg/kg小鼠经口 (液体2%). 健康危害：本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。. 急救措施; 皮肤接触; 脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少就医。. 眼接触; 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少就医。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。 呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。. 食入; 误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医. 表4-16 酒精理化性质及危险特性表 标 识; 中文名：乙醇；酒精; 英文名： ethyl alcohol；ethanol. 分子式：C2H6O; 分子量： 46.07; UN编号：1170. 危险类别：第3.2类 中闪点易燃液体; 危规号： 32061; CAS号：64-17-5. 包装标志：易燃液体; 包装类别：Ⅱ类. 理 化 性 质; 外观与性状：无色液体，有酒香。; 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。. 熔点（℃） －114.1; 沸点（℃） 78.3. 相对密度（水＝1） 0.79（20℃）; 相对密度（空气＝1） 1.59. 饱和蒸气压（kPa） 5.8(20℃); 燃烧热（kJ/mol） -1365.5. 临界温度（℃） 243.1; 临界压力（MPa） 6.38. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性： 易燃; 闪点（℃） 13(cc)、17(oc). 爆炸下限（%） 3.3; 爆炸上限（%） 19.0. 引燃温度（℃） 363; 最小点火能：（mJ） 无资料. 最大爆炸压力（MPa） 0.735; 稳定性： 稳定. 聚合危害： 不聚合; 分解产物 无资料. 禁忌物： 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 危险特性：易燃，其蒸气能与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒 性; LD50：7060 mg/kg(兔经口)； LD50：7430 mg/kg(兔经皮)；LC50：20000ppm，10小时(大鼠吸入). 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、皮肤吸收。. 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 急 救; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：立即眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：漱口。就医。. 防 护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场严禁吸烟。. 泄 漏 处 理; 清除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物. 储 运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类分开存放，切忌混储。采用防爆型设计、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表4-17 三氯异氰尿酸理化性质及危险特性表 化学品名称; 中文名称：三氯异氰尿酸 英文名称：trichloroisocyanuric acid CAS号：87-90-1 危规号：51078 分子式：CCI₂NO₃ 分子量：232.41 危险性类别：第5.1类 氧化剂 UN编号：2468. 危险性概述; 健康危害：本品粉末能强烈刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。受热或遇水能产生含氯或其他毒气浓厚烟雾。 环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。 燃爆危险：本品助燃，具强刺激性。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难，给输氧。呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 消防措施; 危险特性：强氧化剂。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。遇氨、铵盐、尿素等含氮化合物及水生成易爆炸的三氯化氮。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。 灭火方法：根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 泄漏应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩)，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 接触控制及个体防护; 中国MAC(mg/m)无资料 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。 身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。. 其他防护; 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 理化特性; 含量：有效氯≥90%； 溶解性：溶于水 相对密度(水=1)>1 外观与性状：白色粉末，有氯的气味 熔点(℃):225~230 沸点(℃)：无资料 饱和蒸汽压(kPa): 主要用途：用作强氧化剂、强氯化剂禁配物：强还原剂、强碱、水、潮湿空气。 避免接触条件：潮湿空气。. 毒理学资料; 急性毒性：LD:700~800 mg/kg(大鼠经口) 刺 激 性 ：家兔经皮：500mg/24小时，中度刺激。家兔经眼：500mg，重度刺激。. 包装、储存及运输技术要求; 包装方法：螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋外普通木箱。 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与还原剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不振坏。运输时站验车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运、运输时车速不宜过快，不得强行超速。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物，易燃物等杂质。. （4）环境风险识别 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有： 1）医疗废水处理设施事故状态下的排污； 2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险； 3）危险化学品和药品在贮存、运送、使用过程中的存在的风险； 因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 （5）环境风险防范措施 1）危险化学品风险防范措施 ①严格按照相关设计规范和要求落实防护措施，加强监督管理，消除事故隐患； ②控制检验室化学试剂储存量，加强周转流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强； ③检验室必须考虑化学试剂储存的环境风险防范措施，通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，不同化学品分类存放，禁忌混合存放； ③涉及化学试剂储存的检验室地面采用防滑、防渗硬化处理； ④化学品储存时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；定期检查，发现其质量变化、包装破损等情况时，及时处理；加强日常管理，制定领用制度，领用设置管理台账； ⑤酒精和三氯异氰尿酸等分别储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。 ⑥建立检验室管理制度和操作规程。加强危化品使用的风险防范管理，工作人员必须严格执行各自的操作规程和安全规程，通过定期培训和宣传，掌握危险化学品的自我防范措施、危险品泄漏的应急措施以及正确的处置方法。 2）医疗固废风险防范措施 ①按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中有关规定，在病房、诊室、手术室或其他产生医疗废物的地方均设置废物收集设施，废物贮存装置接近废物产生地。 ②分类收集，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标志的规定》的包装物或者容器内； ③医疗废物转运车要求满载后车厢容积留有1/4 的空间不装载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温；车厢内部表面采用耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周围及转角应圆滑，不留死角；车厢经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到箱体保温层和外部环境中；为保证在非满载运输车辆紧急启、停或事故时医疗废物周转箱不会翻转，在车厢内部设置有对货物进行固定的装置； ④医疗废物暂存间地面和1.0米高的墙裙进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑤项目周边有居民区，项目医疗废物转运时，尽量避开周边居民区。 3）污水处理站风险防范措施 ①根据项目废水产生总量情况选择合理的处理工艺，该处理工艺应具备运行稳定、安全经济等要求，做好废水污染源头的分类管理，各个排水单位应按废水中污染物的类型分类收集，并进行必要的预处理。 ②消毒设施配备二套，一用一备，确保废水消毒后处理达标排放重要设备均应配备备用设备，应经常对处理设备进行检查和维护，不能满足要求时应及时更换。对于处理所需药剂应提前到位，避免药剂供应不及时等情况的发生。 ③应由污水设计单位提供具体的、可操作的操作规程，包括应急方案；应对操作人员进行相关知识的培训，使其具备污水管理能力。 ④设置事故池，污水处理设施故障时收集废水，保证废水达标外排。 ⑤项目周边有居民区，需保证污水处理设施密闭性，污水处理设施维护或维修时加大除臭剂喷洒，避免恶臭气体影响周边居民。 4）事故状态下废水的处置措施 ①值班人员巡视时要认真观察进水情况发现进水异常时首先应报告负责人并及时采集水样（水样量应大于300毫升，根据情况可取多个水样）并拍照取证，负责人应迅速到达现场观察辨别进水异常的情况及原因，并作出判断，果断决定是否削减进水量或停止进水，同时报告医院领导。 ②环评要求项目设置1个容积不小于1.3m3的事故池，当污水处理设施故障时可将污水排入事故池，同时，及时迅速维修，以保证污水处理设施迅速恢复正常运行，待污水处理设施正常运行后把事故池废水抽至污水处理设施处理达标后再外排。 ③污水处理设施故障，积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。 ④环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水处理设施出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。 ⑤事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复营运。 - 结论 项目危化品严格按照有关规定进行储存、管理、操作，发生风险的可能性小，发生环境风险危害性较小，对人员和环境的危害不大。 医疗废物严格按照有关规定进行分类收集、妥善贮存后，委托有资质单位定期外运并集中处置，发生医疗废物泄漏的概率很小。 医院污水经化粪池及污水处理站处理后排入市政污水管网，处理后水质能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准表1中的A级标准，且只要施工质量严格控制，运营期污水管网环境管理到位，污水管道破裂、污水处理不达标等事故排放概率很小。 在全面落实上述环境风险防范措施，认真执行医疗废水的处理和管理、医疗废物处理处置规范，强化运营中的环境保护管理，可以避免环境风险事故的发生，大大减少风险事故发生的概率。因此，本项目环境风险属于可接受水平，环境污染事故可控。 4.10、电磁辐射影响分析 项目涉及放射性设备，本次环评不包括辐射类污染源评价，辐射影响评价应另委托相关技术单位进行评价，并报相关部门审批。 4.11、监测计划 本项目为医疗机构，项目运营期监测计划按《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）要求进行，详见表4-18 表4-18 项目监测计划一览表 阶段; 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测机构; 负责机构; 监督机构. 运 营 期; 废水; 综合污水排放口（DW001）; 流量; 自动监测; 建设单位; 建设单位; 临沧市生态环境局耿马分局. pH; 1次/12小时; 委托有资质的环境监测机构. 化学需氧量、悬浮物; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面 活性剂、总氰化物; 1次/季. 无组织废气; 污水处理站周界; 甲烷、臭气浓度、氨、硫化氢、氯气; 1次/季. 噪声; 项目厂界四周; 等效连续A声级; 每半年一次. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3 | 密闭式一体化污水处理设备，并定期喷洒生物除臭剂 | 低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中关于污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  |  | H2S |  |  |
|  | 医院 | 消毒异味 | 大气稀释扩散 | 对周围环境影响较小 |
|  | 医疗废物暂存间 | 异味 | 大气稀释扩散 | 对周围环境影响较小 |
|  | 车辆尾气 | 总烃、CO、NOx | 大气稀释扩散 | 对周围环境影响较小 |
|  | 备用发电机废气 | 总烃、CO、NOx | 大气稀释扩散 | 对周围环境影响较小 |
| 地表水环境 | 医院废水 | COD、BOD5、SS、粪大肠菌群、总余氯 | 化粪池、一体化污水处理设施 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准表1中的A级标准 |
| 声环境 | 潜水泵、备用发电机 | 噪声 | 基础减震垫、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目区 | 医疗固废 | 按照《医疗废物集中处置管理办法》要求，对医疗废物进行分类无害化处理：感染性废物、损伤性废物分类收集，在医疗废物暂存间暂存后，交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司集中处置；病理性废物在交耿马县殡仪馆处置；药物性废物、化学性废物以及医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物，环评要求在医疗废物暂存间暂存后交有危险废物处置资质的单位进行处置。 | 固废处置率100% |
|  |  | 废药物、药品 |  |  |
|  |  | 化粪池和污水处理站污泥 | 投加石灰、三氯异氰尿酸消毒片或二氧化氯等药剂进行消毒，消毒后委托有资质单位进行清运处置 |  |
|  |  | 未被沾染及不属于医废的固体废物 | 分类收集后可回收利用部分进行回收后外售，不可回收部分委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 分类收集后委托环卫部门清运处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池、一体化污水处理设备及医疗废物暂存间做好防渗、防漏处理， |  |  |  |
| 生态保护措施 | 绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ① 加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识； ② 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的风险防范措施，实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ③建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ④加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率； ⑤制定完备的环境风险应急预案，配备应急物资，定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理计划 - 1）项目取得环评批复后，建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作。 - 2）加强环保设施的管理，定期检查医院内环保设施运行情况，如排污管道、化粪池、污水处理站等设施是否正常运行，防止污水溢出污染环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。 - 3）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集。 - 4）运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 - 2、排污许可证申请 - 项目需按《排污许可证管理办法》、排污许可证申请与核发技术规范等要求取得固定污染源排污登记回执，不得无证排污。 - 项目运行后应按取得的排污许可证载明的要求规范记录环境管理台账，需记录的内容包括生产设施及污染防治设施的运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等内容。同时应按要求开展自行监测，按时提交执行报告。 - 3、排污口规范化设置 - 排污口是本项目投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化总排口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。 - 项目排放口设置满足以下要求： - （1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志排放口（源）》 - （GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；本项目废水排放口应设置相应标志，并进行专人管理。 - 污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。医院应遵照国家对排污口规范的要求，在“三废”及部分噪声排放点设置标志，标志的设置应完全执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。 - 4、其他要求 - 医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的要求，转交运输时应填写医疗废物转移联单。医院需建立医废入库的台账管理制度并严格执行，台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。 |  |  |  |

- 六、结论

项目在运营期产生的废水、废气、固废、噪声等环境污染问题和生态环境问题在采取措施后都能够得到有效控制和解决，均可达相关的污染物排放标准。项目废水经化粪池和一体化污水处理设施处理后达标排放，根据废气检测结果，废气达标排放，固废处置率100%。因此，本评价认为，只要项目在运行中，认真按照国家及地方的有关法律法规和要求进行管理，同时切实落实本评价中提出的措施、建议，则可做到项目建设运营与环境保护并重，符合可持续发展的原则。从环保的角度来看，项目的运营是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| - 项目 - 分类 | - 污染物名称 | - 现有工程排放量（固体废物产生量）① | - 现有工程 - 许可排放量② | - 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | - 本项目排放量（固体废物产生量，t/a）④ | - 以新带老削减（新建项目不填）⑤ | - 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | - 变化量（t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.000072 |  | 0.000072 |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.000003 |  | 0.000003 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.39 |  | 0.39 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
|  | 粪大肠菌群（个/L） |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 总余氯 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 一般固体废物 | 未被沾染及不属于医废的固体废物 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 危险废物 | 医疗固废 |  |  |  | 4.53 |  | 4.53 |  |
|  | 废药物、药品 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  | 化粪池和污水处理站污泥 |  |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①