建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目

建设单位（盖章）：华能澜沧江(沧源)新能源有限公司

编制日期：                2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	20

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	36

四、生态环境影响分析	51

五、主要生态环境保护措施	81

六、生态环境保护措施监督检查清单	93

七、结论	96

附件：

附件1：关于对接沧源赛弄光伏发电项目前期专题报批工作的情况说明

附件2：云南省固定资产投资项目备案证

附件3：临沧市生态环境局沧源分局关于班右、糯良、单甲、永弄、岩丙水库茶光互补光伏发电项目、赛弄、芒蚌农光互补光伏发电项目的选址意见

附件4：沧源佤族自治县林业和草原局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司光伏发电项目拟选址的审核意见

附件5：沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明

附件6：沧源县农业农村局关于班右光伏发电项目、单甲光伏发电项目、芒蚌光伏发电项目、糯良光伏发电项目、芒骂光伏发电项目、赛弄光伏发电项目、岩丙水库光伏发电项目的选址意见

附件7：沧源佤族自治县交通运输局关于华能澜沧江沧源新能源（班右、单甲、芒蚌、糯良、芒骂、赛弄、岩丙水库）光伏发电项目选址意见的复函

附件8：沧源佤族自治县水务局关于沧源岩丙水库华能120MW茶光互补光伏发电等项目的选址意见

附件9：沧源佤族自治县文物局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源赛弄华能 120MW农光互补光伏发电项目选址意见的复函

附件10：沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目现状监测报告

附件11：电磁环境类比监测报告

附件12：临沧市建设项目环境影响评价文件审查表

附件13：沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目技术评审会专家组意见修改清单

附件14：《沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目环境影响报告表》（生态影响类）技术审查意见

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：光伏方阵平面布置图

附图3：升压站及环保措施平面布置图

附图4：环境保护目标分布图

附图5：监测布点图

附图6：项目区域水系图

附图7：项目与永久基本农田、生态保护红线位置关系图

附图8：箱变基础及环保措施平面图

附图9：项目与云南省主体功能区划位置关系图

附图10：项目与云南省生态功能区划位置关系图

附图11：项目与云南生物多样性保护优先区域位置关系图

附图12：土地利用现状图

附图13：植被现状图

附图14：项目与刀欧水源保护地位置关系图

附图15：升压站防渗分区示意图

附图16：箱变防渗分区示意图

前 言

太阳能光伏发电对解决我国能源匮乏、资源短缺、电力紧缺、改善环境污染、节约土地，促进经济社会可持续发展都具有重要的现实意义。太阳能是干净的、清洁的、储量极为丰富的可再生能源，太阳能发电是目前世界上先进的能源利用技术。光伏发电与传统火电项目相比，可以大量减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、灰渣等污染物排放，有助改善当地的大气环境，促进我国的节能减排工作。随着环境问题的日益突出，我国政府明确表态二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。以此为背景，我国将新能源产业作为“十四五”期间的重点工作之一。

本项目的开发建设能有效地促进地方经济，带动光伏产业链的发展，具有良好的社会效益和经济效益，对于改善当地电网的电源结构，推动云南省太阳能发电事业的发展，开发可再生能源有着积极的意义。

2022年1月25日，沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目取得沧源佤族自治县发展和改革局《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）2201-530927-04-01-880621。根据沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明，项目用地范围不涉及2021年度变更调查耕地、永久基本农田、生态保护红线、土地整治项目、增减挂钩项目。因此，本次评价以《赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目可行性研究报告》的建设内容作为评价依据。

2023年4月，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制完成《赛弄华能120MW茶光互补光伏发电项目可行性研究报告》（以下简称“工可”），根据工可设计资料，沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目位于沧源县岩帅镇联合村、岩帅村、岩丙村等附近，场址地理坐标介于东经99°34'20"～99°38'14"，北纬23°9'9"～23°13'28"之间，海拔高程在1700m～1980m之间，地形坡度大部分在20°～40°之间，距离沧源县直线距离36km。本期工程额定容量（交流侧）120MW，组件安装容量（直流侧）148.12MWp，容配比为1.234，拟安装257600块光伏组件，由9200个组串47个光伏方阵组成，其中由2个3600kVA光伏子方阵、11个3300kVA光伏子方阵、7个3000kVA光伏子方阵、7个2400kVA光伏子方阵、10个2100kVA光伏子方阵、9个1800kVA光伏子方阵和1个1500kVA光伏子方阵构成光伏发电系统，配置300kW组串式逆变器（配合182mm组件）400台，箱式变压器47台，以5回35kV集电线路汇集电力。本项目新建1座220kV升压站，与岩丙水库、永弄等项目共用1座升压站，赛弄项目以5回集电线路接入升压站，新建升压站主变规模暂拟为1×220MVA+1×120MVA，满足本项目的接入。赛弄光伏电站新建升压站以1回220kV线路接入220kV佤山变电站，线路长度约30km（本期环评不包含220kV线路送出工程）。

同时光伏电站还需实施农光互补工程，本项目在不更改土地性质的前提下，采用“一地两用”、“农光互补”的开发模式，场地上架设光伏组件发电，因地制宜，利用光伏组件下及间隔处的空闲土地进行茶叶种植或发展特色果蔬产业基地、中药材种植等。下阶段，光伏电站业主应委托专业的农业技术单位，结合光伏电站的特点、工程区土壤、气候条件，种植光照需求量不高，且容易成活、有经济价值的作物，确认种植方案设计。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业—90.太阳能发电 地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”，本工程额定容量为50MW（50000kW）＞6000kW并以220kV接入电力系统，项目环评类别为报告表。

2023年6月，华能澜沧江（沧源）新能源有限公司委托云南六方合源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我单位对建设项目现场进行了调查和踏勘，并收集了相关资料，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成《沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-530927-04-01-880621 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 云南省临沧市沧源县岩帅镇赛弄村西部 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 99 度 34 分 20秒，北纬 23 度 9 分9秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业—90.太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） | 用地面积（hm2） | 246.2 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 沧源佤族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 63000 | 环保投资（万元） | 563.4 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.89 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 1、《沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目电磁环境影响专项评价》 设置理由：根据《环境影响评价技术导则 输变电》( HJ 24-2020）中1、适用范围：本标准规定了输变电建设项目环境影响评价工作的内容和方法。 本标准适用于110kV及以上电压等级的交流输变电建设项目、±100kV及以上电压等级的直流输电建设项目环境影响评价工作及附录B.2.1要求，输变电建设项目环境影响报告表应设置电磁环境影响专题评价，其评价等级、评价内容及格式按照导则有关电磁环境影响评价要求进行。 本项目拟建1 座220kV升压站，升压站属于交流输变电建设项目（交流输变电建设项目包括输电线路和变电站（或开关站、串补站）），因此设置《沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目电磁环境影响专项评价》。 2、根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目需编制生态专项，环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）“四十一项、电力、热力生产和供应业”“陆上风力发电4415；太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）；其他电力生产4419（不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电）”类别的环境敏感区包括第三条（一）中的全部区域；第三条（三）中的全部区域。 第三条（一）指的是：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；第三条（三）指的是以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。 根据沧源佤族自治县自然资源局出具《沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明》，沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目位置不涉及生态保护红线。根据临沧市生态环境局沧源分局提供的“三区三线”数据查询可知，项目架空线路共计1064m穿越生态红线，设计已采取避让措施，生态红线区域内未设塔基、临时施工场地，采用高塔无害化穿越。综上，本项目不涉及分类管理名录中本项目类别所列的环境敏感区，因此项目不设置生态评价专项。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《“十四五”现代能源体系规划》 审批机关：国务院 审批文件名：国家发展改革委 国家能源局关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知 审批文号：发改能源〔2022〕210号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《“十四五”现代能源体系规划》的符合性分析 《规划》提出，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发。 本项目为太阳能光伏发电，沧源佤族自治县太阳能资源优越，项目所用地为光伏发电可供土地，符合《“十四五”现代能源体系规划》的相关要求。 2、与《临沧市“十四五”低碳发展规划》符合性分析 2022年12月，临沧市生态环境局印发《临沧市“十四五”低碳发展规划》大力发展光伏、风力发电。依托澜沧江临沧段太阳能优势资源，打造装机规模1300万千瓦以上的澜沧江中下游“风光水储一体化”多能互补基地、清洁可再生能源开发基地。因地制宜利用废弃矿山、石漠化荒山、低产坡地、库区可利用水面等，有序开发建设200万千瓦以上的集中式光伏发电项目。实施分布式光伏整县推进，按照“新能源+小城镇、乡村振兴建设”等模式，以屋顶租赁、合作共建等多种形式，开发建设50万千瓦以上规模的屋顶分布式光伏和村级户用光伏。“十四五”期间，规划建设风、光新能源装机规模500万千瓦(不含缅甸200万千瓦) ，其中: 集中式风、光新能源装机规模450万千瓦以上，分布式光伏装机规模50万千瓦以上。推进风光水储多能互补基地.源网荷储一体化基地建设。 本项目为光伏发电项目，属于《临沧市“十四五”低碳发展规划》中重点发展的新能源类别，项目采用“光伏+农业种植”，属于规划倡导的产业方案，项目所产电能可以在临沧市境内进行消纳。因此，本项目的建设符合《临沧市“十四五”低碳发展规划》。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），该项目属于鼓励类中“第五项，新能源”中第1条，“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，项目为太阳能发电项目，属于《西部地区鼓励类产业目录》（2020年）中云南地区鼓励类产业。项目于2022年1月25日经沧源佤族自治县发展和改革局批准登记备案，登记备案号为2201-530927-04-01-880621。因此，该项目符合国家产业政策。 2、与云南省“三线一单”的符合性 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）全省划分为1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类，明确总体管控和分类管控要求，制定各类管控单元生态环境准入清单，实施差别化生态环境管控措施。 优先保护单元：生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控；一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定；涉及一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。 重点管控单元：分为开发区及工业集中区重点管控单元、城镇生活污染重点管控单元、土壤污染重点管控单元、农业面源污染重点管控单元、矿产资源重点管控单元及大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元6类，分别提出管控要求。 一般管控单元：落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 表1-1 项目与云南省“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据沧源佤族自治县自然资源局出具《沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明》，沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目位置不涉及生态保护红线。. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目建设用地主要为园地、旱地、灌木林地、其他草地等类型，光伏板区域种植农业，光伏板建设过程中基本上不破坏原来的土地现状，对原有的土地利用功能影响也较小；营运期将太阳能转变为电能，为区域供电；项目新鲜用水量较少，不会对当地水资源供应状况产生明显影响。本项目对资源利用影响较小，本项目不会突破资源利用上线。. 环境质量底线; 根据《2022年临沧市生态环境状况公报》，澜沧江小黑江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，沧源佤族自治县2022年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据对项目区声环境现状监测结果，项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》1类标准；电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准；项目所在区域环境质量较好。项目营运过程不外排废水，厂界噪声和废气能达标排放，项目运营期污染物排放量均不突破环境容量，不突破区域环境质量底线。. 生态环境准入清单; 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 - 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属禁止准入项目。 ②根据《产业结构调整指导目录（2019）》（2021年修改），本项目属于鼓励类建设项目。 ③根据《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，项目不属于禁止类项目。. 3、与临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的符合性分析 2021年11月1日，临沧市人民政府关于印发《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（临政发〔2021〕24号），其中沧源县生态环境管控单元总数为9个，3个优先保护单元，5个重点管控单元和1个一般管控单元。 通过对比分析（见表1-2），本项目与《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（临政发〔2021〕24号》的管控要求不冲突。 表1-2 项目与临沧市“三线一单”符合性分析 项目; 内容要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、公益林、天然林等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 根据《关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司光伏发电项目拟选址的审核意见》，本项目不涉及自然保护区、公益林及禁用地类；根据《沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明》，本项目不涉及生态保护红线；根据《临沧市生态环境局沧源分局关于班右、糯良、单甲、永弄、岩丙水库茶光互补光伏发电项目、赛弄、芒蚌农光互补光伏发电项目的选址意见》，本项目不涉及饮用水水源地。综上，本项目不涉及生态保护红线及一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，全市水环境质量明显改善，地表水体水质优良率保持稳定，重点区域、流域水环境质量进一步改善，饮用水安全保障水平持续提升，怒江、澜沧江流域水生态系统功能持续恢复。到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态恢复取得明显成效。; 根据《2022年临沧市生态环境状况公报》，澜沧江小黑江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目营运过程不外排废水。项目建设对水环境质量影响较小，不会突破当地水环境质量底线。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，全市环境空气质量继续保持优良，县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，临翔区细颗粒物年均浓度低于26μg/m3，优良率保持稳定。到2035年，全市环境空气质量稳定提升，各县（区）细颗粒物年均浓度低于25μg/m3，优良率进一步提升。; 根据《2022年临沧市生态环境状况公报》，沧源佤族自治县2022年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目地处农村区域，项目区环境空气质量在一定程度上优于县城，项目所在区域为达标区。本项目光伏发电过程不会产生工业废气，对大气环境质量影响较小，不会突破当地大气环境质量底线。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到有效管控，污染地块安全利用率达到95%以上。到2035年，全市土壤环境质量持续改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目位于临沧市沧源县岩帅镇赛弄村西部，土壤环境质量良好。项目施工期施工生产废水、施工生活污水处理后，全部回用，不外排；光伏电池板清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排；雨天场区地表径流经沉砂池沉淀后，排入周围箐沟；项目不产生工业废气；47台箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池。综上，在采取环评提出的各项措施后，项目对土壤环境风险可控。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。; 项目运营过程中用水量较少，不属于高耗水项目，不会突破水资源利用上线。项目用地性质属于租用，服务期满后恢复并归还土地使用权，不会突破当地土地资源利用上线。项目运营过程中使用电能，不属于高耗能项目，不会突破区域的能源利用上线。; 符合. 一般管控单元要求; 空间布局约束; 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2．除消耗大、能耗高、污染重和矿产品加工项目、限制产品和原料中涉及有毒有害、强酸强碱以及重金属的项目外，其它新建企业原则上应入工业园区。3．禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。4．执行区域生态环境保护的基本要求。5．合理开展小水电的开发利用。; 1、项目不涉及生态红线、生态一般生态空间。本项目为光伏发电项目，不在长江经济带发展负面清单内，不属于“两高”项目，故符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 2、项目为光伏发电项目，不属于所列项目类型。 3、根据《沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明》，本项目不涉及永久基本农田。 4、本项目光伏发电过程不会产生工业废气；项目产生的光伏电池板清洗废水，用于光伏组件下植物的绿化用水；47台箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池。 5、项目为光伏发电项目，不属于小水电的开发利用。; 符合. 污染物排 放管控; 1．严禁污水灌溉，灌溉用水应满足灌溉水水质标准。2．现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。; 1、项目为光伏发电项目，不属于污水灌溉工程。 2、本项目光伏发电过程不会产生工业废气；项目产生的光伏电池板清洗废水，用于光伏组件下植物的绿化用水；47台箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池。; 符合. 环境风险 防控; 禁止高毒、高风险、高残留农药使用。规范、限制使用抗生素等化学药品。; 项目为光伏发电项目，不属于所列禁止行为。; 符合. 资源开发 效率要求; 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。; 项目新鲜用水量较小，产生的废水收集处理后全部回用，水资源利用效率较高。项目属新能源开发利用项目，运行期全部以清洁能源供能。项目通过开展农林业+光伏复合式开发，提高土地资源的综合利用效率。; 符合. 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》、《中华人民共和国长江保护法》的符合性 （1）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 表1-3 与长江经济带发展负面清单及常见保护法符合性分析一览表 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目属于光伏发电项目，不属于禁止建设项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区地岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目建设用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区地岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目建设用地范围不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目建设用地范围不涉及水产种质资源保护区，建设项目符合《云南省主体功能区规划》要求。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本工程为光伏发电项目，位于云南省临沧市沧源县岩帅镇赛弄村西部，工程建设不涉及长江流域河湖岸线，也不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目施工期及运营期废水均处理后回用，不设置废水排放口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区，同时施工期加强施工人员环保教育培训。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目用地不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，同时本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣科及磷石膏库等建设项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于禁止的项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止的项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于复合型光伏发电项目，同时已取得沧源县发改委备案证，工程建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中鼓励类项目，符合国家和地方产业政策。; 符合. （2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性 2022年8月19日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室（云南省发展和改革委员会代章）印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，本项目与该实施细则符合性分析如下： 表1-4与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）; 项目情况; 相符性. 1、禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目为光伏发电项目，不涉及港口、码头建设，不涉及过江设施。; 符合. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区地岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目为光伏发电项目，根据《沧源佤族自治县林业和草原局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司光伏发电项目拟选址的审核意见》，项目建设不涉及自然保护区。; 符合. 3、禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设置开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目为光伏发电项目，根据《沧源佤族自治县林业和草原局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司光伏发电项目拟选址的审核意见》，项目建设不涉及禁用地类。; 符合. 4、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区地岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目为光伏发电项目，根据《临沧市生态环境局沧源分局关于班右、糯良、单甲、永弄、岩丙水库茶光互补光伏发电项目、赛弄、芒蚌农光互补光伏发电项目的选址意见》，项目不涉及饮用水水源地。; 符合. 5、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、维护造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目为光伏发电项目，项目建设不涉及水产种质资源保护区，也不发生禁止的行为。; 符合. 6、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪岸线、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目建设未涉及长江流域河湖岸线，未涉及金沙江岸线保护区和保留区，未涉及金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。; 符合. 7、禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目建设未涉及金沙江干流、长江一级支流及九大高原湖泊，且项目施工期及运营期不外排污水。; 符合. 8、禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目为光伏发电项目，不发生“捕捞”等行为。; 符合. 9、禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内河长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以及提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目为光伏发电项目，不属于禁止的项目。; 符合. 10、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、剪裁、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目为光伏发电项目，不属于禁止的项目。; 符合. 11、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目为光伏发电项目，不属于禁止的项目。; 符合. 12、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目为光伏发电项目，不属于落后、高耗能、高排放等项目。; 符合. 综上所述，工程建设与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的要求不冲突。 （3）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性 ①《中华人民共和国长江保护法》内容摘录 《中华人民共和国长江保护法》由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2020年12月26日通过，自2021年3月1日起施行。其中与本工程有关的内容如下： 第四十七条 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。 ②符合性分析 根据对照《中华人民共和国长江保护法》，本工程不设置排污口，环评提出不得在河道内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废弃物。因此，工程建设与《中华人民共和国长江保护法》的要求不冲突。 5、与《国土资源部 国务院扶贫办 国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》的符合性分析 2018年2月17日，国土资源部联合有关部门印发《国土资源部 国务院扶贫办 国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规(2017)8号），相关符合性分析见表1-4。 根据表1-5可知，本工程的建设用地符合《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》的要求。 表1-5 与“国土资规(2017)8号”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 各地应当依据国家光伏产业发展规划和本地区实际，加快编制本地区光伏发电规划，合理布局光伏发电建设项目。光伏发电规划应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。; 根据《沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明》，本项目不涉及生态保护红线、永久基本农田、耕地。; 符合. 2; 对使用永久基本农田以外的农用地开展光伏复合项目建设的，省级能源、国土资源主管部门商同级有关部门，在保障农用地可持续利用的前提下，研究提出本地区光伏复合项目建设要求（含光伏方阵架设高度）、认定标准，并明确监管措施，避免对农业生产造成影响。其中对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。; 项目占用园地及旱地，实施了农光互补，在光伏板区域种植经济作物，光伏组件离地高度为2.5m，满足《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）的要求。; 符合. 3; 对于符合本地区光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础用地按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续；场内道路用地可按农村道路用地管理；利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。; 本项目集电线路杆塔基础按建设用地性质办理用地审批手续，开工前须完成办理；场内道路用地按农村道路用地管理；利用农用地布设的光伏方阵采用农光互补方案进行农业种植；直埋电缆敷设用地与光伏方阵用地同样采用临时用地的方式进行管理。; 符合. 6、与《云南省自然资源厅 云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》的符合性 根据《云南省自然资源厅 云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号），“光伏复合项目支架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，不破坏农业生产条件的可不改变原用地性质，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式，场内道路可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路杆塔基础等其他设施用地按建设用地管理”。 符合性分析：本项目为光伏复合项目，实行农光互补，在光伏板区域种植经济作物。光伏组件按最低离地2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求执行，符合通知要求。 7、与《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》符合性分析 表1-6 与“云林规[2021]5号”文件符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 光伏复合项目禁止在国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境，天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线内建设。; 根据《沧源佤族自治县林业和草原局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司光伏发电项目拟选址的审核意见》，本项目不涉及自然保护区、公益林及禁用地类。; 符合. 2; 光伏复合项目的生产区（包括升压站、配电室、控制室、新建进场道路、新建场内检修道路、集电线路塔基等）、生活区（包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施），禁止使用天然乔木林地；施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌和站、工棚、临时施工道路等，禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。; 项目在设计阶段，已考虑避让天然乔木林，电池组件阵列避让有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。本项目需取得使用林地手续后，方能开工建设。; 符合. 3; 光伏复合项目生产区（包括升压站、配电室、控制室、集电线路塔基等）、生活区（包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施）、电池组件阵列区箱变、新建进场道路、新建场内检修道路，应当办理占用林地手续；施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌和站、工棚、地埋电缆槽以及临时施工道路应当办理临时占用林地手续。; 建设单位已按照要求正在办理占用林地手续，并且在开工前须完成办理林地手续。; 符合. 4; 电池组件阵列使用林地由项目业主单位与林权权利人签订书面协议，通过租赁、作价入股等流转方式使用林地，在用地报批阶段明确用地红线范围，待光伏电站设施占用林地经审核同意后方可开展建设，不再办理使用林地许可手续。; 建设单位已按照要求正在办理占用林地手续。; 符合. 5; 建设标准。电池组件阵列区在设计方面应当尽可能节约集约使用林地，光伏板最低沿与地面距离不得低于2.5m，电池组件阵列各排、列的布置间距应当符合《光伏电站设计规范》（GB 50797-2012）或《光伏发电站设计规范》（GB 50797-20XX）相关规定；场内检修道路设计应当符合《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）以及《光伏发电工程施工组织设计规范》（GB/T50795-2012）的相关要求。光伏复合项目电池组件阵列用地涉及林地以外农用地地，建设标准应严格按照《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）要求执行。; 本项目光伏电池组件阵列区、场内道路严格按照《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）进行建设。; 符合. 6; 植被保护。光伏复合项目在满足正常运营的同时，须保证电池组件阵列下方不得改变林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途。; 建设单位拟于项目光伏电池组件阵列区下方实施农光互补，其中旱地区域以种植农作物为主、林草地以种植林草为主，做到上层光伏发电，下层可以从事农业或畜牧业的目的，极大提高土地利用率。此外，除部分永久用地及光伏支架基础需硬化外，其余区域均应保持原有用地性质。; 符合. 综上所述，本项目符合《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规[2021]5号）的相关要求。 8、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》 为进一步加强云南生物多样性保护工作，积极推进生态文明建设，云南省生物多样性保护联席会议组织编制了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》，划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出了9大保护优先领域和34项行动。2013年2月5日云南省人民政府十二届第二次常务会议审议通过了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》，作为云南省未来20年生物多样性资源有效保护和可持续利用的指导性文件。 符合性分析：根据叠图分析，本工程未涉及《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》中的生物多样性保护优先区域，工程建设与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》不冲突。 9、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 本工程升压站与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析如下： 根据表1-7可知，本工程升压站的建设满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的要求。 表1-7 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性 序号; “HJ1113-2020”要求; 符合性分析. 1; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本工程用地红线不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区。根据临沧市生态环境局沧源分局提供的“三区三线”数据查询可知，项目架空线路共计1064m穿越生态红线，设计已采取避让措施，生态红线区域内未设塔基、临时施工场地，采用高塔无害化穿越。. 2; 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本工程拟建变电站厂界四周均无自然保护区、饮用水水源保护区及生态保护红线等环境敏感区。. 3; 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本工程升压站已避开居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，升压站厂界40m评价范围无居民点。. 4; 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本工程升压站用地范围不占用基本农田、公益林，根据水土保持报告，本工程不涉及弃土弃渣。. 5; 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。; 本项目已考虑在拟建的升压站内设置事故油坑和事故油池，其中事故油池和事故油坑采取防渗措施。. 6; ①变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。 ②户外变电站工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。 ③户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。 ④变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。 ⑤位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置形式。 ⑥变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。; ①本次评价已提出选用低噪声设备，根据预测结果，本工程拟建升压站厂界四周噪声及敏感点声环境均满足相关标准要求。 ②拟建升压站已考虑声环境影响，已优化平面布局，主变压器已设置在站址中央区域。 ③本工程拟建升压站设置在2类声环境功能区，根据本次噪声预测，拟建升压站厂界四周均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ④本项目不涉及城市规划区。 ⑤本次评价已提出需选用低噪声设备。. 7; ①变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。 ②变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理回用后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。; 本工程升压站采用“无人值守”设计，升压站无生活污水排放。 拟建工程主要是办公楼产生生活污水，本次在办公区设置化粪池和一体化污水处理设施，生活污水经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后回用于站区绿化，不外排。并且化粪池及污水处理设施采取防渗措施。. 8; ①输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。 ②输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。 ③施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 ④在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。 ⑤运营期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 ⑥变电站运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。; 本项目在施工期及运营期间，需按《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）提出的施工期、运营期环境保护措施进行管理。. 10、与《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）符合性分析 表1-8 本工程与自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》符合性 序号; “自然资办发〔2023〕12号”要求; 符合性分析. 引导项目合理布局; 做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接。各地要认真做好绿色能源发展规划等专项规划与国土空间规划的衔接，优化大型光伏基地和光伏发电项目空间布局。在市、县、乡镇国土空间总体规划中将其列入重点建设项目清单，合理安排光伏项目新增用地规模、布局和开发建设时序。在符合“三区三线”管控规则的前提下，相关项目经可行性论证后可统筹纳入国土空间规划“一张图”，作为审批光伏项目新增用地用林用草的规划依据。; 本项目属于光伏发电项目，根据沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明，项目用地范围不涉及2021年度变更调查耕地、永久基本农田、生态保护红线、土地整治项目、增减挂钩项目。符合“三区三线”管控规则。. 鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。; 本工程不涉及耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区等环境敏感区。. 光伏发电项目用地实行分类管理; 光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。; 本项目属于光伏发电项目，根据沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明，项目用地范围不涉及2021年度变更调查耕地、永久基本农田、生态保护红线、土地整治项目、增减挂钩项目。实行农光互补，在光伏板区域种植经济作物。光伏组件按最低离地2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求执行，符合通知要求。同时，项目服务期满后恢复林地原状；本项目不涉及国家规定不能占用的林地。. 配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。; 本项目属于光伏发电项目，根据沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明，项目用地范围不涉及2021年度变更调查耕地、永久基本农田、生态保护红线、土地整治项目、增减挂钩项目，并依法依规办理建设用地审批手续。. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目位于沧源县岩帅镇联合村、岩帅村、岩丙村等附近，场址地理坐标介于东经99°34'20"～99°38'14"，北纬23°9'9"～23°13'28"之间，海拔高程在1700m～1980m之间，地形坡度大部分在20°～40°之间，距离沧源县直线距离36km。 项目地理位置，见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 （1）项目背景 2022年1月25日，沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目取得沧源佤族自治县发展和改革局 《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）2201-530927-04-01-880621。 2023年4月，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制完成《沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目可行性研究报告》。因此，本次评价以《沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目可行性研究报告》的建设内容作为评价依据。 根据设计方案，本项目为新型能源农光互补项目，在种植耕地上建设光伏发电项目工程。在耕地上方架设光伏组件发电，利用地面土地进行农作物种植，形成“上可发电，下可种植”的发电模式。 （2）项目概况 本项目推荐采用容量为575Wp的单晶硅N型双面光伏组件，采用固定倾角的运行方式，光伏阵列面倾角采用25°，并网逆变器选择300kW组串式逆变器；本工程用容量为575Wp的光伏组件257600块，工程直流侧安装容量120MWp，标称额定容量148.12MWac。 沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目规划额定容量（交流侧）120MW，组件安装容量（直流侧）148.12MWp，容配比为1.234，全部采用575Wp的单晶硅N型双面光伏组件，共有2个3.60MWac、11个3.30MWac、7个3.0MWac、7个2.40MWac、10个2.10MWac、9个1.80MWac和1个1.50MWac光伏子方阵构成光伏发电系统，合计47个方阵，配置300kW组串式逆变器（配合182mm组件）400台，箱式变压器47台。 本项目新建1座220kV升压站，与岩丙水库、永弄等项目共用1座升压站，赛弄项目以5回集电线路接入升压站，新建升压站主变规模暂拟为1×220MVA+1×120MVA，满足本项目的接入，新建升压站以1回220kV线路接入220kV佤山变电站，线路长度约30km，本次评价不包含220kV送出线路工程。 项目25年运行期内上网电量总计为510528.2万kW·h，多年平均上网电量为20421.1万kW·h，多年平均年等效满负荷利用小时数为1378.7hr。 工程进场道路改造0.55km，场内改扩建道路21.81km，场内新建道路4.31km，进站道路0.86km。施工总工期12月。 农光互补方案：工程太阳电池方阵支架采用单支柱斜顶支架方案，光伏组件最低沿高于地面2.5m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m 的架设，满足云南省光伏复合项目建设要求，有利于一般耕地农作物种植和灌木林生长。本项目在不更改土地性质的前提下，采用“一地两用”、“农光互补”的开发模式，场地上架设光伏组件发电，因地制宜，利用光伏组件下及间隔处的空闲土地进行种植茶叶、中药材种植、发展特色果蔬产业基地等。下阶段，光伏电站业主应委托专业的农业或林业技术单位，结合光伏电站的特点、工程区土壤、气候条件，种植光照需求量不高，且容易成活、有经济价值的作物，确认种植（养殖）方案设计。 项目工程组成，见下表。 表2-1 项目工程内容组成表 类别; 工程名称; 内容. 主体 工程; 光伏组件; 本光伏电站建设规模为120MW，共由47个光伏子方阵组成，其中由2个3600kVA光伏子方阵、11个3300kVA光伏子方阵、7个3000kVA光伏子方阵、7个2400kVA光伏子方阵、10个2100kVA光伏子方阵、9个1800kVA光伏子方阵和1个1500kVA光伏子方阵构成光伏发电系统，配置300kW组串式逆变器（配合182mm组件）400台，箱式变压器47台，以5回35kV集电线路汇集电力。采用575Wp单晶硅N型双面光伏组件，采用固定倾角方式运行，由2（行）×14（列）共28块光伏组件组成一个组串单元，倾角为25°。光伏支架采用单列柱支架方案，光伏组件最低沿应高于地面2.5m，桩基间列间距大于4m。. 逆变器; 光伏厂区设置400台300kW组串式逆变器。. 箱式变压器; 光伏厂区每个方阵布置35kV箱式变压器一台，共47台，设置于箱式变压器箱内。本项目使用箱式变压器全部为油浸式变压器。. 升压站; 建设220kV升压站1座，位于35#方阵南侧，占地面积1.43hm2，主变容量为1×220MVA和1×120MVA。升压站配置1套48V直流供电电源，由一套48V/120A的高频开关电源设备及2组300Ah的阀控式蓄电池组成。. 集电线路; 光伏方阵通过箱式变电站升压至35kV，再通过35kV集电线路送至220kV升压站。本项目采用5回35kV架空线路汇集电能送入220kV升压站。光伏场区各阵列采用电缆沿场区道路连接然后就近上塔，路径总长约37.2km，其中架空线路约14.5km，电缆线路约22.7km。. 辅助 工程; 综合楼; 综合楼采用两层框架结构，建筑面积约1271.9m2。一层布置厨房、餐厅、公共卫生间、资料室、工具间、会议室和备用间各一间，办公室五间，二层布置活动室一间，值班室十六间，每间值班室设独立卫生间。. 附属楼; 附属用房采用地下箱型结构、地上单层框架结构，长14.5m，宽12.4m，地下一层层高为3.9m，布置水泵房和消防水池；地上一层层高为3.9m，布置备品备件间。. 道路工程; 本工程进场道路改造0.55km。场内改扩建道路21.81km，新建道路4.21km，进站道路0.86km。在较长施工道路末端设置16m×16m的调车平台，在较长且没有支线的路段设置错车道。. 围栏; 围栏采用单股刺绳，直径 2.3mm，刺间距 150mm，刺直径1.9mm，围栅高度1.8m，与光伏板之间的距离不小于2m，总计77.2km。. 公用 工程; 供电; 施工期; 从附近已有农网10kV线路接入。. 运营期; 运营期逆变器供电由自身供电，其他用地由附近电网接入。. 供水; 施工期：施工期间用水依托临近村庄的供水系统和水库，采用水车运水的方式供应。 运营期：项目用水在升压站内新建生产、生活、消防共用水池，自附近村镇引接自来水为水源。光伏场区组件清洗采用移动水车自升压站水池抽水后运至场区各用水点。. 排水; 1、升压站实行雨污分流，雨水排入场外雨水沟；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，进入一体化污水处理设备处理达回用标准，全部回用于升压站绿化浇洒。 2、光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒。. 能源; 电能. 临时工程; 表土堆场; 项目在施工生产生活区等区域设置3个临时表土堆场，占地面积1.30hm²，可堆存表土容量3.26万m3。. 弃渣场; 无。. 施工场地; 施工场地布设在场区较为平缓区域，共布设1处，施工场地主要包括施工生活区、综合加工厂、综合仓库等，总占地面积约为0.48hm2。. 环保工程; 厨房油烟; 综合楼厨房内设置1套油烟净化器，油烟净化器处理效率不小于60%，厨房油烟经净化处理后引至屋顶排放。. 垃圾桶; 若干垃圾桶，分散设置于生活区。. 隔油池; 1个1m3的隔油池。. 化粪池; 1个20m3的化粪池。. 一体化污水处理设施; 升压站办公生活区设置1座处理规模为10m3/d的一体化污水处理设施，建议采用MBR处理工艺。. 废水; 生活污水; - 施工期施工人员产生的生活污水利用修建的防渗旱厕收集后用于场区肥田，不直接排入天然地表水体。运营期生活污水经污水一体化设施处理后回用于场区绿化。. 施工废水; - 施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。经沉淀池处理后，回用于施工现场，不外排。. 危废暂存间; 升压站区设置1间20m2危废暂存间，采取防渗措施，用于储存废铅酸蓄电池及农药包装物。. 事故油池; 升压站区在每台主变压器下方设置10m3事故油坑，在升压站主变压器附近设1个事故油池，钢筋混凝土结构并进行防渗处理，容积不低于47m3。 47台箱式变压器下方均设置1座3m3的地埋式事故油池。. 农/林光互补方案; 根据项目可研，本工程太阳电池方阵支架采用单支柱斜顶支架方案，光伏组件最低沿高于地面2.5m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m 的架设，满足云南省光伏复合项目建设要求，有利于一般耕地农作物种植和灌木林生长。本项目在不更改土地性质的前提下，采用“一地两用”、“农光互补”的开发模式，场地上架设光伏组件发电，因地制宜，利用光伏组件下及间隔处的空闲土地进行种植茶叶、中药材种植、发展特色果蔬产业基地等。下阶段，光伏电站业主应委托专业的农业或林业技术单位，结合光伏电站的特点、工程区土壤、气候条件，种植光照需求量不高，且容易成活、有经济价值的作物，确认种植（养殖）方案设计。. 沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目主要技术及经济指标见表2-2。 表2-2 项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 安装容量（直流）; MWp; 120. 二; 额定容量*（交流）; MWac; 148.12. 三; 用地面积; hm²; 246.2. 四; 光伏组件. 1; 峰值功率; Wp; 575. 2; 数量; 块; 257600. 3; 固定倾角角度; 度; 25. 五; 逆变器; kW; 300; 组串式逆变器. 六; 光伏子系统; 个; 47; 2个3.60MWac方阵 11个3.30MWac方阵 7个3.0MWac方阵 7个2.40MWac方阵 10个2.10MWac方阵 9个1.80MWac方阵 1个1.50MWac方阵. 1; 35kV箱变; 台; 47. 2; 300kW组串式逆变器; 台; 400. 七; 集电线路; km; 37.2. 1; 直埋线路; km; 22.7. 2; 架空线路; 回; 14.5. 3; 塔基; m2; 3233; 铁塔. 八; 太阳总辐射量; MJ/m²; 4933.89. 九; 25年平均发电量; 万kW·h; 20421.1. 十; 25年平均利用小时数; hr; 1378.7. 十一; 围栏工程. 1; 钢丝网围栏; km; 84.91; 围栏高1.8m. 十二; 总投资; 万元; 63000. 十三; 工期; 个月; 12; 2023年7月~2024年5月. 2、光伏发电系统 本项目本期安装容量为120MW，装机容量（直流侧）为148.12MWp，共安装257600块单晶硅组件，由9200个组串47个光伏方阵组成，其中由2个3600kVA光伏子方阵、11个3300kVA光伏子方阵、7个3000kVA光伏子方阵、7个2400kVA光伏子方阵、10个2100kVA光伏子方阵、9个1800kVA光伏子方阵和1个1500kVA光伏子方阵构成光伏发电系统，配置300kW组串式逆变器（配合182mm组件）400台，箱式变压器47台，以5回35kV集电线路汇集电力。本项目新建1座220kV升压站，与岩丙水库、永弄等项目共用1座升压站，赛弄项目以5回集电线路接入升压站，新建升压站以1回220kV线路接入220kV佤山变电站。 本项目运行期25年，年平均发电量为20421.1万kWh，年平均利用小时数为1378.7h。 3、光伏阵列支架设计 本工程采用575Wp单晶硅高效电池组件，共计257600块单晶硅组件，组串布置形式按竖向2行14列布置，采用倾角25°固定安装在1个支架上，共计建设9200个支架。电池组件每28个1串，东西坡向和北坡向根据实际地形间距相应调整。分成47个子方阵，支架光伏板最低端距地面高度不小于2.5m。 光伏支架基础采用钻孔灌注桩基础及PHC管桩两种基础形式。对于覆盖层较薄的山坡及坡顶部位，下覆岩石及石块较多，且地形较陡，独立扩展基础、螺旋钢桩基础及预应力混凝土管桩基础均不适应，而钻孔灌注桩基础具有较高的适应性，因此建议采用钻孔灌注桩基础。对于覆盖层较厚的山脚部位，可采用PHC管桩基础形式，该基础形式具有施工方便快捷的特点，同时，针对本工程复合光伏项目光伏支架离地高度较高的特点，PHC管桩可代替部分支架立柱功能，因此，对于该区域，建议采用PHC管桩基础形式。 光伏支架及基础体型图，见下图。 图2-1 光伏支架及基础体型图 4、电气 本工程拟在35#方阵南侧建设220kV升压站1 座，主变容量为1×220MVA和1×120MVA，以1回220kV线路接入220kV佤山变电站，线路长度约37.2km（本期环评不包含线路送出工程）。 光伏电站本阶段拟建设47个光伏发电子阵，共配置400台300kW组串式逆变器。逆变器与箱变低压侧之间不设置交流汇流箱，逆变器交流侧输出经箱变低压侧进行汇流。47个发电子阵由2个3600kVA光伏子方阵、11个3300kVA光伏子方阵、7个3000kVA光伏子方阵、7个2400kVA光伏子方阵、10个2100kVA光伏子方阵、9个1800kVA光伏子方阵和1个1500kVA光伏子方阵构成光伏发电系统组成。各光伏方阵箱变35kV出线侧到升压站35kV母线的架空线总长度约14.5km和直埋电缆总长度约22.7km，采用5回集电线路汇集电能送入升压站。 本光伏发电工程全部设备均由计算机监控系统进行监控。本工程分为三级监控：在各光伏阵列现场逆变升压单元对每个光伏阵列进行监控；在220kV升压站的中央控制室对光伏阵列和升压站的电气设备进行集中监控；根据需要可在远方调度，对整个工程设备进行监控。 - 升压站 升压站位于35#方阵南侧，升压站电气平面布置紧凑合理，出线方便，减少占地面积，节省投资。其中升压站长116.0m，宽105.0m，占地面积约1.43hm2。以1回220kV线路接入220kV佤山变电站。 （1）升压站服务对象 根据设计资料，本项目拟建220kV升压站主要服务于本项目，本项目进线5回。 （2）主变规模 本工程新建一座户外式220kV升压站，主变规模为1×220MVA和1×120MVA，三相双绕组油浸式自然油循环强迫风冷、铜绕组低损耗有载调压电力变压器。总平面布置根据“无人值班”设计原则进行设计。 （3）构筑物情况 升压站设环行道路，作为设备运输、巡视、消防的通道。 综合楼：采用预制舱形式，建筑面积1271.9 m2。用地位于升压站西南侧，具备办公与生活功能。综合楼一层布置厨房、餐厅、公共卫生间、资料室、工具间、会议室和备用间各一间，办公室五间，二层布置活动室一间，值班室十六间，每间值班室设独立卫生间。 附属楼：用地位于升压站西北侧，附属用房采用地下箱型结构、地上单层框架结构，长14.5m，宽12.4m，地下一层层高为3.9m，布置水泵房和消防水池；地上一层层高为3.9m，布置备品备件间。 升压站：四周设2.3m高240厚砖墙围墙，升压站入口道路宽6m，设置一个4m宽电动伸缩大门。 - 围栏区：为了便于管理，沿光伏发电场阵列外侧设置钢丝网围栏，围栏高度1.8m，采用直径4mm的浸塑钢丝，网片间距为150×75mm，立柱采用直径50mm的浸塑钢管，立柱布置间距为3m，钢丝网围栏总长84.91km，其上布置安全监控设备。在入口处（场内施工道路接入点）设置对开钢大门。 6、农光互补方案 本工程按“光伏发电+农业”的方案进行设计。光伏电站方阵区是农业光伏集中实施的区域，光伏电站方阵的布置应为方阵区提供种植的基本条件。最根本的条件是，太阳电池方阵支架的布置必须为农业种植留有合理的空间，保证作物种植能够正常进行。利用光伏方阵之间的土地上种植作物，能满足部分植物的生长空间，合理扦插种植作物，进行二次土地利用，不仅有效提高了土地利用率，还能保证一定的额外的价值收益。 根据项目实际设计，本工程太阳电池方阵支架采用单支柱斜顶支架方案，光伏组件最低沿高于地面2.5m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m 的架设，满足云南省光伏复合项目建设要求，有利于一般耕地农作物种植和灌木林生长。 下阶段，光伏电站业主应委托专业的农业技术单位，结合光伏电站的特点、工程区土壤、气候条件，种植光照需求量不高，且容易成活、有经济价值的作物，确认种植方案设计，并编写专题研究报告、概算评价。 7、施工生产生活区 本项目工期较短，且场址距离附近村镇较近，交通方便，不考虑在现场设业主营地、承包商营地、机械修配间等。施工所需的这些设施，拟利用当地资源，主要考虑租用民房，机械修理寻找当地专业机构进行维修。 按照主体设计和现场沟通，场址内共需设置1处临时生活、生产设施，施工生产生活区周边200m范围内均无居民点。 施工现场主要设置的临建设施有：施工生活区、综合加工厂、综合仓库，施工场地均布置在光伏阵列区域范围内，可有效减少临时占地，后期场地清理后再布置光伏板。 8、项目占地 根据现场调查，本项目占地以园地为主，主要为茶园，面积233.34hm2，占总占地面积的94.78%；其次是草地，面积7.04hm2，占总占地比例为2.86%；另外，还涉及建设用地、交通运输用地及其他土地，面积为5.82hm2，占用比例仅2.36%。工程占地以临时占地为主，主要包括光伏方阵区、集电线路区、场内道路区、表土堆存和施工营场地，面积约243.42hm2，占工程总用地面积的98.87%；永久占地主要包括升压站（建构筑物、站内道路、绿化、进场道路）和设备基础（架空线路基础、支架基础和箱变及分支箱），面积2.78hm2，占工程总用地面积的1.13%。 占地性质为永久占地和临时占地，其中永久占地为2.78hm2，临时占地为243.42hm2。项目占地情况见下表。 表2-3 工程占地类型面积统计表 单位：hm2 项目组成; 占地类型及面积(hm2); 占地性(hm2). 其它土地; 草地; 园地; 小计; 永久; 临时. 光伏发电方阵区; 5.35; 4.37; 212.44; 222.16; 222.16. 集电线路区; 地埋电缆区; 电缆沟区; 0.47; 0.76; 4.82; 6.05; 6.05. 施工作业带区; 0.26; 5.86; 6.12; 6.12. 架空线路区; 塔基区; 0.18; 0.17; 0.35; 0.35. 施工场地区; 1.04; 1.04; 1.04. 小计; 5.82; 1.2; 11.89; 13.56; 0.35; 13.21. 升压站区; 1.43; 1.43; 1.43. 箱变基础设施区; 0.32; 0.68; 1.0; 1.0. 未利用地区; 未利用地区; 0.86; 6.16; 7.02; 7.02. （施工临建设施区）; 0.29; 0.74; 1.03; 1.03. 合计; 5.82; 7.04; 233.34; 246.2; 2.78; 243.42. 10、工作制度和劳动定员 （1）劳动定员 项目运维管理人员日常主要在升压站内工作，对全站进行监控、故障检修和事故报告等，视需要至光伏场区进行组件清洗和保养检修。综合定员10人。 （2）工作制度 工作采取8h/班，每日三班轮流值守，全年工作365d。 11、光伏电站退役设计拆除方案 （1）拆除、清理方案 电站运行期满后（25 年），光伏组件由厂家负责回收及再利用。组件支架等钢材由物资再生公司回收。所有的建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。电站地地面由电站运营商负责恢复地面植被。 （2）承诺 电站运营方应承诺在运营期或延长期满后一年的时间内，拆除光伏电站的相关设施，并尽可能地恢复建设光伏电站前的地形地貌。 电站运营方在运营期或延长期结束后，全部光伏发电组件、箱变及其他建构筑物无偿拆除并运出光伏电站，并在规定时间内使光伏发电组件和箱式变电站基础处的地面基本恢复原貌。 与拆除有关的全部费用均由电站运营方承担，并承担拆除结束前光伏电站的全部或部分损失或损坏的风险。 （3）拆除方案 在运营期满后，运营方不迟于运营期或延长期结束六个月前，向省发展和改革委员会汇报、商定详细的拆除方案及拆除程序。初步可采用以下两种拆除方案： ① 部分拆除方案 除提供给地方政府或省电力公司无偿使用的设施外，其他设施由项目公司组织拆除，在规定的时间内按要求尽量恢复原地貌。 ② 全部拆除方案 在确定光伏电站无利用价值后，除可利用的设施外，其余采用破坏性拆除，拆除物经过清理后运输到指定的废弃物场地。拆除的全过程严格执行各项安全规程、规定和国家及地方各级环保部门的相关规定。 （4）拆除流程 ①光伏组件的拆除 拆除光伏组件之间的电气连接，注意拆除前要进行放电→拆除光伏组件→拆除组件支撑架→拆除组件电气设备→拆除组件支撑架→清理平整场地。 ②直埋电力电缆地拆除 断开电力电缆与电站地面控制柜、箱式变、接地的联接→采用人工或机械将电缆挖出→做电缆沟地面处理。 ③箱变逆变设备的拆除 拆除箱变、逆变等设备；拆除基础等构筑物。局部平整区场地至规定要求。 （5）环保要求 针对拆除工程施工可能产生的各种不利因素和施工区内环境特征、环境影响范围和程度，提出以下环境影响控制措施： ①拆除过程中，应科学设计，严格管理。按照国家各项施工规范和条例进行施工，并教育施工人员明确施工注意事项，文明施工，保证拆除施工质量， 按期竣工验收。 ②拆除施工时，应尽量做到土石方平衡，粉状材料运输及堆存须加盖防 尘布和选择不易流失的地点堆存，或设置简易堆棚，定点存放。 ③施工中应分区合理施工，快速开挖，及时填埋夯实，并恢复地表。生活垃圾、粪便、弃土渣必须及时清运至当地环保部门指定场地处置，避免由此而产生的区域生态及区域卫生问题。 ④施工噪声是一种短期行为，应合理安排施工时间，尽量缩短夜间施工，并禁止车辆及施工机械高音喇叭鸣叫，尽可能降低声环境影响。 ⑤施工时，由于当地天气干燥多风，且风速大，对施工作业面应适时洒水，增加湿度，抑制扬尘飘移。另外，施工时要避开大风、尘暴等不利气象条件，尽可降低或避免对局地的扬尘污染。 拆除施工期虽可能对环境空气、声环境及社会环境造成不同程度的影响，但由于其拆除过程为一短期行为，不具有累积效应，所以工程建设对环境的影响呈现为暂时和局部的影响，在施工中加强管理，提高施工作业队伍的环境保护意识和作业水平，认真落实各项环保措施，严格拆除施工方案进行施工，确保工程进度，按期竣工，则不会对项目区域造成大的影响。 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目总体布置 本项目总安装规模120MW，总用地面积为246.2hm2。 光伏发电站分为光伏场区和升压站区两个功能区。 光伏发电场区包括电池组件阵列、箱式变压器、组串式逆变器等。根据地块及箱变分区共计47个地块（47个光伏方阵），通过35kV集电线路连接各个区块；集装箱预装式箱式变压器布置在检修道路边上，便于检修；场址范围内地势变化较大，场区不易做大量平整，支架按照现有地形坡度随坡就势布置。拟建220kV 升压站位于35#方阵南侧，光伏场通过5回35kV集电线路接入升压站。 考虑到光伏电站的重要性，本工程各子阵设置围栏。在220kV 升压站外围设置围墙，南侧设置大门，通过站内检修道路与各子阵相连。 进场道路由附近通村道路引入。为了便于封闭管理及安全生产，沿光伏方阵用地范围设置1.8m高钢丝网围栏。 对工程占地范围内宜进行表土剥离且扰动的区域采取表土剥离措施，对局部陡峭边坡采取浆砌石防护措施，并做好坡面截排水系统。对临时占地采取土地整治措施。基座周边永久占地范围内未被硬化区域用地现状为林草地的采取植被恢复措施。 项目总平面布置，见附图2。 2、220kV升压站布置 新建220kV升压站布置于35#方阵南侧，升压站电气平面布置紧凑合理，出线方便，减少占地面积，节省投资。 压站四周采用高度为2.3m的砖砌围墙，大门采用4m宽的电动伸缩大门，在入口墙面醒目位置设置建设单位企业LOGO。为利于生产、便于管理，在满足工艺要求、自然条件、安全、防火、卫生、运行检修、交通运输、环境保护、各建筑物之间的联系等因素的前提下，进行站区的总体布置，整个场区分为生产区、生活办公区两部分。进站大门布置在生活区，生活区内布置综合楼和附属用房。生产区布置站用接地变、生产楼、主变压器、事故油池、消防水池、配电设备和无功补偿等装置，各电气设备之间由电缆沟连接。生活区内可种植低矮乔木和灌木，做适当绿化以美化环境。 升压站道路路宽为4.5m。道路均为混凝土路面，可车行到达各建筑物及设备，道路净空高度不小于4m，转弯半径为9m，满足消防通道要求。 升压站平面布置，见附图3。 2、施工布置 本工程工期较短，且工程区距离村子较近，交通方便，不考虑在现场设业主营地、承包商营地、机械修配间等。施工所需的这些设施，拟利用当地资源。 在施工现场主要设置的临建设施有：临时办公用房、综合加工厂、材料仓库等，从安全及环保角度出发，在工程用地范围内地势较平坦区域设置，不另外进行征地。 （1）砂石料生产系统 本工程砂石骨料考虑外购，不新建砂石料生产系统。 （2）混凝土生产系统 本工程所需混凝土为商品混凝土。 （3）临时办公用房、综合加工厂及材料仓库 由于本工程工期较短，根据设计方案，在项目区布设施工临时场地1处，位于35#光伏方阵。施工场地主要用于钢筋加工制作、混凝土拌制及材料堆放，使用结束后安装光伏支架铺设太阳能电池板，占地面积已计入光伏阵列区，不再单独计列施工场地占地面积。项目施工就近租用附近村民的房屋作为现场办公，不需设置施工营地。 型钢、钢筋等可露天堆放，光伏板组件、缆线、主要发电和电气设备等需仓库存放。光伏板组件存放场地应采取防水、防倾倒等措施。 施工临时设施建筑与占地面积等详见表2-4。 表2-4 施工临时设施建筑与占地面积 名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 备注. 施工生活区; 1000; 1200; 包含施工办公区. 综合仓库; 1500; 1800; 电池组件、支架、机电设备等堆放. 综合加工厂; 1200; 1800; 钢结构加工、机械修配、机械停放. 合计; 3700; 4800. （4）表土堆场 根据项目水土保持方案，共计布设3个表土临时堆场，表土临时堆场就近规划在各施工场地边上，以减少表土倒运距离。 1#表土堆场位于14#光伏方阵北侧紧邻1#施工场地，规划占地面积0.45hm2，设计堆高0.5-2.8m，按平均堆高2.5m计，设计容量1.13万m3，最大堆存表土量为0.80万m3（自然方，松方为1.04万m3，松方系数1.3）。主要堆存区块1扰动区域剥离的表土。 2#表土堆场位于29#光伏方阵北侧紧邻2#施工场地，规划占地面积0.45hm2，设计堆高0.5-2.8m，按平均堆高2.5m计，设计容量1.13万m3，最大堆存表土量为0.80万m3（自然方，松方为1.04万m3，松方系数1.3）。主要堆存区块2扰动区域剥离的表土。 3#表土堆场位于40#光伏方阵西侧紧邻3#施工场地，规划占地面积0.40hm2，设计堆高0.5-2.8m，按平均堆高2.5m计，设计容量1.0万m3，最大堆存表土量为0.60万m3（自然方，松方为0.76万m3，松方系数1.3）。主要堆存区块3扰动区域和升压站剥离的表土。各表土堆场特性见下表： 表2-5 表土堆场特性表 临时堆场; 位置; 地形地貌; 规划占 地（hm2）; 实际存土量(万m3); 容量(万m3); 堆土坡比; 最大堆土 高度(m). 自然方; 松方. 1#表土堆场; 14#光伏方阵北侧; 台阶地; 0.45; 0.8; 1.04; 1.13; 1:2; 2.8. 2#表土堆场; 29#光伏方阵北侧; 台阶地; 0.45; 0.8; 1.04; 1.13; 1:2; 2.8. 3#表土堆场; 40#光伏方阵西侧; 台阶地; 0.40; 0.6; 0.76; 1.0; 1:2; 2.8. 合计; 1.30; 2.2; 2.84; 3.26. 注：松方系数1.3。. （5）弃渣场 本工程施工期挖填平衡，不产生弃渣，不设置弃渣场。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本工程土建工程及光伏阵列支架安装施工范围包括：场地平整、场内道路施工、钢筋混凝土灌注桩施工、支架安装、电缆沟开挖和衬砌、房屋基础开挖、处理、砌筑和装修、设备基础开挖和砌筑施工等。项目光伏区、架空集电线路和升压站主要的占地类型为园地，架空集电线路采用高塔无害化穿越，仅塔基占用少量林地，因此涉及植被砍伐量较少。 主要设备安装施工范围包括：光伏组件安装、集电线路安装及调试、电气设备安装及调试等。 土建工程施工方案应考虑有利于先后作业之间、土建与设备安装之间的协调均衡。在施工顺序上，前期以土建为主，安装配合预留、预埋，施工中后期应以安装为主，土建配合并为安装创造条件。 - （1）光伏区施工工艺流程 1）施工准备：主要为施工道路建设，施工道路首先进行表土剥离，再次进行路面平整及截排水沟、沉淀池的建设，最后进行路面铺设。 2）光伏阵列基础施工：光伏阵列支架基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩基础或PHC管桩，施工工序大致如下：测量定位—钻孔—钢筋笼制作、放置—放置套管—浇筑混凝土—安装预埋件—养护。 3）支架安装：总体施工顺序为安装立柱→安装横梁→安装檩条等。支架基础施工完成后，通过桩基础预埋钢管与支架立柱钢管进行套接，使得钢支架立柱与桩基础连接；支架杆件间的连接采用C型钢套接；最后在支架的横梁上，按照电池组件的安装宽度布置檩条，用于连接电池组件，承受电池组件的重量。 4）电池组件安装。 5）逆变器安装：通过螺栓将逆变器固定在光伏支架上。 6）箱变基础施工：箱变基础采用箱形基础，基础土方开挖时，基坑临时边坡按1:0.5进行开挖，开挖完毕后立即浇筑100mm厚C15素混凝土垫层封闭，待垫层混凝土凝固后，再进行砖的砌筑。土方回填应在砖混结构施工结束7天后进行，回填时分层回填、打夯机分层夯实，并预留沉降量。 7）箱变设备安装：箱式变压器及相关配套电气设备通过汽车分别运抵阵列区附近，采用吊车吊装就位。 8）集电线路直埋电缆沟施工：直埋电缆采用直接在原地面进行开挖，因山区光伏地形复杂，主要以人工为主，小型机械辅助施工，直埋电缆开挖断面为底宽1 .0m，顶宽1.2m，深1.0m，下部铺10cm细砂，电缆敷设完毕后，上部再铺10cm厚细砂，用水泥标砖（保护板）进行保护，最后回填碎石土，并沿电缆路径埋设电缆标识桩。 9）集电线路架空线路施工：其中工艺流程主要为工程准备→开工条件审查→基础施工→架线施工→竣工验收、移交运行。施工期间主要为基础开挖、铁塔组立和架线施工，施工结束后基础部分恢复绿化。 图2-6 施工工艺流程图 （2）升压站施工工艺流程 1）施工准备：包括施工道路建设、场地平整。 2）基础开挖、浇筑：升压站区地基处理，包括土石方工程、桩基础工程、支护工程等。 3）建筑物建设：本工程建筑物部分采用预制舱方案，只需采用吊装安装即可。在土建专业施工时，电气专业技术人员应到现场配合土建施工，做好预埋件、预留孔洞、过路电缆预埋管、接地网的施工。 4）电气设备安装：变压器建筑安装工程、电缆敷设、电气设备的安装调试、系统的并网运行调试等内容。 图2-3 升压站施工工艺流程 2、施工组织 （1）交通条件 场址及其周边有多条公路通过，交通运输条件较为便利。可通过场址周边的乡村道路进入场内，交通运输条件较好。对外交通路线为：昆明市→G8511昆磨高速→G5615天猴高速→临沧市→临沧机场高速→博尚镇→G214→贺岩线→勐建线→光伏场区。全程约600km。 （2）地形地势 项目区域内已有乡村道路，路面多为水泥路面及柏油路面，本项目施工过程需对部分路面进行拓宽。根据设计资料，项目道路建设情况如下： 进站道路路基宽为4.5m，道路路面采用混凝土路面，路面总长为550m。 （2）施工建筑材料来源 1） 砌石料、砂石骨料 本工程所需的砌石料、砂石骨料初步考虑从场址附近砂石料场采购。不涉及工程取料场选址问题，施工方必须选择合法的砂石料场，买卖双方需签订购销合同。 2） 水泥 水泥从沧源县采购。 3） 混凝土 本工程混凝土主要为升压站、箱式变压器、电缆分接箱基础、施工进站道路路面及施工临时设施等混凝土，拟采用商品混凝土，从沧源县采购。 4） 钢材、木材、油料 从沧源县采购。 （3）施工用水 本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水等组成，工程用水从场址附近的水库及村庄，直饮水采用桶装矿泉水。 （4）施工用电及通信 场址附近有农网10kV线路，施工用电可由该10kV线路引接作为电源。 3、施工工期及施工人数 施工工期：根据目前的设计、施工的经验及水平、主要设备订货情况，光伏阵列基础先期开工，同时要求施工机械能同时满足两项工程施工要求。本工程总计划建设期12个月，计划于2023年7月开工。 施工人数：施工高峰时期为200人。 - 施工期水土保持措施 本工程水土保持措施设计原则是在主体已有绿化工程等水土保持功能措施基础上进行设计，采用分施工时段，永临结合方式进行整个区域水土保持措施设计，具体措施设计如下： （1）工程措施根据工程实际情况，本方案新增排水沟、表土剥离、表土回填、土地整治措施，具体措施如下： ①剥离表土本区在征地范围内的旱地的表层土可以利用，本方案设计在工程施工前需进行表土剥离，以备后期绿化使用，剥离的表土临时堆放于临时堆土场区集中堆放，并采取相应的防护措施。 ②截排水沟在升压站区周边新增排水沟，经排水沟收集后不外排。 ③土地整治、表土回填本区域主体建设地站内空地种植草皮及站外边坡的骨架植草护坡，在种植草皮前，先将表土回填，再进行土地整治。 ④骨架植草护坡根据主体设计，站外边坡采取骨架植草护坡。 （2）植物措施本工程主体设计在升压站内种植草皮。 （3）表土临时堆放，设置临时挡土墙，临时堆土上铺防尘网临时覆盖。施工期站内需开设临时排水沟，排水沟断面形式采用梯形断面的土质排水沟，为了防止土建施工期间遇到暴雨导致大量的水土流失，临时排水沟一端设置沉沙池。施工期间定期进行清理，施工结束后将其回填。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号文） 云南省人民政府于2014年1月6日印发了《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号文），根据规划，沧源县位于国家级农产品主产区。 农产品主产区功能定位是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 本项目采用“种植+光伏”的模式，现阶段农业种植初步方案为利用光伏方阵之间的土地上种植农作物，结合光伏电站的特点、工程区土壤、气候条件，种植光照需求量不高，且容易成活、有经济价值的作物，实现一、二、三产业融合发展，促进农业现代化。本工程建设符合《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号文）的规划要求。 2、《云南省生态功能区划》 经查询，项目区位于Ⅰ3-2南汀河岩溶低山河谷林业与水土保持生态功能区。 表3-1 本项目所在地的生态功能区划 生态功能分区单元; 主要生态特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区; Ⅰ3 滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区; Ⅰ3-2南汀河岩溶低山河谷林业与水土保持生态功能区; 以低山河谷地貌为主，年均气温为19－21.5℃。地带性植被主要是季风常绿阔叶林和热带山地季雨林。地带性土壤主要是赤红壤; 土地过度垦殖带来的土壤侵蚀和石漠化; 土壤侵蚀高度敏感，石漠化高度敏感; 云南西南岩溶地区的土壤流失和石漠化防治; 调整农业结构，发展以热带木本经济作物为主的生态农业和生态林业，严禁陡坡耕种，预防石漠化. 项目在云南省生态功能区划情况，见表3-1。本项目的建设属于非污染类建设项目，本环评要求在施工期严格做好生态保护，尽可能减少对当地生态环境的不利影响；同时，本项目实施过程中采取“一地两用”、“农地种光”的开发模式，极大限度地减少水土流失。因此，项目的建设与云南省生态功能区划不冲突。 3、生态环境质量现状 3.1土地利用现状 根据表二建设内容，项目区总占地面积246.2hm2。其中以园地为主，主要为茶园，面积233.34hm2，占总占地面积的94.78%；其次是草地，面积7.04hm2，占总占地比例为2.86%；另外，还涉及建设用地、交通运输用地及其他土地，面积为5.82hm2，占用比例仅2.36%。工程占地以临时占地为主，主要包括光伏方阵区、集电线路区、场内道路区、表土堆存和施工营场地，面积约243.42hm2，占工程总用地面积的98.87%；永久占地主要包括升压站（建构筑物、站内道路、绿化、进场道路）和设备基础（架空线路基础、支架基础和箱变及分支箱），面积2.78hm2，占工程总用地面积的1.13%。 3.2生态现状调查 （1）评价范围 本次陆生生态评价根据工程推荐方案确定调查范围和调查线路，重点调查工程占地范围线内及外延300m，升压站所在占地范围线内及其外延500m的区域。 （2）调查方法 1）植物植被 植物植被的调查主要采用线路调查法，沿现有道路及工程永久临时用地区域，调查评价区范围内的植被及植物分布情况，记录工程评价范围内的植被类型及分布，记录沿途目力范围内发现的植物种类，重点关注评价区内的国家级和云南省级重点保护野生植物、古树名木及狭域地方特有种类。 向当地相关部门收集该地区地方志、保护区科学考察报告和林业资源二类调查报告等地方资料；同时参考《云南植被》《中国植被》《云南森林》《云南植物志》、《中国植物志》《Flora of China》等文献中记录于该区域的资料，以及区域重大工程环评生态现状调查资料。 2）动物调查方法 陆栖脊椎动物调查以野外现场调查、访问调查和查阅文献资料相结合的方式进行。 现场调查主要采用线路观察法，与植物植被调查路线一致，尽量包括评价区内的主要生境类型，记录样线两侧目击动物实体的种类、数量，以及动物活动痕迹、残骸。为了更全面地反映评价区内的动物状况，线路调查沿线观察到的动物物种均记录进名录中。 访问调查则对评价区内的村民及周边世居村民进行了访问记录，通过指认《中国鸟类野外手册》等常用工具书中的动物图片，记录了体形较大、特征较明显的群众易分辨种类。 文献资料以《中国哺乳动物分布》《中国哺乳动物物种和亚种分类名录与分布大全》《云南鸟类志》《云南鸟类名录》、《云南两栖爬行动物》《云南两栖类志》等记载的该区的各类群动物。同时，根据国家重点保护野生动物名录、云南省重点保护野生动物名录、《中国生物多样性红色名录•脊椎动物卷》（2015）、《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录I、附录II，确定动物的特有种和保护物种。 （3）调查时间 2023年6月7日~6月8日，评价单位对项目评价区域内的植物植被和动物现状进行了野外调查。 （4）影响面积求算和制图方法 利用评价区域卫星影像图片，根据野外植被调查、植物资源调查和动物资源调查的资料，对卫星影像图片进行植被解译。采用GIS方法，计算评价区和直接影响区内的各种植被类型的面积。同时完成评价区地土地利用现状图和植被类型图。 （5）调查人员 评价单位项目组成员对评价区植被、植物及动物资源进行了现场调查。 （6）植被现状调查与评价 1）评价区植被分类系统 按照《云南植被》的植被分类原则、单位和系统，以及野外调查、整理出的样地资料，将评价内植被划分成2个植被型、2个植被亚型、2个主要群系，工程占地范围主要为1个植被型（稀树灌木草丛）、1个植被亚型（热性稀树灌木草丛）、1个主要群系（含虾子花的中草草丛）具体的分类系统如下表所示。 表3-2 评价区植被类型 植被; 植被型; 植被亚型; 群落类型（群系）; 分布区域. 自然植被; 一、常绿阔叶林; 季风常绿阔叶林; ①刺栲林 ②截头石栎-西南桦林群落; 评价区. 二、稀树灌木草丛; 热性稀树灌木草丛; ③飞机草、粽叶芦群落; 评价区、项目区. 人工植被; 三、茶园; 评价区、项目区. 2）评价区群落物种组成、结构特征 ①季风常绿阔叶林 评价区的季风常绿阔叶林主要零散分布于评价区坡面山地，海拔范围大致1780~ 2024m，受人为砍伐、种地等影响，具有明显的次生性质。含2个群系，即：刺栲林（Form. Castanopsis hystrix）和截头石栎-西南桦林（Form. Lithocarpus truncatus+ Betula alnoides）。 刺栲林（Form. Castanopsis hystrix） 本群系包括1个群落：刺栲群落（Castanopsis hystrix） 乔木层高10~18m，层盖度约为80%，植物种类有以壳斗科的刺栲Castanopsis hystrix为优势，其他常见的种有潺槁木姜子Litsea glutinosa、毛叶青冈 Cyclobalanopsis kerrii、印度栲Castanopsis indica、银柴Aporusa octandra等。 灌木层种类丰富，层盖度约为30%~50%，主要的种类粗叶榕Ficus hirta var. hirta、岗柃Eurya groffii var. groffii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、银柴Aporusa octandra、毛果算盘子Glochidion eriocarpum、红花三台Clerodendrum serratum、臭牡丹Clerodendron bungei等。此外，还有粗糠柴Mallotus philippensis、柴桂Cinnamomum tamala、大叶鼠刺Itea macrophylla等。 草本层植物种类较少，层盖度大，约为60%，高度约0.7m左右，主要种类有毛轴铁角蕨Asplenium crinicaule Hance、艾草Artemisia argyi 、红球姜Zingiber zerumbet、芒萁Dicranopteris dichotoma、沼兰Malaxis monophyllos等。 群落中有一些附生和藤本植物，玉叶金花Mussaenda esquirolii、青紫葛Cissus javana、含羞草叶黄檀Dalbergia mimosoides等。 截头石栎-西南桦林（Form. Lithocarpus truncatus+ Betula alnoides） 本群系包括1个群落：截头石栎、西南桦群落（Lithocarpus truncatus+ Betula alnoides Comm.） 本群落是当地原生植被受到不断砍伐破坏之后形成的次生的植被类型。此类次生季风常绿阔叶林在评价区分布于海拔1850~1960m，较平缓的砖红壤地带。群落乔木层盖度50%，高度6～15m，胸径5～20cm，以截头石栎和西南桦较为优势，其他还常见杯状栲Castanopsis calathiformis、川楝Melia toosenden、毛叶黄杞Engelhardtia colebrookeana等。 灌木层盖度为45%，高度2m以下，灌木层物种较少。其中乔木幼树有红木荷Crypteronia paniculata、水锦树Wendlandia uvariifolia、艾胶算盘子Glochidion lanceolarium。 草本层盖度25%，高度通常低于1.6m，物种较少，常以飞机草Chromolaena odorata、黑足金粉蕨Onychium contigum和紫茎泽兰Ageratina adenophora为优势。此外还有艾纳香Blumea blasamifera等。 ②热性稀树灌木草丛 飞机草、粽叶芦群落 群落多在阳坡，或低山丘陵的平缓坡面，群落以中草草丛为背景，其上散生阳性乔木，灌木层不明显，群落高0.2-1.2m，总盖度80-90%。 稀树分散生长，高6-8m，盖度5-10%，主要为木果石栎Lithocarpus xylocarpus、小果栲Castanopsis fleuryi，局部也见思茅松Pinus kesiya var. langbianensis出现。 灌木成层不明显，常以一些小乔木、乔木幼树和灌木散生于草层之间，盖度10-20%，高度1.0-2.5m，常见的有虾子花Woodfordia fruticosa、黄牛木Cratoxylum cochinchinense、火绳树Eriolaena spectabilis、山黄麻Trema tomentosa、毛果算盘子Glochidion eriocarpum、尖子木Oxyspora paniculata、囊托羊蹄甲Bauhinia touranensis、合欢Albizia julibrissin、假烟叶树Solanum verbascifolium、盐肤木Rhus chinensis、围涎树Pithecellobium clypearia等。 草本层为群落的主要层次，高0.2-1.2m，盖度75-85%，以飞机草Eupatorium odoratum、粽叶芦Thysanolaena maxima为优势，其他常见的有菅Themeda villosa、血满草Sambucus adnata、土牛膝Achyranthes aspera、紫茎泽兰Eupatorium adenophora、芸香草Cymbopogon distans、孟加拉野古草Arundinella bengalensis、黄花香茶菜Rabdosia sculponeata、臭灵丹Laggera pterodonta、鬼针草Bidens pilosa、黄茅Heteropogon contortus、白茅Imperata cylindrica、仙茅Curculigo orchioides、类芦Neyraudia reynaudiana、凤尾蕨Pteris nervosa、刺天茄Solanum indicum、疏穗莎草Cyperus distans、宽叶兔儿风Ainsliaea latifolia、密毛蕨Pteridium revolutum、滇南狗脊蕨Woodwardia magnifica、艾Artemisia argyi、野芭蕉Musa wilsonii、大画眉草Eragrostis cilianensis、竹叶茅Microstegium nudum等。 ③人工植被 评价区在村落附近有大面积茶园。 3）保护植物 根据现场调查，本项目评价范围内未发现国家级和省级重点保护野生植物，也未发现珍稀濒危植物、古树名木、地方狭隘物种分布。 （7）动物调查及评价 根据现场踏勘及调查，项目占地区域人类活动较为频繁，植被主要为杂草和低矮灌木，大部分地段为荒坡地，未见大型野生动物分布，区域动物多为适应人类活动的啮齿目动物、小型鸟类及爬行类动物等，其中如小型有害哺乳类动物小家鼠、褐鼠、黄胸鼠等，其中鸟类有小云雀Alauda gulgula、树麻雀Passer montanus等，爬行类有鬣蜥科Gamidae、壁虎科Gekkonidae、游蛇科Colubridae等。 项目占地范围内未发现国家和省级重点保护野生动物分布。 （8）主要生态环境问题 评价区由于村庄较多，自然植被由于长期受到人类活动的干扰，原生植被目前已全部遭破坏，均为次生植被，由于近年来封山育林，森林植被有所恢复，主要分布在人类活动少的地方。而平缓地带受人类长期耕种，原生植被基本消失，区内水土流失以中度水力侵蚀为主。 （9）生态环境敏感区情况 根据《沧源佤族自治县林业和草原局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司光伏发电项目拟选址的审核意见》，本项目不涉及自然保护区、公益林及禁用地类。 根据《沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明》，本项目不涉及生态保护红线。 根据《临沧市生态环境局沧源分局关于班右、糯良、单甲、永弄、岩丙水库茶光互补光伏发电项目、赛弄、芒蚌农光互补光伏发电项目的选址意见》，本项目不涉及饮用水水源地。 根据上述选址意见，本项目不涉及生态环境敏感区。 4、地表水环境质量现状 经现场调查，项目片区地表水体主要为贺南水库、岩丙水库、岩帅水库、班坝水库、贺勐河、班坝河等，项目位于澜沧江一级支流小黑江汇水范围。 根据《临沧市水功能区划（2015年修订）》，项目区位于勐省至澜沧江口，属小黑江沧源—双江保留区，规划水平年水质目标为Ⅲ类；执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002 ） Ⅲ类水质标准。 根据《2022年临沧市生态环境状况公报》，小黑江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，项目周围无重大废水排放源，项目所在区域地表水环境质量良好。 根据水源保护地查询，在距#25号光伏片区西侧238m处有其他乡镇级集中式饮用水水源地刀欧水源保护地。#25号光伏片区主要是由东向西汇水，刀欧水源保护地主要是由西向东汇水，两者汇水区域不重合，项目施工对刀欧水源保护地无影响。 根据调查，项目周边分布有贺南水库、岩帅水库、岩丙水库、联合水库、班坝河、干笼河等水体，主要功能为农灌，未划定保护区。本评价要求在靠近其它乡镇级集中式饮用水水源地刀欧水源保护地的施工区域应严格按照设计范围施工，落实废水收集回用措施，禁止废水排入周边水体。 5、大气环境质量现状 本项目位于沧源县岩帅镇联合村、岩帅村、岩丙村等附近，根据环境空气质量功能区的分类，属于环境空气二类功能区，环境质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2022年临沧市生态环境状况公报》，7县城环境空气质量有效监测345~364天，优261~313天，良32~82天轻度及以上污染天数0~14天，优良天数比例96.0~10%同比上升0361个百分点根据年均浓度评价，细颗粒物13~22微克/立方米可吸入颗粒物22~35微克/立方米、二氧化硫7~26微克/立方米、二氧化氮8~14微克/立方米一氧化碳日均值第95百分位数10~12毫克/立方米臭氧日最大8小时平均第90百分位数96~117微克/立方米，均符合国家空气质量二级标准(GB3095-2012)。 根据现场调查，项目区域周边无工厂企业分布，总体来说，项目所在区域大气环境质量状况良好，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为大气环境达标区。 6、声环境现状 本项目地处山区，根据声环境功能区划原则，本项目属《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区，为了解项目周边声环境质量现状。2023年6月，云南中检安信检测有限公司对本工程周边居民点进行了监测，具体监测内容如下： （1）监测单位：云南中检安信检测有限公司 （2）监测时间：2023年6月10日，每个敏感目标监测1天，每天监测昼间、夜间 （3）监测项目：等效连续A声级 （4）监测仪器：多功能声级计AWA6228+ （5）监测布点原则：参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），对厂界外50米范围内存在声环境保护目标进行声环境质量监测。 （6）监测点位：仙湖茶厂、端波茶厂、岩丙村、岩帅茶厂、联合茶所、联合村、班坝、班坝小寨、班色、龙潭、龙潭茶场、永国美、升压站中心等共计13个声环境监测点位 （7）监测频次：昼、夜各监测1次 （8）监测结果分析 声环境监测结果见下表。 表3-3 声环境监测结果一览表 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 昼间噪声（dB(A)）; 夜间噪声（dB(A)）; 备注. 1; 班色; 40.3; 37.5; /. 2; 龙潭; 42.7; 38.4; /. 3; 龙潭茶场; 41.5; 37.2; /. 4; 永国美; 45.8; 39.4; /. 5; 岩丙村; 42.4; 38.5; /. 6; 端波茶厂; 40.5; 39.1; /. 7; 仙湖茶厂; 39.6; 37.1; /. 8; 拟建升压站; 38.7; 36.5; /. 9; 岩帅茶厂; 40.6; 37.6; /. 10; 联合茶所; 43.9; 37.4; /. 11; 联合村; 46.7; 40.3; /. 12; 班坝; 41.1; 36.8; /. 13; 班坝小寨; 42.2; 36.2; /. 根据环境监测结果显示，本工程周边居民点声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 7、电磁环境现状 2023年6月10日，云南中检安信检测有限公司对本工程拟建升压站站址中心位置进行了电磁环境现状监测，具体详见专题一。 由监测结果可知，拟建升压站监测点的工频电场强度为1.4V/m，工频磁感应强度0.025μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准中工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目相关的原有污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 本项目评价范围，见下表。 表3-4 评价范围一览表 评价内容; 评价范围. 声环境; 项目用地红线外延200m。. 电磁环境; 升压站站界外40m. 生态环境; 光伏发电区域全部活动的直接影响区域和间接影响区域，其中间接影响区域范围为项目用地红线外延300m范围。. 地表水环境; ①项目区邻近的贺南水库、岩丙水库、岩帅水库、班坝水库、贺勐河、班坝河等进行影响分析； ②对施工期污水、光伏组件清洗废水的回用可行性及可靠性进行分析评价。. 大气环境; 本项目施工期主要为施工扬尘，本次评价施工期扬尘对项目周边200m范围内居民点的影响。. 2、保护目标 本项目位于临沧市沧源佤族自治县，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。环境保护目标表见表3-5~3-6。 表3-5 项目生态环境、水环境一览表 环境要素; 保护对象; 特性/规模; 位置; 保护级别. 生态环境; 陆生植被植物; 自然植被; 项目用地红线外扩300m的区域; 影响小. 陆生脊椎动物; 两栖类、哺乳类、鸟类、爬行类野生动物; 项目占地范围及周边; 影响小. 刀欧水源保护地; 其它乡镇级集中式饮用水水源地; 距#25号光伏片区西侧238m处; 影响小. 水环境; 贺南水库; /; 由西南向东北流入澜沧江，河流位于46#~47#光伏阵区西北侧，最近距离约265m。; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 岩丙水库; /; 由南向北流入贺勐河，河流位于46#~47#光伏阵东侧，最近距离约195m。. 岩帅水库; /; 由南向北流入贺勐河，河流位于39#~40#光伏阵西侧，最近距离约286m。. 班坝水库; /; 由南向北流入小黑江，河流位于9#光伏阵东侧，最近距离约370m。. 贺勐河; /; 由南向北流入小黑江，河流位于34#~35#光伏阵西侧，最近距离约220m。. 班坝河; /; 由南向北流入小黑江，河流位于18#~19#光伏阵西侧，最近距离约370m。. 表3-6 光伏阵区周边声环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标 X（经度）,Y（纬度）; 特性/规模; 与光伏方阵位置; 与箱变位置; 保护级别. 声环境; 仙湖茶厂; 经度：99°37′19.36914″ 纬度：23°9′56.64832″; 21户 70人; 8#子方阵西侧，最近距离约15m; 距离箱变最近距离310m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准. 端波茶厂; 经度：99°36′43.52625″ 纬度：23°10′28.54193″; 18户 66人; 12#子方阵南侧，最近距离约22m; 距离箱变最近距离160m. 岩丙村; 经度：99°36′29.58305″ 纬度：23°11′16.95687″; 23户 80人; 17#子方阵南侧，最近距离约12m; 距离箱变最近距离66m. 岩帅茶厂; 经度：99°36′19.52155″ 纬度：23°12′0.18657″; 12户 48人; 37#子方阵西侧，最近距离约8m; 距离箱变最近距离168m. 联合茶所; 经度：99°36′48.10317″ 纬度：23°12′13.48282″; 10户 38人; 28#子方阵东侧，最近距离约50m; 距离箱变最近距离365m. 联合村; 经度：99°37′0.68488″ 纬度：23°12′37.60339″; 60户 236人; 26#子方阵西侧，最近距离约110m; 距离箱变最近距离320m. 班坝; 经度：99°37′6.23705″ 纬度：23°13′6.07879″; 8户 30人; 23#子方阵南侧，最近距离约16m; 距离箱变最近距离90m. 班坝小寨; 经度：99°37′16.47236″ 纬度：23°13′15.30988″; 24户 92人; 22#子方阵南侧，最近距离约111m; 距离箱变最近距离369m. 龙潭; 经度：99°34′33.96268″ 纬度：23°11′28.52471″; 18户 63人; 46#子方阵南侧，最近距离约12m; 距离箱变最近距离201m. 龙潭茶场; 经度：99°34′45.91674″ 纬度：23°11′31.37321″; 10户 38人; 46#子方阵南侧，最近距离约5m; 距离箱变最近距离212m. 永国美; 经度：99°36′2.37934″ 纬度：23°11′20.44386″; 12户 42人; 45#子方阵北侧，最近距离约8m; 距离箱变最近距离195m. 表3-7 道路工程周边声环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标 X（经度）,Y（纬度）; 特性/规模; 与道路工程位置; 与箱变位置; 保护级别. 声环境; 仙湖茶厂; 经度：99°37′19.36914″ 纬度：23°9′56.64832″; 21户 70人; 8#子方阵西侧，最近距离约15m; 距离箱变最近距离310m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准. 端波茶厂; 经度：99°36′43.52625″ 纬度：23°10′28.54193″; 18户 66人; 12#子方阵南侧，最近距离约22m; 距离箱变最近距离160m. 岩帅茶厂; 经度：99°36′19.52155″ 纬度：23°12′0.18657″; 12户 48人; 37#子方阵西侧，最近距离约8m; 距离箱变最近距离168m. 班色; 经度：99°34′31.46178″ 纬度：23°13′13.24351″; 21户 86人; 改扩建道路东侧，最近距离约5m; /. 龙潭茶场; 经度：99°34′45.91674″ 纬度：23°11′31.37321″; 10户 38人; 46#子方阵南侧，最近距离约5m; 距离箱变最近距离212m. 表3-8 环境空气保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标 X（经度）,Y（纬度）; 特性/规模; 与光伏方阵位置; 与箱变位置; 保护级别. 环境空气; 仙湖茶厂; 经度：99°37′19.36914″ 纬度：23°9′56.64832″; 21户 70人; 8#子方阵西侧，最近距离约15m; 距离箱变最近距离310m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 端波茶厂; 经度：99°36′43.52625″ 纬度：23°10′28.54193″; 18户 66人; 12#子方阵南侧，最近距离约22m; 距离箱变最近距离160m. 岩丙村; 经度：99°36′29.58305″ 纬度：23°11′16.95687″; 23户 80人; 17#子方阵南侧，最近距离约12m; 距离箱变最近距离66m. 岩帅茶厂; 经度：99°36′19.52155″ 纬度：23°12′0.18657″; 12户 48人; 37#子方阵西侧，最近距离约8m; 距离箱变最近距离168m. 联合茶所; 经度：99°36′48.10317″ 纬度：23°12′13.48282″; 10户 38人; 28#子方阵东侧，最近距离约50m; 距离箱变最近距离365m. 联合村; 经度：99°37′0.68488″ 纬度：23°12′37.60339″; 60户 236人; 26#子方阵西侧，最近距离约110m; 距离箱变最近距离320m. 班坝; 经度：99°37′6.23705″ 纬度：23°13′6.07879″; 8户 30人; 23#子方阵南侧，最近距离约16m; 距离箱变最近距离90m. 班坝小寨; 经度：99°37′16.47236″ 纬度：23°13′15.30988″; 24户 92人; 22#子方阵南侧，最近距离约111m; 距离箱变最近距离369m. 班色; 经度：99°34′31.46178″ 纬度：23°13′13.24351″; 21户 86人; 改扩建道路东侧，最近距离约5m; /. 龙潭; 经度：99°34′33.96268″ 纬度：23°11′28.52471″; 18户 63人; 46#子方阵南侧，最近距离约12m; 距离箱变最近距离201m. 龙潭茶场; 经度：99°34′45.91674″ 纬度：23°11′31.37321″; 10户 38人; 46#子方阵南侧，最近距离约5m; 距离箱变最近距离212m. 永国美; 经度：99°36′2.37934″ 纬度：23°11′20.44386″; 12户 42人; 45#子方阵北侧，最近距离约8m; 距离箱变最近距离195m. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 项目位于临沧市沧源县岩帅镇，所在地环境空气属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准限值。 表3-7 环境空气质量标准 单位：CO为mg/m3其余为ug/m3 污染物项目; 平均时间; 二级. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （2）地表水 贺南水库、岩丙水库、岩帅水库、班坝水库、贺勐河、班坝河等地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其它乡镇级集中式饮用水水源地刀欧水源保护地执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 表3-8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）摘录 单位：mg/L 分类 项目; Ⅱ类; Ⅲ类. pH; 6~9; 6~9. COD; ≤15; ≤20. BOD5; ≤3; ≤4. 氨氮; ≤0.5; ≤1.0. 石油类; ≤0.05; ≤0.05. 总磷; ≤0.025; ≤0.05. 总氮; ≤0.5; ≤1.0. 粪大肠菌群; ≤2000; ≤10000. 硫酸盐; ≤250; ≤250. 氯化物; ≤250; ≤250. 硝酸盐; ≤10; ≤10. 铁; ≤0.3; ≤0.3. 锰; ≤0.1; ≤0.1. 阳离子表面活性; ≤0.2; ≤0.2. （3）声环境 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 表3-9 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （4）电磁环境 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），50Hz频率下，环境中工频电场强度的公众曝露控制限值如下表。 表3-10 工频电场、工频磁场执行标准限值 环境; 电场强度E（V/m）; 磁场强度B（μT）. 工频电磁场（f=0.05kHz）; 4000; 100. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期：无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），即颗粒物：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声排放标准 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-11 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 标准值; 55; 45. （3）废水排放标准 施工期：项目施工废水经沉淀处理后回用于施工现场洒水降尘，不外排。 运营期：生活区食堂废水经隔油池预处理后，连同其他生活污水经化粪池处理后，一同进入一体化污水处理设施后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后回用于项目区范围内绿化，不外排。 表3-13 城市杂用水水质基本控制项目及限值 单位：mg/L 序号; 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. 1; pH值; 6.0~9.0. 2; 色/度; ≤30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）; ≤10. 5; BOD5; ≤10. 6; 氨氮; ≤8. 7; 阴离子表面活性剂; ≤0.5. 8; 铁; --. 9; 锰; --. 10; 溶解性总固体; ≤1000（2000a）. 11; 溶解氧; ≥2.0. 12; 总余氯; ≥1.0（出厂），≥0.2b（管网末端）. 13; 大; 埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100mL） 无c. 注：“--”表示对此项无要求。. a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L c大肠埃希氏菌不应检出。. （4）固废标准 一般工业固体废物（废光伏板、废电器元件）贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；废矿物油、农药包装物、废铅蓄电池等危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）及修改单（原环境保护部公告2013年第36号）的相关规定。 生活垃圾：生活垃圾收集暂存后，交环卫部门处置。 |
| 其他 | 项目运营期办公区仅有少量的油烟排放，无生产废气排放；废水经处理后回用，不外排；固体废物处置率为100%；故本次环评建议不设总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工工艺流程简述及产污节点 本项目的施工包括道路的施工、光伏阵列基础的开挖、升压站等构筑物的建设及设备的安装和调试。 施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物、施工作业对评价区生态环境破坏可能导致的水土流失和植被破坏、施工人员生活废水、生活垃圾等。 施工流程及各阶段产污环节见下图。 图4-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、施工期影响因素 （1）施工期污染影响因素 项目施工期地污染影响因素如下表所示。 表4-1 施工期污染影响因素一览表 类别; 污染源; 污染物; 产生特性. 废气; 地表清理、场地平整、基础开挖、配套设施建设、物料装卸及运输; 扬尘（TSP）; 间歇，无组织. 施工机械; NOx、CO及CHx; 间歇，无组织. 废水; 施工废水; SS、石油类; 间歇. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 间歇. 固废; 场地平整及开挖; 土石方; 间歇. 施工人员; 生活垃圾; 间歇. 土建; 建筑垃圾; 间歇. 支架安装、光伏组件安装、设备安装; 废弃设备零件; 间歇. 噪声; 施工机械及车辆; 噪声; 间歇. （2）施工期生态环境影响因素 根据本工程地特点、施工工艺，分析工程施工阶段对项目周围的生态影响因素。项目施工期生态环境影响因素见下表。 表4-2 项目施工期生态环境影响因素 工程建设活动; 影响环节; 生态影响因素; 影响因子. 土建及土石方工程; 地表开挖; 永久占用土地、改变土地利用现状功能；破坏地表植被、水土流失; 植被、植物、土地利用、动物、水土流失. 施工机械及施工车辆运输; 施工机械噪声; 对周围动物活动及栖息造成影响. 施工临时占地; 原生植被破坏; 临时占用部分土地，改变土地利用功能；破坏地表植被、水土流失. 3、施工期环境影响 （1）施期生态环境影响 ①对土地利用地影响 根据表二建设内容，项目区总占地面积246.2hm2。其中以园地为主，主要为茶园，面积233.34hm2，占总占地面积的94.78%；其次是草地，面积7.04hm2，占总占地比例为2.86%；另外，还涉及建设用地、交通运输用地及其他土地，面积为5.82hm2，占用比例仅2.36%。工程占地以临时占地为主，主要包括光伏方阵区、集电线路区、场内道路区、表土堆存和施工营场地，面积约243.42hm2，占工程总用地面积的98.87%；永久占地主要包括升压站（建构筑物、站内道路、绿化、进场道路）和设备基础（架空线路基础、支架基础和箱变及分支箱），面积2.78hm2，占工程总用地面积的1.13%。根据《沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明》，本项目不涉及2021年度变更调查耕地、永久基本农田、生态保护红线、土地整治项目、增减挂钩项目。 工程施工占地改变了原有土地利用的性质和功能。永久占地部分永久性地改变了土地性质，是无法恢复的；临时占地在施工结束后可通过恢复植被和土地复垦等措施使其原来土地的性质和功能得到一定程度的恢复。本工程施工占地占用园地和草地，这将使其原有生态功能丧失，对当地生态环境造成一定不利影响。 由于施工永久占地面积不大，仅2.78hm2，占总用地面积的1.13%，主要为进场道路和设备基础占地（包括架空线路基础、支架基础和箱变及分支箱）等。永久占用的土地以园地为主，除占地的损失外，工程施工不会对该区域的土地利用造成明显的影响。 为减少项目建设占地对土地利用的不利影响，建设单位在征地过程中应办理相关土地和林地缴纳政府规定的林地补偿费。施工结束后应尽快采取措施恢复工程施工期间临时占用的耕地、草地和灌木林地，将对土地利用的不利影响降到最低限度。 而且项目服务期满使用结束后将进行恢复、交还。对土地利用的影响将进一步减小，随着使用权流转结束而消失。 ②对植被及植物的影响分析 沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目建设征地区主要自然植被类型为稀树灌木草丛，主要为虾子花Woodfordia fruticosa、黄牛木Cratoxylum cochinchinense、火绳树Eriolaena spectabilis、山黄麻Trema tomentosa、飞机草Eupatorium odoratum、粽叶芦Thysanolaena maxima、有菅Themeda villosa、血满草Sambucus adnata、土牛膝Achyranthes aspera、紫茎泽兰Eupatorium adenophora等，上述植物为临沧市沧源佤族自治县当地的常见植被类型，并且较大程度受到区域人为活动影响，也呈现明显的次生化。该植被类型在植物物种多样性等方面较森林植被低，且受季节变化影响较大，工程建设对该植被类型的占用不会对当地植被总体造成很大影响。工程施工期间人员的活动势必对植被和植物造成了一定的影响，但是项目区分布的植物群落和植物种类在沧源县的其他区域以及云南省的许多区域都可以发现，因此这种影响不会导致植物群落和植被的消失；而且建设单位将通过人工措施恢复受到影响的植被，在及时采取恢复措施后，工程对植被的影响是可以接受的。 工程占用零星分布的季风常绿阔叶林，该部分主要为刺栲林（Form. Castanopsis hystrix）和截头石栎-西南桦林（Form. Lithocarpus truncatus+ Betula alnoides），且受人为活动干扰严重，呈现明显次生化。工程不涉及大量连片的森林植被占用，总体对区域森林生态系统影响不大。 根据《沧源佤族自治县林业和草原局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司光伏发电项目拟选址的审核意见》，本项目不涉及自然保护区、公益林及禁用地类。本次评价要求项目占用林地应取得林业主管部门同意；工程建设应严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规要求，经林业主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。 此外，项目区将会架起大量的太阳能光伏组件，这些组件遮光影响大面积的区域。受太阳能光伏组件遮挡，喜阳的禾本科植物将受到较大的不利影响，耐阴植物受影响不明显，喜阴植物由于适宜生境增加，个体数量将有一定程度的增多。 根据现场调查，评价区域没有国家和云南省重点保护野生植物种类分布，也没有调查到地方狭域特有植物种类分布。工程建设以临时占地为主，且以次生草丛植被为主，造成的植物资源影响有限，不会造成任何植物种类的在项目区域栖息地的丧失，不造成任何植物种类在评价区的消失。 另外，因工程建设施工和运营，项目周边人为活动将加剧，特别是施工期施工人员的活动可能导致项目周边的林草火灾的发生，一旦发生，将给周边自然生态系统带来严重的破坏性影响。需采取严格的施工管理措施，严禁野外用火，防范因工程建设带来的山林火灾，总体上其风险是可控的。 综上，项目施工占地使部分植物遭到了破坏，导致了这些植物种群数量的减少和分布生境的减小，但这些物种在沧源县境内广为分布，本工程不会造成任何物种的灭绝，所产生的影响是有限的、局部的。工程建设可能造成的山林火灾风险，在采取措施后其风险是可控的。 ③对动物的影响分析 根据调查，评价区无国家和省级重点保护野生动物分布。 工程对评价区动物的影响主要表现在施工占地和开挖对生境的破坏，以及施工机械排放的噪声和废气的干扰等。由于爬行动物活动范围狭小，施工占地和开挖将可能破坏蛇目种类的洞穴和栖息地，迫使它们向外迁移寻找新的栖息场所；兽类因活动能力较强，受到施工干扰后将会迁移到较远的安全地带。根据调查，场区无大型兽类的活动踪迹，主要为啮齿类小型种类，因此，工程建设不会导致哺乳类动物在工程区附近消失和种群数量锐减；鸟类具有较强的趋避能力，会飞离项目区，重新寻找周边新的适宜生境和栖息地，因此，在施工期上述鸟类受到施工干扰，将减少到项目区附近觅食、活动。但以上鸟类运动能力较强，生境范围在临沧市沧源县广泛分布，项目施工不会造成当地鸟类物种灭绝或数量锐减，也不会造成鸟类多样性的明显降低。 从长远看，评价区动物的物种多样性不会有可预见的较大变化，动物在施工活动等各种干扰增大的条件下均可以逃离而不致造成个体死亡。动物原来的栖息地丧失迫使动物外迁，但由于当地大多数动物密度不高，且被破坏的栖息地在当地所占比例有限，所以项目建设对区域内野生动物的间接影响并不严重。 ④水土流失影响分析 光伏发电站项目建设过程中，项目征地范围内的地表将受到不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，且具有强度较大，影响范围及时段集中的特点，如不采取水土保持措施，会造成开挖形成裸露地面产生水土流失，很容易对区域土地生产力，区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害，其具体表现为以下几个方法： A对区域生态环境的影响 a.对植被的影响 项目区原地貌植被主要为灌丛和稀树灌木草丛。项目建设会使大面积的水土保持设施遭到破坏，林草覆盖度降低，影响局域生态环境。 b.对地貌的影响 项目建设区升压站等永久工程的施工建设中较大规模的土石方开挖都会对原地形产生严重扰动，改变原有地貌，可能增加滑坡、崩塌等重力侵蚀的发生。 B对工程项目本身可能造成的危害 项目施工过程中基础开挖、局部场地平整等施工行为严重影响了土层的稳定性，为水土流失的加剧创造了条件。特别是施工道路区域，对于可能发生滑坡、崩塌、泥石流等灾害的路段，由于路基的施工，如果防护不当可能会导致上述地质灾害活跃，如果不及时做好相应路段的治理，一旦灾害发生，将直接对工程施工的正常进行和道路运营安全造成严重影响。 项目建筑物、道路及太阳能光伏方阵基础浇筑外的其他开挖扰动区域采用撒播种草进行植被恢复的方式，项目区海拔较高，主要为丘陵地貌，太阳能光伏电板布置区域微地形相对较为平缓，土壤较为贫瘠，植被多为矮小灌木坡林；由于海拔较高地下水埋藏较深，无季节性积水，无水淹可能性，施工过程中选取当地适生、抗逆性强、耐阴的植物种类。项目工程自身的特点，以草本植物为主，减少绿化植被对太阳能电池板的运行的影响。 综上所述，本项目在采取水土保持方案中提出的工程措施和植被恢复措施后，能有效地控制项目水土流失产生的影响。 （2）施工期废气 项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气、装修废气等。 ①施工扬尘 项目的扬尘主要是由道路的修建、地基开挖、建材装卸等施工作业，以及施工形成的裸土面而产生，再就是施工车辆运送水泥、沙石等材料也可能引起较大的扬尘及道路粉尘。主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关。 施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响面主要集中在施工场地200m范围内。据有关资料，当风速大于3.0m/s时，地面将产生扬尘。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。 由周围环境关系图可知，位于项目场区200m范围内的居民点有仙湖茶厂、端波茶厂、岩丙村、岩帅茶厂、联合茶所、联合村、班坝、班坝小寨、龙潭、龙潭茶场、永国美、班色等，施工中若不采取扬尘防治措施，将对其产生扬尘影响，因此项目施工期间通过对施工区进行洒水降尘，对散体物料堆放区采用防尘网进行临时遮盖、对土石方及时回填压实，产生的扬尘对环境敏感点的影响在可以接受的范围内。 另外，项目施工期运输砂石、水泥、电气设备等的运输车辆在土路或泥石路上行驶时会引起道路扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，主要影响近距离50m范围。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。项目运输施工材料的车辆在运输过程中，会途径项目周边村庄，为减小对运输道路沿线敏感点的影响，项目运输车辆应采用篷布遮盖、严禁超载，防止砂石、水泥等散体材料洒落，产生二次扬尘，同时经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘等，通过采取以上措施本项目运输车辆产生的扬尘对周围村庄影响不大。 施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内地绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。 ②施工机械和车辆废气 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其他燃油机械施工时产生的废气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等，会对环境空气造成一定影响。施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目区处于半山坡地形，周边无特别高的山体，有利于大气扩散，一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响不大。 ③装修废气 施工期的室内装修主要为升压站区域综合楼、辅助用房装修。在装修过程中焊接和粉刷过程中会产生少量装修废气，产生量少，装修时间较短，装修废气随着装修的结束而消失。 （3）施工噪声 ①声源 施工噪声主要来源于运输车辆和太阳能光伏板支架基础、逆变器基础、箱变基础、升压站建构筑物基础、电缆沟等开挖施工机械，施工期的噪声主要为机械噪声和车辆运输噪声，具体噪声源强值见表4-3。 表4-3 主要噪声源强 施工阶段; 声源; 噪声源强dB（A）（1m外）. 土石方阶段; 推土机; 78. 挖掘机; 82. 冲击机; 95. 风钻; 95. 空压机; 96. 打桩机; 100. 运输车辆; 70~90. 地板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90. 振捣器; 90. 电锯; 100. 电焊机; 80. 空压机; 96. 运输车辆; 70~90. 装修、安装阶段; 电钻; 100. 电锤; 100. 电锯; 100. 多功能木工刨; 90. 混凝土搅拌机; 90. 运输车辆; 70~90. ②固定噪声预测 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视为固定声源。在不考虑其他因素情况下，不同距离处施工机械噪声预测模式如下： r2＞r1 式中：L1—距声源为r1处的声压级，dB(A)； L2—距声源为r2处的声压级，dB(A)； r1、r2—分别为测点1、2与声源的距离，m。 项目施工期主要的噪声源，各施工机械设备等效声级影响范围见下表。 表4-4 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 设备名称; 源强（1m）; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 79; 65; 59; 53; 47; 45; 39; 35; 33; 29. 风钻; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45. 空压机; 96; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 52; 50; 46. 挖掘机; 82; 68; 62; 56; 50; 48; 42; 38; 36; 32. 打桩机; 100; 88; 82; 76; 70; 68; 62; 58; 56; 52. 电锯; 100; 88; 82; 76; 70; 68; 62; 58; 56; 52. 电钻; 100; 88; 82; 76; 70; 68; 62; 58; 56; 52. ③施工场界噪声 由上表可以看出，施工机械中噪声影响较大的设备是打桩机、电锯及电钻等。单台设备运行时，距施工点40m外昼间可达《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）70dB（A）的要求，距施工点220m外夜间可达《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）55dB（A）的要求。本项目厂界代表预测点的噪声预测结果见表4-5。 表4-6 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 测点; 昼间dB(A); 夜间. 背景值; 贡献值; 预测值; 评价结果; 背景值; 贡献值; 预测值; 评价结果. 班坝; 41.1; 42.0; 44.6; 达标; 36.8; 42.0; 43.2; 达标. 联合村; 46.7; 38.0; 47.3; 达标; 40.3; 38.0; 42.3; 达标. 岩帅茶场; 40.6; 48.0; 48.7; 达标; 37.6; 48.0; 48.4; 达标. 岩丙村; 42.4; 36.0; 43.3; 达标; 38.5; 36.0; 40.4; 达标. 仙湖茶场; 39.6; 48.0; 48.6; 达标; 37.1; 48.0; 48.3; 达标. 项目周围敏感点声环境质量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准进行保护，从预测结果看，噪声经距离衰减后，敏感点声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB309-2008）2类区标准，昼间≤60dB（A）的要求，项目夜间不施工。 从项目周边环境关系来看，升压站周边200m范围内无声环境敏感点，升压站施工噪声对外环境影响小。 光伏阵列区由于施工仅进行钻孔、电缆沟及塔基开挖，施工用的设备为小型风钻设备，噪声影响范围约在100m范围内，而在100m范围内的居民点为仙湖茶厂、端波茶厂、岩丙村、岩帅茶厂、联合茶所、联合村、班坝、班坝小寨、龙潭、龙潭茶场、永国美等。因此，下一步优化设计方案，项目用地红线尽量远离居民区，施工过程中合理规划施工时间及施工时序，距离居民点100m位置的光伏阵区支架或集电线路施工采用人工开挖基础。由于工程仅昼间施工，运输车辆经过敏感点时，只要采取减速行驶、禁鸣等措施后，可以减小噪声对所经过敏感点昼间的声环境影响。 根据前文可知，本工程拟建施工营场地周边200m范围无居民点，施工营场地噪声对声环境影响小。 项目施工噪声影响是暂时的，随着施工结束这些影响也将消失，对项目周边声环境敏感目标影响小。 （4）施工废污水 施工期主要废污水为施工废水、施工人员产生的生活污水、雨季径流和基坑涌水。 ①施工废水 光伏阵列工程废水：项目光伏阵列区施工仅建设光伏板和电缆、架空线路等少量工程，施工期不产生建筑施工废水。 ②施工生活污水 本项目施工高峰期施工人员约200人，项目所在地生活用水量约为200L/d·人，排污系数按0.8考虑，生活污水产生量约为16m3/d，主要污染物包括COD、BOD5等。 经类比，生活污水的主要污染物及浓度为COD100mg/L，SS300mg/L，氨氮30mg/L，磷酸盐5mg/L。施工人员生活污水产生量较少，项目每处施工场地附近拟设旱厕一座，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用地及灌木施肥，不外排。对周围地表水体产生影响较小。 ③雨天形成地表径流污染的影响分析 项目场内道路修建、基础开挖会形成裸露面，在施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其他地表固体污染物。当其进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。项目动土部分主要为场区道路、升压站、逆变器及少量光伏列阵支架施工，动土面积相对较小，径流的面源污染相对较小。雨天形成的地表径流会通过低洼处流入附近箐沟，其污染物主要为SS。为减小施工期雨天径流对水环境的影响，项目应根据水土保持方案落实以下水土保持措施： a在光伏区场内道路一侧布置浆砌石排水沟，道路排水沟最终接入沿线天然沟道，最终流入南木算河。排水沟为矩形断面，采用浆砌石砌筑。 b在升压站周围汇水区及进站道路一侧设置排水沟，将汇水引至道路排水沟。排水沟为矩形断面，采用M7.5浆砌石砌筑，浆砌石排水沟浆砌石长为426m。 c在施工场地、转运堆场及靠近地表水体施工区域周边开挖截排水沟，排水沟采用梯形断面，坡比1:1，并对坡面排水沟内壁进行拍实，开挖临时排水沟350m。在排水沟末端设沉沙池沉淀泥沙，沉沙池选用4.5m3矩形砖砌标准沉沙池。场区雨水经截排水沟接排沉砂池沉淀处理后不外排。 d在靠近其它乡镇级集中式饮用水水源地刀欧水源保护地的施工区域应严格按照设计范围施工，落实废水收集回用措施，禁止废水排入周边水体。 ④基坑涌水 本项目升压站和综合楼等区域需要开挖基础，地下基坑深度约4m。根据调查，场地地下水埋藏深，地下开挖不会产生基坑涌水，基坑废水主要来源为大气降水，所含污染物主要为SS，浓度一般为650～800mg/L。基坑废水经沉淀处理后可回用于场地，不会对周围环境造成大的影响。 ⑤临时表土堆场水土流失及防治措施 表土分区堆存，本项目表土剥离重点区域交通道路区，光伏板阵列区施工区域主要为光伏板基础，光伏板基础采用灌注桩基础，地表扰动较轻，不进行表土剥离收集。交通道路区自身利用表土选择道路沿线宽阔平缓路段分段设置表土堆存场。采用编织土袋拦挡，沿堆土带外侧单侧布设，编织袋挡墙高1m，底宽1.2m，顶宽0.5m，坡比1:0.35，且采用彩条布临时苫盖。临时苫盖与临时拦挡配合使用，能有效减缓道路表土堆放带水土流失。道路内侧及边坡布置排水沟，汇水较集中区域设置截水沟，截排水断面尺寸为40cm×40cm浆砌石边沟。 （5）固体废物 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。施工车辆、施工机具依托当地已有的修理厂进行维修，施工现场不会产生废润滑油、废柴油等危险废物。 ①废弃土石方 根据《沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目水土保持方案》，本工程建设期间土石方开挖总量为27.64万m³（其中，剥离表土2.48万m³，场地平整及基础开挖25.16万m³）；回填利用27.64万m³（其中，绿化覆土2.48万m³，场地及基础回填25.16万m³），土石方开挖全部综合利用，无弃渣产生。土石方平衡分析及流向见表4-4及图4-2。 表4-4 土石方平衡分析及流向统计表（不含表土） 单位：万 m3 项目分区; 挖方（万m3）; 回填、利用（万m3）; 调入（万m3）; 调出（万m3）; 外借（万m3）; 废弃（万m3）. 小计; 土石方; 基础; 表土; 小计; 覆土; 基础; 回填; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 光伏阵列区; 光伏支架基础; 0.52; 0.52; 0.52; 0.52. 钢丝围栏立柱基础; 0.23; 0.23; 0.23; 0.23. 箱变、分接箱基础; 0.40; 0.37; 0.03; 0.48; 0.11; 0.37; 0.08; 表土临时堆场. 施工场地; 0.65; 0.52; 0.13; 0.73; 0.21; 0.52; 0.21; 表土临时堆场; 0.13; 表土临时堆场. 表土临时堆场; 0.00; 0.00; 0.00; 2.18; 各分区; 2.18; 各分区. 小计; 1.80; 0.52; 1.12; 0.16; 1.96; 0.32; 1.12; 0.52; 2.47; 2.31; 0.0; 0.0. 集电线路工程区; 电缆线路; 3.61; 3.39; 0.22; 3.61; 0.22; 3.39. 架空线路; 0.38; 0.33; 0.05; 0.38; 0.05; 0.33. 小计; 3.99; 0.00; 3.72; 0.27; 3.99; 0.27; 3.72; 0.00; 0.00; 0.00; 0.0; 0.0. 道路工程区; 18.85; 17.01; 1.84; 18.84; 1.83; 17.01; 1.83; 表土临时堆场; 1.84; 表土临时堆场. 升压站; 3.00; 2.68; 0.11; 0.21; 2.85; 0.06; 0.07; 2.72; 0.06; 表土临时堆场; 0.21; 表土临时堆场. 合计; 27.64; 3.20; 21.96; 2.48; 27.64; 2.48; 21.92; 3.24; 4.36; 4.36; 0.0; 0.0. 图 4-2 土石方流向框图 ②建筑垃圾 施工建筑垃圾主要指建筑修筑、材料运输、基础工程施工期间产生的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土等。 本项目光伏板区域基本不建设建筑物，基本无建筑垃圾产生。升压站综合楼和附属楼总建筑面积约为993.94m2，建筑垃圾产生量按0.02m3/m2计，建筑垃圾比重按2t/m3进行计算，则施工期建筑垃圾产生量约为39.76t。 项目建筑垃圾拟分类收集，可回收利用的外售相应收购商，不可回收部分委托有资质单位清运至政府部门指定的场所进行处置，采取上述措施后，不会对环境造成污染影响。 ③生活垃圾及粪便 施工高峰期施工人员约200人，生活垃圾产生量按1kg/人·d进行估算，则项目施工期生活垃圾产生量为200kg/d。该部分垃圾通过施工现场设置的临时垃圾桶收集后，交黄坪镇垃圾收集点处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期工艺流程 （1）光伏电站 本项目属于太阳能光伏发电项目，是使用物理学的光生伏特效应（是一种量子效应）直接将太阳能光能转变为电能，太阳能光伏发电的优点是：没有运动部件，无噪声、无污染、模块化安装，建设周期短，避免长距离输电，可就近供电，是今后能源发展的重要方向。 本项目属清洁能源，运营期主要污染物如下图所示。（光伏组件周期为25年）。 图4-2 运营期光伏电站产污环节示意图 （2）农业种植 农业种植需要经过整地、施肥、播种、浇水、种植管理、收获几个过程。农业种植工艺流程及产污节点，如下图所示。 图4-3 运营期农业种植工艺流程及产污节点图 2、运营期环境影响分析 （1）生态环境 ①对地表植被地影响分析 阳光受遮挡后阳生植物的生境质量会大大降低，但同时又为阴生植物创造了大量适宜的生境。受太阳能光伏组件遮挡，喜阳植物（如禾本科植物等）个体生长不良，无法繁殖甚至死亡；而对耐阴植物来说，影响不是很大，不会导致其个体的死亡；对喜阴植物如一些蕨类植物来说，由于适宜生境的增加，在一定程度上，其个体数量将会增加。由于光伏电站建设扰动的林地面积较小，且占地区植被主要为次生性的植被和草地，植物种类较少，生物量小，同时项目建成后将对项目光伏电池板间、板下区域种植喜阴草本植物，因此工程建成运行后对项目地原有植被的影响在可接受的范围内。 根据《云南省自然资源厅 云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）：“光伏复合项目架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求；除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒”。本项目的光伏支架采用单列柱支架方案，组件最小离地高度2.5m，桩基间列间距大于4m，行间距大于6.5m，为农作物和低矮林木种植保留合理的空间，箱变为半地埋式不进行地表硬化。以及根据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）：“光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。” 本光伏电站将实施农光互补措施，利用支架下部空间进行农作物的种植。结合当地气候条件，项目应选种光照需求量不高且容易成活的当地乡土物种，从而实现光伏电站与环境保护的双赢。同时，根据《沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明》：“赛弄光伏发电项目不涉及2021年度变更调查耕地、永久基本农田、生态保护红线、土地整治项目、增减挂钩项目。”，且光伏支架离地面最低2.5m，满足高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求，也未采伐林木、割灌及破坏原有植被。因此项目在采取农光互补措施后，对项目区生态环境以及农作物耕种的影响在可接受范围。 ②对当地动物的影响 本项目建成后，项目区域设置围栏，以及光伏列阵的支架占用部分地面，将减少地面动物的活动区域，但围栏遮挡以及支架使用的面积较小，影响范围小；本项目声源少，噪声值较低，噪声源产生的噪声经光伏组件隔声和距离衰减后，不会对地面上动物的日常迁徙及鸟类正常活动造成影响。因此，项目建设不会对区域内动物的生存环境造成明显影响。 ③水土流失影响 项目投入运行后，其水土流失防护工程也完成并开始发挥作用，可有效控制项目建设引起的水土流失。光伏板区域采取种植农作物，有保持水土的功效，但是项目部分区域采用植物措施，临时占地范围内的植被恢复一般在3年内才能逐步稳定，达到较好的水土保持效果。在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。因此，项目运营期不会引起不良的水土流失。 ④对区域景观地影响分析 项目实施后，将安装大量的太阳能光伏组件，占地面积较大，且颜色、样式单一，改变了原有的生态景观，将造成区域视觉景观单一化。本电站在设计光伏组件的布局时，在满足设计要求的同时，将尽量依山势布置，加上太阳能光伏板朝向天空，安装倾角不会面向地面，在视觉上不面向人眼，同时在光伏板区实行农光互补方案，恢复了光伏板区的植被面貌，以减少对景观在形态上的影响。 由于本工程位于山区，处于山坡，低海拔处有较多林地，从山脚公路处不易看见光伏板，且项目区域无特殊景点，因此，光伏建设对区域景观影响较小。 ⑤农业种植对当地生态系统影响分析 根据现场踏勘，项目所在地为林地、荒草的生态系统，生态系统受人为影响较为严重，生物多样性较差，除部分人工种植耕地作物外，大面积生长荒草，土壤多为砂质土壤且混有碎石，耕作层浅薄。 项目运营期拟在光伏阵电站征占地范围种植林木、农作物进行复林、复耕，可以逐步恢复当地耕地生态系统，不改变项目土地利用性质，保持生态系统的稳定性；其次，运营期拟在空地及道路两侧种植喜阴植物对项目内植被进行恢复，植被绿化将吸引更多小型动物增加当地物种多样性，使得食物链更加复杂，逐步恢复生态系统的完整性，随之生态系统将更加稳定。环评要求，在进行植被恢复时不得引入外来物种，在采取植被恢复措施后，项目的建设对当地生态系统具有显著的环境正效益，无不利影响。 ⑥光伏组件遮光对耕地利用、农作物物种选择的影响分析 项目建成后将会影响区域的景观环境，主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。施工结束后，根据项目所在区域的环境特征，对施工破坏和扰动区域内的植被进行恢复，对受电池面板阴影影响范围内的区域，采用喜阴植物进行植被恢复。 - 1)生态保护与减缓措施 a选择当地适生物种或在当地多年引种成熟的植物进行植被重建。必要时对土壤施加肥料，并设立专门人员负责植被恢复工作落实，以提高植被恢复成活率。 b应严格按照本工程提出的水土保持方案中采取的措施对各水土流失防治部位进行治理，并对不同部位采取不同的治理措施。 c执行环境监理制度，加强对施工人员的管理和生态保护宣传教育。 2）草种、树种的选择根据对项目区自然和立地条件的分析及周边植被类型的调查，结合本工程水土保持植物措施防护要求，按照因地制宜、优先选用本地植物的原则，选择速生、固土力强、适应性强、易于管理的树（草）种，同时兼顾植物多样性。经过采用上述措施后，本项目实施可最大限度地减少对植被的影响。因此，本项目的实施对原有生态环境的影响是可以接受的。 ⑦直埋电缆布设对耕地利用、农作物物种选择的影响分析 本项目电缆将沿道路沿线铺设，挖埋结束后若及时铺平路面，对生态的影响就会大大减小，不会造成重大生态影响，对耕地利用和农作物物种选择的影响较小。 （2）废气 运营期项目使用清洁能源电、液化气，产生的废气主要为食堂油烟、汽车尾气、农药有机废气。 ①食堂油烟 项目升压站综合楼内设置有食堂，食堂使用能源为电、液化气，设置1个灶头，食堂产生的少量油烟，经抽油烟机抽排，少量油烟废气对周围环境影响小。 ②汽车尾气 升压站内停车场车辆进出时排放少量的汽车尾气，主要成分是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放，间歇性排放，其排放量少，可及时扩散，对环境的影响较小。 ③农药有机废气 光伏板区域农业种植喷洒农药时，会产生少量的有机废气。上述废气经大气稀释、扩散后排放，对周围环境影响小。 （3）废水 项目运营期主要产生的废水为生活污水、光伏组件清洗废水及事故油池内雨水等。 ①生活污水 a.污染源强和影响分析 项目办公区内，工作人员为10人，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），生活用水量按100L/（人·d）计算，生活用水量为1.0m3/d。排水系数以0.8计，则升压站内的生活污水产生量为0.8m3/d，类比生活污水监测资料可知，升压站内废水中主要污染物及浓度为COD400mg/L，BOD5250mg/L，SS250mg/L，NH3-N30mg/L，磷酸盐6mg/L。 运营期办公区水量平衡分析，如下图所示（食堂废水按20%计 单位m3/d）： 图4-4 运营期生活区内水量平衡图 运营期生活区内食堂废水经隔油池处理后，连同其他生活污水经化粪池、污水一体化处理设施处理后，全部用于场地绿化和道路洒水，废水不外排。因此，运营期生活污水不会对周围地表河流水质造成影响。 b.项目生活污水处理设施工艺和合理性分析 本项目主体设计升压站配建一座1m3/d的一体化污水处理设施，拟采用MBR处理工艺（污水处理工艺流程如图4-6），MBR工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间和污泥停留时间可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。该处理工艺占地面积小，抗负荷冲击能力强，操作灵活，出水水质稳定，《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准要求。 图4-5 生活污水处理工艺流程图 c.项目生活污水回用不外排的可行性分析 1）隔油池设置的可行性 根据工程分析，项目食堂废水产生量为0.16m3/d，隔油池废水停留时间约为30min考虑，且预留25%的存油空间，则隔油池理论容积应不小于0.2m3。因此，本项目设置1座1m3的隔油池，可满足食堂废水的处理需求，该措施合理可行。 2）化粪池设置的可行性 项目区化粪池用于收集经隔油池预处理后的食堂废水、员工卫生间及淋浴间废水。根据工程分析，项目区内生活污水产生量总为0.8m3/d。化粪池停留时间一般取12-24h，本次评价停留时间以24h计，安全系数取1.2，则化粪池容积理论应不小于0.96m3。因此，本次设计提出项目区内拟建地置地化粪池容积为20m3，能满足项目区生活污水处理要求。 3）一体化污水处理站设置的可行性及可靠性 根据前文可知，项目区内员工产生的办公生活污水最终全部进入一体化污水处理站处理，经统计，项目区内污水产生总量为0.8m3/d。因此，本次环评建议拟建1座一体化污水处理站，污水处理站考虑1.2的安全系数，则污水处理站处理规模不小于0.96m3/d，最终建议项目拟建污水处理站规模为1m3/d，其处理规模可满足废水处置要求。同时项目区应设置10m3储水池一个，用于暂存一体化污水处理设施处理达标的尾水，保证能满足连续10天的生活污水储存量，储水池能保证该地区连续降雨时生活污水的储存，非雨天存储的处理达标的生活污水可回用于项目区绿化。本项目升压站区绿化面积为2200m2，绿化用地定额为3L/m2，则项目非雨天绿化需水量6.6m3/d，绿化需水量大于生活污水产生量。因此，项目生活污水可以全部用于绿化，不外排是可行的。 综上，项目区综上，项目运营期废水均能得到合理处理，其对外环境产生的影响是较小的，对周边地表水环境的影响是可以接受的。因此，项目采取的污水处理措施是可行、可靠的。 ②太阳能光伏板清洁废水 电站在运营期间为了保证太阳能电池板的清洁，会对太阳能电池组件进行不定期擦洗，电池组件一般每年清洁2次，分片区依次清洁（每次清洗约1个月完成），其用水来源主要为抽水车或架设管网，具体方案待农光互补方案中确定。清洁过程中会产生清洗废水，产生的清洗废水无特殊的污染物，废水中主要污染物为SS。太阳能电池组件清洁废水总体产生量较大，根据工程情况，整体清洗废水产生量约为50m3。但对电池组件进行清洗时是分期、分批进行的，单次的清洗废水产生量较小，在对电池组件进行水清洗的同时，废水可直接作为植物的生长用水，不外排，对外界环境影响很小。 ③事故油池内废水（雨水） 本项目升压站区采用雨污分流管网设计，同时在每台主变压器下方设置事故油坑和事故油池，采取防渗措施。但正常情况下，由于变压器上方无遮挡，导致下雨天雨水会通过主变压器下方事故油坑流入事故油池内。待停雨后，工作人员将采用水泵将事故油池内的雨水抽出用于站内绿化灌溉。 ④对周围饮用水源地影响 根据《临沧市生态环境局沧源分局关于班右、糯良、单甲、永弄、岩丙水库茶光互补光伏发电项目、赛弄、芒蚌农光互补光伏发电项目的选址意见》，项目选址不涉及划定的饮用水水源保护区范围。根据水源保护地查询，在距#25号光伏片区西侧238m处有其他乡镇级集中式饮用水水源地刀欧水源保护地。#25号光伏片区主要是由东向西汇水，刀欧水源保护地主要是由西向东汇水，两者汇水区域不重合，项目施工对刀欧水源保护地无影响。综上所述，工程建设对饮用水源无影响。 ⑤本项目光伏列阵沿山坡布设，由于山地区坡度较大，在雨季会形成冲击力较大的山坡径流雨水，由于雨水冲击力较大，项目运营期在光伏列阵区、道路区、升压站区等区域会产生含泥沙量较大的地表径流，对项目河流及冲沟产生影响。另外，由于光伏板的阻隔作业，降低了地表植被对地表径流的截留，导致光伏板区域雨季径流集中，易形成洪流。为了防止雨季降水对项目区坡地的冲刷，减小雨天地表径流对水环境的影响，项目应按照水保措施要求对升压站和光伏区沿场址等高线布设浆砌石截洪沟，截洪沟与道路工程区排水沟及坡脚箐沟相接，有效拦截和排出山坡上游来水，截洪沟末端设置沉砂池。场区雨水经排水沟接排沉砂池沉淀处理后不外排。 同时项目应落实农光及林光互补措施和升压站绿化措施，可以有效减少场区山坡降水形成的雨天径流量，减小雨水径流泥沙含量。通过采取以上措施后，项目运营期产生的地表径流水附近地表水体的影响不大。 综上所述，项目产生的废水和雨季地表径流可以得到妥善处理，对周围地表水体影响较小。 2）项目废水处理方案 ①废水特征 项目营运期间产生的光伏电池板清洗废水主要含SS，不含其他污染物，根据工程情况，整体清洗废水产生量约为50m3。 营运期间产生的生活污水量约0.8m3/d。主要污染物为COD400mg/L，BOD5250mg/L，SS250mg/L，NH3-N30mg/L，磷酸盐6mg/L。 ②废水处理方案 光伏电池板清洗废水主要含有SS，不含其他有害污染物，该部分清洗废水用于光伏组件下植物的浇灌用水，不外排。运营期生活区内食堂废水经隔油池处理后，连同其他生活污水经化粪池、污水一体化处理设施处理后，全部用于场地绿化和道路洒水，废水不外排。 综上所述，项目产生的废水可以得到妥善处理，对周围地表水体影响较小。 （4）噪声 光伏发电主体设备基本没有机械传动或运动部件，设备噪声源强较小，项目噪声主要来自升压站。 拟建220kV升压站投产运营期的噪声源主要来自变压器运行噪声，本项目设置1×220MVA和1×120MVA变压器，为三相双绕组油浸式自然油循环强迫风冷变压器。根据《变电站和换流站噪声控制设计规程》（Q/CSG 1201014-2016）中附录B 主要噪声源设备预测计算用噪声声功率级建议值，油浸自冷/风冷220kV变压器1m处声压级为67.9dB（A）。 厂界噪声影响预测 根据升压站总平面布置图，项目主变距离东侧围墙最近距离48m，距离南侧围墙最近距离60m，距离西侧围墙最近距离52m，距离西北侧围墙最近距离49m。预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）工业噪声中室外点声源预测模式。 厂界噪声预测：在NoiseSystem软件中采用接收点预测模式，在变电站围墙外1m处，距地面1.2m高处四周共设置12个接受点，计算每一个接受点的噪声贡献值，得出每一侧厂界噪声贡献值的范围。此外，本次预测时不考虑建筑物及围墙遮挡影响。 点声源随传播衰减按下式计算： LA=L0-20lg(rA/r0)-△L 式中：LA—计算点处的声压级，dB（A）； L0—噪声源强，取67.9dB（A）； r0—参考距离，取为1m； rA—声源距计算点的距离，m； ΔL—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。本次评价不考虑衰减量，ΔL 取0dB(A)。 表4-5 升压站厂界噪声预测贡献值 单位：dB（A） 升压站厂界; 厂界噪声贡献值; 标准; 达标情况. 东侧围墙外1m; 31.08~34.09; 2类标准： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 达标. 西侧围墙外1m; 28.48~30.08; 达标. 南侧围墙外1m; 31.01~34.80; 达标. 北侧围墙外1m; 28.66~30.10; 达标. 由上表可知，升压站建成投运后，升压站围墙外1m处的厂界噪声贡献值最大为34.8dB(A)，昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 图4-6 升压站等声值线图 经过现场勘察，升压站周围200m范围内无声环境敏感目标，且升压站有实体围墙，故升压站噪声对周边声环境影响较小。 （5）固体废物 项目营运期固废包括生活垃圾、污水处理设施污泥、废光伏板、废矿物油、废铅蓄电池、秸秆及农业废弃包装物等。 1）一般废物 ①生活垃圾 项目劳动定员为10人，均在项目内食宿，生活垃圾产生量以1kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为10kg/d，年产生量为3.65t/a。项目产生的生活垃圾主要为平时工作人员用的生活废品，包括食堂菜叶、废纸、包装袋，项目内的生活垃圾分类收集后回收利用，不能利用的部分袋装后放入项目办公生活区的垃圾桶内，再收集至项目区的垃圾斗内，定期运至黄坪镇较近的垃圾收集点，由当地环卫部门处置，处置率达100%。 ②污水处理设施污泥 生活污水处理过程中会产生少量的污泥，年产生量约2t/a，清掏后用于电站周围植物施肥。 ③废光伏板、废电气元件 项目运营期，光伏板使用周期为25年，本期光伏发电项目采用257600块575Wp 单晶硅光伏组件，每块光伏组件约38.7kg，寿命达到使用周期年限需更换全部太阳能光伏板，更换总量为9969.12t，废光伏板由生产厂家上门回收。 运行期间会产生一定数量废光伏板，本次评价按运行期间损坏总量万分之一考虑，则运营期间损坏量约为26块，总重量为1.006t；此外考虑运行期间电气元件损坏若干。本环评要求光伏板报废后及电气元件损坏后，建设单位对报废光伏板及废电气元件进行收集暂存于临时暂存点，存有一定数量后由生产厂家收购回收处理。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），太阳能光伏板中不含名录中所列的危险废物。太阳能光伏组件采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9(6N)以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999%以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，本项目所使用的太阳能光伏板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。 ④秸秆 运营期光伏板区域种植农业，会产生少量的秸秆，由于种植方式存在不确定性，本次不核算产生量，仅提出环保措施。秸秆经收集后，进行堆肥还田处置。 2）危险废物 ①含油抹布 本项目工作人员检修、更换以及发生事故时会产生一定量含油抹布，根据《国家危险废物名录》(2021版)，废油属于危废，代码900-041-49。本项目产生的含油抹布与办公生活垃圾统一存放在垃圾桶，根据《危险废物豁免管理清单》，废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾的，可全过程不按危险废物管理。 ②废矿物油 升压站废变压器油 当升压站的用油电气设备（主要为变压器等）发生事故时，变压器油将排入事故油池，会有少量废变压器油产生。随着技术的进步和管理的科学化，升压站主变压器发生故障的可能性越来越小，为了避免发生此类事故可能对环境造成的危害，运营单位应建立升压站事故应急处理预案，要求升压站发生事故时，变压器油排入事故油池，再由有相应危废处理资质的单位回收处置，严格禁止变压器油在事故后外排环境。升压站发生环境风险事故的概率很小，在采取严格的管控措施后，即使发生事故也能得到及时处理，对环境的影响很小。 变压器油收集处置流程为：事故状态下变压器油外泄→进入设备下方贮油坑卵石层冷却→进入排油管道→进入事故油池→油水分离→废油和杂质委托有相应危废处理资质的单位处置。 本工程新建220kV升压站主变压器在事故并失控状态下会产生废变压器油，形成油泥和油水混合物。废变压器油属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的HW08废矿物油与含矿物油废物，危险特性为（T、I），废物代码900-220-08。如若处置不当，可能引发废变压器油环境污染风险。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第6.7.8条要求：“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。”根据目前国内已投运的220kV主变压器常规参数，单台主变压器最大油箱容量约为42t，变压器油密度约为0.9×103kg/m3，本项目设置2台主变，则每台主变总事故油池设计有效容积应至少为47m3，每台主变下方的贮油坑设计有效容积应至少为10m3。 箱变废变压器油 根据设计单位提供资料，本项目箱式变压器油箱存油量为2.3t，变压器油密度为0.9×103kg/m3，即箱变存油体积为2.07m3。鉴于箱式变压器布置较为分散，各箱式变压器之间距离较远，因此项目应在每个箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池。根据设计资料，本工程共设置47座箱式变压器，因此本次评价提出共设置47处事故油池。 ③废铅蓄电池 升压站内需要使用铅蓄电池作业应急照明，每年需要更换废铅蓄电池为危险废物，废物类别为《国家危险废物名录（2021年版）》中HW31含铅废物，危险特性为（T、C），废物代码为900-052-31，根据设计提供资料，拟建升压站蓄电池采用免维护阀控式铅酸蓄电池，使用寿命大于25年，装设2组蓄电池，2×500Ah，本次评价按蓄电池在发电运行周期中须全部更换一次为考虑。本环评要求废旧蓄电池在更换、收集、运输时，严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废旧蓄电池。废旧蓄电池经收集后，放置在危废暂存间暂存后，交有资质的单位处置。环评要求建设单位在工程建设期间应与有资质单位签订危废处置协议。 ④农业废弃包装物 运营期光伏板区域种植农业，会产生少量的农药包装物、废弃化肥袋，由于种植方式存在不确定性，本次不核算产生量，仅提出环保措施。农药包装物为危险废物，代码HW04，900-003-04，统一收集后交有资质的单位处置。废弃化肥袋外卖废品收购商处理。 3）固体废物环境管理要求 ①生活垃圾、污泥存放应做到防雨、防流失、覆盖； ②在升压站区域设置1间危险废物暂存间，危废暂存间采用全封闭式，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的有关要求进行设计，基础必须进行防渗，能防风、防雨、防流失，并配设醒目的警示标志。危险废物定期委托具备相应危废处置资质的单位进行处置，其转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行。配置人员对危险废物进行收集、暂存和保管。建立危险废物产生记录台账，定期检查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存危废转移联单及危废处置协议等相关资料。 （6）升压站电磁辐射环境影响分析 具体分析见电磁辐射专章。 根据电磁辐射专章分析结果，项目类比220kV武侯变电站的监测结果。220kV武侯变电站升压站除主变容量略大于本项目升压站外，其余相关因素均与本项目建设规模一致，两者间工频电场、工频磁场具有可比性；其变电站在运营期产生的工频电场、工频磁场能够反映本项目220kV升压站运行时产生的工频电场、工频磁场水平。 220kV武侯变电站升压站站界外各侧电场强度为29.30～893.03V/m，工频磁场为0.4302～4.1043μT，监测结果满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）所规定的工频电场4000V/m和工频磁场100μT的标准限值。 据此类比预测分析，沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目220kV升压站建成投运后，其围墙外的工频电场将小于4kV/m，工频磁感应强度远小于100μT，满足相应的标准限值要求，对周边环境影响不大。 （7）环境风险分析 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），涉及污染影响的，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）分析。本工程为光伏发电类项目，不需设置环境风险专项评价，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境风险仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 ①危险物质及风险源分布情况 本项目存在的危险物质主要有变压器油、废油，以及废铅蓄电池中含有的铅和硫酸，其中铅占电池总重量的82%左右，硫酸占电池总重量的7%左右。其中变压器油主要存储于升压站主变油箱内及场区箱式变压器油箱内；废电池主要存储于危废暂存间内。 ②环境风险影响途径及储存量分析 本项目可能产生的环境风险类型有矿物油（变压器油及废油）泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，废铅蓄电池在暂存过程中，破损引起电解液泄露，可能污染土壤及地下水。具体影响途径及识别结果见下表。 表4-8 项目危险物质向环境转移途径识别表 序号; 危险物质; 环境风险类型; 影响环境的途径; 可能影响地环境敏感目标. 1; 变压器油; 泄漏; ①泄漏后可能通过雨天地表漫流进入附近水体，造成地表水环境污染事故。 ②泄漏后可能通过下渗进入地下水，造成地下水污染事故。 ③泄漏后，发生火灾、爆炸所产生的大量液体挥发形成的蒸汽，以及次生污染物，将对周边大气产生较为严重的环境污染。; 大气、地表水、地下水. 2; 废电池（电解液）; 泄漏; 电池、容器破损; 地表水、地下水及土壤. 表4-9 项目环境风险物质数量与临界量比值一览表 序号; 名称; 储存量t; 临界量t; 比值Q. 1; 变压器油; 396.8; 2500; 0.16. 注：变压器油包含2台主变压器储油量及47台箱式变压器储油量。 由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值Q为0.16，Q＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③环境风险防范措施 a.根据设计单位提供资料，本项目220kV升压站主变压器油箱存油量约为42t，变压器油密度约为0.9×103kg/m3，则每台主变总事故油池设计有效容积应至少为47m3，每台主变下方的贮油坑设计有效容积应至少为10m3。在发生主变压器泄漏绝缘油事故时，泄漏绝缘油流入主变下的油坑，并通过排油管排入事故油池，事故油池应采用混凝土加防渗材料结构进行防渗。 b.根据设计单位提供资料，本项目箱式变压器油箱存油量为2.3t，变压器油密度为0.9×103kg/m3，即箱变存油体积为2.07m3。鉴于箱式变压器布置较为分散，各箱式变压器之间距离较远，因此项目应在每个箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池，事故油池应采用混凝土结构进行防渗。 c.设置具有三防措施的危废暂存间，危废暂存间地面及墙面采用防水混凝土结构，并涂刷环氧树脂漆进行防渗，废油用油桶盛装，在危废暂存间内四周设置截油沟、集油井，危废暂存间设置门锁及危险废物的标示牌，禁止将矿物油放置于室外，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（2013年 第36号）中的相关要求进行管理和建设。 - d.采取分区防渗措施，项目各风险单元（危废暂存间、事故油池）为重点防渗区，防渗层渗透系数应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的K≤10-7cm/s，人工防渗层材料厚度不小于2mm，事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m），在35KV箱变、主变压器、无功补偿装置SVG下方设有收集管道，用D273×6焊接钢管连接，通过管道排入箱变事故油池，事故贮油池的放空和清淤临时用潜水泵抽吸，收集后的事故油应采用油桶等塑料容器盛装废油，废蓄电池和废矿物油统一收集后的废油交由有资质的单位处理。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm黏土层压实平整，黏土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯防渗膜，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）)防渗，使等效黏土防渗层Mb>6.0m，渗透系数<10-10cm/s。预防变压器油及废油发生泄漏事故时，直接泄漏至室外或下渗到地下水系统。升压站其余区域为简单防渗区，地面进行硬化处理。 e.在项目区配备适量的空油桶、消防沙、吸油棉、铲子等环境应急物资及消火栓、消防服、灭火器、火警报警装置等消防应急设备。 f.在项目内设置醒目的杜绝明火、禁止吸烟等标志、标语，禁止火源进入项目内。 g.产生的废变压器油应委托有资质单位进行合法处置，严禁私自处置，做好危险废物转移的申请、检查和档案管理工作。 h.加强对项目风险源的日常管理和检查，预防风险事故的发生。 i.项目应编制突发环境事件应急预案。 ④地质灾害环境风险分析 根据现场调查及设计资料，本工程拟建升压站选址未设置在滑坡体、泥石流及洪水位以下区域，项目运营过程中不会由于地质灾害导致突发环境风险事故。 - ⑤环境风险分析结论 项目环境风险主要为变压器油的泄漏和燃烧爆炸、废电池电解液泄露等情况产生的次生污染物对环境的影响，只要建设单位按照本报告提出的环境管理措施实施，项目环境风险影响范围较小，环境风险可接受。 （7）光污染影响 项目的光污染，主要是指太阳能列阵中的太阳能光伏板在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，对周围的人和公路可能产生的一定光污染。分析如下： 项目使用的太阳能电池组件为单晶硅电池组件，属于硅基太阳能电池。单晶硅主要用作太阳能电池的吸收层材料，是封装在两层建筑玻璃之间，电池本身并不向外辐射任何形式的光，电磁波未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。 单晶硅电池一般呈深色，在制作中具有减反射的设计，目的是减少入射光的反射，增加光的吸收，提高光电转换效率。主要包括以下几点： - 光的反射问题对于太阳能电池板来说是一个非常重要的因素，过多的光反射会造成整体效率的降低以及对人体的伤害，因此在晶体硅电池板的制作过程中会采用一些先进的技术来降低硅片对太阳光，尤其是可见光的反射。 - 晶体硅电池板对太阳光谱吸收的波长范围是0.4um-1.1um，可见光波长范围是0.39um-0.78um。晶体硅电池一般利用硅切片，由于在硅片切割过程中刀片的作用，使得硅片表面有一层10-20um的损伤层，在太阳能电池制造时首先需要利用化学腐蚀将损伤层去除，使得硅片表面得到抛光，而抛光后的硅片表面对可见光的反射约为30%。在抛光结束后，会采用制绒过程，即选用化学腐蚀剂在硅片表面形成金字塔结构，成为绒面结构，又称表面结构化。这种结构比平整的抛光的硅片表面具有更好地减反射效果，能够更好地吸收和利用太阳光线。如果光线照射在金字塔绒面结构上，反射的光会进一步照射在相邻的绒面上，减少了太阳光反射；同时，光线斜射入晶体硅，增加了太阳光在硅片内部的有效运动长度，也就是增加了光线被吸收的机会。 - 通过绒面处理后的硅片太阳能电池对可见光（0.39um-0.78um）的反射率约为30%。晶体硅太阳能电池的绒面结构可以减少硅片表面的太阳光反射，增加电池对光的吸收。除此之外，在硅片表面增加一层减反射层（TiO2或SiNx）也是一种有效减少太阳能反射的方法，也成为防反射膜的基本原理是利用光在减反射膜上下表面反射所产生的光程差，使得两束反射光干涉相消，从而减弱反射，增加透射。由此可见项目使用的单晶硅电池组件是经过制绒和防反射镀膜的工艺过程后的晶体硅太阳能电池，晶体硅对可见光的反射率小于5%，不会对周围环境及人员造成光污染。且生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面涂覆有防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过防反射处理，因此太阳能光伏组件对阳光的反射以散射为主，其总反射率远低于玻璃幕栏，无眩光，产生光污染的可能性较小。 下表列出几种不同情况的反射率： 表4-10 几种不同情况的反射率 类型; 反射率; 类型; 反射率; 类型; 反射率. 积雪; 70-85; 浅色草地; 25; 浅色硬土; 35. 沙地; 25-40; 落叶地面; 33-38; 深色硬土; 15. 绿草地; 16-27; 松软地面; 12-20; 水泥地面; 30-40. 经上表比较，项目太阳能电池板的反射率远小于草地、硬土、水泥地面等，反射率很小。场区周围较为空旷，无高大建筑和设施。电池板25°倾角向上，减弱了光线的反射，基本不会对人的视觉、飞机和动物的飞行以及公路的运行产生不利影响，也不会对居民生活和地面交通产生影响。 因此项目营运期光污染影响较小。 （8）电磁环境影响评价结论 本工程集电线路为35kV架空线路及35kV地下电缆，根据《电磁环境保护管理办法》（国家环境保护局令第18号），35kV送、变电系统建设项目属豁免的建设项目，并且35kV架空线路及地下电缆的电磁环境影响对外环境影响小，本次不再对其电磁环境影响进行评价。 本期拟设置一座220kV升压站，根据类比220kV老武侯变电站电磁环境现状监测结果分析，项目运营期产生的工频电场、工频磁感应强度值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求，同时设计的升压站项目满足《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》的要求。 具体影响分析内容详见专题一。 3、服务期满后的环境影响 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年。服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器和变压器等设备交由有资质单位处理，组件支架等钢材、电缆可外售给物资回收公司，所有建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 （1）拆除的太阳能电池板、箱变器、逆变器等固体废物在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、箱变器、变压器，对环境具有很强的破坏性。其中，光伏发电系统使用的蓄电池多含有毒物质，如若将电池大量丢弃于环境中，其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的pH使土壤和水系酸性化或碱性化，而汞、镉等重金属被生物吸收后，通过各种途径进入人类的食物链，在人体内聚集，使人体致畸或致变，甚至导致死亡。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。 ①项目服务期满后废太阳能电池由太阳能电池生产厂家回收再利用。 ②项目使用的箱式变压变电器服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。 （2）基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或是更换，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，服务期满后应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； ③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 （3）服务期满后耕地恢复措施 本项目光伏发电站服务期满后拆除地生产区应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行植被恢复，依据农光互补方案恢复农业种植；拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区原绿化土地应保留。 ②掘除光伏方阵区混凝土的基础部分场地应进行恢复，覆土厚度 30cm，并将光伏方阵区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀，同时依据牧光互补和林光互补方案恢复农业种植，对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 综上所述，本项目服务期满后对拆除的废弃物进行合理处置，太阳电池板由生产商回收，按照《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T 39753-2021）进行资源化利用；逆变器等交由有危废处置资质的单位进行回收处理；支架等钢材可外售给物资回收公司。严禁乱丢乱弃。 建设单位在严格落实上述环境保护措施后，光伏电站服务期满后产生的固废等对生态环境的影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、主体工程选址合理性 沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目位于沧源县岩帅镇联合村、岩帅村、岩丙村等附近。项目已经取得沧源佤族自治县自然资源局、林草局、临沧市生态环境局沧源分局等相关部门意见。 根据《沧源佤族自治县林业和草原局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司光伏发电项目拟选址的审核意见》：“该项目建设不涉及国家规定不能占用的林地。 根据《沧源佤族自治县自然资源局关于华能澜沧江（沧源）新能源有限公司班右光伏发电项目等7个项目的情况说明》：“项目选址不涉及2021年度变更调查耕地、永久基本农田、生态保护红线、土地整治项目、增减挂钩项目”。 根据《临沧市生态环境局沧源分局关于班右、糯良、单甲、永弄、岩丙水库茶光互补光伏发电项目、赛弄、芒蚌农光互补光伏发电项目的选址意见》：“本项目选址不涉及划定的饮用水水源保护区范围”。 根据各部门选址意见，项目不涉及各类环境敏感区。 项目区环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。拟建项目为光伏发电项目，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。在设计和施工过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。项目生产生活废污水全部回用不外排，对周边地表水水质影响较小，不会改变周边地表水水质。 本项目拟设置一座220kV升压站，根据类比220kV老武侯变电站电磁环境现状监测结果分析，项目运营期产生的工频电场、工频磁感应强度值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。 综上所述，本项目选址环境合理。 2、集电线路选址环境合理性分析 项目各方阵电能共采用5回35kV集电线路汇集至升压站，35kV集电线路均大致沿既有道路合理路由布设。本项目集电线路采用地埋电缆和架空集电线路混合方案，直埋电缆部分局部穿越一般耕地，挖设电缆壕沟敷设电缆后，上部覆盖一层级配砂，实心砖压顶，最后覆土回填，地面不做硬化，不破坏耕作层；架空线路塔基下方在施工结束后进行绿化或复耕；根据临沧市生态环境局沧源分局提供的“三区三线”数据查询可知，项目架空线路共计1064m穿越生态红线，设计已采取避让措施，生态红线区域内未设塔基、临时施工场地，采用高塔无害化穿越。综合分析，项目集电线路选址较合理。 3、施工营场地选址环境合理性分析 项目施工营场地布设在场区较为平缓区域的光伏阵列区用地范围内，不新增占地。本项目分散布设1处施工营场地。同时施工营场地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域，不占用生态保护红线、生态公益林、基本农田。施工营场地临近既有道路，避免了新建施工营场地进出道路，并且环评提出了施工期各项环保措施要求，施工场（营）地产生的噪声、扬尘等对村庄居民点的影响较小。因此项目施工营场地选址合理。 4、施工道路地选址环境合理性分析 场址及其周边有多条公路通过，交通运输条件较为便利。可通过场址周边的乡村道路进入场内，交通运输条件较好。对外交通路线为：昆明市→G8511昆磨高速→G5615天猴高速→临沧市→临沧机场高速→博尚镇→G214→贺岩线→勐建线→光伏场区。光伏场区内部检修道路在设计时考虑永临结合，施工时先进行场内检修道路的改造及新建，满足施工及设备运输要求；施工结束后即作为运行期检修道路，满足检修维护的需要。因此，工程施工期依托现有公路、已硬化乡村道路进场；光伏场区内施工道路结合运行期检修道路建设，尽量减小道路工程的环境影响，设置较为合理。 5、弃渣场 本电站工程区域较为平缓，场地内土石方基本可以保持平衡，为了不影响当地地区脆弱的环境安全，产生的少量施工建筑垃圾可按照当地管理部门要求运至指定场地处置，不另设弃渣场。本电站工程区域内主要土方量来自场内道路以及箱变平台开挖，以及升压站场平，填方主要用于道路填方以及部分冲沟、坑洼的处理，不设置弃渣场。 - 临时表土堆场选址环境合理性分析 - 项目临时表土堆场布设在场区较为平缓区域的光伏阵列区用地范围内，不新增占地。本项目分散布设3处临时表土堆场。同时临时表土堆场不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域，不占用生态保护红线、基本农田。临时表土堆场临近既有道路，避免了新建临时表土堆场进出道路，并且环评提出了施工期各项环保措施要求，临时表土堆场产生的扬尘等对村庄居民点的影响较小。因此项目临时表土堆场选址合理。 - 升压站平面布置合理性分析 - 项目升压站布置于35#光伏场区南侧，所在地地地势相对较高。升压站与进站道路及生产区交通组织便利，管理较方便。升压站总平面布置方案：35kV预制舱（配电室）布置在站区西北侧；220kV户外GIS布置在站区南侧，主变压器采用户外布置，位于35kV预制舱及户外220kV GIS中间。动态无功补偿装置为户外布置形式，SVG布置在站区南侧。同时升压站不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域，不占用生态保护红线、基本农田。并且升压站周围200m范围内无居民点，且环评提出了施工期各项环保措施要求，升压站施工期所产生的扬尘和噪声和运行期所产生的噪声等对村庄居民点的影响较小。因此项目升压站选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1.1植被及植物保护措施 （1）按照《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规[2021]5号）的规定，合理规划项目选址和用地要求，项目的生产区、生活区禁止使用天然乔木林地；施工期临时设施禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地等，临时工程应尽可能利用永久占地。减少临时占地对植物的影响。项目临时占地需办理相关用地手续。严格控制施工活动区域，必须在规定的作业范围内活动。 （2）加强对施工人员的宣传教育，禁止砍伐占地以外的森林植被，还应在施工时采取宣传监管等保护措施。抓好临时用工人员的管理，不得随意使用当地活立木作为燃料，以防止发生乱砍滥伐。 （3）对施工表土进行集中堆存，施工完毕后用于站区绿化，宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用外来物种。 （4）施工结束后应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理，恢复土层，采用当地植物对临时占用的集电线路施工区（电缆沟、塔基等）、变电站场地区域及场内道路边坡及施工场地区进行“恢复性”种植，促进自然恢复。 （5）对光伏方阵空地和未利用地等不扰动区域加强管理，严格控制施工扰动范围，太阳能电池板等设备安装控制在扰动范围内，禁止对光伏方阵空地不扰动区域的植被造成破坏。 （6）加强森林防火宣传，施工人员注意生产和生活用火安全，以免引发火灾，从而造成重大生态损失。 （7）严格执行项目水土保持方案提出的水保工程措施、临时措施和植物措施。水保措施如下： 1）光伏方阵区 ①根据主体设计，项目场址范围附近土地土质较差，多为粘性燥红土、红壤土，且土层较薄，初拟发展特色果蔬产业基地或者中药材种植，推荐品种川续断、滇黄精、滇重楼，当归和云黄连等中草药。 ②方阵区电缆沟槽回填结束后方案设计回填沟槽及施工作业带进行植被恢复。植被恢复方式为播撒草籽，草籽选用当地适宜草种钝叶草、黑麦草，1:1混合后撒播，播撒密度为80kg/hm2，播撒面积2.97hm2（其中沟槽区需回覆表土，施工作业带整地后即可回复植被，无需覆土）。 ③光伏板的架设，对原来的排水体系影响较小，光伏发电方阵区充分利用周边道路排水体系和天然沟道排水体系。本方案考虑在外围汇水较大的光伏阵列上侧布置了截排水沟，将地表水引至周边自然沟道。 2）集电线路区 ①集电线路地埋电缆施工结束后方案设计对其进行植被恢复。植被恢复方式为播撒草籽，草籽选用当地适宜草种钝叶草、黑麦草，1:1混合后撒播，播撒密度为80kg/hm2，播撒面积13.50hm2。 ②塔基区域的表土剥离措施，剥离表土临时堆放在表土临时堆场，并新增表土堆场的覆盖及临时拦挡措施，塔基施工完成后除了塔脚区域外的植被恢复措施，临时施工场地地表施工前的密目网保护措施，施工结束后施工场地的植被恢复措施。植被恢复方式为播撒草籽，草籽选用当地适宜草种钝叶草、黑麦草，1:1混合后撒播，播撒密度为80kg/hm2，播撒面积1.76hm2。 1.2动物保护措施 （1）加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，禁止猎杀野生动物，并通过对违法活动进行举报奖励的措施以制止偷猎活动。 （2）设立专职或兼职的林政监督管理人员，依法和依据本报告表的要求对施工中生物多样性和生态环境的保护进行监督检查。 （3）加强施工噪声管理，避免在晨昏野生动物活动频繁阶段运行高噪声设备。 （4）施工结束后临建设施要及时进行拆除、清理以及生态恢复。 2、施工废气 （1）施工场地（包括主要运输道路和料场）在非雨天适时洒水，洒水频次由现场监理人员根据实际情况而定。 （2）粉状材料如水泥、石灰等应灌装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘散落，储存时应堆入库房，如需露天存放，则需采取严密的遮盖措施。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途撒落。 （3）施工过程应严格执行《云南省大气污染防治条例》中的相关要求，强化施工扬尘措施落实监督，建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治监管，积极配合上级环境主管部门的监测和监管工作。采用在作业面和土堆适当洒水、规定运输车辆在施工区路面减速行驶、清洗车轮和车体、土堆和建筑材料帆布遮盖、大风天气停止作业或采用挡风栅栏降低风速等措施。 （4）升压站基础开挖后及时施工，设备安装完毕地坪碎石化，避免基坑长时间裸露。 （5）推行绿色文明施工管理模式，建设单位、施工单位在合同中依法明确扬尘污染治理实施方案和责任，并将防治费用列入工程成本，单独列支，专款专用。实施扬尘污染防治保证金制度。切实履行工地门前三包责任制，保持出入口及周边道路的清洁。 （6）临时表土堆场扬尘 本项目表土剥离重点区域交通道路区，光伏板阵列区施工区域主要为光伏板基础，光伏板基础采用灌注桩基础，地表扰动较轻，不进行表土剥离收集。交通道路区自身利用表土选择道路沿线宽阔平缓路段分段设置表土堆存场。为防止风蚀起尘，表土堆场采用彩条布进行临时覆盖，堆土场表土装卸作业过程中进行洒水降尘，采取以上措施后，项目临时表土堆场产生的扬尘对周边环境影响不大。 （7）项目设置移动式混凝土拌和系统，混凝土拌和系统布置的位置与村庄居民点的距离应不小于200米，且布置于村庄居民点下风向，并临时围挡措施。 （8）经过村庄路段应减速行驶，安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘等。 经采取以上措施后，施工期废气可以得到有效管控，对周围环境影响小，措施可行。 3、施工废水 （1）每个施工营地附近分别设旱厕一座，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排。 （2）在施工场地内设置临时导流沟和沉淀池对施工废水进行沉淀处理，处理后的废水回用于洒水抑尘、工程养护和其他施工环节，严禁外排。 （3）升压站场地边界外建设截洪沟，场地内外雨污分流，雨季径流应经收集沉淀后，尽量回用于场地内洒水降尘和工程养护等。光伏区和道路区在地势低处设置排水沟，排水沟末端设置沉淀池，废水经沉淀后再外排，减轻对地表水体的影响。 （4）基坑废水用水泵抽至地面设置的沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水，禁止外排。 （5）加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。另外，雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。 （6）建设施工场地设置连续、通畅地排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞河道。 （7）在靠近贺南水库、岩丙水库、岩帅水库、班坝水库、贺勐河、班坝河等地表水体施工区域设置截排水沟，排水沟末端设置沉淀池，场区雨水经截排水沟接排沉砂池沉淀处理后不外排。 经采取以上措施后，施工期废水可以得到妥善处理，对下游环境影响小，措施可行。 4、施工噪声 （1）执行《环境噪声污染防治管理办法》第十六条规定，建筑施工单位，应在开工15日前，向当地环境保护行政主管部门申报，说明其工程项目、场所及可能排放的噪声强度和所采取的噪声污染防治措施等。 （2）施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 （3）对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）使用低噪声机械设备，同时施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。 （5）施工车辆出入经过环境敏感目标时应限速、禁鸣，应合理安排建筑材料运输时间，运输车辆出入尽量避开居民休息时间。 （6）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，对混凝土泵、混凝土罐车可搭简易棚围护降噪，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （7）施工期间建设单位应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，并且加强与周围可能受影响单位的沟通，减轻对声环境的不利影响。 （8）合理安排施工时间，禁止在午间13:00~15:00、夜间23:00~8:00期间施工，施工单位应与周边村建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 （9）在临近仙湖茶厂、端波茶厂、岩丙村、岩帅茶厂、联合茶所、联合村、班坝、班坝小寨、班色、龙潭、龙潭茶场、永国美等村庄一侧施工时应采取临时声屏障措施，并且靠近居民点位置的光伏阵区支架施工尽量采用人工施工或其他低噪声施工方式。 经采取以上措施后，施工期噪声可以得到有效管控，对周围环境影响小，措施可行。 5、施工期固体废物 （1）项目产生的土石方全部在场地内回填，不设置弃渣场，禁止乱弃渣。 （2）建筑垃圾应分类收集，能利用部分外售收购商进行回收利用，不可回收部分委托有资质单位清运至政府部门指定的场所进行处置，禁止乱堆乱倒。 （3）在施工场地设置临时生活垃圾收集桶，对施工人员的生活垃圾进行收集，经收集后与附近村庄垃圾一同处置。 （4）项目临时堆场应选择在项目用地范围内，严禁新增占地，堆场应远离河道，并进行覆盖和拦挡。堆存时间较长时，应在堆土期间新增临时撒草措施。临时堆土清理后应对临时堆场覆土绿化处理。临时表土堆场采取临时拦挡、临时排水和覆盖措施，临时拦挡措施考虑采用编织土袋挡墙，编织土袋顶宽0.5m、底宽1.5m、高1.5m。使用完成后进行绿化，以减少水土流失现象发生。 （5）废润滑油、废柴油：施工期间车辆维修依托黄坪镇当地已有的修理厂进行维修，避免废润滑油、废柴油对项目区场地造成影响。 （6）光伏组件、电气设备安装过程中产生的废弃设备零件集中收集后，回收利用。 经采取以上措施后，施工期固体废物可以得到有效处理处置，对周围环境影响小，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态环境 （1）严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号），光伏复合项目，光伏板下及周围种植农业，光伏组件严格执行最低沿高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，不破坏农业生产条件，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。 （2）对太阳能光伏板、升压站、场内道路、逆变器等场所周围空地进行人工绿化。绿化可考虑选取乡土树种为主，易于存活。 （3）禁止违法开荒耕地种植农作物，只允许在项目征地范围内种植，不破项目范围外的植被。 （4）保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。 （5）按绿色食品认证要求，尽量减少农药和化肥的用量，多使用有机肥，减少种植对当地生态环境的影响。 （6）采用生物防治技术（如：用灯光、声音驱虫），减少杀虫剂使用量。 （7）采取测土配方施肥技术，减少化肥使用量。 （8）光伏周围建设好截排水沟，多种植本地树种，减少区域水土流失。 （9）强化电站运营期运输油料安全和环境风险管理，避免泄漏事故发生。 （10）加强对周边的绿化，扩大绿化面积，减小光污染影响。 2、运营期废气 （1）保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气质量的影响；项目区生活垃圾及时清运并对垃圾收集点经常进行清扫。 （2）工作人员做饭菜使用清洁能源，减少污染物排放。 3、运营期废水 （1）办公区内实行雨污分流，办公区内食堂废水经隔油池隔油后，连同其他生活污水经化粪池预处理后，进入一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后全部回用于升压站内绿化，不外排。 （2）太阳能光伏板尽量在旱季进行清洗，产生的清洗废水经沉淀后全部回用于场区灌溉，不外排。 （3）应定期对化粪池、隔油池进行清掏；定期检修一体化污水处理设施，建立污水处理设施管理制度，以保障污水处理设施的处理效果。 （4）雨天流入事故油池的雨水用水泵抽出用于项目区绿化，不外排。 4、运营期噪声 选用低噪设备、合理布置、对高噪声设备设置减震、加强绿化，并采取消声措施，做好个人防护措施。 5、运营期电磁环境 （1）按照《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》的要求，变电站围墙外延伸3米所形成的区域为安全防护距离，项目升压站应严格按照《云南省电力设施保护条例》的要求进行保护。 （2）升压站附近高压危险区域应设置相应的警告牌。升压站四周应修建围墙，禁止在升压站防护区内建设、搭建民房。 （3）下一步施工图设计阶段，优化升压站的选址及进出线布局。 6、运营期固废 （1）生活垃圾定期运至黄坪镇垃圾收集点，由当地环卫部门处置。 （2）废光伏板、废电气元件不得随意堆放处置，暂存于临时暂存点，临时暂存点应做一般防渗、防水处理，存有一定数量后统一做返厂回收处理。 （3）建设单位应与有资质的单位签订危废处置协议。 （4）废铅蓄电池属于危险废物，收集于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。废变压器油储存于事故油池内，由有资质单位处置。 （5）农药包装物属于危险废物，统一收集后交有资质的单位处置。废弃化肥袋属于一般固废，外卖废品收购商处理。 （6）采用集约化种植模式，提高秸秆收集率，对秸秆进行集中处理。秸秆堆肥腐熟后还田，禁止露天焚烧秸秆。不应露天随意堆放，防止污染土壤和水体。 （7）危险废物环境管理要求：设置1间面积为20m2的危险废物暂存间，危废暂存间采用全封闭式，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求进行设计，基础必须进行防渗，能防风、防雨、防流失，并配设醒目的警示标志。危险废物定期委托具备相应危废处置资质的单位进行处置，其转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行。配置人员对危险废物进行收集、暂存和保管。建立危险废物产生记录台账，定期检查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存危废转移联单及危废处置协议等相关资料。 7、环境风险防范措施 （1）升压站内每台主变压器处设置事故油坑和事故油池，每台变压器下方设置事故油坑且有效容积为10m3；事故油池设置为地埋式，容积不低于47m3。主变压器在维修和事故情况下，产生的废油由集油坑收集后，经球墨铸铁管至事故油池存放。 （2）光伏阵区每个箱式变压器下方设置1座3m3事故油池，共计设置47座。 （3）严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 事故油池、危废暂存间须进行防渗处理，按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。 化粪池及临时暂存点须进行防渗处理，按一般防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 办公区除绿化区域以外其他场地进行水泥硬化。 （4）运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况。 （5）危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。 （6）加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 8、服务期满生态恢复要求 （1）项目服务期满后废太阳能电池由太阳能电池生产厂家回收再利用。 （2）项目使用的箱式变压变电器服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。 （3）掘除硬化地面基础，对场地进行恢复。 （4）拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留. （5）掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 9、生态保护措施小结 综上所述，本次评价提出的施工期及运营期生态环境保护措施从技术可行性、经济合理性、运行稳定性等方面较合理。 10、环境管理和环境监测 工程建设单位应组建工程环境保护管理机构，建立环境管理制度，保障环保资金的投入，全面领导整个工程施工过程的环境保护工作，认真落实本工程的各项环境保护措施、环境监测计划，保障工程建设和运营符合环保要求。 建设单位应组织开展施工期的环境监理工作，将环境监理纳入工程监理一并实施，环境监理内容不限于环评报告和环评批复要求的内容，还包括可研和初设环保篇章等中的环保措施内容，以减少施工期对周围生态环境的影响。 项目施工期和运营期环境管理计划，详见下表。 表5-1 施工期环境管理计划 环境要素; 环境保护措施与对策; 执行单位; 监管部门. 大气环境; 施工区实施洒水抑尘、散体材料库内存放、露天存放应采用防尘网遮盖，表土堆场彩条布遮盖。; 建设单位、施工单位; 临沧市生态环境沧源分局. 水环境; 施工废水沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘，不外排。施工营地设置旱厕，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排。应按照水保要求优先完成场区内排水沟和沉砂池，雨水径流经沉砂池沉淀处理后，接入周围箐沟。. 生态环境; 严格控制施工活动区域，不破坏征地范围外及对光伏方阵空地和未利用地等不扰动区域的植被，严禁猎杀野生动物，严格执行水土保持措施，施工结束后临建设施要及时进行拆除、清理以及生态恢复，实施林光互补和农光互补。. 噪声; 合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强施工机械设备的管理和维护。. 固体废物; 施工期：土石方全部回填利用；剥离表土全部堆存于表土堆场内，用于后期绿化覆土；生活垃圾集中收集后与附近村庄垃圾一同处置。. 表5-2 运营期环境管理计划 环境要素; 环境保护措施与对策; 执行单位; 监管部门. 大气环境; 办公区内使用清洁能源，厨房油烟采用一套抽油烟机处理后排放。; 建设单位、施工单位; 临沧市生态环境沧源分局. 水环境; 光伏电池板清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排；办公生活区生活污水经隔油池、化粪池预处理，进入一体化污水处理设施处理后，非雨天全部回用于项目区绿化。按照水保措施要求设置截排水沟及沉沙池，防止水土流失。. 生态环境; 严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》。. 噪声; 选用低噪声设备，箱式变压器、逆变器采取隔声、减震降噪，升压站外围设置围墙隔声。. 固体废物; 生活垃圾经统一集中收集后，与附近村庄垃圾一同处置；损坏更换的电池组件由厂家回收处置；设置一间危险废物暂存间；签订危废处置协议。. 电磁环境; 升压站附近高压危险区域应设置警告牌，升压站四周修建围墙，禁止在升压站防护区内建设、搭建民房。. 环境风险; 落实各项风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 建设单位. 项目施工期和运营期环境监测计划及管理计划，详见下表。 表5-3 环境监测计划表 时期; 监测 要素; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 施工期; 噪声; 项目区监测点位：升压站厂界四周 敏感点监测点位：光伏发电区100m范围内敏感点（仙湖茶厂、端波茶厂、岩丙村、岩帅茶厂、联合茶所、联合村、班坝、班坝小寨、龙潭、龙潭茶场、永国美）; Leq; 施工集中时1次，每次2天，每天昼、夜间各一次; 按国家标准进行监测. 地表水; 距本项目最近的岩丙水库、联合水库; pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、 TP、粪大肠菌群等; 监测 1 年（施工高 峰年），枯水期监 测 1 期，每期监测 3 天. 废气; 升压站场区周界外浓度最高点; TSP; 施工集中时1次， 2天. 营运期; 噪声; 升压站监测点位：东、南、西、北厂界 敏感点监测点位：光伏发电方阵200m范围内敏感点（仙湖茶厂、端波茶厂、岩丙村、岩帅茶厂、联合茶所、联合村、班坝、班坝小寨、龙潭、龙潭茶场、永国美、班色）; Leq; 竣工验收监测1次，每次2天，昼、夜各一次. 废水; 一体化污水处理措施进口、排放口; PH、色度、浊度、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、锰、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌等; 竣工验收监测1次，每次2天，每天采样3次. 电磁环境; 220kV升压站场界四周及1个监测断面; 工频电场、工频磁场; 竣工验收监测1次，每次各监测点位测量1次. 生态监测; 陆生植物的分布及生态植被植物恢复情况; 光伏场区光伏板空地、临时场地区; 验收时调查1次. 11、环境保护设施竣工验收 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，项目竣工环保验收要求如下： （1）建设项目需要配套建设地环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； （2）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告； （3）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 本项目竣工验收按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）要求开展环保验收。 工程环保设施“三同时”验收一览表见表5-4。 表5-4 工程环保设施“三同时”验收一览表 序号; 验收类别; 验收要求; 备注. 1; 管理; 环保手续、环保资料档案、环保制度等的完善。; 齐全. 2; 生态环境 水土流失影响; 施工临时道路、施工场地及升压站周边的生态恢复和效果。; 符合环境要求. 3; 各类环保设施是否落实; 工程设计提出的措施，施工期及运行期的声环境、电磁环境等落实情况，实施效果。; 按要求完成. 4; 环境保护措施正常运作条件; 各项环保措施是否有合格的操作人员，操作制度。; 按要求完成. 6; 敏感点; 敏感点声环境达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 7; 升压站; 升压站边界:工频电场强度限值<4kV/m、工频磁感应强度限值≤100μT。; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）. 厂界四周达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 8; 事故油坑 事故油池; 在每台主变压器下方设置10m3事故油坑，在升压站每台主变压器附近设1个事故油池，钢筋混凝土结构并进行防渗处理，容积不低于47m3。 每台箱式变压器下方设置3m3事故油池，钢筋混凝土结构并进行防渗处理。; 事故油池进行防渗处理，设置标示牌。加强对变压器油的管理，委托有危废处理资质的单位对废油进行处理。. 9; 化粪池、隔油池; 设置一个1m3的隔油池和一个20m3的化粪池。; 按要求完成. 10; 一体化污水处理设施; 设置一体化污水处理设施一套，一体化污水处理装置处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准; 一体化污水处理装置处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准。. 11; 食堂油烟净化装置; 设置食堂油烟净化装置1套; 通过高于屋顶1.5m排气装置排放，油烟净化器处理效率不小于60%。. 10; 食堂隔油池; 食堂设置隔油池1个; 是否按要求完成. 11; 危废暂存间; 设置容积为20m2危废暂存间一间; 是否按要求完成，是否进行防渗处理. 12; 危废处置协议; 需与有资质的单位签订危废处置协议; 是否按要求完成. 13; 雨、污分流管网; 项目区设置雨、污分流管网; 是否按要求完成. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资为63000万元，其中环保投资为563.4万元（包含水土保持措施投资356.4万元），占总投资的0.89%。项目环保投资详见下表。 表5-5 环保投资一览表 时段; 项目; 环保设施; 数量; 单价（万元）; 环保投资 （万元）. 施工期; 废气; 洒水; /; 15; 15. 清扫; /; 3; 3. 废水; 废水沉沙池; /; /; 计入水保投资. 截排水沟; /; /; 计入水保投资. 防渗旱厕; 4个; 1; 4. 临时堆土场、料场遮盖、拦挡; /; /; 计入水保投资. 车轮冲洗池; 4座; 0.5; 2.0. 固废; 垃圾收集桶; 若干; /; 2. 建筑及生活垃圾清运; /; /; 5. 噪声; 临时声屏障; /; /; 5. 运营期; 废水; 1个1m3隔油池、1个20m3化粪池、1套处理规模1m3/d的一体化污水处理设施及1座10m3储水池; 1套; 10; 10. 固废; 垃圾桶; 若干; /; 0.5. 20m2危废暂存间; 1间; 15; 15. 危废处置协议; /; 10; 10. 电磁; 集电线路、升压站设置高压、辐射警示牌，升压站四周设置围墙; 若干; /; 10. 环境风险; 升压站主变压器; 事故油坑; 2个; 1; 2. 47m3事故油池; 2座; 5; 10. 箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池; 47座; 1; 47. 危废暂存间、事故油池防渗处理; 47处; 0.5; 23.5. 配备空油桶、消防砂、吸油棉、铲子、消火栓、消防服、灭火器、火警报警装置等应急物资; /; /; 10. 噪声; 升压站内产噪设备采用阻尼减振、隔声; /; /; 5. 生态环境; 临时占用的表土堆场、场内道路边坡及施工场地区进行施工迹地恢复，执行水保方案措施; /; /; 计入水保投资. 生态保护宣传教育; /; /; 2. 水土保持; 工程措施、植物措施、临时措施等水土保持措施; /; /; 356.40. 其他; 竣工环保验收; 1; 10; 10. 突发环境事件应急预案; 1; 6; 6. 环境监测; 1; 10; 10. 合计; 563.4. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 按照（云林规[2021]5号）的规定，合理规划项目选址和用地；项目临时占地需办理相关用地手续；禁止砍伐占地以外的森林植被、禁止超用地红线施工作业、禁止对光伏方阵空地不扰动区域的植被造成破坏、禁止猎杀野生动物，严格落实水土保持措施 | 项目取得林草局、自然资源局关于使用林地、土地手续文件；无乱砍滥伐、猎杀野生动物现象发生；水保措施执行到位，达到《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）及《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018） | 施工迹地清理拆除并进行植被恢复；集电线路区、施工场地区、道路区、升压站生活区进行植被恢复；光伏支架采用单列柱支架方案，组件最小离地高度2.5m，桩基间列间距大于4m，行间距大于6.5m，为农作物和低矮林木种植保留光伏支架最低点应高于灌木高度2.5米以上，实施农光互补措施。 | 项目取得林草局、自然资源局关于使用林地、土地手续文件；施工迹地全部绿化，水土流失得到有效控制 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 交通道路及升压站区设置沉淀池，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘。每个施工场地设置旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排；按照水保要求优先完成场区内排水沟和沉砂池，雨水径流经沉砂池沉淀处理后，接入周围箐沟。 | 施工期施工生产废水、施工生活污水处理后，全部回用，不外排。雨天场区地表径流经沉砂池沉淀后，排入周围箐沟 | 光伏电池板清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排。生活区设置1个容积为1m3的隔油池和1个20m3的化粪池预处理设施，并设置处理规模为1m3/d的一体化污水处理设施，拟采用MBR处理工艺，同时设置1座10m3的储水池，生活污水经一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后，排入储水池内，非雨天回用于升压站绿化浇洒，不外排。雨天由于雨水进入事故油池，采取水泵抽吸用于项目区绿化。 | 生活污水不外排环境。场内外雨季地表径流得到有效截留和沉淀处理，进入周围沟箐 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 事故油池、危废暂存间须进行防渗处理，按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。 化粪池及临时暂存点须进行防渗处理，按一般防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 | 按要求设置防渗措施 |
| 声环境 | 施工过程严格禁止夜间施工作业；施工前，应知会附近居民；施工过程中在靠近村庄一侧设置移动声屏障等环保措施。施工过程建设单位应委托噪声监测，了解项目施工对附近居民区的影响程度 | 噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求 | 使用低噪声设备；箱式变压器设置于箱变房内进行隔声；逆变器与地面之间安装阻尼弹簧减振器；升压站四周设置围墙隔声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采用在作业面和土堆适当洒水、规定运输车辆在施工区路面减速行驶、清洗车轮和车体、土堆和建筑材料帆布遮盖、大风天气停止作业或采用挡风栅栏降低风速等措施。 | 施工扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/m3 | 办公区内使用清洁能源，厨房油烟采用抽油烟机处理后排放。 | / |
| 固体废物 | 工程挖填平衡，全部土方就地平整回填，无弃土方。生活垃圾按照环卫部门要求及时清运，统一处置。建筑垃圾尽量回用或统一外运，以减少其对周围环境的影响。 | 固废处置率100%。 | 生活垃圾委托环卫部门定期清运；秸秆堆肥腐熟后还田；变压器设备出现火灾或其他严重问题时，则将变压器油排至事故油池储存，然后由建设单位委托的危废处理资质单位派车过来处理，不外排。含油抹布混入生活垃圾交由环卫部门处理。设置1处危废暂存间，与有资质单位签订危废处置协议。 | 固废处置率100%，核查环保验收阶段是否签订危废处理协议。 |
| 电磁环境 | / | / | 升压站应修建围墙，禁止在升压站围墙外延伸3米的安全防护距离内建设、搭建民房。集电线路、升压站区设置高压、辐射警示牌。优化升压站选址及进出线布局。 | 达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求 |
| 环境风险 | / | / | 升压站每台主变器基础下设置油坑，并每台主变器设置1个47m3的事故油池；47台箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（2013年第36号）中的相关要求进行管理和建设；采取分区防渗措施，危废暂存间、事故油池为重点防渗区，防渗层渗透系数应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的K≤10-7cm/s，人工防渗层材料厚度不小于2mm。升压站其余区域为简单防渗区，地面进行硬化处理；配备应急物资。 | 主变压器事故情况下，油料不外泄。应急预案是否完备。 |
| 环境监测 | 按要求开展施工期监测计划 | 检查是否有相应的监理监测报告 | 按要求开展运营期监测计划 | 检查相应的验收监测报告是否开展 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

1、评价结论 项目建设符合国家产业政策、光伏用地意见、环保政策要求。项目不涉及生态保护红线、基本农田、公益林、水源地等环境敏感区，无重大环境制约因素，选址合理。项目为光伏发电项目，采用的技术成熟、可靠，为清洁能源。项目在设计和施工过程中按环评及水土保持方案提出的生态保护和污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环境保护标准要求，对当地生态环境、声环境、大气环境、水环境、电磁等的影响很小，不会改变项目所在区域环境功能。从环保角度分析，项目建设是可行的。 2、建议 （1）环保设施与主体工程要求同时设计、同时施工、同时投产。 （2）项目建设、运营期间应加强与周边敏感点居民的沟通交流工作，消除周围居民担忧。 （3）建设单位在生产时认真贯彻国家和行业节能设计标准，加强场区环境绿化，利用绿色植物吸音降噪等作用，有效降低噪声。 （4）加强企业环保管理力度，增加环保知识培训，提高员工环境保护意识。

- 专题一、电磁环境影响评价专题

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），本工程的电磁环境影响应设专题进行评价。本工程共涉及220kV升压站部分及35kV地下电缆和架空线路部分，根据《电磁环境保护管理办法》（国家环境保护局令第18号），35kV送、变电系统建设项目属豁免的建设项目，本次评价不再对该部分工程内容进行电磁辐射环境影响评价。

1.1新建220kV升压站工程概况

（1）工程布置

本项目拟建设一座220kV升压站，位于35#方阵南侧，为户外式升压站，站址长116m，宽105m，占地面积约1.22hm2。其中35kV进线经5回35kV地下电缆从变电站东侧引入，以1回220kV线路接入220kV佤山变电站（本期工程内容不包含送出线路工程）。

（2）主变规模

本工程选用容量为1×220MVA+1×120MVA，三相双绕组油浸式自然油循环强迫风冷、铜绕组低损耗有载调压电力变压器，考虑选用一线品牌。

220kV配电装置采用户外GIS布置，本工程220kV采用单母线接线形式、35kV采用单母线分四段接线形式。

1.2编制依据

1.2.1相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号，2021年1月1日起施行）。

（5）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修正）；

（6）《电力设施保护条例》（2011年1月8日修订）；

（7）《电力设施保护条例实施细则》（2011年6月30日修订）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部 部令第16号，2021年1月1日起施行）。

1.2.2技术导则、规范及标准

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2020)；

（3）《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）；

（4）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（5）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（6）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.2.3地方性法规、规章

（1）《云南省环境保护条例》（2004年6月29日修正）；

（2）《云南省建设项目环境保护管理规定》（2002年1月1日施行）；

（3）《云南省供用电条例》（2004年3月26日）；

（4）《云南省电力设施保护条例》（2008年1月1日施行）。

1.2.4其他

（1）《沧源赛弄华能120MW农光互补光伏发电项目可行性研究报告》；

（2）电磁环境影响类比监测报告。

1.3评价因子

评价因子：工频电场、工频磁场。

本项目电力频率为50Hz，项目公众曝露的电场、磁场控制限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准，具体值见表1.3-1。

表1.3-1  电磁环境公众曝露控制限值

| 频率范围 | 电场强度E（V/m） | 磁感应强度B（μT） |
| --- | --- | --- |
| 25Hz~1200Hz | 200/f | 5/f |
| 工作频率（0.05kHz） | 4000 V/m（4kV/m） | 100μT（0.1mT） |
| 注：1、频率f的取值为0.05kHz。 |  |  |

1.4评价等级及范围

1.4.1评价等级

根据《建设项目环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中的有关规定，本项目电磁环境评价等级判定见下表。

表1.4-1  电磁环境评价等级判定表

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |

本工程拟建220kV新建升压站属于户外式变电站，项目电磁环境影响评价等级为二级。

1.4.2评价范围

本项目评价范围，见下表。

表1.4-2  评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 电磁环境 | 变电站，站界外40m |

1.5电磁环境保护目标

经现场勘查，本项目220kV升压站界外40m范围内无环境敏感目标。

1.6电磁环境现状评价

1.6.1监测布点

根据设计资料本项目为新建升压站，根据现场调查拟建升压站站址附近无其他电磁设施，因此本次评价在拟建站址中心布设监测点位。项目监测因子及布点见下表。

表1.6-1  监测点及因子

| 名称 | 监测因子 | 监测点 |
| --- | --- | --- |
| 升压站 | 工频电场、工频磁场 | 升压站场址中心位置 |

1.6.2监测期间气象条件

监测点位气象条件见下表。

表1.6-2  监测点位气象条件

| 检测日期 | 天气情况 | 相对湿度 | 环境温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.6.10 | 阴 | 45~62 | 17~26 |

1.6.3监测方法及依据

《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）。

1.6.4监测仪器

表1.6-3  监测使用的仪器

| 序号 | 检测项目 | 检测和分析设备 | 测量范围 | 仪器编号 | 检校日期 | 有效日期 | 证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场 | 工频电/磁场测试仪HI-3604 | 1V/m~200kV/m | 00208816 | 2022.07.08 | 2023.07.07 | WWD202201964 |
| 2 | 工频磁场 |  | 0.02μT~2000μT |  |  |  |  |

1.6.5监测结果分析

（1）升压站现状监测结果与评价

拟建升压站站址周围的工频电磁环境监测结果见表1.6-4：

表1.6-4  升压站电磁环境监测结果

| 检测时间 | 检测点位 | 工频电场（V/m） | 工频磁场（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.6.10 | 拟建升压站站址中心位置 | 1.4 | 0.025 |

由监测结果可知，拟建升压站站址中心位置监测点的工频电场强度值为1.4V/m，工频磁感应强度值为0.025μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准中工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。

1.7电磁环境影响预测评价

本工程电磁环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）：“4.10.2  二级评价的基本要求  对于变电站、换流站、开关站、串补站……电磁环境影响预测应采用类比监测的方式”。

工频电场主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的变电站形式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同变电站形式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于变电站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

1.7.1类比条件分析

表1.7-1  拟建项目220kV升压站与类比电站类比参数

| 项目 | 拟建220kV升压站 | 220kV武侯变电站 |
| --- | --- | --- |
| 主变压器规模 | 1×220MVA+1×120MVA | 2×240MVA |
| 运行电压等级 | 220kV | 220KV |
| 总平面布置 | 户外式，采用220kV配电装置、220kV主变压器及35kV配电装置 | 户外式，采用220kV配电装置、220kV主变压器、110kV配电装置 |
| 占地面积 | 1.229hm2 | 2.097hm2 |
| 架线形式和高度 | 出线采用龙门架形式，架线高度约9m | 出线采用龙门架形式，架线高度约10m |
| 出线规模 | 1回220kV出线 | 8回220kV出线，12回110kv出线 |
| 出线方式 | 架空出线 | 架空出线 |
| 电气形式 | 主变集中、居中式布置，GIS布置 | 主变集中、居中式布置，GIS布置 |
| 母线形式 | 单母线连接 | 双母线连接 |
| 环境条件 | 农村、坡地，周边无建筑物 | 城镇、平地，周边有居民点 |
| 运行工况 | 建成投产后运行电压达到设计额定220kV电压等级，电流满足设计的额定电流水平 | 运行电压已达到设计额定220kV电压等级，电流为218.5A~220.4A |

1.7.2类比对象的可行性分析

本次评价从建设规模、电压等级、容量、总平面布置、占地面积、架线形式、架线高度、电气形式、母线形式、环境条件及运行工况与本建设项目相类似，具有可比性。

类比220kV武侯变电站与本工程220kV升压站的电压等级、布置形式、出线方式相同，主变容量类比工程规模为2×240MVA，大于本项目220kV升压站主变1×220MVA+1×120MVA，出线规模类比工程（220kV出线8回）大于本工程（220kV出线1回）。综合分析，220kV武侯变电站相关因素均与本项目建设规模一致，两者间工频电场、工频磁场具有可比性，用220kV武侯变电站监测值来类比预测本项目220kV升压站对周围电磁环境的影响是保守、可行的。

1.7.3类比220kV武侯变电站监测内容

（1）监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）

（2）监测布点

表1.7-2  类比监测点位布设一览表

| 序号 | 点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变电站监测点（1#-4#） | 监测地点：变电站场界外布点。 工频电场、工频磁场：变电站站界，测点距地面高1.5m。 |
| 5 | 泰云驾校训练场集装箱出租房 |  |
| 6 | 成都市盛世绿城环保科技公司川西营料场厂区 |  |

图1.7-1  监测布点图

（3）监测内容

变电站四周厂界外设置6个监测点位，监测点位置垂直围墙距离5m，监测工频电磁，工频磁感应强度。

（4）监测单位、监测时间、监测环境条件

监测单位：成都同洲科技有限责任公司。

监测时间：2020年5月18日-19日。

表1.7-3  监测天气情况

| 日期 | 天气 | 温度℃ | 相对湿度% | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年5月18日-19日 | 晴 | 25.4~30.5 | 22~36 | 0.3~1.0 |

（5）监测仪器设备

监测所采用的仪器设备见表1.7-4。

表1.7-4  电磁监测仪器一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 检定有效期 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEM-600电磁辐射分析仪 | SB31 | 2020-04-10-2021-04-09 | 工频电场强度检出下限：0.01V/m 工频磁感应强度检出下限：0.1nT |

（6）监测期间工况

监测期间变电站主变的运行工况见表1.7-5。

表1.7-5  监测期间变电站主变运行工况

| 主变 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率（MW） | 无功（Mvar） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 228.2 | 218.5 | 86.1 | 1.83 |
| 2# | 228.3 | 220.4 | 87.0 | 0.78 |

（7）监测结果与分析

220kV武侯变电站工频电磁场强监测结果见表1.7-6、表1.7-7。

表1.7-6  220kV武侯变电站工频电场、工频磁场监测结果

| 测点编号 | 点位描述 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武侯220kV变电站东侧站界 | 522.35 | 1.6600 |
| 2 | 武侯220kV变电站南侧站界 | 893.03 | 2.0409 |
| 3 | 武侯220kV变电站西侧站界 | 29.30 | 0.4302 |
| 4 | 武侯220kV变电站北侧站界 | 878.16 | 4.1043 |

根据表1.7-6可知，220kV老武侯变电站厂界外工频电场为29.30～893.03V/m，工频磁场为0.4302～4.1043μT，监测结果满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）所规定的工频电场4000V/m和工频磁场100μT的标准限值。

（4）类比结论

根据类比监测220kV老武侯变电站工频电场强度及磁感应强度监测结果，本工程拟建升压站建成后工频电场强度及磁感应强度低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）所规定的工频电场4000V/m和工频磁场100μT的标准限值。

1.8电磁环境保护措施

为确保工程所在区域的电磁辐射安全，本评价提出以下环保措施：

（1）按照《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》的要求，变电站围墙外延伸3米所形成的区域为安全防护距离，应严格按照《云南省电力设施保护条例》的要求进行保护。

（2）合理布局及配件要求

本工程220kV升压站为新建升压站工程，因此，在设计中应将主变压器布置在升压站的中间位置，尽量远离围墙。升压站设备的金属附件，如吊夹、保护环、保护角、垫片和接头等。设计时，应考虑确定合理的外形和尺寸，避免存在尖角和凸出物。

（3）控制绝缘与表面放电

使用设计合理的绝缘子，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。

（4）减少因接触不良或表面锈蚀而产生的火花放电

在安装高压设备时，保证所有的固定螺栓都加弹簧垫后，可靠拧紧，导电元件尽可能接地，以减少因接触不良引起火花放电。

（5）升压站附近高压危险区域应设置相应的警告牌。升压站四周应修建围墙，禁止在升压站防护区内建设、搭建民房。

（5）优化施工图设计，合理规划升压站位置及进出线布局。

1.9电磁环境影响评价结论

根据现状监测，拟建升压站站址中心位置监测点的工频电场强度值为1.34V/m，工频磁感应强度值为0.027μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准中工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。

根据类比分析，项目运营期产生的工频电场、工频磁感应强度值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准中工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求，同时设计的升压站项目满足《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》的要求。

综上所述，本项目电磁环境现状背景值符合国家相应环境保护标准限值要求。本项目220kV升压站建成运行后对本项目电磁环境影响可以达到国家相关环境保护标准要求。按照本项目可研选址设计方案，在严格落实项目工程设计要求提出的各项污染治理措施的基础上，本项目的建设从电磁环境影响角度考虑是可行的。