镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

(公示稿)

镇康县祥和建材有限公司

2024年4月

# 第一部分 方案编制背景

## 一、编制背景

镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿（以下简称“斑鸠寨石膏矿”）采矿许可证由临沧市自然资源和规划局颁发，证号：C530900200947120013278，有效期：2015年1月16日至2023年3月28日，生产规模为2.0万t/a，矿区面积0.1969km²，开采标高1530m～1280m，开采方式：露天/地下开采，开采矿种：石膏。

镇康县祥和建材有限公司于2016年4月委托云南创俊矿业有限公司在采矿许可证范围内开展资源储量核实工作，2016年5月提交了《云南省镇康县斑鸠寨石膏矿资源储量核实报告》，后委托同单位-云南创俊矿业有限公司在已评审备案的资源储量核实报告基础上编制矿产资源开发利用方案。2016年6月《云南省镇康县凤尾镇斑鸠寨石膏矿矿产资源开发利用方案》通过临沧市国土局组织的专家评审并进行备案。将矿山的生产规模由2.0万吨/年扩大为8.0万吨/年。

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号）、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）等相关法律法规的具体规定，结合《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）及《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云自然资修复〔2023〕321号）、《云南省自然资源厅关于矿山地质环境保护与土地复垦方案合并等有关事项的通知》（云自然资修复〔2020〕154号）等文件的相关规定，为了落实矿山地质环境保护与土地复垦有关法律法规和政策要求，保证矿山地质环境保护与土地复垦义务的落实，保证矿山地质环境保护与土地复垦的任务、措施、计划和资金落到实处，采矿权人镇康县祥和建材有限公司委托我单位承担完成《镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》矿山地质环境保护部分的编制工作。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）4.1 条，本方案不代替矿山工程相关的工程勘查及治理设计。

## 二、编制目的

1、为矿山地质环境保护与恢复治理、土地复垦提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；为矿业权人缴存土地复垦保证提供依据；实现矿产资源的合理开发利用，矿山地质环境及土地资源的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

2、明确矿业权人在资源开发利用的同时，应当承担矿山地质环境保护与土地复垦责任与义务，将生产建设造成的矿山地质灾害、土地损毁减少到最低限度，实现资源的开发利用与生态环境保护协调发展。

3、按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”的原则，将本项目的矿山地质环境恢复治理、土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；为矿山地质环境恢复治理、土地复垦的实施管理、监督检查以及矿山地质环境恢复治理保证金、土地复垦保证金缴存等提供依据，为下阶段矿山地质环境恢复治理、土地复垦设计提供依据。

4、为自然资源行政主管部门矿权审批、监督管理、矿山地质环境恢复治理、土地复垦工程验收等提供依据；为生产单位进行用地申请、采矿权年检提供必备的要件，同时还为维护当地人特别是受影响村民的权益提供保障。

5、切实把矿山地质环境恢复治理、土地复垦工作纳入工程范围，加强组织领导，指定专人负责，强化监管力度，抓紧抓好本项目矿山地质环境恢复治理、土地复垦工作，实现合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性的目标。

6、矿山企业扩大开采规模、变更矿区范围或用地位置、改变开采方式的，应当重新编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案。矿山地质环境保护与土地复垦义务人对方案的真实性和科学性负责。

# 第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 方案名称 | 镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿许可证 | □新申请 ☑持有 □变更 |  |  |  |  |
|  | 矿山企业名称 | 镇康县祥和建材有限公司 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 罗朝群 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 矿区面积及开采标高 | 矿区面积：0.1969km²，开采标高：1530-1280m |  |  |  |  |
|  | 资源储量 | 78.72万t |  | 开采规模 | 8万t/a |  |
|  | 采矿证号 | C530900200947120013278 |  | 评估区 面积 | 0.71km² |  |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 | F47 G 004049 |  |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 | 10.59年 | 方案适用年限 |  | 5年 |  |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 | 西南能矿建设工程有限公司、镇康县祥和建材有限公司 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 陈恨水 |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 | 地质灾害防治单位资质证书 | 资质等级 |  |  | 甲级 |
|  | 发证机关 | 贵州省自然资源厅 | 编 号 |  |  | 520020241120078 |
|  | 联系人 | 李东良 | 电话 |  |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 职称 |  |  | 签名 |
|  | 王辰 | 审核 | 高级工程师 |  |  | 王辰 |
|  | 余泽先 | 编写 | 工程师 |  |  | 余泽先 |
|  | 杨仙 | 编写 | 工程师 |  |  | 杨仙 |
|  | 李东良 | 制图 | 工程师 |  |  | 李东良 |

| 矿山地质环境影响 | 地质环境影响评估级别 |  | 评估区重要程度 |  | 重要区 □较重要区 □一般区 |  |  |  | 一级□二级□三级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质环境条件 |  | 复杂 □中等 □简单 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产规模 |  | □大型中型□小型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状分析与预测 |  | 矿山地质灾害现状分析与预测 |  | 现状：现状分布潜在不稳定边坡（BW1），危害及危险性中等～大。区内人员活动较少，现状地质灾害主要危害矿山采矿人员。其它地质环境问题较少。 预测：预测矿山未来加剧、诱发及遭受地质灾害的可能性中等-大，危害程度中等-大，危险性中等-大。。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 |  | 现状：矿山开展了小规模探矿和采矿活动，采矿工程活动对区内局部含水层有所破坏，对含水层的影响及破坏较轻。 预测：预测矿业活动对区内水资源影响程度为较严重。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 |  | 现状：现状矿业活动对区内地形地貌景观破坏程度严重。 预测：预测今后矿山生产运营对原生的地形地貌景观影响和破坏影响大，预测破坏影响程度为严重。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 |  | 现状：经分析，矿区现状水土资源污染程度较轻。 预测：预测未来矿山开采对矿区水土资源污染程度较轻 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 村庄及重要设施影响评估 |  | 据走访调查了解，评估区及周边无旅游景区（点）、重要交通要道及建筑设施分布，故矿山开采对村庄影响小，其危害、危险性小。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山地质环境影响综合评估 |  |  |  | 评估区内预测地质灾害影响程度为严重，对含水层的影响和破坏程度较严重，对地形地貌景观影响和破坏程度为严重，对水土资源污染程度为较轻。总体，评估区地质环境影响程度预测评估为严重。 评估区矿山地质环境影响程度划分为较严重和较轻两个级别，相应归属于矿山地质环境影响程度严重区（i）和矿山地质环境影响程度较轻区（ⅲ） |  |  |  |  |  |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 | 土地损毁的环节与时序 |  |  |  | 本项目为已建矿山项目，开采方式为露天开采。该项目开采可能产生土地损毁的时序集中在历史开采期、基建及生产运营期两个阶段。 1）历史民采损毁土地分析） 历史民采期主要是遗留办公生活区造成的压占损毁土地，、露天采场及矿山道路建设造成的挖损损毁土地。 2）基建及生产期损毁土地分析 基建及生产期，主要是废石场、表土场、截排水沟、拦渣坝、高位水池、坑口场地等修建将对土地造成的压占损毁土地；同时矿山道路、露天采场对土地造成的挖损损毁土地，以及地下开采引发地表塌陷损毁。。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 已损毁各类土地现状 |  |  |  | 本项目已损毁土地面积1.0939hm²，主要为现有办公生活区、露天采场、矿山道路，损毁土地的方式为挖损、压占。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟损毁土地预测与评估 |  |  |  | 拟损毁土地面积为7.2646hm²，主要包括办公生活区、高位水池、拟建矿山道路、坑口工业场地、废石堆场、截排水沟、拦渣坝、预测塌陷区。损毁方式主要为压占、挖损、塌陷，根据2023年国土变更调查数据统计土地利用现状为旱地、其他园地、乔木林地、灌木林地，土地损毁程度中度至重度。 |  |  |  |  |  |  |
| 复垦区土地利用现状 |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 |  |  | 占用 |
|  |  | 耕地 |  | 旱地 |  | 2.5522 | 0.6845 | 1.8677 |  |  |  |
|  |  | 园地 |  | 其他园地 |  | 0.5643 | 0.1692 | 0.5643 |  |  |  |
|  |  | 林地 |  | 乔木林地 |  | 4.7056 | 0.1797 | 4.5259 |  |  |  |
|  |  |  |  | 灌木林地 |  | 0.5364 | 0.0605 | 0.4759 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 8.3585 | 1.0939 | 7.2646 |  |  |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 |  | 类型 |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 已损毁或占用 |  |  | 拟损毁或占用 |  |
|  |  | 损毁 |  | 挖损 |  | 3.4476 | 0.9050 |  |  | 2.5426 |  |
|  |  |  |  | 塌陷 |  | 3.9277 | 0.1692 |  |  | 3.9277 |  |
|  |  |  |  | 压占 |  | 1.1524 | 0.1889 |  |  | 0.9635 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 8.3585 | 1.0939 |  |  | 7.2646 |  |
| 土地复垦面积 |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  | 拟复垦 |  |
|  |  | 耕地 |  | 旱地 |  |  |  |  |  | 2.8305 |  |
|  |  | 林地 |  | 乔木林地 |  |  |  |  |  | 3.8276 |  |
|  |  | 草地 |  | 人工草地 |  |  |  |  |  | 1.0718 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 7.7299 |  |
|  |  | 占用 |  |  |  |  | 0.6286 |  |  |  |  |
|  |  | 土地复垦率 |  |  |  |  | 92.48％ |  |  |  |  |
| 备注：复垦责任范围面积8.3585 hm²，保留占用土地面积0.6286hm²，其中保留矿山道路面积0.4180hm²，保留高位水池面积0.01hm²，保留截排水设施面积0.1596hm²，保留拦挡措施面积0.041hm²，最终复垦土地面积7.7299 hm²，土地复垦率92.48％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理分区 | 治理对象 | 工程措施 | 工程项目 | 单位 | 工作量 |
| 重点防治区（A） | 露天采场 | 截排水工程 （截排水沟） | 土方开挖 | m³ | 131.762 |
|  |  |  | 土方回填 | m³ | 53.28 |
|  |  |  | M7.5浆砌块石 | m³ | 78.48 |
|  |  |  | M10砂浆抹面（平面） | m² | 78 |
|  |  |  | M10砂浆抹面（立面） | m² | 156 |
|  |  | 清危工程 | 石方开挖 | m² | 1071.8 |
|  | 表土场 | 拦挡工程 （挡墙） | 土方开挖 | m³ | 641.78 |
|  |  |  | 土方回填 | m³ | 140.34 |
|  |  |  | M7.5浆砌块石 | m³ | 908.45 |
|  |  |  | M10砂浆抹面（平面） | m² | 113.6 |
|  | 冲沟（C1） | 拦挡工程 （拦渣坝） | 土方开挖 | m³ | 398.91 |
|  |  |  | 土方回填 | m³ | 70.01 |
|  |  |  | M7.5浆砌块石 | m³ | 814.5 |
|  |  |  | M10砂浆抹面（平面） | m² | 50 |
|  | 坑口场地 | 拦挡工程 （主动防护网） | 主动防护网 | m² | 456 |
|  |  | 井口封堵 | 浆砌石封堵 | m³ | 625 |
|  | 预测地表 移动盆地 | 地裂缝填充 | 土方回填 | m³ | 161.66 |
|  |  | 塌陷坑回填 | 土方回填 | m³ | 394.82 |
|  |  | 警示措施 | 警示牌 | 块 | 12 |
|  |  | 监测措施 | 监测点 | 个 | 23 |
| 一般防治区（B） | 监测管控 |  | 监测点 | 个 | 1 |
| 投资估算 | 方案编制年限总费用概算（万元） |  |  | 171.33（已缴存50.67万元） |  |
| 矿山地质环境治理保护工作部署 | 矿山地质环境保护与治理年度实施计划 时间; 工作安排; 基金缴存计划 （万元）. 2024.10～2025.10; 按开发利用方案设计内容进行基建、采场开拓。完成露天采场顶缘、侧翼的截排水沟建设，废石场底部修建拦渣坝，并进行变形监测，设置安全警示牌；对采场边坡进行危岩清理，采场顶部修建新增排水沟；在表土场底部修建挡墙，并设置警示牌和监测点；矿山道路附近设置警示牌；在采场及地面设施附近设置监测点；对已建挡墙及截排水沟运营情况及治理效果定期进行监测。; 21.39. 2025.10～2026.10; 按开发利用方案设计内容进行基建、采场开拓。完成露天采场顶缘、侧翼的截排水沟建设，废石场底部修建拦渣坝，并进行变形监测，设置安全警示牌；对采场边坡进行危岩清理，采场顶部修建新增排水沟；在表土场底部修建挡墙，并设置警示牌和监测点；矿山道路附近设置警示牌；在采场及地面设施附近设置监测点；对已建挡墙及截排水沟运营情况及治理效果定期进行监测。; 8.98. 2026.10～2027.10; 对采场边坡进行危岩清理，对各地质灾害点、地质隐患、场地持续监测，对实施的防治工程进行维护、管理; 8.98. 2027.10～2028.10; 对采场边坡进行危岩清理，对各地质灾害点、地质隐患、场地持续监测，对实施的防治工程进行维护、管理; 8.98. 2028.10～2029.10; 对采场边坡进行危岩清理，对各地质灾害点、地质隐患、场地持续监测，对实施的防治工程进行维护、管理; 8.98. 恢复治理基金预存计划表 阶段; 分期; 年度基金费用预存时间; 年度基金费用预存额（万元）; 阶段基金费用预存额（万元）. 1; 第1期; 2024年12月30日前; 21.39; 57.31. 第2期; 2025年12月30日前; 8.98. 第3期; 2026年12月30日前; 8.98. 第4期; 2027年12月30日前; 8.98. 第5期; 2028年12月30日前; 8.98. 2; 第6期; 2029年12月30日前; 12.67; 63.35. 第7期; 2030年12月30日前; 12.67. 第8期; 2031年12月30日前; 12.67. 第9期; 2032年12月30日前; 12.67. 第10期; 2033年12月30日前; 12.67. 合计; 120.66; 120.66. |

| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和费用预存 | 工作计划 | 年度工作安排主要是方案适用年限内前5年的工作计划，细化了土地复垦任务及费用安排，明确了年度土地复垦目标、任务、位置、各种措施的主要结构形式、技术参数和分项工程量、投资估算及组成，具体工作计划安排如下： 1、第一年（2024年10月-2025年10月）复垦工作计划 工作内容：矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备，建立监测系统对露天采场边坡及预测塌陷区设监测点开始监测，拟建场地表土剥离18237.6m³。 投资情况：复垦静态投资24.87万元，动态投资24.87万元； 2、第二年（2025年10月-2026年10月）复垦工作计划 工作内容及工程量：对生产附属设施场地进行监测。 投资情况：复垦静态投资0.12万元，动态投资0.13万元； 3、第三年（2026年10月-2027年10月）复垦工作计划 工作内容及工程量：对露天采场一和露天采场二进行复垦，复垦旱地0.6299hm²，复垦为乔木林地0.8920hm²，其他草地1.0718hm²，合计,2.5937hm²，工作量包括废渣清理3043.82m³，场地平整4565.7m³，覆土7609.5m³，培肥和翻耕各1.5219hm²，栽植乔灌木各2453株，栽植藤本植被580株，播撒草籽1.9638hm²。 投资情况：复垦静态投资75.41万元，动态投资86.34万元； 4、第四年（2027年10月-2028年10月）复垦工作计划 工作内容及工程量：对复垦为林地及耕地区域进行土壤培肥，培肥面积1.5219hm²，对已复垦区进行动态监测、管护。 投资情况：复垦静态投资1.21万元，动态投资1.48万元； 5、第五年（2028年10月-2029年10月）复垦工作计划 工作内容及工程量：对复垦为林地及耕地区域进行土壤培肥，培肥面积1.5219hm²，对已复垦区进行动态监测、管护。 投资情况：投资情况：复垦静态投资1.21万元，动态投资1.48万元。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保障措施 | 为保证本方案顺利实施，矿区领导在公众参与、组织领导、技术力量、资金来源和监督保证等方面制定了切实可行的实施保证措施。 1、公众参与：此次复垦方案规划设计充分吸收公众参与意见。首先积极宣传开发建设项目复垦政策，其次吸收当地村组群众参与到方案论证过程中。 2、组织领导：为保证方案的顺利实施，玉溪华达矿业有限公司建立健全组织机构和加强领导，明确分工、责任到人，结合复垦工程实际，成立专门的管理机构，并与当地土地部门密切协作，相互配合，加强《中华人民共和国土地管理法》的宣传工作，增强保护土地的意识。同时业主单位应制定方案实施的目标责任制，制定实施、检查、验收的具体方法和要求，杜绝边复垦边破坏的现象发生。 3、后续设计：本方案经政府主管部门批复后，建设单位委托设计单位按设计程序进行土地复垦开发利用和施工图纸设计工作，以便土地复垦方案能按详细的设计要求顺利实施。 4、工程管理：政府土地管理部门依法对复垦方案的实施进行监督管理。在方案实施过程中，建设单位加强与政府主管部门合作，自觉接受地方主管部门的监督管理。建设单位对主管部门的监督检查情况做好记录，对监督检查中发现的问题及时处理。复垦工程进行过程中，对复垦质量适时检查。土地复垦工作具有长期性、复杂性和综合性。土地复垦方案经自然资源行政主管部门批准后，建设单位进行进度安排，自觉接受自然资源行政主管部门的监督检查，确保土地复垦方案的实施。 5、技术保证措施：加强有关专业人员的业务培训工作，对每一项土地复垦工程的实施都要有专业人员亲临现场，严把质量关，同时要接受政府主管部门的监督检查，真正做到严格要求，达到高质量、高标准。另外，还要加强复垦完成后的监护工作。 6、资金来源及管理使用办法：土地复垦资金将全部纳入矿山生产成本，每年的复垦费用应从专项复垦费用中列支，按复垦方案资金的需求合理安排，确保矿山土地复垦方案按计划实施。 |  |  |
|  | 费用预存计划 | 估算本方案复垦静态总投资194.18万元，复垦土地总面积7.7299hm²，亩均投资为16747.09元。动态总投资234.16万元，综合亩均投资20195.01元。。 为保证复垦资金及时到位，复垦资金逐年计提，第一次预存费用不低于动态投资的20%。矿山已缴存复垦费用16.81万元，其余费用逐年预存，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在复垦服务期满前一年全部预存完毕。本方案目前估算矿山复垦每年资金投入量，具体以实际施工为准并进行调整，资金全部来源企业自筹。。 土地复垦费用预存计划表 阶段; 分期; 年份; 年度复垦费用预存额（万元）; 阶段复垦费用预存额（万元）. 第一阶段; 第1期; 2024年12月30日前; 22.02; 155.46. 第2期; 2025年12月30日前; 5.84. 第3期; 2026年12月30日前; 86.34. 第4期; 2027年12月30日前; 20.63. 第5期; 2028年12月30日前; 20.63. 第二阶段; 第6期; 2029年12月30日前; 20.63; 61.89. 第7期; 2030年12月30日前; 20.63. 第8期; 2031年12月30日前; 20.63. 合计; —; 217.35; 217.35. |
| 复垦费用估算 | 费用构成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） |
|  |  | 一 | 工程施工费 | 131.66 |
|  |  | 二 | 设备费 |  |
|  |  | 三 | 其它费用 | 28.24 |
|  |  | 四 | 监测与管护费 | 19.31 |
|  |  | (一) | 复垦监测费 | 3.12 |
|  |  | (二) | 管护费 | 16.19 |
|  |  | 五 | 预备费 | 54.95 |
|  |  | (一) | 基本预备费 | 9.59 |
|  |  | (二) | 价差预备费 | 39.98 |
|  |  | (三) | 风险金 | 5.38 |
|  |  | 六 | 静态总投资 | 194.18 |
|  |  |  | 静态亩均投资 | 16747.09元/亩 |
|  |  | 七 | 动态总投资 | 234.16 |
|  |  |  | 动态亩均投资 | 20195.01元/亩 |

# 第三部分  结论与建议

## 一、结论

1、评估区重要程度属重要区，矿山建设规模为小型，矿山地质环境复杂程度为复杂。矿山地质环境影响评估精度等级为一级。评估区面积0.71km²。

2、评估区地形地貌条件简单，地质构造较复杂，区域地壳属不稳定区，水文地质条件属简单类型，工程地质条件属复杂类型，目前人类工程活动较强烈。矿山地质环境条件复杂。

3、本矿山为已有矿山，目前处于停产状态，现状地质灾害中等发育，区内发育1处潜在不稳定边坡，现状基本稳定，受C1冲沟流水影响，易产生滑坡或崩塌等地质灾害隐患，危险性及危害性中等，前期矿山开采，区内分布露天采场及矿山道路，对土地资源及地形地貌景观破坏较严重，未对含水层造成破坏。矿山地质环境现状评估分区分为严重区（i）和较轻区（iii）级一区。

4、拟建露天采场最终边坡引发滑坡或崩塌的可能性中等，危害及危险性中等；采场淹积水及冲沟汇水引发地质灾害可能性大，危险性及危害性大，拟建废石场引发地质灾害可能性中等～大，危险性及危害性中等～大。拟建表土场引发地质灾害可能性中等～大，矿井开拓诱发地质灾害矿井开拓诱发地质灾害可能性大，危险性及危害性中等～大，拟建矿山硐口引发地质灾害可能性中等～大，危险性及危害性～大，矿山公路建设及运营过程中诱发地质灾害的可能性中等，危险性及危害性中等，遭受冲沟不良地质作用的可能性中等～大，危险性及危害性大。其余地面设施运营引发滑坡或垮塌地质灾害的可能性小，危害及危险性小。综上所述，矿山场地建设适宜性为适宜性差。

5、将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）、危险性小区（Ⅲ）二级二区。

6、矿山环境保护与恢复治理方案编制和适用年限年限均为5年。

矿山地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C）二级二区。

工程措施：设计在表土场底部修建挡墙，设置警示牌和监测点；设计在露天采场一顶部修建截排水沟；设计在拟建坑口场地后缘设置主动柔性防护网；设计在C1冲沟内修建拦渣坝，并设置警示牌和监测点；设计开采结束后，对各坑口进行浆砌石封堵；设计对预测地表移动盆地进行土石方回填，并设置监测网；

监测措施：设计对露天采场边坡、预测地表移动盆地、办公生活区、废石场、表土场、坑口及场地、C1冲沟进行定期监测、巡查。

7、矿山土地复垦责任范围面积8.3585hm²，本方案规划复垦土地面积7.7299 hm²，其中复垦旱地2.8305hm²，复垦乔木林地3.8276hm²，复垦人工草地1.0718hm²，扣除保留农村道路0.4180hm²，沟渠0.1596hm²，水工建筑用地0.051hm²，土地复垦率达到92.48％。

工程措施：砌体拆除、废渣清理、场地平整、剥土、覆土、土壤翻耕、土壤培肥。

植物措施：林草恢复工程。

监测措施：共设监测点24个，主要对土地复垦效果进行监测。

8、本矿山恢复治理编制年限（13年）内总投资费用约171.33万元，适用年限内（5年）总投资107.98万元，矿山土地复垦费用编制年限（13年）内静态总投资费用约194.18万元，动态总投资234.16万元，适用年限内（5年）静态总投资102.82万元，动态总投资114.40万元，资金均为矿山企业自筹。

## 二、建议

为了进一步做好本区域的矿山地质环境保护与土地复垦工作，本方案提出以下建议：

1、开发利用方案设计了一个废石场，由于弃渣场设计在冲沟附近，存在较大的地质灾害风险，建议矿山应及时进行专项勘察、专项设计及专项治理，并进行动态监测，杜绝地质灾害的发生。

2、拟建废石场位于冲沟C1附近，建议加强对弃渣边坡稳定性监测，加强冲沟稳定性监测，建立地质灾害预警预报系统。

3、按开采设计规范开采，保护地质和生态环境，避免因矿产资源开发利用的同时，造成严重的地质灾害危害和难以恢复的地质环境问题。

4、《方案》是实施保护、监测和治理恢复矿山地质环境以及实施土地复垦工程的技术依据之一，但不代替相关工程勘查、治理设计。矿山企业在各阶段进行方案实施前应请具有相关资质的单位进行专项勘察、设计、施工，以确保各项工程施工质量，并在防治过程中调整、完善、落实。

5、建议矿山在生产运营中做好废石处置工作，开采期间禁止堆废渣于沟谷内，废石在开采期间可增加喷洒石灰乳等相应措施，防止造成人为的弃渣滑坡及泥石流灾害。

6、矿山坑口等设施位于移动范围内，建立矿山地质环境监测系统，对变形区内及下方的采矿井口及建筑等进行定期监测，发现地面塌陷、地裂缝等灾害时及时处理。

7、建议对过矿区内冲沟不定期监测，加强对区内沟谷岸坡监测，发现问题及时处理。

8、评估区局部地形较陡，冲沟发育，地表移动变形还可能诱发山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，矿山应加强监测，做好防范措施。

9、对项目建设和生产过程中造成损毁的土地应及时复垦，避免土壤长期裸露造成水土流失和土壤养分降低。做到损毁一处复垦一处。

10、在方案编制年限内，根据开采情况对本方案设计的工程、植物和监测措施进行修编，本次仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。

11、建议业主在方案实施过程中严格按照矿山地质环境保护与恢复治理相关的法律法规的要求，组织人力、物力和财力实施，在雨季加强现场管理，做好经常性的监测工作和临时设施，发现问题及时处理。

12、结合工程布局，按现行勘查规范的要求，分阶段进行岩土工程勘察，进一步查明区内各岩土层的工程力学性质和几何特征以及水文地质条件，为施工图设计和工程施工以及地质环境问题的防治提供科学依据。

13、建议规范矿山开采，以减少矿业活动对地质环境造成影响。而恢复治理应逐年进行，植物恢复在不影响生产的前提下，应尽可能提前恢复。矿山开采必须严格执行有关安全生产的规章、条例，严禁无关人员、牲畜进入矿山工作区。

14、由于本矿山矿体围岩稳定性差，且节理裂隙发育，在采矿的过程中，应及时采取顶板支护，必要时预留矿柱，以防冒顶、底鼓、掉块等灾害的发生。

15、矿山企业在开采过程中必须注意保护按地质环境，应严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案中建议与措施进行矿山地质环境保护与恢复治理工作。

16、在实施本矿山地质环境保护与恢复治理方案的过程中要积极地与当地国土资源行政主管部门联系，听取他们的技术指导，确保方案顺利实施。

17、由于对未知形态只能以估计来评价，本次的治理方案也是建立在对未来估计所做。建议矿山开采结束时，针对开采后具体破坏程度和形态，以及其它建构筑物的拆除等情况，对保护与恢复治理方案进行及时、必要的补充修编。