沧源新兴矿化石业有限公司沧源县湖广-老厂大理石矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 沧源县湖广-老厂大理石矿 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 沧源新兴矿化石业有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 西南能矿建设工程有限公司、沧源新兴矿化石业有限公司 |  |
| 项目用地面积 |  | 永久性建设用地 | 0公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 24.2664公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | 5万立方米/年 |  |
| 适用年限（或建设期限） |  | 5年（2024年12月-2029年12月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 专 家 评 审 结 论 专 家 评 审 结 论 专 家 评 审 结 论 | 2024年12月27日，经临沧市自然资源和规划局摇号随机抽取云南地质工程勘察设计研究院有限公司作为《沧源新兴矿化石业有限公司沧源县湖广-老厂大理石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的评审单位，云南地质工程勘察设计研究院有限公司在昆明组织专家对西南能矿建设工程有限公司和沧源新兴矿化石业有限公司编制的《沧源新兴矿化石业有限公司沧源县湖广-老厂大理石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 沧源县湖广—老厂大理石矿位于沧源佤族自治县县城北西315°方向，直距约37 km，处于沧源县芒卡镇湖广寨与新寨村一带；地理坐标（极值）东经98°55′69.6″-98°56′32.6″，北纬23°19′12.5″-23°19′57.6″，行政上属沧源县班老乡新寨村管辖。矿区面积0.5117平方公里；开采深度由1750米至1450米标高；生产规模5.00万立方米/年。 二、矿山地质环境保护部分 （一）该矿山为采矿权延续登记矿山，属大型矿山。评估区地质环境条件复杂程度为复杂类型；评估区地质环境重要程度为较重要区；按一级评估级别开展矿山地质环境保护与土地复垦方案编制符合现行规定。 （二）本方案确定评估范围面积3.024平方公里，完成1:2000环境工程地质调查面积3.024平方公里，调查线路3.48公里，野外地质调查工作较翔实，基本满足方案编制工作所需。方案编制工作程序合规，方案要件齐全。 （三）本方案对矿山开发利用方案、开采设计变更设计、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍，方案编制基础较充分。 （四）现状评估指出，区内现状地质灾害发育1处不稳定斜坡BW1，现状危险性中等，危害性中等。既有采矿活动对含水层影响和破坏较轻，对地形地貌影响严重，对水土环境影响较轻。现状评估较客观，反映了现状特征。 （五）预测评估认为，矿业活动加剧、遭受现状地质灾害危害的可能性中等～大，危险性中等～大；采矿活动引发和遭受崩塌、滑坡、泥石流的可能性中等～大，危害性、危险性中等～大。采矿活动对含水层影响和破坏较严重，对地形地貌景观影响严重，对水土环境影响较轻。 （六）本方案将评估区划分为矿山地质环境影响严重区（i）、地质环境影响较严重区（ii）和地质环境影响一般区（iii）三级三区，分级分区基本合理；治理分区划分为重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C）三级三区，分级分区基本合理；方案编制年限为12.5年（2024年12月-2037年6月），适用年限为5年（2024年12月-2029年12月），矿山建设适宜性差，综合评估结论客观。 （七）本方案制定的矿山地质环境保护方案包括工程措施、监测预警措施和管护措施，方案措施设计有较好的针对性和可实施性。 （八）矿山地质环境保护与恢复治理方案投资估算编制有据，计价计费基本合规，矿山地质环境保护与恢复治理的总费用为115.15万元，结果较合理。 三、土地复垦部分 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于沧源县湖广-老厂大理石矿项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占，复垦区范围内损毁土地总面积24.2664公顷，已损毁土地面积20.6923公顷，拟损毁土地面积3.5741公顷；复垦责任范围面积24.2664公顷，其中挖损损毁7.2566公顷，压占损毁17.0098公顷；地类为乔木林地0.2828公顷、灌木林地4.8019公顷、其他林地0.8325公顷、其他草地0.4539公顷、采矿用地16.0531公顷、农村宅基地0.2781公顷、城镇村道路用地0.0435公顷、农村道路1.5106公顷、河流水面0.0100公顷。根据“三区三线”查询，复垦区不涉及占用永久基本农田。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。方案编制年限为12.5年（2024年12月-2037年6月），适用年限为5年（2024年12月-2029年12月）。规划复垦土地面积 23.3964公顷，其中复垦为旱地3.0793公顷、乔木林地7.6142公顷、灌木林地9.4052公顷、其他草地3.2977公顷，土地复垦率为96.41%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理。（2）合理地布置工作面及开采顺序，最大程度降低因矿山开采对地表土地的损毁。（3）在弃渣场、排土场、表土场等率先修建拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失，预防处理措施得当。（4）在拟损毁场地首先进行表土剥离，并集中堆放保存。（5）对露天开采损毁严重区布设监测措施。（6）在场地内增加绿地面积及营造周边防护林，改善和保护项目区域内的生态环境。 工程技术措施：（1）工业场地复垦工程措施：率先对新增部分进行表土剥离，在空白区域集中堆存，修建编织袋装土临时挡墙，撒播草籽进行管护；停用后拆除地表建筑物、覆土、植被恢复，复垦为乔木林地、灌木林地。（2）办公区、生活区复垦工程措施：砌体拆除、清理地表，整平，覆土，培肥，翻耕，修建水窖、排水沟，植被恢复，复垦为旱地，局部复垦为乔木林地、其他草地。（3）石材加工厂复垦工程措施：砌体拆除、清理地表，整平，覆土，培肥，翻耕，修建水窖、排水沟，植被恢复，复垦为旱地、其他草地。（4）矿山道路复垦工程措施：覆土、植被恢复，复垦为乔木林地。（5）堆料场、弃渣堆复垦工程措施：覆土、植被恢复，复垦为乔木林地、灌木林地和其他草地。（6）采矿废弃用地复垦工程措施：补植，复垦为乔木林地。（7）排土场复垦工程措施：覆土、植被恢复，复垦为乔木林地、灌木林地。（8）露天采场复垦工程措施：覆土，培肥，翻耕，修建水窖、排水沟，植被恢复，复垦为旱地、灌木林地和其他草地。（9）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。 生物化学措施：（1）对于绿化新增的林地、草地，优选当地优势树种，进行科学种植和精心管理。（2）对林地进行适时管理，包括苗木补种、浇水、防止病虫害、幼树保护等，同时淘汰劣质树种。（3）土壤改良，采用客土法、绿肥法、酸碱中和法等方法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算测算结果。确定复垦工程静态总投资747.89万元，动态总投资为844.43万元，项目复垦资金预存分为8期，首期预存资金178.10万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）矿区处于高位，需做好排土场、弃渣场、表土堆场的排水及拦挡设施，并加强监测，预防发生地质灾害。 （二）建立矿山地质灾害及地质环境监测系统，并始终贯穿于矿山开发的全过程，坚持边开发、边治理的原则，最大限度地减少矿山开采对地质环境的影响。 （三）评估区地质环境条件较差，采动条件下加剧、引发和遭受滑坡、崩塌、泥石流地质灾害将不可避免，业主及相关方应引起高度重视，做好地质灾害防治工作，加强监测预警；严格按照地质环境保护的有关规定，做好矿坑水排放工作，严禁污染地表水及地下水。 （四）加强复垦后监测及管护，确保复垦效果。若涉及使用林草地应依法依规办理相关手续后方可使用。 （五）请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 （六）如项目性质、生产规模、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，《沧源新兴矿化石业有限公司沧源县湖广-老厂大理石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组同意通过评审，编制单位已按专家组意见修改完善并报专家组长复核，可按规定程序上报备案。 |  |  |

沧源新兴矿化石业有限公司沧源县湖广-老厂大理石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴光旭 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
| 2 | 洪雪梅 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
| 3 | 刘华荣 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
| 4 | 吴霞 | 云南省林业调查规划院 | 正高级工程师 |
| 5 | 马芸 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 高级工程师 |